
附件35
陕西省卫生巾（护垫）、纸尿裤产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。
卫生巾（护垫）：共抽取9包，其中6包用于检验样品，3包用于备用样品。

纸尿裤：共抽取5包，其中3包用于检验样品，2包用于备用样品。

2 检验依据
表1  卫生巾（护垫）检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	全长偏差
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018 4.2

	2
	pH
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018 附录C

	3
	吸水倍率
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018 4.4

	4
	吸收速度
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018 4.5

	4
	甲醛含量
	GB/T 8939-2018
	GB/T 34448-2017

	6
	可迁移性荧光物质
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018 附录D

	7
	背胶剥离强度
	GB/T 8939-2018
	GB/T 8939-2018 附录E

	注：护垫不做吸收速度


表2  婴儿纸尿裤检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	pH
	GB/T28004.1-2021
	GB/T 28004.1-2021 附录B

	2
	甲醛含量
	GB/T28004.1-2021
	GB/T 34448-2017

	3
	可迁移性荧光物质
	GB/T28004.1-2021
	GB/T 28004.1-2021 附录D

	4
	渗透性能
	GB/T28004.1-2021
	GB/T 28004.1-2021 附录A


表3  成人纸尿裤检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	pH
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021 附录B

	2
	甲醛含量
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 34448-2017

	3
	可迁移性荧光物质
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021附录D

	4
	渗透性能
	GB/T 28004.2-2021
	GB/T 28004.2-2021 附录A


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 8939-2018  卫生巾（护垫）

GB/T 28004.1-2021 纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤

GB/T 28004.2-2021 纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

2
1

