
附件2
陕西省床上用品产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数采用扑克牌方法产生。

每批次抽样数量见表1。

表1  抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽取数量

（条/套/个）
	检验样品数量

（条/套/个）
	备用样品数量

（条/套/个）

	1
	无填充物床上用品
	床单、被套、床罩、毛巾被
	2
	1
	1

	
	
	枕套、枕巾
	3
	2
	1

	
	
	毯子
	2
	1
	1

	
	
	配套床上用品
	2
	1
	1

	2
	有填充物床上用品
	绗缝制品
	2
	1
	1

	
	
	被类
	2
	1
	1

	
	
	枕、靠垫类产品
	3
	2
	1


2 检验依据
表2 检验项目

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	1
	甲醛含量*
	GB 18401-2010 
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值
	GB 18401-2010 
	GB/T 7573-2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料*
	GB 18401-2010 
	GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	4
	耐水色牢度
	GB/T 22796-2021等产品明示质量要求
	GB/T 5713-2013

	5
	耐酸汗渍色牢度
	GB/T 22796-2021等产品明示质量要求
	GB/T 3922-2013

	6
	耐碱汗渍色牢度
	GB/T 22796-2021等产品明示质量要求
	GB/T 3922-2013

	7
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 22796-2021等产品明示质量要求
	GB/T 3920-2008

	8
	耐湿摩擦色牢度
	GB/T 22796-2021等产品明示质量要求
	GB/T 3920-2008

	9
	耐唾液色牢度
	GB 18401-2010
	GB/T 18886-2019

	10
	燃烧性能*
	GB 31701-2015
	GB/T 14644-2014

	11
	重金属*
	GB 31701-2015
	GB/T 30157-2013

	12
	金属针*
	GB 31701-2015
	GB 31701-2015

	13
	附件抗拉强力*
	GB 31701-2015
	GB 31701-2015

	14
	纤维含量
	GB/T 29862-2013     


	FZ/T 01057.1-2007

FZ/T 01057.2-2007

FZ/T 01057.3-2007

FZ/T 01057.4-2007

GB/T 2910.1-2009

GB/T 2910.2-2009

GB/T 2910.3-2009

GB/T 2910.4-2022

GB/T 2910.6-2009

GB/T 2910.7-2009

GB/T 2910.8-2009

GB/T 2910.11-2009

GB/T 2910.12-2023

GB/T 2910.18-2009

GB/T 2910.20-2009

GB/T 2910.22-2009

GB/T 2910.101-2009

FZ/T 01101-2008

FZ/T 01026-2017

GB/T 38015-2019

FZ/T 01095-2002

FZ/T 30003-2009

GB/T 16988-2013

	15
	絮用纤维原料要求
	GB 18383-2007
	GB 18383-2007 5.1、5.2.1.2、5.2.2、5.2.3、5.2.4

	注：
	序号8、10、12的检验项目仅考核14岁以下儿童及婴幼儿床上用品。序号9、11、13的检验项目仅考核婴幼儿床上用品。
右上角加*的项目为安全项目。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18383-2007        絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401-2010        国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701-2015        婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 

GB/T 22796-2021      床上用品

GB/T 22864-2020      毛巾

GB/T 29862-2013      纺织品 纤维含量的标识

FZ/T 61001-2019      纯毛、毛混纺毛毯

FZ/T 61002-2019      化纤仿毛毛毯

FZ/T 61004-2017      拉舍尔毛毯

FZ/T 61005-2015      线毯

FZ/T 73025—2019     婴幼儿针织服饰

DB 61/T 477-2021     学生公寓床上用品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


2


