农田地膜残留监测与评价技术规程

编制说明

一、必要性和意义

上世纪80年代以来，地膜覆盖技术在全国得到了广泛推广，2020年陕西省地膜使用量为21656吨，覆膜面积达422.67千公顷，覆膜作物主要有玉米、马铃薯、小杂粮、蔬菜、水果等，地膜覆盖起到了保水、除草、提高农作物产量的作用，已成为农业增效、农民增收的主要技术措施。但随着地膜使用面积不断增大，使用年限逐步增长，覆膜作物种类不断增加，废旧残膜也大量产生。聚乙烯塑料地膜分子结构稳定，在自然条件下很难降解，如果大量废旧地膜残留于土壤中，会对农业生产和农村环境造成严重危害。土壤中的残膜会破坏土壤结构，影响土壤水分运移，引起土壤盐渍化，降低耕地质量；会影响作物根系生长，使作物生长发育受阻，导致作物减产；农事操作中残膜会缠绕在农机具上，影响农机作业；残膜掺杂在牧草中，被牛羊食用后，会阻隔食道影响消化，甚至造成死亡；残膜堆放在田间地头或残留在地表，会影响村容村貌，造成“视觉污染”。

党的十八大以来，废旧农膜污染治理工作受到了党和国家以及农业农村部的高度重视，列为全国农业面源污染防治的重要工作任务，并采取多项措施全力推进地膜回收，控制农田白色污染。2019年，农业农村部、国家发改委等6部门出台《关于加快推进农用地膜污染防治的意见》，提出“到2020年农膜回收率达到80%以上，全国地膜覆盖面积基本实现零增长。到2025年，农膜基本实现全回收，全国地膜残留量实现负增长，农田白色污染得到有效防控。”的目标任务。2020年，农业农村部、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局令公布《农用薄膜管理办法》，规定要建立农用薄膜残留监测制度，县级以上地方人民政府农业农村主管部门应当定期开展本行政区域的农用薄膜残留监测。2021年农业农村部、国家发展改革委等6部委印发了《“十四五”全国农业绿色发展规划》，提出加强白色污染治理，到2025年农膜回收率达85%的目标任务，并将农田地膜残留监测工作列入规划内容，要求各地长期开展。

农田地膜残留监测与评价是分析和掌握农田地膜回收成效的主要技术手段，通过农田地膜残留监测与评价标准的实施，能够进一步规范监测技术方法，为长期评价地膜污染防控及综合治理成效提供科学依据，具有非常重要的现实意义。目前，我省尚未对地膜残留监测标准化和规范性进行系统深入研究，对地膜残留现状及分布区域尚不明晰。本标准的出台能填补我省这方面工作的空白，进一步提高监测水平，为摸清地膜残留现状，开展地膜污染治理奠定基础，非常必要和紧迫。

二、任务来源和编制人员情况

地方标准《农田地膜残留监测与评价技术规程》经《陕西省市场监督管理局关于下达2022年地方标准计划的通知》（陕市监函〔2022〕380号）批准立项，列入2022年陕西省地方标准制修订计划。

标准起草单位：西安市农业技术推广中心、西北农林科技大学、陕西省耕地质量与农业环境保护工作站、周至县土壤肥料工作站。标准起草人赵少婷现任西安市农业技术推广中心高级农艺师，长期从事土壤污染防治、农膜回收利用、农膜残留监测等农业生态环保工作，负责标准起草、修改及上报等工作。其他标准编制人员为西北农林科技大学资源环境学院、陕西省耕地质量与农业环境保护工作站、周至县土壤肥料工作站等单位从事地膜残留监测实践及地膜污染治理研究的专业技术人员，参与标准起草、修改及上报等工作。

二、标准编制原则与技术内容确定依据

- （一）标准编制原则

本标准严格遵循国家有关法律、法规及规章，符合国家政策及相关规定，依据GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

- （二）主要技术内容及确定依据

- 标准的技术内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、监测准备、监测、地膜残留量计算、地膜残留评价、监测与评价报告、附录A、附录B等内容。主要技术内容确定情况如下：

1.监测准备：工具类、器材类、文具类、防护用品等。根据实际监测工作及监测技术发展，进行了分类列出。器材类采用GPS定位仪、万分之一电子天平、微波清洗机等设备。

2.监测时间和频次：结合全省农业生产情况，粮食作物一般在9-10月秋收后进行地膜回收，草莓等设施蔬菜一般在6-7月生产季结束后进行地膜回收，陕北部分覆膜区域农民习惯在第二年春播前进行回收，为此统一在作物收获后至播种前，上季地膜回收后进行采样，一年一次。连续监测的地块每年采样时间尽量保持一致。

3.监测点确定：为了使监测结果更具代表性，应选择相对平坦、稳定的区域，且监测地块的覆膜作物、地膜种类、覆膜方式、覆膜时间等因素基本一致的地块作为监测点，应避开池塘、沟渠等地膜残留异常点，而且距离铁路、省级以上公路至少300米以上，减少干扰因素。参考GB/T25413-2010《农田地膜残留量限值及测定》最小测区面积确定本标准监测地块不低于0.133hm2。

4.监测点调查:对监测点地块开展基本情况调查，了解掌握农业基本生产情况、地膜使用情况和地膜回收情况等，记录监测点的采样结果，作为基础资料进行留存和参考。

5.采样点数量和布设：参考NY/T395-2012《农田土壤环境质量监测技术规范》《全国农田地膜残留监测方案》，结合工作实际，每个监测点设置不少于5个采样点。根据监测地块覆膜面积、形状及地势等实际情况，选择采用“对角线法”“梅花点法”或“蛇形线法”等不同采样方法来确定采样点位置。对角线法、梅花点法适于面积较小，地势平坦的地块，设置采样点5个左右；蛇形线法适宜面积较大、地势不够平坦或者形状特殊的地块，适用于我省北部和南部丘陵山区，可根据具体情况适当增加采样点数量。每两个样方间距15米左右。样方做好标记，避免年度间采样样方重复。

6.残膜收集：为使残膜测定数据更准确，应对样方中的残膜尽可能做到全部收集，需用筛子（过筛网目大小建议为10目）筛去土壤，捡出肉眼可见的残留地膜。

7.地膜残留量计算：当年监测的农田地膜残留量应为农田中多年累积的地膜重量。地膜残留量计算方法参考GB/T 25413-2010《农田地膜残留量限值及测定》。

8.地膜残留评价：本标准范围内农田残留地膜为土壤单一污染源，以地膜残留量(M）为评价指标，将地膜残留水平分为三级：1级：M＜30kg/hm2，清洁水平，地膜残留较少，农业生产基本不受影响，指标值确定依据：参考严昌荣等《农田地膜残留污染综合防控技术研发与应用》科技成果（2021年3月批准登记），该成果通过对全国30个省(市、区)2800个涉农县地膜应用情况普查,21种典型覆膜作物农田残留地膜监测,获取地膜应用、回收调查数据36.1万条,地膜残留量监测数据38.7万条，探明地膜残留强度对土壤水肥运移、作物生长发育及产量形成的影响,明确了地膜污染危害的累加效应与危害阈值，其中清洁级＜30kg/hm2，引用作为本标准的清洁水平阈值；2级：30kg/hm2≤M≤75kg/hm2，尚清洁水平，有一定地膜残留，达到警戒阈值，应引起警示；3级：M＞75kg/hm2，为污染水平，指标值采用GB/T25413-2010《农田地膜残留量限值及测定》标准中农田耕作层内地膜残留量限值75kg/hm2，超过标准限值表明残留地膜对土壤造成污染。地膜残留量超标地块应积极采取地膜源头治理及回收措施，控制地膜残留污染，提升耕地质量。

三、主要内容和与同类标准比对情况

经标准查新，未检索到与本标准相同的行业标准、陕西省地方标准。本标准引用国家标准GB/T 25413-2010《农田地膜残留量限值及测定》。本标准与引用国家标准相比，结合农业发展更新了地膜、地膜残留量、监测点定义；增加了监测准备、监测时间和频次、监测地块调查、采样点定位、附录A、附录B等6方面的内容，监测方法更加系统、全面；采样点布设方法增加了“梅花点法”“蛇形线法”，能覆盖不同类型的地块，即考虑了面积较小、相对平坦地块，又考虑了我省丘陵山区等地区的土地条件，更符合我省农业生产实际。与国标及其他地方标准相比，本标准提出以地膜残留量为评价指标，对地膜残留水平进行分级，分级指标值参考了严昌荣等《农田地膜残留污染综合防控技术研发与应用》科技成果，该成果是对全国30个省(市、区)2800个涉农县的36.1万条调查数据、38.7万条地膜残留量监测数据的分析结果，权威性较强，同时参考了农田地膜残留量限值国家标准。地膜残留水平分级便于监测人员客观简单明了的分析和评价监测数据，对掌握本地地膜残留现状，开展地膜污染防治工作具有指导意义。

本标准结合多年来农业生产实际以及农业生态环境保护成效，制定的监测和评价方法更加严格、系统和全面，有创新性且可操作性强，具有本地特色、现实需要及科学意义。

- 四、主要工作过程

2019年以来，按照农业农村部要求，全省布设了20个地膜残留监测点，2021年全省布设了300个地膜残留监测点，开展了地膜残留监测实践。西安市农业技术推广中心、西北农林科技大学资源环境学院、陕西省耕地质量与农业环境保护工作站、周至县土壤肥料工作站等单位分别承担了全省地膜残留监测相关工作，通过长期实践，形成了我省地膜残留监测技术体系，不断改进、优化和完善监测技术和评价方法。

2021年7月，西安市农业技术推广中心会同西北农林科技大学、陕西省耕地质量与农业环境保护工作站、周至县土壤肥料工作站等单位组成标准起草小组。

2021年8月-11月，查阅相关标准及资料，开展实地调研及座谈，形成了《农田地膜残留监测与评价技术规程》草案。

2021年12月，上报《农田地膜残留监测与评价技术规程》立项申请书。

2022年1月-4月，组织编制人员对《农田地膜残留监测与评价技术规程》草案进行修改完善。

2022年5月，《农田地膜残留监测与评价技术规程》经《陕西省市场监督管理局关于下达2022年地方标准计划的通知》（陕市监函〔2022〕380号）批准立项。

2022年6月-2023年5月，征求科研院所、农业技术推广单位专家意见，进一步修改完善，形成了《农田地膜残留监测与评价技术规程（征求意见稿）》。

- 五、技术经济论证、预期的效果

开展长期农田地膜残留监测与评价工作是分析和掌握农田地膜回收成效的主要技术措施，通过农田地膜残留监测与评价标准的实施，能够进一步规范监测技术方法，为长期评价地膜污染防控及综合治理成效提供科学依据，促进本地农业绿色生产，具有非常重要的现实意义。

六、与现行有关法律、法规、规章和强制性标准的关系

符合现行有关法律、法规、规章和强制性标准的规定。

- 七、重大意见分歧的处理

- 无

- 八、实施该标准的要求、措施建议

建议本标准作为推荐性标准发布、实施。标准实施后通过宣传、培训及技术指导等措施，进行推广应用。

- 九、其他应予说明的事项

无

《农田地膜残留监测与评价技术规程》起草组

2023年5月31日