ICS点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

陕西省地方标准

DB61

DB 61/ XXXXX—XXXX

- 农田地膜残留监测与评价技术规程

- （征求意见稿）

202X- XX - XX发布

陕西省市场监督管理局　发布

- 202X- XX - XX实施

- 目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 监测准备	1

5 监测	.1

6 地膜残留量计算	3

7 地膜残留评价..........................................................................3

8 监测评价报告..........................................................................3

附录A（资料性附录） 监测点基本情况记录表	4

附录B（资料性附录） 监测评价报告样式示例...............................................	7

- 前    言

- 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

- 本文件由陕西省农业农村厅提出并监督实施。

- 本文件由陕西省农业标准化技术委员会归口。

- 本文件起草单位：西安市农业技术推广中心、西北农林科技大学、陕西省耕地质量与农业环境保护工作站、周至县土壤肥料工作站

本文件起草人：

本文件为首次发布。

本文件在实施中如有疑问或建议，请将咨询或修改意见反馈至下列单位：

单位：西安市农业技术推广中心

电话：029-85490759

地址：西安市长安南路140号

邮编：710061

- 农田地膜残留监测与评价技术规程

- 1范围

- 本文件规定了农田中地膜残留监测与评价技术的术语和定义、监测方法、地膜残留量计算与评价、监测评价报告的技术要求。

- 本文件适用于陕西省农田地膜残留监测与评价。

- 2规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 25413 农田地膜残留量限值及测定

- 3术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

3.1 地膜

- 作物栽培覆盖地面的聚乙烯吹塑薄膜。

3.2 地膜残留量

- 农田土壤中累积残留地膜的量。

- 3.3 监测点

- 确定进行采样的田块。

- 4监测准备

- 4.1工具类

- 铁锹、铁铲、尼龙筛或不锈钢筛（筛孔规格为8-10目，孔径约2mm）、铁锤、铁签或木签（长度30-50cm）、尼龙粗线、帆布（≥2m×2m）、样品袋等。

- 4.2器材类

- GPS定位仪、照相机、电子天平（0.0001g精确度）、卷尺、直尺、洗涤剂、滤纸、微波清洗仪等。

- 4.3文具类

- 样品标签、采样记录表、铅笔、橡皮、记号笔、计算器、资料夹等。

- 4.4安全防护用品

- 工作服、口罩、手套、常用药品等。

- 5监测

5.1 监测时间和频次

- 监测时间：覆膜作物收获、地膜回收后至覆膜前采样。采样时地块未翻耕或旋耕。连续监测的地块每年监测时间尽量保持一致。

- 监测频次：一年一次。

5.2监测点确定

- 监测点应选择地面相对平坦，覆膜作物、地膜种类、覆膜方式、覆膜时间等基本一致的地块，面积不低于0.133hm2，避开池塘、沟渠等，距离铁路、省级以上公路300m以上。连续监测应保持监测点不变更。

5.3 信息采集

- 5.3.1监测点调查

对监测点开展农业基本生产情况、地膜使用情况和地膜回收情况调查。调查信息填入附录A。

- 5.3.2采样记录

拍摄采样现场照片，记录采样点定位、各样方地膜残留量等信息，填入附录A。

5.4采样

- 5.4.1样方数量

每个监测点布设不少于5个采样点，每个采样点采集1个样方。

- 5.4.2采样点布设

根据监测点地块面积和形状，采用对角线法、梅花点法和蛇形线法采样。对角线法、梅花点法适于面积较小，地势平坦的地块，设5个采样点；蛇形线法适于面积较大、地势不够平坦或形状特殊的地块，可适当增加采样点数量。每两个采样点间距15米左右。样方做好标记，避免年度间采样样方重复。

- 5.4.3采样点定位

使用GPS定位仪确定监测地块中心采样点位置并记录。

- 5.4.4样方规格

每个样方面积100cm×100cm，深度30cm。

- 5.4.5样方挖取

用铁签作为四角支撑点，用粗线连接成一个1m×1m的正方形。向外扩展约10cm，沿着四边挖沟，深度约40cm，初步形成一个1.1m×1.1m大小的土壤样方，里外间隔10cm，深度40cm。削去样方外多余的土壤，使之形成大小为1m×1m的正方形样方。用直尺从地表测量标记，0-30cm取样。

- 5.4.6残膜收集

将样方土层取出放在帆布上，用筛子筛去土壤，捡出肉眼可见的残留地膜，放入标记好的样品袋保存，并在样品袋内外都放置样品标签。

- 5.4.7土壤回填

残留地膜全部收集后，将土壤回填，恢复农田原貌。

5.5样品处理

- 5.5.1清洗

去除附着在残膜样品上的泥土，将残膜样品放入水中浸泡约1h后进行初步清洗。使用洗涤剂时应选用对地膜不具腐蚀作用或者与地膜不产生化学反应的洗涤剂。

初步清洗后，使用微波清洗仪进一步清洗。

- 5.5.2晾干

用滤纸吸干残膜样品上的水分，并在阴凉干燥处自然晾干至恒重。

- 5.5.3称重

使用精度为万分之一的分析天平对干燥后的残膜样品称重并记录。

- 6 地膜残留量计算

- 地膜残留量按公式（1）计算：

..........（1）

式中：

M--监测地块地膜残留量，单位为千克每公顷（kg/hm2）；

Xi--每个样方中残留地膜的重量，单位为克每平方米（g/m2）；

n--样方数量。

- 7地膜残留评价

- 以地膜残留量为评价指标，地膜残留水平划分为3个等级。地膜残留分级标准见表1。

表1 地膜残留分级标准

| - 等级划定 | - 地膜残留量（kg/hm2） | - 地膜残留水平 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - M＜30 | - 清洁 |
| - 2 | - 30≤M≤75 | - 尚清洁（警戒限） |
| - 3 | - M＞75 | - 污染 |

- 8监测评价报告

监测评价报告参照附录B。

- 附 录 A

- （资料性附录）

- 监测点基本情况记录表及填表说明

A.1监测点基本情况记录表

监测点基本情况记录表见表A.1

- 表A.1监测点基本情况记录表

| - 指标名称 |  | - 本年实际 |
| --- | --- | --- |
| - 一、农业基本生产情况 | - 监测点编号 |  |
|  | - 监测点地址 |  |
|  | - 农户姓名及联系方式 |  |
|  | - 地块中心经度、纬度（度） |  |
|  | - 地块中心距住处距离（千米） |  |
|  | - 种植户类型 |  |
|  | - 耕地类型 |  |
|  | - 监测地块面积（公顷） |  |
|  | - 平均降雨量（毫米/年） |  |
|  | - 平均温度（℃） |  |
|  | - 日照时数（小时/年） |  |
|  | - 无霜期（天/年） |  |
|  | - 土壤质地 |  |
|  | - 灌溉方式 |  |
| - 二、地膜使用情况 | - 覆膜作物名称 |  |
|  | - 覆膜作物产量（千克） |  |
|  | - 覆膜年限（年） |  |
|  | - 地膜铺设时间 |  |
|  | - 地膜使用周期（月） |  |
|  | - 地膜用量（千克/年） |  |
|  | - 地膜铺设次数（次/年） |  |
|  | - 地膜产品厂家名称 |  |
|  | - 地膜产品品牌名称 |  |
|  | - 地膜标识厚度、宽度（毫米） |  |
| - 三、地膜回收情况 | - 残膜回收时间 |  |
|  | - 残膜回收方式 |  |
|  | - 残膜回收（离田）量（千克） |  |
|  | - 残膜去向及占比（%） |  |
|  | - 地块与回收点距离（千米） |  |
|  | - 残膜收购价格（元/千克） |  |
| - 四、各样方地膜残留状况 | - 样方一重量（克） |  |
|  | - 样方二重量（克） |  |
|  | - 样方三重量（克） |  |
|  | - 样方四重量（克） |  |
|  | - 样方五重量（克） |  |
| - 五、监测点采样现场照片 | - 地块尺度照片 |  |
|  | - 样方一 |  |
|  | - 样方二 |  |
|  | - 样方三 |  |
|  | - 样方四 |  |
|  | - 样方五 |  |
|  | - 样品照片（含样品编号） |  |
|  | - 地块中心经纬度照片 |  |

填表人员：                      采样人员：                 填表日期：

- A.2 监测地块基本情况记录表填表说明

A.2.1地块中心经度、纬度

监测地块中心采样点坐标，精确到小数点后6位。

A.2.2种植户类型

选填普通农户、大户、农民合作社等。

A.2.3 耕地类型

选填水田、水浇地、旱地等。

A.2.4 土壤质地

选填砂土、壤土、粘土等。

A.2.5 灌溉方式

填监测地块最主要的灌溉方式。地面灌溉分漫灌、畦灌、沟灌，管道灌溉分滴灌、喷灌等，没有灌溉能力的填写无。

A.2.6 覆膜作物名称和覆膜作物产量

根据覆膜作物茬口分别列出作物名称及对应产量。

A.2.7 地膜用量

监测当年监测地块地膜总用量，精确至0.001kg。

A.2.8 地膜铺设方式

选填人工覆膜、机械覆膜。

A.2.9 地膜铺设时间和残膜回收时间

根据覆膜作物茬口分别列出地膜铺设时间和残膜回收时间，填写年月日。

A.2.10 残膜回收方式

选填人工捡拾、机械回收、复合（机械-人工）回收、不回收（离田）等。复合（机械-人工）回收是指先机械回收作业后，人工补充捡拾。

A.2.11 残膜回收（离田）量

指该农户从监测地块捡拾离田的残膜重量。

A.2.12 残膜去向及占比

残膜去向选填堆置田头、被收购、交至回收点、回收点到田间回收、交至农村垃圾收集点、就近焚烧、就近填埋等。残膜去向占比指每种去向占残膜回收量的百分比。

A.2.13 地块与回收点距离

如没有回收点，填写无。

- 附 录 B

- （资料性附录）

- 监测评价报告样式示例

B.1 监测背景

B.1.1 任务来源

B.1.2 区域基本情况

包括区域地理位置、地形地貌、降水、耕地面积、代表性土壤类型、主要作物、种植模式、地膜使用及回收情况等。

B.1.3 监测点农业生产基本情况

B.2 监测内容

B.2.1 监测时间与频次

B.2.2 采样方法

包括采样点数量、样方规格、采样点布设、样方挖取及残膜收集方法和过程等。

B.2.3 样品处理

包括残膜样品保存、清洗、晾干、称重方法和过程。

B.3 组织实施与质量控制

B.4 监测结果与分析

包括样方中地膜残留量、累计地膜残留量计算结果、监测点地膜使用及回收调查结果及数据分析。

B.5 地膜残留评价

B.6 对策建议