《水稻机插秧作业质量评价规范》（征求意见稿）

编制说明

一、工作概况

（一）任务来源

立项文件：陕西省市场监督管理局《关于下达2022年地方标准计划的通知》 （陕市监函〔2022〕380号）。

立项名称：水稻机插秧作业质量评价规范。

项目编号：SDBXM138-2022。

- 目的和意义

水稻是我省的主要口粮之一，为我省第三大粮食作物，全省种植面积约160万亩，传统生产为人工育苗插秧移栽，费工费劳效益低。水稻机械化插秧技术代表了水稻生产的发展方向，目前，年应用面积已达到十多万亩，可推广面积达100万亩以上。应用该技术的生产方式主要是，通过拥有插秧机械的大户、合作社等专业化服务组织集中育秧，并为群众提供专业化育秧和插秧服务。但在生产中，不同的专业化服务组织在整地质量、插秧密度、插秧与整田的时间间隔、株距和插秧深度不规范等作业质量参差不齐，造成机插秧的密度、基本苗、深度和漂秧率等插秧质量指标不符合要求，产量和效益不及人工手插秧，限制着该项先进技术的推广应用，制约着我省水稻产量、效益提升和面积稳定。在近年的机械插秧技术推广实践中，技术应用到位的田块一般亩产可以达到650公斤以上，而社会化服务机构为群众代插秧的田块，往往基本苗不足，插秧质量差，相当部分田块产量只有550公斤左右，影响了群众应用该项技术的积极性。

通过《水稻机插秧作业质量评价规范》标准的制订，有利于监督促进机插秧服务组织提高作业质量，促进机械化插秧技术指标落实，提高机械化插秧技术应用标准化程度，加快该项技术推广应用，提高水稻种植效益和产量，有利于促进我省水稻机插秧专业化服务组织的优化和发展，推动水稻生产标准化、专业化、产业化发展。同时也将对于我省其他农业社会化服务质量评价提供可借鉴经验，进而推动了我省农业社会化服务整体健康发展，提升农业现代化水平。

- 主导单位

陕西省农业技术推广总站。

- 标准起草工作组成员及分工

表1 标准起草工作组成员及分工

| 姓 名 | 职称 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王阳峰 | 研究员 | 陕西省农业技术推广总站 | 整体思路、构架及具体实施进度安排 |
| 张万春 | 研究员 | 汉中市农业技术推广与培训中心 | 资料搜集、编写标准文本和编制说明 |
| 牛 青 | 高级农艺师 | 陕西省农业技术推广总站 | 资料搜集、编写标准文本和编制说明 |
| 杨 飞 | 正高级农艺师 | 陕西省农业技术推广总站 | 资料搜集、编写标准文本和编制说明 |
| 任琼芝 | 高级农艺师 | 留坝县执法大队 | 试验示范生产验证和实地调研 |
| 周子凡 | 高级农艺师 | 汉中市农业技术推广与培训中心 | 试验示范生产验证和实地调研 |
| 朱庭强 | 高级农艺师 | 安康市农业技术推广中心 | 试验示范生产验证和实地调研 |
| 王文静 | 高级农艺师 | 陕西省农业机械鉴定站 | 试验示范和生产调研 |
| 李博宇 | 助理农艺师 | 陕西省农业技术推广总站 | 试验示范和生产调研 |
| 马谱云 | 高级农艺师 | 洋县农业技术推广中心 | 试验示范和生产调研 |
| 王 锦 | 高级农艺师 | 陕西省农业技术推广总站 | 试验示范和生产调研 |
| 罗宏博 | 助理农艺师 | 陕西省农业技术推广总站 | 试验示范和生产调研 |
| 涂坛发 | 高级职业农民 | 南郑县富民家庭农场 | 试验示范生产验证和实地调研 |
| 杜红军 | 高级职业农民 | 城固县龙头镇杜氏家庭农场 | 试验示范生产验证和实地调研 |
| 胡洪升 | 高级职业农民 | 汉阴县城关镇旭锋农机专业合作社 | 试验示范生产验证和实地调研 |
| 郑时平 | 高级职业农民 | 安康宏盛惠民农机农民专业合作社 | 试验示范生产验证和实地调研 |

- 编制过程

本标准依托省部级绿色高质高效创建项目，陕西省技术创新引导专项（基金）“陕南水稻机插秧技术示范与推广”(2021)，省级农业科技创新项目“水稻硬地育秧技术试验集成与示范”(2022)。自2011年起开展机插秧技术研究，编制小组具备多年水稻机插秧技术集成与推广的工作经验。标准编制小组基于前期相关研究工作的分工，本着“总体规划、专业定位、分段实施”的指导思想，安排标准的制定起草工作。

在拟订标准编制工作分工后，进行课题调研，检索收集了国内水稻栽培、机插秧、插秧机械、农业社会化服务等国标、行标和地方标准相关标准和技术资料，总结我省机插秧和农业专业化服务经验教训，经过汇总分析整理，于 2022年2月起草完成了《水稻机插秧作业质量评价规范》草案，同时开始对插秧漂秧率、伤秧率、翻倒率等不确定的技术指标进行进一步研讨和广泛实地生产调研。在上述各项工作的基础，于2022年3月至12月进一步对于上述规范进行了修改完善。2023年开始邀请汉中市农业技术推广与培训中心、安康市农业技术与推广中心、多家水稻机插秧种植新型经营主体的多位专家对水稻机插秧作业质量评价规范的可行性进行了研究和讨论，形成《水稻机插秧作业质量评价规范》征求意见稿。

二、编制原则

本标准的编制，按照《中华人民共和国标准法》、国家有关标准化的法律、法规和标准的规定，力求做到技术先进，经济合理，切实可行，有利于推动技术进步；相关标准和技术要求能够被科学试验和生产验证；标准具有前瞻性和可操作性，易于使用者接受。主要遵循以下基本原则：

- 规范性。本标准的编制严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20000《标准化工作指南》、GB/T 20001《标准化编写规则》和DB/T 1214-2020《地方标准制定规范》给出的规则起草。

- 适用性。本标准的编制过程充分吸纳各利益方意见建议，多次召开内部专家评审工作会议，广泛听取专业人士、行业专家和实施主体的切实意见与需要，做到作业质量指标接近我省实际作业先进中上水平，发挥引领作用，保障机插秧高产高效，保证评分能拉开差距，突出本标准的适用性、可操作性和先进引领性，易于推广使用。

- 协调性。本标准在编制过程中，查阅了多项其他标准，力求不同标准间能相互协调。本标准引用了以下标准：

GB/T 6243—2017 水稻插秧机  试验方法

GB/T 36209—2018 农业社会化服务 农机跨区作业服务规范

NY/T 989—2020 水稻栽植机械  作业质量

NY/T 3013—2016 水稻钵苗栽植机 质量评价技术规范

- 统一性。注意全文的统一性，做到结构统一、文体统一和术语统一。

三、主要技术依据和内容

1. 技术依据。根据我省水稻机插秧生产实际，通过广泛调研相关科技和推广项目技术成果，相关试验、示范结果，对机插秧作业需要的壮秧、整田、作业质量要求、服务人员情况、抽样方法、调查方法等情况进行综合评价，最终确定了《水稻机插秧作业质量评价规范》的指标项目设置及要求。

2.主要内容

本标准的制定与实施主要用于规范机插秧作业时秧苗质量、整田、插秧深度、插秧作业、服务人员等质量评价，规定了相关的术语和定义、评价指标、抽样方法、调查方法、评价判断规则。适用于陕西省水稻机插秧作业质量评价。

第3章术语与定义给出了规范性引用文件中界定的术语和定义。

第4章评价指标给出了秧苗质量、整田质量、插秧深度、插秧作业质量、服务人员等指标的具体规定。秧苗质量、整田质量、插秧深度、插秧作业质量指标值为机插秧技术规范和生产调研数据，服务人员指标值由机插秧高产竞赛工作经验得来。

第5章抽样方法对各评价指标的调查时间、抽样数量、调查点位置的确定进行了明确规定。调查时间是总结机插秧技术推广工作经验，并依据水稻生长发育进程和作业环节而确定。抽样数量和调查点位确定是依据农业农村部高产创建产量抽测方法。

第6章调查方法给出了秧苗质量、整田质量、伤秧率、漂秧率、漏插率、翻倒率、插秧深度合格率、亩穴数、亩基本苗等的具体调查方法。参照引用标准GB/T 6243—2017和NY/T 3013—2016相关规定执行。

第7章评价判断规则对秧苗质量、整田质量、插秧作业质量、服务人员评价、总体质量等进行了明确的评判规定。是借鉴总结机插秧高产竞赛工作经验，根据对机插效果影响重要程度确定。

四、实证研究

1.机插秧苗指标试验

试验设4个秧龄处理，分别为20 d、25 d、30 d、35 d。

表2  秧龄对机插空穴率的影响（2017，汉台）

| 秧龄（d） | 叶龄（片） | 苗高（cm） | 成苗率（%） | 空穴率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2.9 | 12.7 | 82.3 | 3.5 |
| 25 | 3.5 | 13.0 | 82.1 | 1.3 |
| 30 | 4.0 | 17.9 | 81.6 | 1.6 |
| 35 | 4.7 | 20.9 | 77.9 | 5.2 |

研究表明，秧龄25～30 d，叶龄3.5～4叶，苗高13～18 cm时，秧盘成苗率较高，且机插时空穴率较低。

2.整田质量调查

通过座谈问询、实地查看等方式，共调查了汉中市汉台、南郑、勉县的15家合作社，具体调查情况如下：

若耕深小于15cm，则田面难以整平，直接影响插秧和秧田水分管理；若耕深大于20cm，对机械要求较高，目前大多数机械难以达到，且不利于下茬油菜种植前排湿。若田面高差大于3cm，引进高出水面的田面插秧后部分秧苗水分不足死苗；淹水过深田面漂秧率上升，基本苗不足。若泥浆沉实时长不足，极易引起翻倒和漂秧，且无法保障插秧深度。

3.插秧作业质量调查

共在汉中市选取机插后5块大田作为测试田调查，在测试田内沿两对角线取5个测区，测区距田边大于一个工作幅宽，在五个测区内，测定每穴株数、伤秧、漂秧、漏插、翻倒率、插秧深度。每个测区内测100穴；测定漏插穴数和翻倒穴数时，每个测区各测200穴；测定插秧深度时，每个测区附近各测10穴秧苗。取平均值后结果如下：

| 测试田 | 每穴株数 | 伤秧率（%） | 漏插率（%） | 漂秧率（%） | 翻倒率（%） | 插秧深度（cm） | 插深合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2 | 0.96 | 0.88 | 1.35 | 1.02 | 1.92 | 88 |
| 2 | 4.1 | 0.79 | 5.16 | 2.53 | 0.39 | 1.43 | 76 |
| 3 | 4.2 | 0.87 | 3.07 | 1.96 | 1.19 | 2.04 | 81 |
| 4 | 4.5 | 0.93 | 2.25 | 2.18 | 1.01 | 1.84 | 83 |
| 5 | 4.5 | 0.84 | 1.17 | 1.14 | 0.67 | 1.58 | 92 |
| 平均 | 4.3 | 0.88 | 2.51 | 1.83 | 0.86 | 1.76 | 84 |

表3  插秧作业质量调查情况（2023，汉中）

4.确定评价判定规则

标准编制小组通过生产实践发现，影响插秧效果的壮秧指标中，苗高、叶龄、无病虫3项是对机插和后期产量影响最大的关键指标，因此将此3项主要指标作为打分的主要依据。

整田质量中，田面平整度、田面整洁度、泥浆沉实等3项指标将直接影响机插作业质量，对大田期管水和后期亩穗数形成产生重要影响，因此将此3项主要指标作为打分主要依据。

插秧作业质量中，伤秧率、漏插率、漂秧率、翻倒率将直接影响大田亩穴数和亩基本苗，若想实现高产，它们之和也应控制在一定范围内；插秧深度则直接影响插后大田缓苗、分蘖期时长，插秧深度合格率将对秧苗田间整齐度、田管措施、后期成熟一致性产生影响。

服务人员中，按照机插秧技术、整田要求、机械调试和操作技术、遵守操作规范、配合人力情况等5个方面进行评价，并按照对机插效果影响重要程度进行赋分。

总体质量中，按比重对秧苗质量、整地质量、插秧作业质量、服务人员等4项计算得分，比重划分按照对机插效果影响重要程度进行。

标准编制小组通过查阅文献、田间生产实践调研，最终确定了各项评价指标。

2023年，标准编制小组选取南郑区富民家庭农场、汉中市汉台区青禾田种养殖专业合作社、城固县龙头镇杜氏家庭农场等拥有机插秧代育代插经验的经营主体，对本标准进行了实际验证，并讨论了标准的主要技术指标，根据验证结果和讨论情况对标准相关内容进行了修改和完善。验证结果显示，标准切实可行。

五、知识产权说明

本标准内容不涉及相关专利。

六、采标情况

本标准共采用了2个国家标准和2个行业标准。采用了GB/T 6243—2017 水稻插秧机  试验方法、GB/T 36209—2018 农业社会化服务 农机跨区作业服务规范、NY/T 989—2020 水稻栽植机械  作业质量、NY/T 3013—2016 水稻钵苗栽植机 质量评价技术规范的术语和定义。还采用了GB/T 6243—2017 水稻插秧机  试验方法中规定的伤秧率、漂秧率、漏插率以及翻倒率、插秧深度合格率的调查方法，NY/T 989—2020 水稻栽植机械  作业质量中规定的调查田块内调查点确定标准，NY/T 3013—2016 水稻钵苗栽植机 质量评价技术规范中规定的插秧深度合格率调查方法。

- 标准在编写过程中意见分歧情况

本标准在编写过程中没有重大意见分歧。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现行法律、法规和强制性标准没有冲突。

- 地方标准作为强制性地方标准或推荐性地方标准的建议

建议地方标准《水稻机插秧作业质量评价规范》作为推荐性标准颁布实施。

- 其他应说明的事项

无。