DB61

陕  西   省   地   方   标   准

DB61/T××××—2022

水稻机插秧作业质量评价规范

（征求意见稿）

××××-××-××发布                       ××××-××-××实施

陕西省市场监督管理局   发布

水稻机插秧作业质量评价规范

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省农业农村厅提出。

本文件由陕西省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：陕西省农业技术推广总站、汉中市农业技术推广与培训中心、安康市农业技术推广中心、南郑区富民家庭农场、陕西省农业机械鉴定推广总站、陕西省标准化研究院。

本文件主要起草人：

王阳峰、张万春、牛青、杨飞、任琼芝、周子凡、朱庭强、王文婧、标准化院、李博宇、马谱云、王锦、罗宏博、涂坛发、杜红军、胡洪升、郑时平

本文件由陕西省农业技术推广总站负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省农业技术推广总站

电话：029-87345607

地址：西安市莲湖区习武园27号

邮编：710003

水稻机插秧作业质量评价规范

1  范围

本文件给出了水稻机插秧作业质量评价的术语和定义、评价指标、抽样方法、调查方法、评价判断规则。

本文件适用于陕西省水稻机插秧作业质量评价。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6243—2017 水稻插秧机  试验方法

GB/T 36209—2018 农业社会化服务 农机跨区作业服务规范

NY/T 989—2020 水稻栽植机械  作业质量

NY/T 3013—2016 水稻钵苗栽植机 质量评价技术规范

3  术语和定义

GB/T 6243—2017 、GB/T 36209—2018 、NY/T 989—2020 、NY/T 3013—2016界定的术语和定义适用于本文件。

4  评价指标

4.1 秧苗质量

壮苗标准：一般苗高14～22cm，叶龄3叶～4叶，基部无黄叶，叶色正,无病虫,秧根盘结实。

4.2 整田质量

4.2.1 耕翻

田块耕翻深度为15～20 cm。

4.2.2 田面平整

田面高低落差不大于3 cm、水深不大于3 cm。

4.2.3 田面整洁

田面无高度10 cm以上残茬、杂草。

4.2.4 泥浆沉实

应沉实沉稳，不插浑水秧。沙土田沉实1～2 d ，黏土田沉实2～3 d。

4.3  插秧深度

插秧深度一般以入泥1.5～2 cm，不漂不倒为宜。插秧时保持水层深度1～2 cm。

4.4 插秧作业质量

机手机插秧作业质量指标见表1:

表1 插秧作业质量指标

| 序号 | 质量指标 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伤秧率，% | ≤4 |
| 2 | 漏插率，% | ≤5 |
| 3 | 漂秧率，% | ≤3 |
| 4 | 翻倒率，% | ≤3 |
| 5 | 伤秧率+漏插率+漂秧率+翻倒率，% | ≤10 |
| 6 | 亩穴数偏差率 | 不超过农艺要求的±10%穴/亩 |
| 7 | 亩基本苗偏差率 | 不超过农艺要求的±15%株/亩 |
| 8 | 插秧深度合格率，% | ≥80（90） |

4.5 服务人员

服务人员评价对照附录A进行评价。

5 抽样方法

5.1 调查时间

秧苗质量指标于插秧前1～2 d进行。整田质量于插秧时进行。插秧作业质量指标于机插后5～10 d 内进行。服务人员评价于插秧前和插秧现场进行。

5.2 抽样数量

秧苗质量指标每批随机取5～10盘，每盘取20～30株。

整田质量和插秧作业质量取样时，插秧作业面积1千亩以下时，根据自然生态片区，选择区域内分布均匀、有代表性的3～5个田块进行检测;插秧作业面积1千亩到1万亩时，选择区域内分布均匀、有代表性的5～8个田块进行检测；插秧作业面积大于1万亩时，选择区域内分布均匀、有代表性的10～20个田块进行检测。

5.3 调查点位置的确定

调查田块内调查点按NY/T 989—2020 中5.2规定的方法确定。

6 调查方法

6.1秧苗质量

叶龄：记数叶枕露出的叶片数量。

苗高：测量营养土表面到自然状态下冠层顶部的距离。

6.2整田质量

耕翻深度（泥脚深度）：在地块内沿对角线方向取５点，每点沿耕向垂直方向测３个耕深。

田面平整：插秧时，田块内选取水层较深的5平方米，量取水面与地面的高差。

田面整洁：目测法。

泥浆沉实：调查生产记录,或现场询访调查。

6.3 伤秧率、漂秧率、漏插率以及翻倒率

按GB/T 6243—2017 中5.5规定的方法调查。

6.4插秧深度合格率

按GB/T 6243—2017 中5.5.2和NY/T 3013—2016中6.1.2.4规定的方法调查。

6.5亩穴数

行距调查:在距离田边3米以上的田内, 测量连续的21行间的距离，除以20得出行距X1（m）。穴距调查:采用全田5点法，每点测量连续的21穴秧苗间的长度除以20后再计算平均值，得出穴距X2（m）。计算得每亩穴数X，公式为：

X（万穴/亩）=666.7/（X1×X2）

6.6亩基本苗

每块田对角线5点取样，每点顺序选取20穴秧苗测量计算每穴基本苗Y1（苗）。再根据亩穴数X，计算亩基本苗Y，公式为：

Y（万苗/亩）=X×Y1

7 评价判断规则

7.1 秧苗质量

达到4.1规定的5项壮秧指标得90~100分，苗高、叶龄、无病虫3项主要指标及以上指标达标得80~90分， 3项主要指标部分未达标，得60～70分；3项主要指标全部未达标，得60分以下。

7.2 整田质量

达到4.2规定的要求，得100分；田面平整度、田面整洁度、泥浆沉实等3项主要指标达标得80～90分；3项主要指标部分未达标，得60～70分；3项主要指标全部未达标，得60分以下。

7.3 插秧作业质量

总体作业质量等级判定，表1中序号1-5项质量指标全部符合指标要求，序号6-8项质量指标中有2项及以上指标符合要求，判定为一等。序号1-5项质量指标中有4项指标符合要求，序号6-8项质量指标中有1项及以上指标符合要求，判定为二等；其他为三等。

作业质量一等得分80-100分，二等得分60-79分，三等得分0-59分。

7.4 服务人员评价

服务人员评价得分按附录A各指标分值合计进行。

7.5 总体质量

根据综合表现，将机插秧作业质量效果分为四级，按照秧苗质量评分占比40%、整地质量评分占比15%、插秧作业质量评分占比30%、服务人员评分占比15%比重计算得分，总体评价等级按如下标准评判：

a)优秀，85分以上；

b)良好，75～85分（不含85分）；

c)合格，60～75分（不含75分）；

d)不合格，60分以下。

附录A

（规范性）

机插秧服务人员要求评价指标与评分标准

水稻机插秧服务人员要求评价指标与评分标准按表A.1 执行。

表A.1机插秧服务人员要求评价指标与评分标准

| 指标 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 1.机插秧育秧技术 （30分） | 好（20～30分） 能准确表述技术规范的全部技术指标。 |
|  | 较好（10～20分） 能较准确表述机插秧技术的主要技术指标，包括适播期、播量、水肥管理技术要点、壮苗标准。 |
|  | 较差（10分以下） 对机插秧育秧技术规范内容的掌握率未达80%。 |
| 2.整田要求 （20分） | 好（16～20分） 能准确掌握整田具体要求。 |
|  | 较好（10～15分） 能较准确表述整田主要指标，包括沉实时间、全田高差、田面状况等。 |
|  | 较差（10分以下） 整田要求指标准确表达率未达80%。 |
| 3.机械调试和操作技术 （20分） | 好（16～20分） 能熟练调试机械和按要求操作机械，保障作业效率和作业质量。 |
|  | 较好（10～15分） 能较熟练调试机械和按要求操作机械，能保障插秧密度和深度。 |
|  | 较差（10分以下） 准确表述机械调试和操作要求的内容不能达到80%以上，难以保障落实插秧质量主要技术指标。 |
| 4.遵守操作规范 （20分） | 好（16～20分） 完全遵守操作规范，保证插秧质量、作业效率和安全作业。 |
|  | 较好（10～15分） 较大程度遵守操作规范，1个具体操作步骤出现次序错误或不到位。 |
|  | 较差（10分以下） 能基本遵守操作规范，2个或以上操作步骤出现次序错误或不到位。 |
| 5. 配合人力情况 （10分） | 好（8～10分） 配合人力充足，转运秧速度与机插秧操作进度完全契合，插秧质量和效率高，人力物力利用效率高，不存在影响插秧质量和工作效率问题。 |
|  | 较好（5～7分） 配合人力较充足，转运秧速度与机插秧操作进度契合度较好，基本不存在影响插秧质量问题。 |
|  | 较差（5分以下） 配合人力不充足，转运秧速度与机插秧操作进度契合度不高，存在影响插秧质量问题。 |