ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB61

陕西省地方标准

DB 61/      —XXXX

旅游演艺设备管理规范

Management Specification for Tourism Performance Equipment

（征求意见稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省地方标准   发布

目录

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 设备分类	2

6 设备操作要求	2

7 设备管理	3

8 安全要求	4

9 检查与改进	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省旅游演艺标准化技术委员会提出。

本文件由陕西省文化和旅游厅归口。

本文件起草单位：陕西华清宫文化旅游有限公司、陕西华清文化创意有限公司。

本文件主要起草人：高洁、车轩、王文彦、聂庆林、李寅鹏、袁凯、席柱、邢腾锋、张启凡、田蕾。

本文件由陕西省旅游演艺标准化技术委员会负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西华清宫文化旅游有限公司

电话：029-83812003

地址：陕西省西安市临潼区华清路3号

邮编：710699

旅游演艺设备管理规范

- 范围

本标准规定了旅游演艺设备基本要求、设备分类、设备操作、管理、安全要求，检查与改进等内容。

本标准适用于旅游演艺设备规范管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

WH/T 57-2013 演出场馆设备技术术语 音响系统

- 术语和定义

WH/T 57界定的及下列术语和定义适用于本文件。

音响设备 sound equipment

对声音信号进行拾取、记录或还原、处理加工、放大等所用的设备。

[来源：WH/T 37-2013,2.1.4]

舞台机械 stage machinery；mechanical equipment on stage

设置在演出场所，直接或间接为舞台表演活动服务的机械设备的统称。

灯光设备 lighting equipment

根据演出要求，运用舞台灯光的技术设备及手段，为舞台照明，并为人物、景物造型的艺术，塑造舞台上的视觉形象。

设备：满足某种需要或进行某项工作所需要的整套器物或建筑。

特效设备 special effects equipment

在演出区域通过不同的特殊设备所营造出来的特殊效果，比如烟雾、火焰、雪花、雾化、多媒体视效等来营造出不同的氛围和情感，增强演出的感染力。

- 基本要求

  - 演出设备及其安装应满足使用需求，并符合相关设计安全标准要求。

  - 所有设备应处于完好状态，符合设计功能要求，不应在故障状态、存在安全隐患或超负荷下运行。

  - 每次演出前应对灯光、音响设备进行调试，对其他设备进行例行检查/检测，确保演出设备完好无损，正常可靠运行。

  - 设备操作人员应接受过相关设备使用、维护培训，考核合格后方可上岗。国家有特殊要求的岗位应持证上岗。

  - 设备操作人员应充分了解设备的运行原理、性能，操作人员严格按使用说明书或操作规程的要求进行操作。由多人操作的设备应制定专人对设备进行管理。

  - 应建立设备使用和维护保养制度，明确管理责任，建立设备档案和设备台账，并由专人负责管理。

  - 应配备双电路设备，保障提供演出服务过程不断电。

- 设备分类

  - 按照演出设备的使用性质，设备分为灯光设备、音响设备、舞台机械设备、特效设备。

  - 灯光设备包括：灯光控制台、灯光信号控制设备、灯具，灯光吊架、吊杆、渡桥等；

  - 音响设备包括：拾音设备、音频播放设备等音源设备，数字调音台、音频服务器等控制设备，均衡器、混响器、功率放大器等音频处理设备，以及各类型扬声器等音频还原设备；

  - 舞台机械设备包括：多功能控制台、液压动力机械、牵引升降机械等；

  - 特效设备包括：威亚、火效、焰火、水效、水雾、烟雾、雪花、视效多媒体设备等。

- 设备操作要求

  - 灯光设备

    - 设备开启前应查看电源插座、信号连接等是否正常，依次打开所有灯光设备电源开关，观察操作间内有无异常，检查设备控制信号、设备与控制台连接、设备功能等是否正常。

    - 在灯光控制台操作过程中，应做到逻辑清晰、精准操作、精确实施，并能完成控台故障引发的应急操作。

    - 使用灯光控制台控制灯具，应根据演出剧情需要，按对象性质、特征和范围，正确选择灯光照度、色温、颜色进行渲染，以达到演出需求。

    - 应按演出剧情需求使用追光灯，一般追光光心应处于人物上半身，操作时应根据人物在远近移动时，及时调整光圈大小。

  - 音响设备

    - 设备开启前应检查设备外观、旋钮、按键是否完好，供电电压、音频信号是否正常、稳定。

    - 演出前对所有设备逐个进行观察、试听，确保正常使用。

- 从底至高逐级送电，检查调音台、周边设备加载信号后运行是否正常，功放加载信号运行是否正常；

- 送音频信号，检查各位置功放音响工作是否正常；

- 播放演出音乐，检查演出音乐播放是否流畅。

    - 演出过程中，需注意室外环境和天气对声音传输的影响，如空气密度、湿度、风速、风向等因素，及时调整音频输出参数，保证演出音效正常。

    - 室外演出在使用扬声器时，需考虑各个扬声器到观众席的距离，精确计算各个点位扬声器设置的延时时间，保证音频传输的一致性。

    - 在室外扬声器的使用方面，应充分考虑设备的防水性能，确保设备安全使用。

  - 舞台机械

    - 演出前对所有机械设备逐个进行详细检查，所有机械设备电路畅通、指示正常，确保设备正常使用，机械控制信号的传输稳定。

    - 在机械设备运行过程中，设备现场须有设备观察员，随时与操作台控制人员沟通，确保机械动作准确无误。

    - 机械设备运行时，还应注意观察设备的油压、油温、电机、钢缆、限位、机械行程、运行时间等进行监护，确保机械设备正常运行。

    - 在设备出现故障时应设法排除故障并及时上报故障原因，采取应有的措施，确保日常演出不受影响。

  - 特效设备

  - 演出前对所有特效设备进行详细检查，逐级送电，检查设备完整性，测试设备的信号连接是否正常，确保控制信号的稳定传输，所有设备电路畅通，指示正常。

  - 特效设备在运行时，应净空设备运行的安全区域，避免误伤；检查各项安全性能是否达标。

  - 在特效设备运行过程中，设备现场须有观察员，随时与操作台控制人员沟通。

  - 演出期间设备操作人员应注意力集中，严格按照操作流程、演出指令进行操作。

- 设备管理

    - 设备安装、调试

    - 设施设备应选取专业厂家生产的合格产品，并选择有资质的单位设计、安装/搭建。设备中的易损、易坏件应有备品备件。

    - 所有电气设备、附件及电线电缆的质量规格和安装调试均应符合相关标准要求，敷设时应避开人行通道，无法绕开时应做好防护，同时设置警示标志。

    - 设备安装完成及演出前，应按实际演出使用的技术参数和载荷检测调试、运行。

设备维护保养、维修

设备日常维护保养应由经过培训（或取得相应资质）的设备管理人员进行，专业维护、保养和维修由专业机构或设备生产厂家进行。

    - 应建立设备日常检查制度，演出前按要求对设备进行检查、巡查。如发现设备故障等，应暂停设备使用，并做好设备故障标识，第一时间上报，组织维修。

    - 应在适当的时间间隔内，对舞台机械设备的状态、使用状况、运行情况进行检查，并根据检查情况进行设备的维护和修理。

    - 应按维护保养操作规程，定期、分类对设备进行检修、保养和维护，并做好记录。

    - 灯具维护保养周期为每3个月。

- 音响设备维护保养周期为每6个月。

- 机械设备维护保养周期为每2个月。

- 特效设备维护保养周期为每1个月。

设备的维修包括日常维护、定期维护和全面检修。

- 日常维护的重点是对设备检查、清洁、紧固和润滑等:

定期维护除日常维护的内容外,重点是对机构的机件位置发生变化的复位调整、易损零部件的修理、更换;

- 全面检修的重点是按照有关的规范对设备进行全面、系统的检查和维修。

注:日常维护可由舞台技术人员实施，定期维护、全面检修宜由设备制造商等专业的维修单位实施。

- 安全要求

  - 设备管理人员负责对操作人员实施安全教育，使其熟知安全操作规程和使用安全规则，建立安全技术档案。

  - 非设备操作工作人员不得进入设备间、机房及操作控制室等特定区域。

  - 操作设备必须穿戴工作服，不得穿戴多余的服饰、配饰，根据工作性质佩戴相应的防护用品。

  - 设备启动后操作人员不得离开岗位，随时观察设备运行情况。在运行过程中如发现设备有异常现象，应立即停电进行安全检查。

  - 当舞台机械设备的运动可能对设备操作人员造成危险，应在操作位置与危险区域之间直接或借助于适当的视频设备进行视线联系。无法实现视线联系的，应通过指令操作舞台机械设备的运行。

  - 设备作业过程中，有安全风险的可采取下列安全措施：

  - 配备安全监控人员；

  - 在危险区域设置安全保护装置；

  - 在危险区域设立明显、清晰安全警示标识。

  - 在舞台机械设备操作和布景搭建作业期间，舞台机械设备运动范围内不允许有人员停留或放置其他装置。需要时，应采取相应安全保护措施方可允许有人员停留或放置其他装置。

  - 应对设备操作风险进行识别，针对可能发生的危险或紧急情况制定应急预案，明确应急措施，定期组织演练。

- 检查与改进

  - 旅游演艺服务组织应通过现场查验、文件查阅、人员考核等手段，定期检查设备运行管理情况是否满足本文件要求。

  - 应对检查中发现的问题及时进行整改。

  - 旅游演艺服务组织根据演出需求，持续优化演出设备及设备运行管理水平与能力。

_________________________________