《猕猴桃全程机械化生产技术规范》

地方标准（征求意见稿）编制说明

一、工作概况

- 1.任务来源

2022年陕西省农业农村厅安排各单位结合产业发展实际和技术基础，高标准编制技术规范和技术标准。

- 2.目的意义

眉县位于关中平原西部,是全国猕猴桃的最佳优生区,早在1978年就率先开始猕猴桃人工栽培试验,1988年开始栽植发展猕猴桃,1998年在全县大面积推广。2023年全县猕猴桃栽植面积30.2万亩,占耕地面积的85%,总产量53.1万吨，综合产值突破60亿元。农民户均栽植猕猴桃4.5亩，人均1.16亩，猕猴桃从业人员达到12万人，眉县猕猴桃品牌价值161.37亿元，猕猴桃已经成为县域经济可持续发展和乡村振兴农民持续增收的主导产业，是全国猕猴桃“一县一业”典型示范县。

眉县猕猴桃产业经过多年迅猛发展，随着猕猴桃面积迅猛增加，劳动力不足严重影响产业可持续发展。发展全程机械化生产，走机械化、智能化、数字化的猕猴桃生产是今后发展方向。

在农机购置补贴中央惠农资金和各级农机化项目支持下，截止2023年底，眉县农机总动力约26万千瓦，拥有拖拉机8130台，微耕机13850台，各类配套农具1.3万余台件，眉县先后编印了《眉县猕猴桃标准化生产技术规程》《猕猴桃丰产稳产优质高效技术要点》《陕西省猕猴桃标准综合体》编制了《眉县猕猴桃机械化生产技术模式》等技术规程,眉县猕猴桃机械化生产有了较大发展。尽管眉县猕猴桃机械化生产有了一定基础，但存在以下问题：一是现有猕猴桃机械化生产技术模式需要与时俱进完善提升，适应产业快速发展需要；二是缺乏标准高、简便易学易操作的技术规范；三是有些果农机手不懂机械不熟悉安全操作技术，急需培训提升的技术标准；四是目前猕猴桃产业已经成为全省乡村振兴第二大果业产业，也是群众增收致富的支柱产业。在猕猴桃果园标准化栽培技术基础上，急需编制高标准、可指导全省猕猴桃产业发展的《猕猴桃全程机械化生产技术规范》。猕猴桃全程机械化能够促进猕猴桃产业结构调整，缓解劳动力短缺，降低果业生产者的劳动强度，减轻果农负担，提高果业生产效率，同时还能使猕猴桃生产更加精细化，提高猕猴桃种植效率，节本增效，显著促进群众持续增收。因此，制订陕西省地方标准《猕猴桃全程机械化生产技术规范》意义重大，有力促进我省猕猴桃产业转型升级可持续发展。

- 3.主导单位

主导单位：眉县农业机械技术推广服务中心

协助单位：西北农林科技大学机电学院、宝鸡市农机化发展中心

- 4.主要工作过程

（1）2022年1月～2023年7月：广泛收集多年来开展猕猴桃机械化生产文献资料。先后建立示范田，开展新机械试验示范，对比试验，收集基础数据；对资料进行系统整理和讨论。结合陕西猕猴桃全程机械化技术现状，确定本标准主要内容。在此基础上编制标准，撰写标准编制说明。

（2）2023年7月至今:面向相关猕猴桃生产、果业、科研、推广、质检等部门广泛征求意见。

- 5.标准主要起草工作组成员及任务分工

薛云飞：眉县农业机械技术推广服务中心  高级农艺师主要任务规范主持工作

石复习：西北农林科技大学机电学院      副教授   主要任务技术支持、规范修订

张建强：宝鸡市农机化发展中心          高级工程师主要任务技术支持、规范修订

田野：眉县农业机械技术推广服务中心    高级农艺师主要任务技术集成、机具研发

朱拴祥：眉县农业机械技术推广服务中心  工程师   主要任务规范编制、机具研发

王新江：眉县农业机械技术推广服务中心  工程师   主要任务技术集成

祝晨：眉县农业机械技术推广服务中心    助理农艺师主要任务规范编制、资料收集

李宁：眉县农业机械技术推广服务中心    技术人员 主要任务规范编制、资料收集

朱卓：眉县农业机械技术推广服务中心    助理农艺师主要任务规范编制、资料收集

- 二、编制原则

坚持科学性、先进性与实用性统一。严格执行托GB/T

1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的有关规定。充分吸收和利用猕猴桃全程机械化现有科研成果和成熟技术。注重与国家法律法规和现行标准的协调。广泛征求生产、科研、教学、推广、质检等相关部门专家的意见。

- 三、关键指标主要内容

1.机械建园

采用手持式汽油挖坑机、70马力以上拖拉机悬挂专用开槽机或小型挖掘机等机械进行钻孔、开槽作业，完成猕猴桃果园建园作业。

1.1作业条件

猕猴桃园址地势平坦、土层深厚肥沃、排灌便利、土壤含水率15%-22%，PH值为6.5-7.5，有机质含量＞1%。田间道路符合各类果园机械通行作业要求。

1.2作业质量要求

猕猴桃栽植机械钻孔定植穴直径30-40cm、深度50cm；机械开槽栽植槽宽50-60cm，深度60-80cm。猕猴桃栽植雌株与雄株搭配比例为5～8∶1，一般可采用株行距200cm×300cm，300cm×400cm，亩栽55株～95株。并按照猕猴桃标准化建园技术要求，搭建“T”型架或大棚架。

## 2.机械耕作

### 猕猴桃果园机械耕作包括：建园前采用大中型拖拉机搭配翻耕、旋耕等机械，深翻平整土地，打好建园基础；果园生产管理采用小型田园管理机、微耕机或大棚王拖拉机适配旋耕机，开展猕猴桃果园行间土壤表层旋耕作业，主要目的破除土壤板结、保墒提墒，消灭杂草等。

### 2.1作业条件

猕猴桃果园地头行间无障碍，地表基本平整,土壤含水率为10%～25%。

### 2.2作业质量要求

果园机械旋耕使用大棚王拖拉机适配旋耕机作业，机械旋耕作业质量应符合表2的规定。

表1 旋耕整地作业质量指标

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 旋耕层深度/cm | 5-8 |
| 旋耕层深度合格率/% | ≥90 |
| 碎土率/% | ≥60 |
| 耕后地表植被残留量/g/m2 | ≤200.0 |
| 耕后地表平整度/cm | ≤4.0 |
| 耕后田面情况 | 作业后田角余量少，田间无漏耕，没有明显壅土、壅草现象 |

3.机械施肥

在猕猴桃生长过程中，按照猕猴桃标准化生产技术中萌芽肥、膨大肥、优果肥、基肥以及叶面喷肥等环节，科学施肥的技术标准和时间要求，采取大棚王拖拉机配合牵引式施肥机、悬挂式颗粒施肥机或智能遥控施肥机，通过沿猕猴桃行向开条状沟，施入化学肥料，或在果园行间地表撒施有机肥。采用水肥一体化技术装备施入配合营养肥，满足猕猴桃在发芽、枝叶生长、果实生长期间肥料养分需求。

3.1作业条件

猕猴桃果园土壤含水率15%-22%，机械作业通行顺畅，肥料满足当地农艺条件要求。

3.2作业质量要求

表2 机械开沟施肥作业质量指标

| 项目 |  | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 施基肥 | 宽度（cm） | 60-80（建园）、30-40（幼园） |
|  | 深度（cm） | 60-80（建园）、15-20（幼园） |
| 追肥 | 肥带宽度（cm） | 5-10 |
|  | 深度（cm） | 15-20 |
| 注：a 开沟位置应在吸收根延伸外缘。 b 施肥后覆土严密。 |  |  |

表3 机械撒施施肥及水肥一体化施肥作业质量指标

| 施肥方式 | 施肥时间 | 施肥幅宽 | 施肥条件 | 施肥效率 | 施肥要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬挑式颗粒撒肥机 | 全年 | 8m | 地两头有作业带（不小于4m宽） | 100亩/天 | 撒于地表 | 以每亩80kg计算 |
| 牵引式有机肥撒肥机 | 11月-1月 | 6m | 地两头有作业带（不小于4m宽） | 10亩/天 | 撒于地表 | 以每亩10吨计算 |
| 水肥一体化施肥 | 4月-8月 |  | 水肥一体化系统 | 40亩/天 | 肥料水溶性好 |  |

3.3水肥一体化

水肥一体化就是将微灌与施肥融为一体（水肥耦合）的技术，针对各地区地形，根据猕猴桃的需水、需肥规律和土壤水分、养分状况，借助压力系统（或自然落差）将可溶性肥料或液体肥料与灌溉水一起通过管道和灌水器构成的微灌系统，均匀、定时、定量、准确给猕猴桃提供水分和肥料，满足猕猴桃生长过程中对水分及养分的需求，实现综合调控和一体化管理。

施肥原则：肥料选用尿素、硫胺、磷酸一铵、硫酸钾等水溶性固体肥料和冲施肥、沼液等液体肥料。肥水浓度一般控制在10-12%，一般每亩肥液注入量在1500-2000升左右。根据猕猴桃需肥规律、土壤肥力水平及结果情况，确定施肥时间、数量、肥料元素间的比例及基肥、追肥比例。追肥以少量多次为宜。基肥进行沟施，追肥结合灌水进行水肥共施。

4.节水灌溉

在猕猴桃萌芽期、花前、果实迅速膨大期、果实缓慢生长期、果实成熟期、冬季休眠期前等关键时期，以及夏季高温干旱时期，果园土壤湿度低于果园田间最大持水量的65%时（清晨叶片上不显潮湿）应及时灌水。花期、果实采收前15天禁止灌溉。采用喷灌、滴灌、渗灌等节水机械设备进行灌溉。

4.1作业条件

灌溉水源为渠水、井水。或按照技术要求灌溉水里混合营养元素。

4.2灌溉机械设备

表4 机械撒施施肥及水肥一体化施肥作业质量指标

| 灌溉方式 | 灌溉时间 | 灌溉幅宽 | 灌溉条件 | 灌溉效率 | 灌溉完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滴灌 | 3月-10月 |  | 土壤含水量低于22% （具有水肥一体化设施） | 40亩/天 | 20-40m³/亩 |
| 喷灌 | 3月-10月 | 4m | 土壤含水量低于22% （具有水肥一体化设施） | 40亩/天 | 20-40m³/亩 |

5.机械种草割草

按照果园管理技术要求，在猕猴桃果园行间进行宽度1.5-2m的种草作业，种草机械采用小型微耕机或大棚王拖拉机配合精量播种机条播作业，行距10-20cm。

种植草或者果园杂草达到一定条件，采用专用机械进行割草还田。割草机械采用秸秆还田机、手推式割草机、乘坐式割草机、牵引式割草机、智能遥控割草机等，割草宽度1-1.2m，每小时割草作业4-5亩。

5.1作业条件

机械种草作业条件：种子含水率不大于（22±3)%的条件下；猕猴桃果园行间地表平整，土壤含水率15%-22%；行间清耕无残茬，或残茬覆盖率小于30%，残茬覆盖量小于0.3kg/m2，机械播种不发生重度堵塞。

机械割草作业条件：一般草长到50cm左右进行作业。草太低或太高时，影响机械作业效果。

5.2机械种草割草作业质量要求

机械种草作业质量符合表5规定。机械割草作业质量要求：割茬高度≤7cm，漏割损失率≤0.25%。

表5 机械生草作业质量指标

| 项目 | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 禾本科 | 豆科 |
| 各行排量一致性变异系数/% | ≤13 | ≤12 |
| 种子破碎率/% | ≤2 |  |
| 播种深度/cm | 5-8 |  |
| 播种深度合格率/% | ≥70 |  |
| 播量（斤/亩) | 5 |  |
| 撒播均匀性/% | ≤50 |  |

6.机械收授粉

在猕猴桃开花期间，采用专用机械设备采集收集猕猴桃雄花花粉；按照花粉配备技术要求，采用专用授粉机械对猕猴桃雌花进行辅助授粉，提高作业效率。

6.1机械收粉

6.1.1作业条件

在猕猴桃雄株开花20%至全部开花期间，每天早晨6:00-10:00用电动收粉器直接采集花粉，或者采摘收集露白或半开雄花，采用专业花粉加工机械设备，收集花粉。收集或加工好花粉存于密闭容器5℃低温贮藏备用。

6.1.2作业质量要求

在6.1.1条件下，机械收粉作业质量和花粉质量应符合表6和表7的规定。

表6 机械收粉作业质量

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 净度（%） | ≥70 |
| 萌发率（%） | ≥30 |

表7 花粉等级指标

| 等级 | 净度（%） | 萌发率（%） |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥90 | ≥75 |
| 二级 | 80≤,<90 | 60≤,<75 |
| 三级 | 70≤,<80 | 30≤,<60 |

6.2机械授粉

当天采集的猕猴桃花粉当天授粉最佳，机械授粉花粉过滤精度为0.15微米，机械授粉调配比例及用量应根据农艺要求确定。在猕猴桃雌株开花后，晴天上午11：00点以前或下午16：00以后（多云天全天）及时采用电动授粉器、电动喷粉机辅助授粉，猕猴桃雌花柱头都要均匀授粉。间隔1-2天再授粉一次，提高授粉效果。

7.机械植保

根据猕猴桃生长期间病虫害发生情况，按照无公害果品、绿色果品技术要求，首先可以采用黑光灯、超声波、性引诱剂、太阳能杀虫灯等方法对病虫害进行物理防控，其次采用以虫治虫、以菌治菌和生物制剂等方式进行病虫害生物防控。在以上方法防控效果不理想或者病虫害发生严重，使用新型机械化学防治猕猴桃病虫害，可取得迅速高效防治效果。

7.1机械植保作业条件

根据猕猴桃果园病虫害发生情况，按照病虫害防控果业技术要求，合理选用相应的药剂种类、配比浓度及用量，按照植保机械操作规程作业。在无雨、少露，气温5-28℃，风速不大于3.5m/s（风力三级以下）的环境条件下进行喷洒作业，喷洒均匀，无漏喷、重喷现象。

7.2植保机械类型

根据猕猴桃果园树龄、园貌、面积大小和病虫害发生情况，选用自走遥控式动力喷雾机、牵引式喷雾机、无人植保飞机等植保机械喷药。

表8 植保机械作业质量

| 作业机械 | 作业时间 | 作业幅宽 | 作业效率 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自走遥控式动力喷雾机 | 全年 | 6-8m | 10-20亩/小时 | 雾化好，无死角 |
| 牵引式喷雾机 | 全年 | 8m | 20-30亩/小时 | 雾化好，无死角 |
| 无人植保飞机 | 全年 | 6m | 80-100亩/小时 | 雾化好，无死角 |

8.机械采收

猕猴桃果实采收主要以人工采摘配合智能遥控运输机械，把已采摘猕猴桃从果园运输到收购点。猕猴桃果实智能采收机器人目前正在试验测试，通过国家评审鉴定后再推广应用。

8.1作业条件

根据猕猴桃不同品种的生育特点，通过抽样检测，猕猴桃果实达到表9规定的硬度、可溶性固形物技术指标，同时具备该品种生物学果实外观时进行采收。

表9 猕猴桃鲜果采收理化指标

| 项目 | 品种 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 美味猕猴桃 | 中华猕猴桃 |
| 生理成熟果硬度/kg/cm2 | ≥9.0 | ≥7.0 |
| 生理成熟果可溶性固形物/% | ≥6.5 | ≥6.5 |

8.2作业质量要求

在8.1作业条件下，果实采收作业质量应达到表10的规定。

表10 猕猴桃鲜果采收作业质量指标

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 果实损伤率/% | <2 |
| 采净率/% | >97 |

9.机械修剪

9.1作业条件

按照果园管理技术要求，在猕猴桃修剪分为冬季修剪和夏季修剪。夏季修剪在猕猴桃生长期全年进行，主要进行抹芽、摘心、疏蕾、疏果、疏枝。冬季修剪每年冬季落叶休眠后，一般12月中下旬至翌年1月下旬进行，采用“少枝多芽”修剪办法。每个结果母枝选留有效芽9-11个，架面均匀，有效芽数量30个/m2-35个/m2。美味猕猴桃树体整形宜采用单干树形，中华猕猴桃品种采用单主干或多主干树形。猕猴桃定干高度一般低于架面30cm左右为宜。

猕猴桃修剪采用电动修剪机进行果树修剪，省力、高效，功效是传统修剪三倍以上。修剪结束后，可采用电动果蔬绑蔓机合理固定枝蔓。

9.2机械修剪作业质量要求

冬季修剪夏季修剪要求剪口平齐光滑，剪面无裂纹，不损伤树枝，并用封剪油对剪口消毒处理，剪口撕碎率小于10%。

10.机械枝条处理

10.1机械枝条粉碎还田

猕猴桃冬季修剪后，每年12月至下年3月，处理修剪散落在果园的枝条，可采用55-75马力大棚王拖拉机为动力牵引枝条粉碎还田机、捡拾碎枝机作业，将修剪枝条粉碎均匀直接还田，粒度≤20mm。或将修剪枝条收集扎捆，运输至地头场院，采用枝条粉碎机械集中粉碎。

10.2枝条堆沤还田

粉碎后的枝条可以按照技术要求堆制有机肥还田。枝条粉碎粒度≤20mm，含水率在40%-60%，粉碎条占堆沤总量的80%，其他作物秸秆等粉碎辅料占10%，人畜粪尿、细土占10%，加水65%，加入专用微生物菌剂后均匀混合，密闭堆沤腐熟3-6个月后还田。

11.机械果实贮藏

采收后猕猴桃贮藏分为预冷和入库冷藏。果实采后立即进行预冷，可采取田间预冷或冷库预冷，将猕猴桃在24h-48h内冷却到3-5℃。完成预冷后猕猴桃果实立即进入冷库贮藏。冷库机械设备分为气调冷库、风冷式或水冷式机械冷库。

猕猴桃冷库贮藏使用专用塑料箱，耐压强度要求在500kg，垂直压力下变形不超过2cm。

果实入库前一周，对果库、果箱进行消毒杀菌处理；入库前2d-3d,将冷库温度预先降至0℃-2℃，并稳定在该温度范围内。严格按照冷藏技术要求，入库堆码后逐渐降低温度，使库温保持在0℃～±0.5℃（不同品种适当调整），相对空气湿度应保持在90%-95%。

12.机械分级包装

经过冷库贮藏的猕猴桃果实出库后，使用果品自动分选机械和自动贴标包装机械，进行猕猴桃等级分选和标准化包装，符合质量标准要求才能进入市场销售。

12.1作业条件

果形端正，无畸形果，果面完好，无腐烂；洁净，无虫伤和异物；无变软，无明显皱缩；无异常外部水分，无异味。

12.2机械分级包装作业质量要求

表11 猕猴桃果实分级包装作业质量要求

| 区分 | 特级 |  | 一级 |  | 二级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 美味猕猴桃 | 中华猕猴桃 | 美味猕猴桃 | 中华猕猴桃 | 美味猕猴桃 | 中华猕猴桃 |
| 单果重/g | 120≤，＜145 | 100≤，＜120 | 90≤，＜120 | 80≤，＜100 | 70≤，＜90 | 60≤，＜80 |
| 果形 | 具有品种固有的形状特征，允许有轻度凹凸或其他粗糙部分，但不得影响外观 |  | 具有品种固有的形状特征，允许有轻度凹凸或其他粗糙部分，但不得明显影响外观 |  | 果实无严重影响外观的明显变形 |  |
| 果实洁净度 | 表面无污染、尘土或其他外来杂质 |  | 表面有轻微尘土或其他外来杂质 |  | 表面有污物、尘土或其他外来杂质，但不严重 |  |
| 缺陷 | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  |
| 注：产品包装应标明品种、产地、净重、等级等标识。 |  |  |  |  |  |  |

- 四、实证研究

眉县农业机械技术推广服务中心邀请西北农林科技大学的机械、果业等行业的专家教授和省市相关专业的技术人员反复讨论调研；设置猕猴桃全程机械化示范园1000亩，设置试验田30亩，通过实地试验，多年来，在示范园开展了自走式果林喷雾机和背负式喷雾机、电动剪枝剪和手动剪枝剪、开沟施肥机和人工施肥、剪式割草机和便携式割灌割草机、全自动绑蔓机和人工绑枝等对比试验测试；多次组织技术干部下乡中，与各猕猴桃农户、合作社调研取证，统计相关数据，总结出适合陕西省猕猴桃生产的全程机械化生产技术规范，并积极应用示范推广，为促进全省乃至全国猕猴桃产业转型升级及农民持续增收致富发挥积极作用。部分调研数据如下：

- （一）割草:

- 1.乘坐式割草机，优点：机型矮小紧凑，刀盘转速与发动机转速一致，高效快捷干净，更适宜猕猴桃果园。

- 2.秸秆还田机，优点：草粉碎同时可以快速还田，适合大面积种植及幼龄果园时期。

- 3.遥控式割草机，手柄遥控，不易操作,对经验技术要求较高。

- 割草高度5-7cm，剩余草高度5-10cm，作业效率27-28亩/天，眉县需作业4-5次。每年割草时间为4月份开始、9月份以后停止。摘果后统一旋耕果园。覆草可以保墒且方便进地作业。

| 作业机械 | 作业 时间 | 作业 幅宽 | 作业 条件 | 作业 效率 | 质量 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牵引式秸秆粉碎还田机 | 4月-10月 | 1.2m | 草高30cm | 5亩/小时 | 留草高度5-7cm | 大田 |
| 乘坐式割草机 | 4月-10月 | 1m | 草高30cm | 4亩/小时 | 留草高度5-7cm | 大田 |
| 手扶自走式割草机 | 4月-10月 | 0.6m | 草高20cm | 0.5亩/小时 | 留草高度5cm | 边角地 |

（二）施肥:

水肥一体化机具：肥水可一次性输入，节水节肥效率高，肥料直达根系，利用率高。

牵引式有机肥撒肥机，每亩使用10吨有机肥，每次可作业4行猕猴桃，抛洒均匀，效率高。

| 施肥 方式 | 施肥 时间 | 施肥 幅宽 | 施肥条件 | 施肥 效率 | 施肥 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水肥一体化施肥 | 4月-8月 |  | 水肥一体化系统 | 40亩/天 | 肥水溶性好 |  |
| 牵引式有机肥撒肥机 | 11月-3月 | 6m | 地两头有作业带（不小于4m宽） | 10亩/天 |  | 以每亩10吨计算 |
| 悬挑式颗粒撒肥机 | 全年 | 8m | 地两头有作业带（不小于4m宽） | 100亩/天 |  | 以每亩80kg计算 |

- 植保：

- 猕猴桃每年病虫害防治5-6次，调研机具如下：

- 1.悬挂式喷雾机：药箱容量1600L，可完成66亩果园植保作业，喷雾压力适中，管道5-6年保养一次。效率200亩/天。优点：效果好，易维修，成本低。

- 2.自走式喷防机具，优点：雾化效果好；缺点：操作技术要求高，需要一定经验。

- 3.植保坦克，优点:自主定位定点后可以实现无人化作业；缺点:操作技术要求较高，加药时速度较慢。

| 作业机械 | 作业时间 | 作业幅宽 | 作业效率 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 遥控自走式打药机 | 全年 | 4m | 3亩/小时 | 雾化好，无死角 |
| 牵引式打药机 | 全年 | 8m | 20亩/小时 | 雾化好，无死角 |
| 电动喷雾器 | 全年 | 2m | 1.5亩/小时 | 雾化好，无死角 |
| 手扶自走式打药机 | 全年 | 3m | 4亩/小时 | 雾化好，无死角 |

- （四）授粉：

| 作业工具 | 作业 时间 | 作业 温度 | 作业 条件 | 作业 效率 | 质量 要求 | 检测 办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小型电动喷雾器（液体授粉） | 5月1日-5月15日 | 12-30℃ | 盛花期 | 1亩/小时 | 无遗漏 | 果型正果个大 |

- （五）枝条粉碎还田

- 猕猴桃修剪后一般采用枝条粉碎还田机直接粉碎还田，也有部分选择收集枝条，在田间地头集中粉碎后还田（受猕猴桃棚架限高1.7m，机械捡拾枝条不方便，目前无相关机械）

| 作业机械 | 作业时间 | 作业 幅宽 | 作业 效率 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牵引式秸秆粉碎还田机 | 冬剪期 | 1.2m | 2亩/小时 | 粉碎后长度3-5cm |

- （六）节水灌溉

- 喷灌、滴灌优点：高效省水，省人工，每次作业20-30亩果园，每次作业4小时；结合施肥多采用滴灌方式，根据果园的面积配肥。

| 灌溉方式 | 灌溉 时间 | 灌溉幅宽 | 灌溉条件 | 灌溉效率 | 灌溉完成 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微喷 | 3月-10月 | 3m | 土壤含水量低于22% | 20亩/天 | 20-40m³/亩 |
| 滴灌 | 3月-10月 |  | 土壤含水量低于22% （具有水肥一体化设施） | 40亩/天 | 20-40m³/亩 |
| 喷灌 | 3月-10月 | 4m | 土壤含水量低于22% （具有水肥一体化设施） | 40亩/天 | 20-40m³/亩 |

- 五、知识产权说明

[1]GB 19174猕猴桃苗木

[2]GB/T 25421牧草免耕播种机

[3]GB/T 10938旋耕割草机

[4]NY/T 1229旋耕施肥播种联合作业机作业质量

[5]NY/T 5108无公害食品猕猴桃生产技术规程

[6]NY/T 1392猕猴桃贮藏要求

[7]NY/T1392猕猴桃采收与贮运技术规范

[8]DB61/T 888猕猴桃花粉

[9]DB61/T 221猕猴桃鲜果

[10]DB 21/T 3419农业废弃物堆沤肥料生产技术规程

[11]DB 52/T 1503.5山地猕猴桃水肥一体化技术规程

[12]枝条粉碎还田机

专利名称：用于园林的枝条粉碎机

专利获取时间：2016年8月17日

专利证书号：第5431575号

[13]多功能施肥机

专利名称：多功能施肥机

专利获取时间：2017年12月08日

专利证书号：第6699338号

- 六、采标情况

目前，国内还没有关于猕猴桃全程机械化生产相关的技术规范。本次制定的猕猴桃全程机械化生产技术规范，填补了国内在此方面的空白。

- 七、重大意见分歧的处理

对猕猴桃全程机械化生产环节划分中产生分歧，部分专家在划分猕猴桃全程机械化生产过程中标准不同，在与果业部门、省市农机部门、专家、技术人员交流中存在不同意见，后经过多次反复研讨中确定现有猕猴桃全程机械化生产的十二个环节。