ICS  53.060

CCS J 83

陕西省地方标准

DB61

DB 61/T XXXXX—XXXX

DB 61/T ×××××—202×

滑索使用管理规范

Management Specification for Operation and Use of Strop

（征求意见稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

陕西省市场监督管理局 发布

目   次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	1

5 制度建设	1

6 人员管理	2

7 设备管理	3

8 安全评估与报废	5

9 应急管理	6

附录A（规范性）滑索安全技术档案	7

附录B（资料性）滑索检查记录表	8

附录C（资料性）滑索紧急处置示例	14

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：陕西省特种设备检验检测研究院、宝鸡市质量技术检验检测中心、汉中市汉台区河东店镇石门栈道风景区清焱高空滑索、眉县红河谷顺鑫游乐有限公司、新乡市三鑫体育游乐设备有限公司和陕西华威滑道旅游发展有限公司

本文件主要起草人:余新生、张军、刘懿、党海龙、柳阳、刘震、李阳、于杜周、蔺元、刘涛、孟令昊、乔炳鑫、井田、顾洁、杜伟、李兰、张星、杨波。

本文件由陕西省特种设备标准化技术委员会负责解释。

本文件为首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省特种设备检验检测研究院

电话：029—83263525

地址：西安市咸宁西路30号

邮编：710048

滑索运营使用管理规范

- 1  范围

本标准规定了滑索系列游乐设施运营使用管理的制度建设、人员管理、设备管理、安全评估与报废、应急管理等方面的要求。

本标准适用于《特种设备目录》范围内的滑索系列游乐设施的运营使用管理。《特种设备目录》范围外的滑索系列游乐设施的运营使用管理可参照执行。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本标准；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单）适用于本标准。

TSG08  特种设备使用管理规则

TSG Z6001 特种设备作业人员考核规则

GB/T 20306 游乐设施术语

GB/T 33942 特种设备事故应急预案编制导则

DB 61/T 1336-2020 大型游乐设施维护保养规则

- 3  术语和定义

GB/T20306界定的术语和定义适用于本文件。

- 4  总则

- 4.1  滑索在投入使用前应确定运营使用单位，运营使用单位是滑索使用的安全责任主体，应对滑索安全运行负责。

- 4.2  运营使用单位应按照TSG 08的规定设置安全管理机构。

- 4.3  运营使用单位应接受特种设备安全监督管理部门依法实施的监督检查。

- 4.4  鼓励运营使用单位购买滑索安全责任保险。

- 5  制度建设

- 5.1  运营使用单位应建立健全滑索安全管理制度。

- 5.2  安全管理制度应考虑滑索的数量、使用场所、游客情况等因素，结合单位人员配置、资源条件、维保能力等编制。滑索安全管理制度至少包括以下内容:

- 安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责；

- 设备经常性维护保养；

- 定期自行检查制度；

- 设备使用登记制度；

- 定期检验报检制度；

- 设备隐患排查治理制度；

- 设备安全员与作业人员管理和培训制度；

- 设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；

- 设备应急救援管理制度；

- 设备事故报告和处理制度。

- 5.3  运营使用单位应根据设备的不同特点及使用维护保养说明书的要求，编制安全操作规程、应急救援预案、维保手册，并形成书面文件。滑索安全操作规程编制要点至少包括以下内容:

- 使用前的检查及准备工作；

- 操作员安全操作程序和方法；

- 停止运行安全操作程序及安全注意事项；

- 巡回检查及运行中可能出现的异常现象处理方法和防止措施，并做好相应记录；

- 紧急情况处置和报告程序。

- 6  人员管理

- 6.1  基本要求

（1）运营使用单位应当建立人员管理台账。

（2）安全管理和作业人员应当具有相应的专业知识，按照规定取得相应资格；

（3）运营使用单位应当配备大型游乐设施安全管理负责人、安全管理员和安全总监、安全员；

（4）安全管理机构、安全管理负责人、安全管理员和安全总监、安全员应当根据运营实际落实各项安全管理职责，场地提供单位应当依法监督运营使用单位落实各项安全管理职责；

（5）操作人员、维护保养人员和服务人员在上岗前应当通过运营使用单位组织的滑索相关培训。培训的内容应当至少包括滑索操作规程、相应的岗位责任、职业安全教育、应急操作流程和应急预案，对于维护保养人员的培训，应当有检测的维护保养等内容，并保存人员培训记录；

（6）滑索运行时，每台至少配备一名持证操作人员。

- 6.2  人员配备

- 6.2.1  安全总监

- 滑索的安全总监是指本单位管理层中负责滑索使用安全的管理人员，按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，安全总监的职责至少包括以下内容:

- 组织宣传、贯彻滑索有关的法律法规、安全技术规范及相关标准；

- 组织制定本单位滑索的使用安全管理制度，督促落实滑索的使用安全责任制，组织开展滑索安

- 全合规管理；

- 组织制定滑索事故应急专项预案并开展应急演练；

- 落实滑索安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

- 对滑索安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导滑索安全员做好相关工作；

- 按照规定组织开展滑索使用安全风险评价工作，拟定并督促落实滑索使用安全风险防控措施；

- 对本单位滑索使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

- 接受和配合有关部门开展滑索安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提

- 供有关材料；

- 履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他大型游乐设施使用安全管理职责。

- 6.2.2  安全员

- 滑索安全员是指本单位具体负责滑索使用安全的检查人员，按照职责要求对安全总监或单位主要负责人负责，安全员职责至少包括以下内容:

- 建立健全滑索安全技术档案并办理本单位滑索使用登记；

- 组织制定滑索安全操作规程；

- 组织对滑索作业人员和技术人员进行教育和培训；

- 组织对滑索进行日常检查，纠正和制止违章作业行为；

- 编制滑索定期检验计划，督促落实滑索定期检验和后续整改等工作；

- 按照规定报告滑索事故，参加滑索事故救援，协助进行事故调查和善后处理；

- 履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他大型游乐设施使用安全管理责任。

- 6.2.3  大型游乐设施安全管理负责人、安全管理员的配备与职责应按照TSG 08的要求执行。

- 6.3  运营使用单位应保证在滑索运营期间，至少有1名安全员在岗。

- 6.4  安全管理员和作业人员应按照TSG Z6001的规定，取得特种作业人员资格证书，方可从事相应的作业或者管理工作，滑索安全管理员及人员数量的要求按照DB 61/T 1336-2020执行。

- 7  设备管理

- 7.1  基本要求

- 7.1.1  运营使用单位应使用符合安全技术规范的滑索，经检验机构检验合格并在特种设备安全监督管理部门办理使用登记后方可使用。

- 7.1.2  新建滑索在投入使用前或投入使用后30日内，运营使用单位应按照TSG 08的规定，办理使用登记手续。滑索改造完成后，应办理变更手续。

- 7.1.3  同一承载索上应当禁止两辆及以上滑车同时滑行；停止运营时，滑车必须拆下或者锁住，避免人员擅自乘坐。

- 7.1.4  当遇到雨、雪、冰霜、雾等天气，承载索裹冰以及风速大于8m/s时，以及设备发生故障等紧急情况或有可能发生上述情况时，运营使用单位应采取应急措施并停止运营。

- 7.1.5  滑索应当有可预见情况下的救援预案和救援设备，应当配备可达到滑车可能停滞的任意位置的有效救援设备。

- 7.1.6  出发站当班配备操作人员人数应当不少于运行的滑索道数。

- 7.1.7  操作人员应当配备安全防护装置，防止意外坠落。

- 7.1.8  超过设计使用寿命或特种设备安全技术规范规定使用要求的滑索系列大型游乐设施整机及关键零部件，运营使用单位应停止使用或予以报废。

- 7.1.9  滑索在运营时，全部通道、出入口、机房都应有充足的照明。

- 7.1.10 滑索的运行区域用护栏或其他保护设施加以隔离以满足安全距离的要求。

- 7.1.11 滑索运行期间，严禁无关人员进入设备运行区域，操作人员和站台服务人员应当有指定的工作区域；排队游客应当与设备运行区域有效隔离。

- 7.1.12 运营使用单位应对每台（套）滑索建立技术档案，依法管理和保存。滑索安全技术档案的主要内容，应符合附录A规定。

- 7.1.13 运营使用单位应采用视频监控设备实现滑索运行的全过程监控，视频存储期限应当不小于10天。

- 7.2  安全标识

- 7.2.1  运营使用单位应在滑索的入口处等显著位置张贴乘客须知、安全注意事项、安全警示标志和应急救援电话，注明设备的运动特点、乘客范围、禁止事宜等。

- 7.2.2  运营使用单位在设施内部或外部设置视频、图片、文字等广告时，不得影响滑索安全运行。

- 7.3  出发站和到达站

7.3.1  出发站和到达站的设置应当便于乘客集散；出发站应当有足够的空间，应当分设等待区和出发区，出发区严禁无关人员进入；等待区与出发区应当设置可靠拦挡物；

7.3.2  出发站等待区应当设立安全标志和乘客须知，乘客须知应当明确标识乘客的乘坐限制条件和正确乘坐姿势，并有防止头发、衣物等卷入滑车和不允许手碰触承载索或者牵引索的要求；

7.3.3  出发站每道滑索应当设置两套独立的常闭式乘客放行装置；

7.3.4  无动力牵引滑索的出发站应当设置安全门，安全门开启方向不应当与乘客行进方向相同；滑索不运营时，安全门应当闭锁；

7.3.5  滑索的出发站、到达站的站台出入口处与相邻地面(或者水面）高差大于2m时应当设安全网，安全网安装应当固定可靠，其长度应当在站台开口尺寸的基础上左右各增加不小于1m，站台外延伸长度应当不小于2m；

7.3.6  室外出发站与到达站均应当设置风速计；风速计应当有方便操作人员观察的数据显示装置和报警功能；

7.3.7  到达站应当设置滑索停止区域；无动力牵引滑索停止区（滑车通过制动装置到达缓冲垫之间的区域）长度应当不小于6m；

7.3.8  出发站和到达站均应当配备对讲机或者专用电话等通信器材。

- 7.4  设备维护

- 7.4.1  运营使用单位的设备维护保养应按照制造单位提供的使用说明书制定维护保养计划，制定详尽的检查项目。

- 7.4.2  运营使用单位对日常维护保养和试运行检查中发现的异常，应根据制造单位提供的使用说明书进行维修处理，并如实记录工作情况。

- 7.4.3  运营使用单位使用过程中应当至少每月对钢丝绳进行表面检查，以便及时发现钢丝绳的损坏情况；表面检查发现问题或者遭遇雷击或者异物撞击等原因导致钢丝绳产生损伤时，应当立即对钢丝绳进行无损检测和评估，合格后方可继续使用。滑索钢丝绳最长使用寿命不得超过6年。

- 7.4.4  维护管理人员应检查滑行小车的磨损情况，如不能满足正常使用时应及时更换。

- 7.4.5  运营使用单位须采用乘客不能自行打开的乘客束缚装置，并严格按照说明书的寿命要求及时更换。

- 7.4.6  滑索的制动（减速）装置和其他安全保护装置应及时检查，确保其可靠有效。

- 7.4.7  维护保养人员应检查滑索沿线的障碍物情况，对有植被覆盖的地方要及时清理，以防对滑行有妨碍。

- 7.4.8  运营使用单位设备管理部门负责建立设备检查与维修档案，维修记录及更换零配件记录必须完整、真实，以便分析故障原因，确定责任。

- 7.4.9  运营使用单位采购的备品备件应有产品质量合格证明，作业人员对于更换的备品备件应进行标记。

- 7.4.10 运营使用单位应备齐设备维护所需的相关工具，工具出现损坏或丢失时，应及时补充。

- 7.5  修理与改造

- 7.5.1  运营使用单位应委托取得相应许可资质的单位对滑索进行修理或改造。

- 7.5.2  修理和改造前,运营使用单位应配合修理和改造单位向当地游乐设施安全监督管理部门办理告知。

- 7.5.3  修理和改造过程中,运营使用单位应提供工装条件、安全防护措施等,指定专人做好现场安全工作。

- 7.5.4  设备重大修理和改造后，应按要求进行申请检验，检验合格后方可投入使用。

- 7.5.5  运营使用单位应将设备的检验报告和随机文件等资料存档。

- 7.6  自行检查

- 7.6.1  运营使用单位应按照特种设备安全技术规范和使用维护说明书的要求，开展设备运营前试运行检查、日常检查（日管控）、周检查（周排查）、月检查（月调度）。滑索检查记录表，应符合附件B的规定。

- 7.6.2  运营使用单位应有专人进行自检工作。

- 7.6.3  在国家法定节假日或举行大型群众性活动前，运营使用单位应对滑索进行全面检查维护，并加强日常检查和安全值班。

- 7.7  定期检验

- 7.7.1  运营使用单位应制定滑索定期检验计划，并在下次检验日期届满前1个月向检验机构申请定期检验，并建立设备台账和检验台账。

- 7.7.2 在定期检验前，运营使用单位应按照制造单位提供的使用说明书及有关法规、标准要求，安排专人或者委托有资质的单位进行自行检查工作。

- 7.7.3  运营使用单位应提供检验所需工作条件和环境，配合检验机构实施检验。

- 7.7.4  运营使用单位应根据检验机构提出的整改意见按期完成整改，反馈整改结果，并提出复检申请。

- 7.7.5  取得特种设备使用标志后应及时张贴。

- 7.7.6  未经检验或检验不合格的滑索，不得使用。

- 8  安全评估与报废

- 8.1  安全评估

- 8.1.1  运营使用单位应按照法律法规、特种设备安全技术规范的相关规定，对滑索进行安全评估。

- 8.1.2  对超过整机设计使用期限仍有修理、改造价值可以继续使用的滑索，运营使用单位应在安全评估后开展相应的工作（包括：维护保养、修理、改造等），并按相关要求办理使用手续。

- 8.1.3  对于延长使用寿命的滑索，其整机使用寿命至多可延长1次，且延长期限不应超出原设计使用寿命的一半。主要受力部件超出设计使用期限要求，且经检验或安全评估不符合安全使用条件的，应及时更换。

- 8.1.4  运营使用单位应根据法律法规、国家标准、设备使用维护保养说明书和评估单位意见重新制定定期检查要求和维护保养要求，加大全面自检频次，加强设备的安全管理。

- 8.2  报废

存在严重事故隐患，无改造、修理价值的滑索，或者达到安全技术规范规定的报废期限或条件的，应当及时予以报废，运营使用单位应当采取必要措施消除该滑索的使用功能，至少将设备的电气系统进行去功能化处理，并办理报废手续。

- 9  应急管理

- 9.1  应急预案

- 9.1.1  滑索运营使用单位应按照GB/T 33942的要求制定应急预案，应急预案应覆盖本单位所有的滑索。

- 9.1.2  滑索运营使用单位应建立应急救援指挥机构，配备救援人员，营救装备和急救物品，救援设备应处于完好有效状态。

- 9.1.3  救援人员应进行培训，掌握紧急事故处理、救援知识和实际操作方法。

- 9.1.4  运营使用单位应按照应急预案开展应急救援演练并记录（应包含照片或视频资料），演练每年不少于1次，针对演练过程中存在的问题应进行整改完善。

- 9.2应急处置

- 9.2.1  运营使用单位应设置滑索紧急救援通道，并确保紧急救援通道有效、畅通。

- 9.2.2  发生滑索滞留等事故时，应及时处置，相关示例见附录C。

- 9.2.3  应按规定报送事故信息。

- 9.2.4  应保护事故现场、保存事故资料，配合事故调查处理。

- 附 录 A
（规范性）
滑索安全技术档案

- A.1  表A.1规定了滑索安全技术档案至少应包括的内容

| 类别 | 安全技术档案内容 | 保存期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购 资料 | ☆招投标文件 | 长期 |  |
|  | ☆产品采购合同及附件 | 长期 |  |
| 设计、制造和安装相关技术资料 | ★生产许可证 | 长期 |  |
|  | ★出厂文件 | 长期 |  |
|  | ★设计文件鉴定报告复印件 | 长期 |  |
|  | ★型式试验报告复印件 | 长期 |  |
|  | ★主要受力部件及重要焊缝无损检测报告（含缺陷返修记录） | 长期 |  |
|  | ★配套的机电产品合格证及说明书 | 长期 |  |
|  | ★设备自检报告 | 长期 |  |
|  | ★基础检验资料 | 长期 |  |
|  | ★设备运行试验记录 | 长期 |  |
|  | ★安装质量证明 | 长期 |  |
|  | ★大型游乐设施产品质量合格证 | 长期 |  |
|  | ★监督检验报告和证书 | 长期 |  |
| 改造、重大修理资料 | ★改造或重大修理许可证 | 长期 |  |
|  | ★改造或重大修理的清单以及施工方案 | 长期 |  |
|  | ★材料证明文件 | 长期 |  |
|  | ★施工质量证明文件 | 长期 |  |
|  | ★改造、重大修理自检报告 | 长期 |  |
|  | ★改造、重大修理监督检验报告（如果有） | 长期 |  |
|  | ★关键零部件和焊缝的探伤报告及材质证明 | 长期 |  |
| 使用 资料 | ★特种设备使用登记证 | 长期 |  |
|  | ★定期自行检查记录（报告）和定期检验报告 | 二年 |  |
|  | ★运行维护保养记录 | 二年 |  |
|  | ★主要受力部件和安全保护装置校验、检修、更换记录和有关报告 | 长期 |  |
|  | ★设备故障、事故记录及事故处理报告 | 二年 |  |
|  | ★应急预案和演练记录 | 二年 |  |
|  | ★作业人员培训、考核和证书管理记录 | 长期 |  |
|  | ★操作规程和维护保养作业指导文件 | 长期 |  |
|  | ★延长使用期限的安全评估报告（如有） | 长期 |  |

表A.1滑索安全技术档案

注：★必须收集保存； ☆为依据实际情况收集保存。

- 附 录 B
（资料性）
滑索检查记录表

- B.1  表B.1规定了滑索每日检查至少包括的内容。

表B.1  滑索每日检查记录表（日管控）

日期：                          天气：

| 序号 | 名称 | 检查内容 | 检查结果 | 问题描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑行小车 | 轴承是否有异常，滑轮是否转动灵活；滑车能否进站。 |  |  |  |
| 2 | 绳卡 | 螺母是否松动 |  |  |  |
| 3 | 地锚 | 锚筋是否松动、焊接部位是否开裂 |  |  |  |
| 4 | 承载索 | 每股在一个捻距内破断数是否超过2根；磨损是否超过原直径10%（原直径15.5mm） |  |  |  |
| 5 | 回收装置 | 是否灵活、安全、可靠，回收索每股在一个捻距内破断数是否超过2根；磨损是否超过原直径10%（原直径8mm） |  |  |  |
| 6 | 吊带座椅 | 连接部位是否断裂、有严重的磨痕，磨损量达到1mm更换（原厚度4mm） |  |  |  |
| 7 | 保险绳 | 磨损、起毛、断裂任何一项磨损量超过1mm更换（原直径16mm） |  |  |  |
| 8 | 基础 | 是否下沉、裂缝 |  |  |  |
| 9 | 放行装置 | 是否松动，磨损 |  |  |  |
| 10 | 二道保险钢丝绳 | 是否松动 |  |  |  |
| 11 | 缓冲装置 | 是否错位 |  |  |  |
| 12 | 对讲机 | 测试是否正常工作 |  |  |  |
| 13 | 说明 | 参照检验内容，如有上述问题更换加固 |  |  |  |
| 14 | 岗位责任制度 | 作业内容与证书项目相符 |  |  |  |
| 15 | 救生措施 | 疏导乘客、救生措施配备充足 |  |  |  |
| 16 | 风速仪 | 风速仪无故障及缺损 风速符合规定 |  |  |  |
| 17 | 避雷针 | 检查各接地点及避雷针引线应无断开现象，接地电阻应符合标准 |  |  |  |
| 18 | 警示标志或说明 | 安全标示或说明情况正常 |  |  |  |
| 19 | 安全距离 | 设施与周边建筑物等设施设备保持安全距离 |  |  |  |

表B.1（续）

| 试运行记录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 运行时间 | 运行情况 | 备注 |
| - 本次检查情况汇总（无可填正常）： |  |  |
| - 检查人签字： 日期： |  |  |
| - 安全员签字： 日期： |  |  |
| - 检查结果打“√”表示正常，不正常写明原因。 |  |  |

- B.2  表B.2规定了滑索每周检查至少包括的内容。

表B.2 滑索每周检查记录表（周排查）

日期：

| 序号 | 名称 | 检查内容 | 检查结果 | 问题描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊带座椅 | - 连接部位是否断裂、有严重的磨痕，磨损量达到1mm更换（原厚度4mm） |  |  |  |
| 2 | 保险绳 | 起毛、断裂任何一处磨损量超过1mm更换（原直径16mm） |  |  |  |
| 3 | 保险扣 | 是否错位、损坏，磨损超过原直径的5%更换（原直径12mm） |  |  |  |
| 4 | 缓冲弹簧 | 缓冲弹簧生锈，有挤压变形，变形恢复小于原长度10%更换（原长为420mm） |  |  |  |
| 5 | 缓冲装置堵头 | 缓冲块磨损超过10%（原直径70mm） |  |  |  |
| 6 | 绳卡 | 螺母是否松动 |  |  |  |
| 7 | 回收装置 | 是否灵活、安全、可靠，回收索每股在一个捻距内破断数是否超过2根；磨损是否超过原直径10%（原直径8mm） |  |  |  |
| 8 | 承载索 | 每股在一个捻距内破断数是否超过2根；磨损是否超过原直径10%（原直径15.5mm） |  |  |  |
| 9 | 焊缝 | 是否断裂、如有及时补焊 |  |  |  |
| 10 | 滑车 | 滑行是否顺畅、受力部位是否开裂、变形，滑车轴磨损是否超过原直径0.8%（原直径17mm），能否安全进站。 |  |  |  |
| 11 | 滑轮 | 滑轮转动是否灵活、轮槽磨损是否严重，超过原直径2.5%（原直径70mm） |  |  |  |
| 12 | 滑车轴 | 磨损超过原直径的0.8%更换（原直径17mm） |  |  |  |
| 13 | 润滑部位 | 各部位是否添加润滑剂 |  |  |  |
| 14 | 地基 | 是否下沉、裂缝 |  |  |  |
| 15 | 地锚 | 锚筋是否松动，焊接部位是否开裂 |  |  |  |
| 16 | 滑索沿线 | 检查滑索沿线植物生长情况，是否妨碍滑行 |  |  |  |
| 17 | 支架 | 是否断裂、如有及时补焊 |  |  |  |
| 18 | 风速仪 | 检测其是否正常工作 |  |  |  |
| 19 | 对讲机 | 测试是否正常工作 |  |  |  |

表B.2（续）

| 20 | 作业人员 | 配备具有相应职责资质的作业人员，加强资格证的换证管理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 教育培训 | 按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训 |  |  |  |
| 22 | 操作规程 | 应按规定执行操作规程 |  |  |  |
| 23 | 安全技术档案 | 及时更新安全技术档案 |  |  |  |
| 24 | 使用登记及报废手续 | 按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续 |  |  |  |
| 25 | 检验检测 | 制定定期检验、自行检测计划并组织实施，落实后续整改工作 |  |  |  |
| 26 | 自然灾害 | 检查场地不应易发生自然灾害，关注气象预报，及时采取防范措施 |  |  |  |
| 上周安全风险隐患问题整改核实情况 |  |  |  |  |  |
| 本周主要安全风险隐患和整改情况 |  |  |  |  |  |
| 本周安全管理情况评价 |  | □安全风险可控，无较大安全风险隐患 □存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施 |  |  |  |
| 下周工作重点 |  |  |  |  |  |
| - 检查人签字： 日期： |  |  |  |  |  |
| - 安全员签字： 日期： |  |  |  |  |  |
| - 检查结果打“√”表示正常，不正常写明原因。 |  |  |  |  |  |

- B.3  表B.3规定了滑索每月检查至少包括的内容。

表B.3 滑索每月检查记录表（月调度）

日期：

| 序号 | 名称 | 检查内容 | 检查结果 | 问题描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊带座椅 | - 连接部位是否断裂、有严重的磨痕，磨损量达到1mm更换（原厚度4mm） |  |  |  |
| 2 | 保险绳 | 起毛、断裂任何一处磨损量超过1mm更换（原直径16mm） |  |  |  |
| 3 | 保险扣 | 是否错位、损坏，磨损超过原直径的5%更换（原直径12mm） |  |  |  |
| 4 | 缓冲弹簧 | 缓冲弹簧生锈，有挤压变形，变形恢复小于原长度10%更换（原长为420mm） |  |  |  |
| 5 | 缓冲装置堵头 | 缓冲块磨损超过10%（原直径70mm） |  |  |  |
| 6 | 绳卡 | 螺母是否松动 |  |  |  |
| 7 | 回收装置 | 是否灵活、安全、可靠，回收索每股在一个捻距内破断数是否超过2根；磨损是否超过原直径10%（原直径8mm） |  |  |  |
| 8 | 承载索 | 每股在一个捻距内破断数是否超过2根；磨损是否超过原直径10%（原直径15.5mm） |  |  |  |
| 9 | 焊缝 | 是否断裂、如有及时补焊 |  |  |  |
| 10 | 滑车 | 滑行是否顺畅、受力部位是否开裂、变形，滑车轴磨损是否超过原直径0.8%（原直径17mm），能否安全进站。 |  |  |  |
| 11 | 滑轮 | 滑轮转动是否灵活、轮槽磨损是否严重，超过原直径2.5%（原直径70mm） |  |  |  |
| 12 | 滑车轴 | 磨损超过原直径的0.8%更换（原直径17mm） |  |  |  |
| 13 | 润滑部位 | 各部位是否添加润滑剂 |  |  |  |
| 14 | 地基 | 是否下沉、裂缝 |  |  |  |
| 15 | 地锚 | 锚筋是否松动，焊接部位是否开裂 |  |  |  |
| 16 | 滑索沿线 | 检查滑索沿线植物生长情况，是否妨碍滑行 |  |  |  |
| 17 | 支架 | 是否断裂、如有及时补焊 |  |  |  |
| 18 | 风速仪 | 检测其是否正常工作 |  |  |  |

表B.3（续）

| 19 | 对讲机 | 测试是否正常工作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 人员管理 | 按规定配备安全管理人员和作业人员 |  |  |  |
| 21 | 应急预案 | 事故应急专项预案定期演练 |  |  |  |
| 22 | 政府监督、通报、预警 | 监督发现不合格项记录、整改 通报监督发现不合格项记录、整改 预警监督发现不合格项记录、整改 |  |  |  |
| 23 | 投诉举报 | 发现不合格项，记录、整改、消除安全隐患 |  |  |  |
| 24 | 舆情信息 | 发现不合格项，记录、整改 |  |  |  |
| 1、本月巡查主要问题： |  |  |  |  |  |
| 2、本月整改方案落实情况： |  |  |  |  |  |
| 3、本月未解决问题： |  |  |  |  |  |
| 4、月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）： |  |  |  |  |  |
| 5、其他安全事项： |  |  |  |  |  |
| 6、研究采取的措施： |  |  |  |  |  |
| - 安全员签字： 日期： |  |  |  |  |  |
| - 安全总监签字： 日期： |  |  |  |  |  |
| - 检查结果打“√”表示正常，不正常写明原因。 |  |  |  |  |  |

- 附 录 C
（资料性）
滑索紧急处置示例

- C.1应急疏导

- 在乘客遇到突发状况，等待救援人员进行救援时，上下站的工作人员应对设备上的乘客，以及周围游客进行疏导，并进行合理的解释、劝导，让游客有序安全的离开，为救援人员救援工作做好前期准备。

- C.2滑索人员滞留情况处置救援

C.2.1 乘客在滑行过程中，由于突发特殊情况，导致乘客滑行不到终点并且距离下站较近，应由操作人员将下站减速碰撞车甩出，将乘客拉至下站，检查承载绳的挠度是否太大，调整挠度后再开放使用。

C.2.2 遇到乘客滞留在下站减速碰撞车无法甩出接触的位置，并且距离上站较远，将救援绳固定在回收系统上，利用回收系统的转动，将救援滑车拉至滞留人员处，救援滑车与被困滑车通过自带机构连接在一起，通过电机反转将乘客带至下站。

C.2.3乘客滑行到滑索上下站中间部分，滑车轮卡死，致使乘客无法到达下站时，可按照下列应急程序处置救援：

- 用救援绳将两台滑车（以下命名救援1车、救援2车）固定在滑道上（两台滑车之间距离用

- 救援绳固定好距离）；

- b)  救援人员乘坐靠近上站救援1车，穿戴好装备后，站台内救援人员缓慢将救援人员放至滞留人员处；

- c)  救援人员抵达滞留人员处，安抚好滞留乘客的心情，然后将安全带二次保护绳取下，固定在

- 救援2车主轴上，然后将滞留人员的安全带挂点换至救援2车上，救援人员确保安全带更换安全后，通知上站站台内救援人员，将滞留乘客和救援人员拉回至上站；

- d)  滞留人员安全救回后，安排工作人员处理故障滑车。

- C.2.4安全总监负责对现场抢修作业流程进行监督，并联系设备技术责任人员，了解故障原因和恢复时间；

- C.2.5救援和抢修工作结束后，技术人员应对设备及运行区域进行全面检查。安全员现场确认故障排除后方可恢复运行，并空载测试，同时把现场情况及时向安全总监汇报；

- C.2.6设备在空载测试前，设备技术人员及时通知操作人员做好试运行准备，并做好解释工作。待空载测试完成后，应安排人员试运行；

- C.2.7设备试运行完成，安全员确认后，设备方可开放运营，同时要做好现场记录和交接工作并逐级上报。

参考文献

[1] 国家市场监督管理总局.特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定:国家市场监督管理总局令第74号(2023-4-4)

[2] 国家质量监督检验检疫总局.大型游乐设施安全监察规定:国家质量监督检验检疫总局令第154号(2013-8-15)

- TSG71-2023 大型游乐设施安全技术规程

- [4] GB 8408  大型游乐设施安全规范

[5] GB/T 20051-2006 无动力类游乐设施技术条件

[6] GB/T 30220-2013 游乐设施安全使用管理

[7] GB/T 31258-2014 滑索通用技术条件

_________________________________