·ICS 25.040.01

N 10

DB61/T

陕西省地方标准

DB61/T ××××—2023

非公路用旅游观光车辆使用管理规范

Specification for use and management of garden patrol minibus

（征求意见稿）

9送

2022–××–××发布

202x–××–××实施

陕西省市场监督管理局  发

陕西省市场监督管理局 发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

5 制度建设	2

6 人员管理	2

7 设备管理	3

8 作业环境和行驶路线	6

9 报废	6

10 应急管理	6

附录A	7

附录B	8

附录C	15

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：陕西省特种设备检验检测研究院、西安翠华山旅游发展股份有限公司、西安群荣商贸有限公司、陕西塔云山旅游开发有限责任公司。

本文件主要起草人：王锋、刘懿、张军、孟令军、李宝宏、李阳、刘冰、赵鹏、张旸、张永康、余新生、李俊刚、王兴昌、于杜周、顾洁、刘平均、赵英杰、汤锋

本文件由陕西省特种设备标准化技术委员会负责解释。

本文件为首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省特种设备检验检测研究院

电话：029—83263525

地址：西安市咸宁西路30号

邮编：710048

非公路用旅游观光车辆使用管理规范

# 范围

本文件规定了非公路用旅游观光车辆使用管理的制度建设、人员管理、设备管理、安全评估与报废、应急管理等方面的要求。

本文件适用于《特种设备目录》范围内的非公路用旅游观光车辆的使用管理。《特种设备目录》范围外的非公路用旅游观光车辆的使用管理可参照执行。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单）适用于本文件。

TSG 08     特种设备使用管理规则

TSG Z6001  特种设备作业人员考核规则

GB/T 33942  特种设备应急预案编制导则

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 非公路用旅游观光车辆

非公路用旅游观光车辆辆(以下简称观光车辆)，指具有4个以上车轮、非轨道无架线、座位数(含司机座位)不小于6且用于旅游观光运营服务的自行式乘用车辆，包括观光车和观光列车。

## 事故

因观光车辆的不安全状态或者相关人员的不安全行为，在使用过程中造成的人员伤亡、财产损失、车辆严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。

## 修理

更换原观光车辆的动力装置、车身构件、传动装置，但是不改变原车主参数的活动。

## 改造

改变观光车辆的动力方式、传动方式，或者改变原车主参数的活动。

## 维护保养

通过设备部件拆解，进行检查、系统调试、更换易损件，但不改变非公路用旅游观光车辆的主体结构、性能参数的活动，以及日常检查工作中紧固连接件、设备除尘、设备润滑等活动。

## 运营使用单位

从事非公路用旅游观光车辆日常管理的，向特种设备安全监管部门办理设备使用登记的企业、个体工商户。

# 总则

## 观光车辆在投入使用前应确定运营使用单位，运营使用单位是观光车辆使用的安全责任主体，应对观光车辆安全运行负责。

## 运营使用单位应按照TSG 08的规定设置安全管理机构。

## 运营使用单位应接受特种设备安全监督管理部门依法实施的监督检查。

## 鼓励运营使用单位购买观光车辆安全责任保险。

## 运营使用单位宜采用视频远程监控、电子监管等手段，实现观光车辆运行的全过程监控。

# 制度建设

## 运营使用单位应建立健全观光车辆安全管理制度。

## 安全管理制度应考虑观光车辆数量、使用场所、游客情况等因素，结合单位人员配置、资源条件、维保能力等编制。观光车辆安全管理制度至少包括以下内容：

- 安全管理机构（需要设置时）和相关人员岗位职责；

- 设备经常性维护保养制度；

- 定期自行检查制度；

- 设备使用登记、定期检验管理制度；

- 设备隐患排查治理制度；

- 设备安全员与作业人员管理和培训制度；

- 设备采购、改造、修理、报废等管理制度；

- 设备应急救援管理制度；

- 设备事故报告和处理制度。

## 运营使用单位应根据观光车辆的不同特点及使用维护保养说明书的要求，编制安全操作规程、应急救援预案、维保手册，并形成书面文件。观光车辆安全操作规程至少包括以下内容：

- 出车前进行试运行检查，并且做好记录；

- 遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；

- 严禁超载；

- 行驶时佩戴安全带；

- 车辆转弯、下坡须减速行驶；

- 身体过度疲劳、饮酒后或者患病有碍操作安全时，严禁操作车辆。

## 运营使用单位应逐台建立观光车辆安全技术档案。

## 安全技术档案内容应至少包括附录A要求。

# 人员管理

## 人员配备

运营使用单位应配备相应数量的安全总监、安全员和驾驶员，建立人员管理制度，明确人员职责权限，建立人员管理台账，及时开展安全培训并保存培训记录。

## 安全总监

观光车辆安全总监是指本单位管理层中负责观光车辆使用安全的管理人员，按照职责要求直接对本单位主要负责人负责，安全总监的职责：

- 组织宣传、贯彻有关的法律法规、安全技术规范及相关标准；

- 组织制定本单位使用安全管理制度，督促落实使用安全责任制，组织开展安全合规管理；

- 组织制定观光车辆事故应急专项预案并开展应急演练；

- 落实观光车辆安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；

- 对观光车辆安全员进行安全教育和技术培训，监督、指导观光车辆安全员做好相关工作；

- 按照规定组织开展观光车辆使用安全风险评价工作，拟定并督促落实观光车辆使用安全风险防控措施；

- 对本单位观光车辆使用安全管理工作进行检查，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；

- 接受和配合有关部门开展观光车辆安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；

- 履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他观光车辆使用安全管理职责。

## 安全员

非公路用旅游观光车辆安全员是指本单位具体负责观光车辆使用安全的检查人员，按照职责要求对安全总监或单位主要负责人负责，安全员职责：

- 建立健全观光车辆安全技术档案并办理本单位观光车辆使用登记；

- 组织制定观光车辆安全操作规程；

- 组织对观光车辆作业人员进行教育和培训 ，指导和监督作业人员正确使用观光车辆；

- 对观光车辆和作业区域进行日常巡检， 纠正和制止违章作业行为；

- 编制观光车辆定期检验计划，督促落实观光车辆定期检验和后续整改等工作；

- 按照规定报告观光车辆事故，参加观光车辆事故救援，协助进行事故调查和善后处理；

- 履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他观光车辆使用安全管理责任。

## 运营使用单位应保证在非公路用旅游观光车辆运营期间，至少有1名安全员在岗。

## 观光车辆安全管理人员和驾驶员应按照TSG Z6001的规定，取得特种设备作业人员资格证书，方可从事相应的工作。

# 设备管理

## 选型和使用登记

### 运营使用单位应根据观光车辆的用途、使用环境，选择适应使用条件要求的观光车辆，并且对所购买观光车辆的安全、环保选型负责。

### 所选观光车辆的设计爬坡度应满足使用行驶线路中最大坡度要求。

### 运营使用单位应选用符合安全技术规范的观光车辆，禁止使用已经报废的设备。

### 观光车辆在投入使用前应向特种设备监督管理部门办理使用登记。

### 观光车辆改造或变更使用单位后，应办理使用登记变更手续。

## 使用

### 当天气恶劣、设备发生故障及自然灾害等紧急情况或有可能发生上述情况时，运营使用单位应采取应急措施和停止运营。

### 观光车辆行驶的路线应为平坦坚实的硬化路面。

### 在观光车辆上配备灭火器，并且灭火器应当在有效期内。

### 使用单位应指派专人，在每日投入使用前按照使用维护保养说明书的要求进行运行前检查，并做记录。

### 在每日投入使用前，驾驶员应按照规定好的行驶路线图空载试运行，对车辆的动力系统、转向系统、制动系统、电气系统进行检查，确认正常后，方可投入运营。

### 每个运行循环前 ，驾驶员或安全员都应检查车辆是否锁好安全护栏、乘客是否系好安全带，确认正常后，方可启动。

### 驾驶员应按照制定的行驶线路图及安全操作规程运行，并严格遵守安全使用管理制度。

### 观光车辆不应超载运行。

### 乘客上下车应在指定地点。车辆停稳前，不准许乘客上下车。无特殊情况乘客应在车辆右侧上下车。

### 行驶过程中，应告知乘客不应离开座位，不应将身体探出车体轮廓之外。

### 运行中应特别注意行人、车辆及周围的建筑物，保证行车安全。行经人行横道，应减速、停车、避让行人。在十字路口和视线受阻的地段或其它危险场合，应降低车速，鸣笛示警通过；运行中应保持正常行驶，不应超越同向行驶的其他车辆。

### 运行时应正确使用灯光信号，向左转弯、向左变更车道、驶离停车地点应提前开启左转向灯；向右转弯、向右变更车道、靠路边停车时，应提前开启右转向灯；调头时提前开启转向灯。

### 驾驶观光车辆，应避免突然起步、转向、停车。在车辆起步时，方向盘不应处在极限位置（特殊情况除外）。

### 观光车辆运行时应遵守限速等有关安全的标牌指示要求。

### 观光车辆在坡道上运行，应遵守下列规则：

- 缓慢地通过上、下坡道；

- 不应在坡面上调头，不应横跨坡道运行；

- 下坡时不应空挡滑行；

- 靠近坡道、高站台或平台边缘时，车身与站台或平台边缘之间的距离至少为观光车辆一个轮胎的宽度。

### 通过桥梁、孔洞之前，驾驶员应确认有足够的通过空间。

### 同车道同向行驶的车辆，后车应与前车保持足够的安全距离。

### 在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路上，观光车辆遇到相对方向来车时应遵守下列规则：

- 减速靠右行驶，并与其他车辆，行人保持必要的安全距离；

- 在有障碍的路段，无障碍的一方先行，但有障碍的一方已驶入障碍路段而无障碍的一方未驶入时，有障碍的一方先行；

- 在狭窄的坡路，上坡的一方先行，但下坡的一方已行至中途而上坡的一方未上坡时，下坡的一方先行；

- 在狭窄的山路，不靠山体的一方先行。

### 观光车倒车时，应察明车后情况，确认安全后倒车。不应在交叉路口、单行路、桥梁急弯、陡坡或者隧道中倒车。

### 使用观光车辆，应确保其处于安全状态。发现安全隐患应停止使用。消除隐患后应进行自检，合格后方可投入使用。

### 观光车辆应在指定地点停放。驾驶员离开观光车辆时，应使观光车辆处于空挡位置，关闭动力源，拉紧驻车制动器，拔出钥匙。

## 定期检验

### 运营使用单位应制定观光车辆定期检验计划，并在下次检验日期届满前1个月向检验机构申请定期检验，并建立设备台账和检验台账。

### 在定期检验前，运营使用单位应按照制造单位提供的使用说明书及有关法规、标准要求，安排专人或者委托有资质的单位进行自行检查工作。

### 运营使用单位应提供检验所需工作条件和环境，配合检验机构实施检验。

### 运营使用单位应根据检验机构提出的整改意见按期完成整改，反馈整改结果，并提出复检申请。

### 取得特种设备使用标志后应及时张贴。

7.3.6 未经检验或检验不合格的车辆，不得使用。

## 自行检查

### 运营使用单位应按照特种设备安全技术规范和使用维护说明书的要求，开展设备运营前试运行检查、日常检查（日管控）、周检查（周排查）、月检查（月调度）。观光车辆检查记录表，应符合附件B的规定。

### 运营使用单位应有专人进行自检工作。

### 在国家法定节假日或举行大型群众性活动前，运营使用单位应对观光车辆进行全面检查维护，并加强日常检查和安全值班。

## 设备维护

### 运营使用单位的设备维护保养应按照制造单位提供的使用说明书制定维护保养计划，并制定详尽的检查项目。

### 运营使用单位设备管理部门负责建立设备检查与维修档案，维修记录及更换零配件记录必须完整、真实，以便分析故障原因，确定责任。

### 设备维护以预防为主，运营使用单位除日常维护工作外，须时刻关注设备异常情况，如有异常及时抢修。

### 运营使用单位采购的备品备件应有产品质量合格证明，作业人员对于更换的备品备件应进行标记。

### 运营使用单位应备齐设备维护所需的相关工具。工具出现损坏或丢失时，应及时补充。

### 应配备设备维护所需的劳保用品，如绝缘手套等。

### 禁止新进员工独立承担维护工作，需对其进行培训考核，考核通过后方可执行维护工作。

## 修理与改造

### 运营使用单位应委托取得相应许可资质的单位对观光车辆进行修理或改造。

### 修理和改造前，运营使用单位应配合修理或改造单位向当地相关部门办理告知。

### 修理和改造过程中，运营使用单位应提供工装条件、安全防护措施等，指定专人做好现场安全工作。

### 设备重大修理和改造后，应按要求申请检验，检验合格后方可投入使用。

### 运营使用单位应将观光车辆的检验报告和随机文件等资料存档。

# 作业环境和行驶路线

## 运营使用单位应当制定车辆运营时的行驶路线图，并且按照路线图在行驶路线上设置醒目的行驶路线标志，明确行驶速度等安全要求。

## 观光车辆的行驶路线中，任意连续20m路段的平均坡度不应当超过最大行驶坡度。

## 观光车辆的行驶路线中不得存在爆炸性环境，路面边沿3m(弯道处为4.5m) 内有悬崖、深谷、深沟或水域的路段，应当设置防护能力与车辆相匹配的路侧护栏。存在陡坡、连续下坡、急弯、窄道、交岔口等特殊情况的路段，使用单位应当评估风险，根据需要设置相应的标志、标线、避险车道、减速丘、凸面镜等安全设施，或者采取限速、分流等管理措施。

## 观光车辆的行驶路线图，应当在乘客固定的上下车位置明确标识。

## 运营使用单位在观光车辆内部或外部设置视频、图片、文字等广告时，不得影响观光车辆安全运行。

# 报废

## 存在严重事故隐患，无改造、修理价值的，或达到相关标准规定报废条件的，运营使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该车辆的使用功能，并注销使用登记。

# 应急管理

## 应急预案

### 运营使用单位应按照GB/T 33942的要求制定应急预案，应急预案应覆盖本单位所有的观光车辆。预案内容至少应包括下列几个方面：

- 动力电源断电或设备发生故障，危及司乘人员安全时；

- 突发雷电、暴风雨、地震等自然灾害时；

- 发生爆炸、火灾时；

- 发生人身事故时；

- 司乘人员突发疾病时；

- 与事故处理和救援有关的其他信息。

### 运营使用单位应建立应急救援指挥机构，配备救援人员、营救装备和急救物品。

### 救援人员应进行培训，使之掌握紧急事故处理、救援知识和实际操作方法。

### 营救装备和急救物品应经常检查，保证处于完好有效状态。

### 运营使用单位应按照应急预案开展应急救援演练并记录（应包含照片或视频资料），演练每年不少于1次。

### 应急演练完成后，应对演练过程进行评估，并对存在的问题进行整改。（应急救援演练评估表见附录C）

## 应急处置

### 发生观光车辆故障、事故等情况后，应及时启动应急预案。

### 应按规定报送事故信息。

### 应保护事故现场、保存事故资料，配合事故调查处理。

（资料性）

观光车辆安全技术档案

- 表A.1  表A.1规定了观光车辆安全技术档案至少包括的内容。

表A.1  观光车辆安全技术档案

| 类别 | 安全技术档案内容 | 保存期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购 资料 | ☆招投标文件 | 长期 |  |
|  | ☆产品采购合同及附件 | 长期 |  |
| 制造 资料 | ★特种设备生产许可证 | 长期 |  |
|  | ★整机型式试验合格证书或报告 | 长期 |  |
|  | ★产品质量证明文件及附件 | 长期 |  |
|  | ★产品出厂检验报告 | 长期 |  |
|  | ★产品使用维护说明书 | 长期 |  |
| 使用 资料 | ★使用登记证 | 长期 |  |
|  | ★维护保养合同（如有） | 长期 |  |
|  | ★日常检查和维护保养记录 | 二年 |  |
|  | ★设备修理记录 | 二年 |  |
|  | ★运行故障和事故记录 | 二年 |  |
|  | ★应急救援演练记录 | 二年 |  |
|  | ★首次检验报告 | 长期 |  |
|  | ★定期检验报告 | 长期 |  |
|  | ☆安全技术档案移交记录 | 长期 |  |

注：★为必须收集保存；☆ 为依据实际情况收集保存。

- 附  录  B

（资料性）

观光车辆检查记录表

- B.1  表B.1规定了观光车辆每日检查至少包括的内容。

表B.1  观光车辆每日检查记录表（日管控）

车号：                                        天气：

| 序号 | 检查项目及内容 | 结论 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充电系统连接、发热 |  |  |
| 2 | 油管无漏油 |  |  |
| 3 | 电瓶满电 |  |  |
| 4 | 车灯、喇叭 |  |  |
| 5 | 转向系统 |  |  |
| 6 | 底盘异响 |  |  |
| 7 | 发动机运转 |  |  |
| 8 | 车厢整体结构 |  |  |
| 9 | 仪表显示 |  |  |
| 10 | 轮胎、气压 |  |  |
| 11 | 车厢、仪表盘、座位无杂物 |  |  |
| 12 | 油门踏板、换挡杆、手刹、脚刹是否正常 |  |  |
| 13 | 安全带、防护链 |  |  |
| 14 | 观光列车牵引连接装置及二次保护装置 |  |  |
| 15 | 下班时检查车辆是否正常熄火、入库 |  |  |
| - 本次检查情况汇总（无可填正常）： |  |  |  |
| - 检查人签字： 日期： |  |  |  |
| - 安全员签字： 日期： |  |  |  |

注：检查结论打“√”表示正常，不正常写明原因。

B.2  表B.2规定了观光车辆每周检查至少包括的内容。

表B.2  观光车辆每周检查记录表（周排查）

- 车号：

| - 序号 | - 检查项目及内容 |  | - 结论 | - 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 车容车貌 |  |  |
|  |  | 挡风玻璃及刮雨器 |  |  |
|  |  | 灯光 |  |  |
|  |  | 喇叭 |  |  |
|  |  | 灭火器 |  |  |
|  |  | 出入口防护 |  |  |
| 2 | 仪表 | 仪表显示 |  |  |
| 3 | 制动 | 行车制动器 |  |  |
|  |  | 驻车制动器 |  |  |
|  |  | 制动距离 |  |  |
|  |  | 制动液 |  |  |
|  |  | 摩擦片、制动鼓磨损情况 |  |  |
|  |  | 制动软管和管道 |  |  |
| 4 | 轮胎 | 胎面磨损 |  |  |
|  |  | 气压 |  |  |
|  |  | 紧固螺母状况 |  |  |
| 5 | 减震器 | 减震器状况 |  |  |
| 6 | 内燃发动机 | 机油液位 |  |  |
|  |  | 发动机运转情况 |  |  |
|  |  | 发动机各系统运转情况 |  |  |
| 7 | 电动机 | 电机运转情况 |  |  |
| 8 | 蓄电池 | 液面高度 |  |  |
|  |  | 紧固电瓶极柱螺栓 |  |  |
|  |  | 电池电量 |  |  |
|  |  | 清除电池表面脏物 |  |  |
| 9 | 紧急断电开关 | 紧急断电开关有效切断总电源 |  |  |
| 10 | 充电机 | 清除壳体灰尘，严禁有水进入 |  |  |
| 11 | 底盘 | 加速踏板是否灵活可靠、回位正常 |  |  |
|  |  | 离合器踏板自由行程 |  |  |
|  |  | 变速器工作情况 |  |  |
|  |  | 传动轴螺栓（紧固） |  |  |
|  |  | 方向机、轮毂轴承加注润滑油 |  |  |
|  |  | 传动系统运转情况 |  |  |

表B.2（续）

| 12 | 转向与操纵系统 | 转向系统运转情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 转向轮侧滑状况 |  |  |
|  |  | 方向盘最大自由转动量 |  |  |
|  |  | 方向盘转向力 |  |  |
| 13 | 道路 试验 | 每次完成检查、保养后必须进行路试 |  |  |
| - 本次检查情况汇总（无可填正常）： |  |  |  |  |
| 上周安全风险隐患问题整改核实情况 |  |  |  |  |
| 本周主要安全风险隐患和整改情况 |  |  |  |  |
| 本周安全管理情况评价 |  | □安全风险可控，无较大安全风险隐患 □存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施 |  |  |
| - 检查人签字： 日期： |  |  |  |  |
| - 安全员签字： 日期： |  |  |  |  |

注：检查结论打“√”表示正常，不正常写明原因。

B.3  表B.3规定了观光车辆每月检查至少包括的内容。

表B.3  观光车辆每月检查记录表（月调度）

车号：

| - 序号 | - 检查项目及内容 |  | - 结论 | - 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车外观 | 车架、车容车貌、挡风玻璃、消防器材 |  |  |
| 2 | 主要受力结构件 | 车架、顶棚、立柱 |  |  |
| 3 | 主要零部件 | 灯光、喇叭、雨刷器、仪表 |  |  |
| 4 | 铭牌和安全标志 | 铭牌、车牌、安全警示标志 |  |  |
| 5 | 动力系统 | 发动机(行走电机)应当运转平稳，无异响 |  |  |
|  |  | 蓄电池箱体是否完好 |  |  |
|  |  | 车用气瓶 |  |  |
| 6 | 传动系统 | 传动系统及其零部件 |  |  |
|  |  | 离合器 |  |  |
| 7 | 行驶系统 | 同一轴上的轮胎一致性 |  |  |
|  |  | 轮胎中心花纹、胎面、胎壁 |  |  |
|  |  | 轮辋 |  |  |
|  |  | 减震 |  |  |
| 8 | 转向系统 | 转向系统运转正常 |  |  |
| 9 | 制动系统 | 行车制动器和驻车制动器 |  |  |
| 10 | 电气和控制系统 | 非自动复位的紧急断电装置 电气和控制系统运行正常 |  |  |
| 11 | 安全保护和防护装置 | 音响及倒车警示装置、扶手、防护链、拉手、安全带正常有效 |  |  |
| 12 | 观光列车视频监控装置 | 监控装置运行、存储时间正常 |  |  |
| 13 | 转向性能 | 方向盘转向力 |  |  |
| 14 | 制动性能 | 性能试验、制动距离、最大坡度制停试验 |  |  |
| 15 | 政府监督、通报、预警 | 监督发现不合格项记录、整改 通报监督发现不合格项记录、整改 预警监督发现不合格项记录、整改 |  |  |
| 16 | 投诉举报 | 发现不合格项，记录、整改、消除安全隐患 |  |  |
| 17 | 舆情信息 | 发现不合格项，记录、整改 |  |  |

表B.3（续）

- 1、本月巡查主要问题：

- 2、本月整改方案落实情况：

- 3、本月未解决问题：

- 4、月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：

- 5、其他安全事项：

- 6、研究采取的措施：

- 安全员签字： 日期：

- 安全总监签字： 日期：

注：检查结论打“√”表示正常，不正常写明原因。

B.4  表B.4规定了观光车辆年度检查至少包括的内容。

表B.4  观光车辆年度检查记录表

车号：

| - 序号 | - 检查项目 | - 检查方法 | - 结论 | - 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 整车外观 | 目测车辆的外观是否完好，是否有锐边、尖角，检查挡风玻璃是否有裂纹、裂缝，检查车辆座椅是否破损，座椅紧固是否良好 |  |  |
| 2 | 主要受力结构件 | 目测车辆车架、顶棚立柱等主要受力结构件是否有弯曲变形、断裂、开焊、锈蚀和螺栓松动等现象 |  |  |
| 3 | 主要零部件 | 检查灯光、喇叭、雨刷器、灭火器、仪表等是否完好，验证功能是否正常，检查轮胎的磨损状态及气压 |  |  |
| 4 | 铭牌和标志 | 目测检查车辆铭牌、车牌和安全警示标志是否完好 |  |  |
| 5 | - 连接装置 | 检查观光列车牵引连接装置及二次保护装置是否完好，功能是否正常 |  |  |
| 6 | - 动力系统 | 检查发动机运行是否平稳、无异响；检查燃油系统是否有渗漏；检查机油、冷却液是否正常，排气是否正常，电流是否正常；检查蓄电池箱体是否完好，固定是否牢固，是否有电解液渗漏，电池极柱是否有锈蚀，连接是否松动 |  |  |
| 7 | 传动系统 | 传动系统及其零部件运转平稳，运行中无振动、无异响；变速器、离合器工作正常。 |  |  |
| 8 | 行驶系统 | 检查车辆运行是否平稳、无异响，各部件连接是否紧固 |  |  |
| 9 | 转向系统 | 检查转向系统各部件连接是否紧固，转向是否灵活，转向空行程是否正常，验证换挡机构、操作系统功能是否正常 |  |  |
| 10 | 制动系统 | 检查验证行车制动器和驻车制动器是否有效，液压、气压制动系统是否泄漏 |  |  |
| 11 | 电气和控制系统 | 检查电气连接件插接是否牢固，线路是否有破损 |  |  |
| 12 | 安全保护和防护装置 | 检查安全带、安全护栏、防护链、扶手是否完好，验证安全带连接装置、卡扣连接是否牢固 |  |  |
| 13 | 观光列车视频监控装置 | 启动监控装置，车辆运行一段时间后，调取储存记录，检查摄像头录制的方向是否正常，视频存储是否正常 |  |  |

表B.4（续）

| 14 | 转向性能 | 方向盘最大自由转动量从中间位置向左和向右转角均不大于15°；观光列车以最大转角转弯时，转向轮不应有明显的侧滑，车厢不应有明显的轨迹偏离 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 制动性能 | 在额定载荷状态下，驻车制动器应能使其在最大爬坡度的上、下方向可靠制停；在空载状态，以最高车速紧急制动，制动距离符合要求。 |  |  |
| 16 | 电气安全 | 操作紧急断电装置,验证该装置是否能切断总电源并可以正常复位 |  |  |
| - 本次检查情况汇总（无可填正常）： |  |  |  |  |
| - 检查人签字： 日期： |  |  |  |  |
| - 安全员签字： 日期： |  |  |  |  |

注：检查结论打“√”表示正常，不正常写明原因。

- 附  录  C

（资料性）

应急救援演练评估表

- C.1  表C.1规定了观光车辆应急救援演练评估包括的内容。

表C.1  应急救援演练评估表

| 预案名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练名称 |  |  |  |  |  |  |
| 演练时间 |  |  | 地点 |  | 评估人 |  |
| 预案 评估 | 演练同预案相符性：（ ）符合 （ ）少数不符合 （ ）不符合 |  |  |  |  |  |
|  | 预案与应急适用性：（ ）满足要求 （ ）基本满足要求 （ ）不满足 |  |  |  |  |  |
| 演练 过程 评估 | 人员到 位情况 | （ ）迅速准确 （ ）基本按时到位 （ ）个别人员不到位 |  |  |  |  |
|  | 装备物资准备情况 | （ ）装备物资充分，全部到位 （ ）装备、物资准备不充分 |  |  |  |  |
|  | 装备器材操作情况 | （ ）能熟练操作 （ ）基本熟练操作 （ ）操作不熟练 |  |  |  |  |
| 效果 评价 | （ ）达到预期目标 （ ）基本达到目的 （ ）没有达到目的 |  |  |  |  |  |
| 改进 建议 |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1]  国家市场监督管理总局.特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定：国家市场监督管理总局令第74号(2023-4-4)

[2]  TSG 07—2019  特种设备生产和充装单位许可规则

[3]  TSG 81—2022  场（厂）内专用机动车辆安全技术规程

[4]  GB/T 21268—2014  非公路用旅游观光车通用技术条件

[5]  GB 24727—2009  非公路旅游观光车安全使用规范

[6]  GB/T 41097—2021  非公路用旅游观光车辆使用管理