ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

陕西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

- 矿山生态综合调查规范

Code for Conducting a Comprehensive Ecological Survey of Mines

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 总则	3

5 调查工作程序	4

6 设计编写	4

7 矿山生态问题调查	5

8 调查工作方法	7

9 调查成果整理与数据库建设	9

10 成果编制与表达	9

附　录　A （资料性附录）设计书编写提纲	11

附　录　B （资料性附录）矿山生态外调查表	12

附　录　C （资料性附录）成果报告编写提纲	28

附　录　D （资料性附录）编图常用图例	30

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省自然资源厅提出并归口。

本文件起草单位：吃、中国地质调查局西安地质调查中心、陕西省国土整治中心。

本文件主要起草人：陈建平、高帅、孙魁、李成、杜江丽、彭捷、张坤、何书悦、马万超、张江华、陈军、李姝玮、刘永鹏、姬怡微。

本文件首次发布。

本文件由陕西省自然资源标准化技术委员会负责解释。

联系信息：

单位：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

电话：029-87851090

地址：西安市雁塔北路100号

邮编：710054

- 矿山生态综合调查规范

- 范围

本文件规定了矿山生态综合调查工作的内容、程序、技术方法、成果编制、数据库建设等要求。

本文件适用于陕西省行政区域内（除放射性矿产）历史遗留矿山、有责任主体的废弃矿山、持证矿山开采引发的矿山生态问题现状、生态修复情况等的调查。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB3838        地表水环境质量标准

GB/T 14848     地下水质量标准

GB 15618       土壤环境质量标准

GB/T21010     土地利用现状分类

DZ/T 0221      崩塌、滑坡、泥石流监测规范

DZ/T 0223      矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范

DZ／T0261     崩塌滑坡泥石流灾害调查规范（1: 50000）

DZ/T 0157      地质图地理底图编绘规范（1:50000）

DZ/T 0179      地质图用色标准及用色原则（1:50000）

TD/T 1036      土地复垦质量控制标准

TD/T 1031.1    土地复垦方案编制规程第1部分：通则

HJ 493         水质样品的保存和管理技术规定

HJ 1167        全国生态状况调查评估技术规范—森林生态系统野外观测

HJ 1168        全国生态状况调查评估技术规范—草地生态系统野外观测

HJ1170        全国生态状况调查评估技术规范—荒漠生态系统野外观测

NY/T 395       农田土壤环境质量监测技术规范

DD 2014-05     矿山地质环境调查评价规范

DD 2008-01     地下水污染地质调查评价规范

DD 2011-06     矿产资源开发遥感监测技术要求

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 采矿活动（mining activity）

采矿活动包括矿产资源开发活动以及服务矿产资源开采的配套设施建设活动。

- 矿山生态问题（Mine Eco-environment）

- 对因矿产资源开采活动造成的地质安全隐患、地下水环境影响、土地损毁、植被与土壤破坏等生态问题。

- 矿山地质环境（mining Geo-environment）

采矿活动所影响到的岩石圈、水圈、生物圈相互作用的客观地质体。

[来源：DZ/T 0223]

- 矿山地质灾害  （Mine Geological Hazards）

- 指由采矿活动引发或加剧的对人居、生命、财产安全构成威胁的滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷及地表裂缝等。

- 含水层影响与破坏（Influence and Breakage of Aquifer）

采矿活动导致的含水层结构改变、地下水位下降、水量减少或疏干等现象。

[来源：DZ/T 0223]

- 地形地貌景观破坏（Landform and Landscape Destruction）

因采矿活动改变原有地形地貌特征，造成山体破损、植被损毁等与周边环境不协调的现象。

- 土地损毁（Land Destruction）

采矿活动造成土地原有功能部分或完全丧失的现象和过程，包括土地挖损、塌陷、压占和污染等损毁类型。

- 矿山生态修复  Mine Ecological Restoration

指依靠自然力量或通过人工措施干预，对因矿产资源开采活动造成的地质安全隐患、土地损毁和植被破坏等矿山生态问题进行修复，使矿山地质环境达到稳定、损毁土地得到复垦利用、生态系统功能得到恢复和改善。

- 土地复垦（Land Rehabilitation）

对采矿活动中损毁的土地采取整治措施，使其达到可供利用状态的活动。

- 矿山地质环境监测（Mine Geological Environment monitoring）

对矿山地质环境问题与要素变化情况进行监控与测量的活动，包括矿山地质环境、土地资源损毁及治理复垦效果监测。

- 自然恢复  Natural Restoration

对生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠生态系统的自我调节能力和自组织能力使其向有序的方向自然演替和更新恢复。

- 人工辅助修复  Assisted Restoration

充分利用生态系统的自我恢复能力，辅以人工促进措施，使退化、受损的生态系统逐步恢复并进入良性循环。

- 生态重建  Ecological Reconstruction

对生态功能受损、生态系统自我恢复能力丧失或发生不可逆变化后，以人工措施为主，通过生物、物理、生态或工程技术方法，围绕修复生境、恢复植被、生物多样性重组等过程，重构生态系统并使生态系统进入良性循环。

  - 三区两线  Three Zones and Two Lines

指自然保护区、景观区、居民集中生活区和重要交通干线、河流湖泊沿线。

- 总则

  - 目的

在掌握调查区地质环境条件的基础上，查明矿山生态现状，包括地质环境问题与治理现状、土地损毁与复垦、生态状况，为开展生态问题识别、地质环境稳定性评估、土地复垦适宜性评价、生态恢复力评价等提供基础依据。

  - 任务

查明矿山类型和数量，矿山地质安全隐患、地形地貌景观破坏、土地资源损毁、水土环境污染、植被损毁等矿山生态问题与治理修复现状，重点查清各类保护区中已退出矿权遗留矿山生态问题与治理修复现状、“三区两线”可视范围内矿山地质环境问题和治理现状；划分自然恢复区、人工辅助修复区与人工修复区，形成矿山生态调查“一张图”，编制矿山生态调查成果。

  - 基本要求

    - 调查范围应包括矿山采矿权范围和矿业活动影响区域。

    - 调查工作以市为单元，调查精度为1:50000，历史遗留、有责任主体的废弃矿山、持证矿山的调查比例尺不小于1:10000，典型矿山地质生态问题与土地损毁现状的无人调查比例尺不小于1:1000。调查成果成图比例尺一般不小于1:250000。

    - 矿山地质环境背景调查应以收集资料为主，补充调查为辅；矿山生态问题的调查应以实地调查为主。野外调查综合采用遥感解译、地面调查、山地工程、样品采集等方法手段。

    - 应按照规定格式，编写成果报告，编制相关图件，建立调查数据库。

- 调查工作程序

调查工作流程包括资料搜集整理、设计编写、野外调查、成果整理分析、调查数据入库、成果编制与提交等，具体见图1。

- 设计编写

    - 编制调查设计书前应进行野外踏勘，根据工作区以往工作程度和交通情况、地质环境背景、土地利用现状和矿产资源开发利用现状等制定踏勘计划，为矿山生态综合调查提供依据。

    - 设计书内容应包括项目来源、目标任务，工作区自然地理概况、地质环境背景、以往工作程度及存在的主要问题，调查的主要内容、工作方法、技术要求和工作量，项目总体部署、时间安排，项目预期成果、组织管理、经费预算、绩效评价等。设计提纲见附录A。

    - 调查设计由项目实施主管部门组织审查。项目工作内容发生较大调整，需进行设计变更和报备。

图1  调查工作流程

- 矿山生态问题调查

  - 自然环境调查

调查矿山及周边自然条件、社会经济，主要包括气象、水文、地形地貌、土壤状况、植被状况、景观状况，国土空间规划及其主体功能定位、经济发展水平、土地利用现状等。

  - 矿山基本情况调查

调查矿山的开采矿种、生产规模与能力、开采方式、生产服务年限、剩余使用年限，等情况，以及矿山生态修复现状，包括已实施矿山地质环境治理与土地复垦工程内容、治理时间、资金投入渠道、资金数额、修复面积、措施和成效等。生产矿山矿山基本情况调查表见附录B.1.1。历史遗留矿山、有责任主体的废弃矿山调查矿山基本情况表见附录B.1.2。

  - 地质环境现状调查

包括矿山地质灾害、地下水影响与破坏和地形地貌景观影响与破坏、水土环境影响调查。

    - 矿山地质灾害包括采矿活动引发崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷及裂缝等。重点调查威胁矿山及周边人员生命财产安全的矿山地质灾害。

      - 崩塌调查

- 矿业活动引发的崩塌发生的时间、地点、规模、致灾程度，形成原因，处置情况等。

- 工业场地边坡、山区道路边坡、露天采矿场边坡、山体采空区边坡等可能产生崩塌的危岩体特征、致灾范围、威胁对象、潜在危害及防治措施等。

- 崩塌及其隐患调查参照DZ/T0261执行，调查表见附录B.2.1。

      - 滑坡调查

- 矿业活动引发的滑坡发生的时间、位置、规模、致灾程度、形成原因、处置情况等。

- 工业场地边坡、矿区道路边坡、露天采矿场边坡、山体采空区边部、高陡废渣石（土）堆等，坡体特征、致灾范围、威胁对象、潜在危害程度及防治措施等。

- 滑坡及其隐患调查参照DZ/T0261执行，调查表见附录B.2.2。

      - 泥石流调查

- 矿业活动引发的泥石流的发生时间、地点、规模、致灾程度、引发因素、处置情况等。

- 潜在泥石流物源的类型、规模、形态特征及堵塞行洪通道程度等，泥石流沟的沟谷形态特征，可能致灾范围、威胁对象、潜在危害程度及防治措施等。

- 泥石流及其隐患调查参照DZ/T0261执行，调查表见附录B.2.3。

      - 地面塌陷及裂缝调查

- 矿山地面塌陷及裂缝的发生时间、地点、规模、形态特征、影响范围、危害对象、致灾程度、治理恢复情况等。

- 地面塌陷隐患的形成时间、地点、形态、范围、可能的影响范围、威胁对象、防治措施等。

- 地面塌陷及裂缝调查参照DZ/T 0223执行，调查表见附录B.2.4。

    - 含水层影响与破坏调查包括采矿活动影响到的地下含水层类型、地下水、泉流量、矿坑排水量、地下水质、防治措施与成效。含水层影响与破坏调查以煤炭矿山为重点。含水层影响与破坏调查参照DZ/T 0223执行，调查表见附录B.3。

    - 地形地貌影响与破坏调查主要包括露天采场、固体废弃物堆场、地面塌陷等造成的地形地貌景观改变与破坏的方式、影响程度等；地形地貌破坏对城市、自然保护区、重要地质遗迹、重要水系、人文景观及交通干线的影响，地形地貌景观的恢复措施及成效，地形地貌影响与破坏调查参照DZ/T 0223执行，调查表见附录B.4。

    - 矿山水土环境影响调查。参照DZ/T 0223、DD 2014-05执行。

- 矿业活动造成地下水和地表水体特征污染物的种类、污染程度、污染范围及污染途径等。

- 矿业活动特征污染物（重金属、酸性水等）造成土壤污染的范围、主要污染物及污染途径等。

- 可通过矿区周边水土样采集与测试，分析矿产资源开发对矿区周边地质环境的影响。

- 以存在水土环境污染风险的金属矿山为重点，主要采集背景样品、矿渣淋滤水、矿坑排放水样品等及周边农田土壤样品。调查表见附录B.5.1和B.5.2。

  - 土地损毁调查

    - 调查土地损毁和复垦现状以及公众对土地复垦的意愿。参照GB/T 21010-2017、TD/T 1031.1要求执行。调查表见附录B.6。

    - 调查区内土壤、土地利用等，针对不同土地利用类型区，绘制土壤剖面等。

    - 矿区土地损毁现状，包括露天采矿的地表挖掘，地下开采的沉陷损毁，采矿废石（渣）等固体废弃物压占以及矿山工业场地压占损毁的土地等，应查清损毁面积、地类、损毁类型和程度。

    - 调查公众对土地复垦方向的意愿，以及对复垦质量与措施的意见。调查对象应包括土地复垦责任人、土地使用与所有权人、政府相关部门、土地复垦专家及相关权益人。调查宜采用座谈会、问卷调查、走访等形式。

    - 土地复垦情况调查包括累计已复垦土地面积、年度复垦土地面积、地类，复垦措施、复垦效果，复垦资金来源、已投入经费等。

    - 对矿区开采区和修复区一定范围内土壤基层单元进行性状、肥力变化和微域分布规律调查。

  - 生态状况调查

    - 调查采矿活动影响区的生态系统状况、生物多样性等，所在区域的生态功能定位。对矿区的森林、草地、荒漠等生态系统状况进行调查。

    - 调查矿山及周边生态保护红线、自然保护地、生物多样性保护优先区等特殊环境或敏感地区的情况。

    - 调查矿山周边和修复区内一定范围内的植被型组、植被型、植被亚型、群系组和群系进行调查，分别说明其分布区域、面积、受保护现状。

    - 森林、草地、荒漠生态系统的调查内容和调查表格，参照HJ 1167、HJ 1168、HJ1170要求执行。

- 调查工作方法

  - 资料搜集

    - 主要通过自然资源、生态环境、林业、气象等行业部门及矿山企业搜集。主要包括自然环境背景、矿山开采、矿山地质环境现状、土地损毁与复垦、生态状况等相关资料。搜集资料一般包括以下内容：

- 最新全国国土调查及年度变更调查资料；

- 区域遥感影像、遥感监测资料等；

- 自然环境相关资料，包括气象与水文、地形地貌、地层岩性与地质构造、水文地质、工程地质、地质灾害、土壤、植被、其他人类工程活动等；

- 以往矿山地质环境详细调查成果；

- 矿产资源开发利用资料，如采矿许可证副本、井上下对照图、矿产资源储量年报、开发利用方案等；

- 采矿对环境影响资料，环境影响评价报告、矿山生态保护与恢复治理方案等；

- 矿山地质环境治理恢复资料，矿山地质环境保护与土地复垦方案、矿山闭坑报告、矿山地质环境治理项目资料等；

- 土地复垦相关资料，土地整治项目、土地复垦方案、土地利用现状及土地损毁、矿山用地情况等；

- 生态状况现状资料；

- 其他资料。

  - 综合遥感解译。野外调查工作开展前应进行遥感解译或遥感影像资料分析，了解工作区矿山生态问题图斑的分布、位置、面积、类型等。遥感影像应尽可能地搜集项目实施期间最新的卫星或航空遥感影像数据，地面分辨率应优于2.5m；重点区域，地面分辨率宜优于1m。参照DD 2011-06执行。

  - 地面调查

    - 采用人工调查和无人机航拍相结合的方式，采取点、线、面结合的方法，布设控制性调查路线，追索主要的矿山地质环境问题、土地损毁及影响范围。

    - 野外调查工作底图的比例尺一般不低于1:50000，调查以遥感影像图作为辅助。调查控制点密度应依据调查区地质环境条件复杂程度、矿山地质环境问题类型确定，调查矿区内控制性调查点数不少于1点/5km，不得漏查重要的矿山地质环境问题及土地损毁。

    - 填写调查表。在野外工作底图上标绘调查路线、矿山位置、范围、矿山地质环境与土地损毁问题等。

    - 调查结合无人机摄影技术，在大比例尺地形图或测绘地形图上圈定矿山地质环境问题和土地损毁的范围，历史遗留和有责任主体的废弃矿山还应划分为自然恢复区、人工辅助修复区和人工修复区。无人机摄影技术地面分辨率不低于0.5m，形成的正射影像图成图比例尺不低于1:1000，并能够准确量测特征参数。

- 自然恢复区的划分依据：区内无地质灾害及隐患点或是局部存在地质灾害但无威胁对象；不在“三区两线”可视范围；在秦岭条例的核心保护区的；具备较强的自然恢复能力，人类活动停止后能逐步实现恢复的区域，已采取道路封堵、设置围栏、警示等措施。

- 人工辅助修复区的划分依据：区内无地质灾害及隐患点或是局部存在地质灾害但无威胁对象；不在“三区两线”可视范围；当地具备一定的自然恢复能力，需进一步采取平整、清理、覆土、播撒草种等简易措施，可达到修复要求；已采取道路封堵、设置围栏、警示等措施。

- 人工修复区的划分依据：自然恢复区和人工辅助修复区之外的区域。区内存在威胁人员财产安全的地质灾害及隐患点；矿山地质环境问题与土地损毁在“三区两线”可视范围内，视觉污染严重；生态条件脆弱，不具备自然恢复的能力，需采取削坡、护坡、清运、拦挡、坡面复绿、土地复垦等工程措施才能达到修复要求。

    - 对典型矿山生态问题测绘剖面并按照野外地质工作方法绘制素描图。对典型问题用无人机或数码相机进行拍照。照片内容包括全貌、典型矿山地质环境问题与土地损毁、治理恢复与土地复垦成效等。

    - 地质灾害调查方法参照DZ/T 0261、DZ/T 0223执行，相关参数一般应采用相关的测量工具实测获得。

    - 土壤调查应选择具有代表性的土壤剖面，进行观察、描述、记录和比较，并采集不同用途的土壤标本。根据土壤剖面形态特征，确定土壤变异的界线，勾绘土壤草图。研究调查区内土壤的特性、分布与成土因素、人为因素之间的关系，以揭示土壤类型的差异及其自然分布规律。根据成土条件和土壤特性提出土壤合理利用的途径。

    - 选择需具有代表性和典型性样地，布设样方，选择观测指标按照一定的观测频度对森林、草地等生态系统进行调查。森林、草地生态系统调查技术要求参照HJ 1167、HJ 1168要求执行。

    - 调查中同步开展公众参与调查，与土地权利人等进行座谈，了解矿山的治理与土地复垦措施，听取土地复垦方向、分肯标准及措施的意见。

  - 水、土样品采集分析方法。

    - 地表水样品的采集、保存、指标的分析测试要求参照HJ494执行。

    - 土壤样品的采集、保存、指标的分析测试参照GB∕T 36197执行。

    - 水质采样范围包括民井及泉、监测井、地表水体、矿坑排水、淋滤水（矿渣、矸石）等。土壤采样主要是恢复治理区表土和复垦农田土壤。

    - 样品测试应根据不同的目的确定分析项目。

- 调查成果整理与数据库建设

  - 对调查工作所取得的数据表格、野外文字记录、典型照片、无人机影像、测绘地形图、野外用图、成果图、文字报告等按区域进行分类整理、编号、装订成册。并对各类数据进行审核、汇总与分析。

  - 历史遗留、有责任主体的废弃矿山矿山逐点编制矿山生态修复治理档案。档案主要包括现状调查表、基本情况、治理措施、经费估算、历史遗留及有责任主体的废弃矿山生态问题与土地损毁现状图、影像资料等。

  - 根据调查内容，由项目单位按照统一的数据库格式填报数据。包括收集的资料、调查数据、样品测试数据和其它相关数据资料。

- 成果编制与表达

    - 成果报告应全面、系统、客观地反映工作区的工作情况和工作成果。

    - 成果报告应包括文字报告、成果图件和相关附表等，见附录C。

    - 历史遗留、有责任主体的废弃矿山生态问题与土地损毁现状图编制要求。

- 底图为搜集的矿山地形图或是比例尺不小于1:10000的测绘图。

- 矿山生态问题与土地损毁现状：主要是生态问题和土地损毁的分布、类型、规模、损毁程度等，已实施的治理与复垦工程、监测工程等。

- 划分出矿山的自然恢复区、人工辅助修复区、人工修复区，以及治理修复措施等。

    - 矿山生态综合调查成果报告分为市级和县级矿山生态综合调查报告，调查报告应建立在资料整理、野外调查等工作的基础上，总结分析矿山地质环境问题与土地损毁现状、分布、危害，进行治理修复分区（自然恢复、人工辅助修复、人工修复分区），提出治理恢复与土地复垦措施建议。

    - 调查报告附图包括矿山生态综合调查实际材料、矿山生态综合调查现状图、矿山生态综合调查规划图。

      - 图件总体要求

- 调查成果图件按区域范围进行编制，市级和县级调查成果成图比例尺为1:50000。

- 图形数据文件命名清晰，应说明图件的投影参数、坐标系以及各点、线、面层的含义等内容。

- 工作底图应采用最新的地理底图，采用2000国家大地坐标系，高程系统采用“1985年国家高程基准”，投影方式采用高斯-克吕格投影。

- 成果图件应符合有关要求，表示方法合理，层次清楚，清晰直观，图示、图例、注记齐全。

- 常用图例和符号参照附录D。

      - 矿山生态综合调查实际材料内容包括：

- 地理要素：主要表示地形等高线、控制点；地表水系、水库分布；重要城镇、村庄、工矿企业；干线公路、铁路、重要管线；人文景观、地质遗迹、供水水源地等。

- 地质环境背景要素：主要表示矿区地层岩性（产状）、主要地质构造、水文地质要素（如井、泉分布）等。

- 调查工作工作量：包括历史遗留及政策性关闭和在建、生产及停产矿山的类型、矿山范围、调查路线、时间、取样点位置等内容。

      - 矿山生态综合调查现状图

- 地理要素：主要表示地形等高线、控制点；地表水系、水库分布；重要城镇、村庄、工矿企业；干线公路、铁路、重要管线；人文景观、地质遗迹、供水水源地等。

- 地质环境背景要素：主要表示矿区地层岩性（产状）、主要地质构造、水文地质要素（如井、泉分布）等。

- 矿山生态问题与土地损毁现状：矿山地质灾害、含水层影响、地形地貌景观，土地资源损毁等现状，采用“太阳花”图案进行统计标注。

- 矿山生态问题治理恢复现状。

- 可用镶表统计调查区工作区问题类型、分布范围与规模、已实施的治理与复垦工程、监测工程，治理修复分区等。

- （资料性附录）

- 设计书编写提纲

- 一、前言

1.1项目来源

1.2目标任务

1.3工作起止时间

- 二、以往的工作评述

2.1以往工作程度

2.2存在的主要问题

- 三、区域概况

3.1自然地与社会经济

3.2地质环境背景

3.3矿产资源开发现状

3.4土地利用现状

- 四、工作内容、技术路线和工作方法

4.1工作内容

4.2技术路线

4.3工作方法

- 五、工作部署

5.1工作部署原则

根据目标任务，有针对性的阐述总体工作思路和部署原则。

5.2工作部署

根据项目的要求和上述部署原则，对工作进行部署；并视具体情况分阶段提出工作内容，并附相应的工作部署图。

5.3工作进度

- 六、主要工作量

为完成目标任务设计的实物工作量。

- 七、预期成果及社会经济环境效益

7.1预期成果

7.2社会经济环境效益

- 八、保障措施

8.1组织机构与人员安排

8.2质量保障

8.3安全保障

- 九、经费预算

9.1预算编制说明

9.2经费预算表

包括编制说明和设计预算表。

- 十、项目支出绩效目标

附件：

工作部署图及必要的附件

- （资料性附录）

- 矿山生态调查表

- B.1矿山基本情况表

- B.1.1持证矿山基本情况调查表

| 野外编号 |  |  |  |  | 矿山名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地址 |  | 市 县 镇（乡） 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心坐标 |  | N： ° ′ ″ E： ° ′ ″ H: m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属区域 |  | 口黄河流域 |  |  | 口陕北风沙滩地区 口黄土高原地区 口黄河干流区及渭北旱腰带地区 口渭河生态区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 口秦岭地区 |  |  | 口秦岭北麓 口秦岭南麓 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口核心保护区 口重点保护区 口一般保护区 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 口巴山 |  |  | 口重点保护区 口一般保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿区面积 |  | （平方公里） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产现状 |  |  |  |  | 口在建 口生产 口停产 口采矿证过期未注销 |  |  |  |
| 三区两线可视范围 |  | 口是 m 口否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿种 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建矿时间 |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 剩余服务年限 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |
| 闭坑时间 |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿方式 |  |  |  |  | 口井工 口露天 口复合 口其它 |  |  |  |
| 生产能力 |  | （万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿山规模 |  |  |  |  | 口大型 口中型 口小型 |  |  |  |
| 采厚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采空区面积 |  |  |  |  | （公顷） |  |  |  |
| 提取基金数额 |  | （万元） |  |  |  |  |  | 方案公告 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |
| 地质灾害(处) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否损毁土地资源 |  |  |  |  |  |  |  | 口是 口否 |  |
| 是否影响含水层 |  | 口是 口否 |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否影响地形地貌景观 |  |  |  |  |  |  |  | 口是 口否 |  |
| 矿山地质环境监测 |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方法 |  |  |  |  |  |
|  |  | 投入（万元） |  |  |  | 国家： 地方： 企业： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理 | 治理内容 |  | 时间 | 资金投入（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要治理措施 |  |  |  | 治理成效 |
|  |  |  |  | 中央 |  |  | 地方 |  |  | 企业 |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地质灾害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地形地貌破坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水层破坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人： 	         记录人：	        审核人：	         填表日期：	年   月	  日

- B.1.2历史遗留矿山、有责任主体的废弃矿山基本情况调查表

| 野外编号 |  |  |  |  |  |  | 原矿山名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿区面积 | （平方公里） |  |  |  |  |  | 矿种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 | 市 县 镇 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中心坐标 | N： ° ′ ″ E： ° ′ ″ H: m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所属区域 | 口黄河流域 |  | 口陕北风沙滩地区 口黄土高原地区 口渭北旱腰带地区及渭河平原地区 口秦岭北麓地区和渭河生态区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口秦岭地区 |  | 口秦岭北麓 口秦岭南麓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口核心保护区 口重点保护区 口一般保护区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 口巴山 |  | 口重点保护区 口一般保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山状态 | 口历史遗留 |  |  | 口计划经济时期遗留的废弃矿山 口责任人灭失或难以确定的废弃矿山 口因退出保护区或去产能等政策性原因关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口有责任主体的废弃 |  |  | 口由企业履行治理恢复责任的政策性关闭矿山 口由企业或个人履行治理恢复责任的有主废弃矿山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三区两线可视范围 | 口是 m 口否 |  |  |  |  |  |  | 关闭时间 |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |
| 采矿方法 |  |  |  |  |  |  |  | 开采规模 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口大型 口中型 口小型 |  |  |  |  |
| 矿山地质灾害(处) |  |  |  |  |  |  |  | 是否损毁土地资源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口是 口否 |  |  |  |  |
| 是否影响含水层 | 口是 口否 |  |  |  |  |  |  | 是否影响地形地貌景观 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口是 口否 |  |  |  |  |
| 裸露面数量 | 处 | 裸露面面积 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 渣堆数量 |  |  |  | 处 |  | 压占面积 |  |  | m2 |  |
| 现状治理效果 | 口好 口一般 口差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理工程是否验收 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口是口否 |  |  |
| 矿山地质环境治理与土地复垦 | 治理内容 |  | 治理时间 |  | 投入资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理措施 |  |  | 治理成效 |
|  |  |  |  |  | 中央 |  |  |  | 省 |  |  | 市 |  | 县 |  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 地质灾害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地形地貌破坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水层破坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人： 	         记录人：	       审核人：	       填表日期： 	 年    月    日

- B.2矿山地质灾害野外调查表

- B2.1矿山崩塌及其隐患调查表

| 野外编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 崩塌编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置坐标 |  |  |  | N： ° ′ ″E： ° ′ ″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生时间 |  |  | 口已发生（ 年 月 日）口潜在崩塌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 斜坡类型 |  |  |  | 口自然土质口自然岩质口人工岩质口人工土质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高程 |  |  | 坡顶： m；坡底： m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 崩塌类型 |  |  |  | 口倾倒式口滑移式口鼓胀式口拉裂式口错断式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 崩塌环境 | 地质 环境 |  |  |  | 地层岩性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地质构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微地貌 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时代 |  | 岩性 |  |  |  |  |  | 产状 |  |  |  |  | 构造部位 |  |  |  |  |  |  |  | 地震烈度 |  |  | 口陡崖口陡坡 口缓坡口平台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用 |  |  |  |  |  | 口耕地口草地口园地口林地口建筑口其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危岩体特征 | 分布高程(m) |  |  |  | 坡高(m) |  |  |  |  | 坡长(m) |  |  |  | 坡宽(m) |  |  | 厚度（m） |  |  | 体积(m3) |  |  |  | 规模等级 |  |  |  |  |  | 坡度 (°) |  |  |  | 坡向(°) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口巨型口大型 口中型口小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构特征 |  | 岩质 |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度(m) |  |  | 裂隙组数(组) |  |  | 块度(长×宽×高) (m) |  |  |  |  |  | 全风化带深度(m) |  |  |  |  |  |  | 卸荷裂缝深度(m) |  |
|  |  |  |  |  | 口整体块状口块裂 口碎裂口散体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 土质 |  | 土的名称及特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 下伏基岩特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 名称 |  |  | 密实度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 稠度 |  |  | 岩性 |  |  |  |  | 时代 |  |  | 产状 |  |  |  | 埋深(m) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 口密口中口稍口松 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∠ |  |  |  |  |  |  |
|  | 现今变形破坏迹象 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 部位 |  |  |  |  | 特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初现时间 |  |
|  |  |  |  |  | 口拉张裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 口剪切裂缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 口地面隆起 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 口地面沉降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 口剥、坠落 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 口树木歪斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 口建筑变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 口冒渗混水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目前稳定程度 |  |  |  |  |  | 口稳定口较稳定口不稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化趋势 |  |  |  |  |  | 口稳定口较稳定口不稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 堆积体特征 | 长度(m) |  |  |  |  | 宽度(m) |  |  |  | 厚度(m) |  |  |  |  | 体积(m3) |  |  |  | 坡度(°) |  |  |  | 坡向(°) |  |  | 坡面形态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口凸口凹口直口阶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目前稳定程度 |  |  |  |  |  | 口稳定口较稳定口不稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 变化趋势 |  |  |  |  |  |  | 口稳定口较稳定口不稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 崩塌危害 | 已造成 危害 |  |  |  | 死亡人数 |  |  |  | 损坏房屋 |  |  |  |  |  |  | 毁路(m) |  | 毁渠(m) |  |  | 其它危害 |  |  |  |  | 直接损失(万元) |  |  |  |  | 间接损失(万元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 灾情等级 |  |  |  | 口特大型口大型口中型口小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 危害对象 |  |  |  | 口村镇口居民点口学校口工业场地口企业口农田口饮灌渠道口道路 口铁路口输电线路口通讯设施口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潜在危害 |  |  |  | 威胁人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 威胁财产(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 险情等级 |  |  |  | 口特大型口大型口中型口小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 危胁对象 |  |  |  | 口村镇口居民点口学校口工业场地口企业口农田口饮灌渠道口道路口铁路口输电线路口通讯设施口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测建议 |  |  |  | 口定期目视检查口安装简易监测设施口地面位移监测口深部位移监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 |  |  |  | 口群测群防口专业监测口搬迁避让口工程治理口应急排危除险口立警示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 崩塌及其隐患描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示意图 |  | 平面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 剖面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：	    记录人：	         审核人：	          填表日期：    年    月     日

- B.2.2 矿山滑坡及其隐患调查表

| 野外调查编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滑坡编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置坐标 |  |  | N： ° ′ ″E： ° ′ ″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生时间 |  |  |  |  |  | 已发生口（ 年 月 日）潜在滑坡口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑坡类型 |  |  | 口推移式滑坡口牵引式滑坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高程 |  |  |  |  |  | 坡顶 m；坡脚： m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑体性质 |  |  | 口岩质 口碎块石 口土质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑坡环境 |  | 地质环境 | 地层岩性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地质构造 |  |  |  |  |  |  |  | 微地貌 |  |  |  |  |  |  | 地下水类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 岩性 |  |  | 时代 |  |  |  |  | 产状 |  |  |  |  |  | 构造部位 |  |  |  |  | 地震 烈度 |  |  | 口陡崖口陡坡 口缓坡口平台 |  |  |  |  |  |  | 口孔隙水 口裂隙水 口岩溶水 |  |  |  |  | 口潜水 口承压水 口上层滞水 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 原始 斜坡 | 坡高(m) |  |  |  |  | 坡度(°) |  |  |  |  |  |  | 控滑结构面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型 |  |  |  | 口层理面口层内错动带 口片理或壁理面口构造错动带 口节理裂隙面口断层 口覆盖层与基岩接触面口老滑面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产状 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 坡形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 口凸形口平直 口凹形口阶状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑坡基本特征 |  | 外形 特征 | 长度(m) |  |  |  | 宽度(m) |  |  |  |  | 厚度(m) |  |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 体积(m3) |  |  |  | 规模等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坡度(°) |  |  | 坡向(°) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口巨型口特大型 口大型口中型口小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 平面形态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口半圆口矩形口舌形口不规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构 特征 | 滑体特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 滑床特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 岩性 |  |  | 结构 |  |  |  |  |  |  | 碎石含量(%) |  |  |  |  |  |  |  | 块度(cm) |  |  |  |  |  |  |  | 岩性 |  |  |  | 时代 |  |  |  |  | 产状 |  |
|  |  |  |  |  |  | 口可辨层次口零乱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口≤5 口5~10 口10~50 口>50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∠ |  |
|  |  |  | 滑面及滑带特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 形态 |  |  |  |  |  |  | 埋深(m) |  |  |  |  | 倾向(°) |  |  |  |  | 倾角(°) |  |  |  | 厚度(m) |  |  |  |  | 滑带土名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 滑带土性状 |  |
|  |  |  | 口线形口弧形 口阶形口起伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口粘土口粉质粘土 口含砾粘土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土地利用 |  |  | 口耕地口草地口园地口林地口建设用地口其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变形活动特征 | 现今变形迹象 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特征 |  |  |  |  |  |  |  | 初现时间 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 口拉张裂缝口剥、坠落 口剪切裂缝口树木歪斜 口地面隆起口建筑变形 口地面沉降口渗冒浑水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 变形活动阶段 |  |  |  |  |  | 口初始蠕变阶段口加速变形阶段口剧烈变形阶段口破坏阶段口休止阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目前稳定状况 |  |  |  |  |  | 口稳定口较稳定口不稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发展趋势分析 |  |  |  |  |  |  | 口稳定口较稳定口不稳定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滑坡危害 | 已造成 危害 |  | 死亡人数 |  |  |  |  |  | 损坏房屋 |  |  |  |  |  |  | 毁路(m) |  |  |  |  | 毁渠(m) |  |  |  | 其它危害 |  |  |  |  |  | 直接损失(万元) |  |  |  |  |  |  | 间接损失(万元) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 户间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 灾情等级 |  |  |  |  |  | 口特大型 口大型 口中型 口小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 危害对象 |  |  |  |  |  | 口村镇 口居民点 口学校 口工业场地 口企业 口农田 口饮灌渠道 口道路 口铁路 口输电线路 口通讯设施 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潜 在 危 害 |  | 威胁人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 威胁财产(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 险情等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口特大型 口大型 口中型 口小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 危胁对象 |  |  |  |  | 口村镇 口居民点 口学校 口工业场地 口企业 口农田 口饮灌渠道 口道路 口铁路 口输电线路 口通讯设施 口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测建议 |  |  | 口定期目视检查 口安装简易监测设施 口地面位移监测 口深部位移监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 |  |  | 口群测群防 口专业监测 口搬迁避让 口工程治理 口应急排危除险 口立警示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 滑坡及其隐患描述 |  |
| --- | --- |
| 示意图 | 平面图 |
|  | 剖面图 |

调查人：	     记录人：	      审核人：	         填表日期：    年     月      日

- B.2.3 矿山泥石流及其隐患调查表

| 野外调查编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泥石流编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟口位置 |  |  |  |  |  |  | N： ° ′ ″E： ° ′ ″H： m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生时间 |  |  |  |  | 已发生口（年 月 日）；潜在泥石流口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水动力类型 |  |  |  | 口暴雨口溃决口地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沟口巨石大小(m) |  |  |  |  |  |  |  | Φa |  |  |  |  |  |  | Φb |  |  |  |  |  | Φc |  |
| 补给途径 |  |  | 口面蚀口沟岸崩滑口沟底再搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 补给区位置 |  |  |  |  |  | 口上游口中游口下游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沟口扇形地 特征 |  |  | 扇形地完整性(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扇面冲淤变幅 |  |  |  |  |  |  |  | ± |  |  |  |  | 发展趋势 |  |  |  |  | 口下切口淤高 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 扇长(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扇宽(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩散角(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 挤压大河 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口河形弯曲主流偏移口主流偏移口主流只在高水位偏移口主流不偏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质构造 |  |  | 口顶沟断层口过沟断层口抬升区口沉降区口褶皱口单斜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地震烈度(度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不良地质体 情况 |  |  | 滑坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活动程度 |  |  |  |  |  |  |  | 口严重口中等口轻微口一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规模 |  |  | 口大口中口小 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人工弃渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活动程度 |  |  |  |  |  |  |  | 口严重口中等口轻微口一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规模 |  |  | 口大口中口小 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 自然堆积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 活动程度 |  |  |  |  |  |  |  | 口严重口中等口轻微口一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规模 |  |  | 口大口中口小 |  |  |  |  |  |
| 土地利用(%) |  |  | 耕地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 林地 |  |  |  |  |  |  |  | 草地 |  |  |  |  |  |  | 园地 |  |  |  |  |  |  |  | 建设用地 |  |  |  |  |  | 其它： |  |
| 防治措施 |  |  | 口有口无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型 |  |  |  | 口稳拦口排导口避绕口生物工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测措施 |  |  | 口有口无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类型 |  |  |  | 口雨情口泥位口专人值守 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害对象 |  |  | 口县城口村镇口居民点口学校口工业场地口企业口农田口饮灌渠道口道路口铁路 口输电线路口通讯设施口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 造成危害 |  |  | 死亡人数(人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直接经济损失(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灾情等级 |  |  |  | 口特大型口大型 口中型口小型 |  |  |  |  |  |  |
| 泥石流特征 |  | 暴发频率(次/年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泥石流 类型 |  |  |  |  |  | 口泥流口泥石流口水石流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口沟谷型口山坡型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冲出方量(m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规模等级 |  |  |  |  |  | 口巨型口大型口中型口小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泥位(m) |  |  |  |  |
| 泥石流综合评判 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.不良地质现象 |  |  |  |  |  | 口严重口中等口轻微口一般 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.补给段长度比(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.沟口扇形地 |  |  |  |  |  | 口大口中口小口无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.主沟纵坡(‰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.新构造影响 |  |  |  |  |  | 口强烈上升区口上升区口相对稳定区口沉降区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.植被覆盖率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.冲淤变幅(m) |  |  |  |  |  | ± |  |  |  |  | 8.岩性因素 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口土及软岩口软硬相间口风化和节理发育的硬岩口硬岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.松散物储量 (104m3/km2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.山坡坡度(°) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.沟槽横断面 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口V型谷(谷中谷、U型谷) 口拓宽U型谷口复式断面口平坦型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.松散物平均厚(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.流域面积(km2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.相对高差(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.堵塞程度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口严重口中等口轻微口无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评分 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 | 总分 |  |  |  |  |  |  |
| 易发程度 |  |  |  |  | 口高易发口中易发口低易发口不易发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发展阶段 |  |  |  |  | 口发育期口旺盛期口衰退期口停歇或终止期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜在危害 | 威胁人数(人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 威胁财产(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 险情等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口特大型口大型口中型口小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 威胁对象 |  |  |  |  |  |  |  |  | 口县城口村镇口居民点口学校口工业场地口企业口农田口饮灌渠道口道路 口铁路口输电线路口通讯设施口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测建议 |  |  |  |  | 口雨情口泥位口专人值守 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 |  |  |  |  | 口群测群防口专业监测口搬迁避让口工程治理口应急排危除险口立警示牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 泥石流及其隐患描述 |  |
| --- | --- |
| 示意图 | 平面图 |
|  | 剖面图 |

调查人：	   记录人：	        审核人：	          填表日期：     年    月     日

- B.2.3.1泥石流沟严重程度（易发程度）数量化表

| 序号 | 影响因素 | 权重 | 量级划分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 严重（A） | 得分 | 中等（B） | 得分 | 轻微（C） | 得分 | 一般（D） | 得分 |
| 1 | 崩塌滑坡及水土流失(自然和人为的)的严重程度 | 0.159 | 崩塌滑坡等重力侵蚀严重，多深层滑坡和大型崩塌，表土疏松，冲沟十分发育 | 21 | 崩塌滑坡发育，多浅层滑坡和中小型崩塌，有零星植被覆盖，冲沟发育 | 16 | 有零星崩塌、滑坡和冲沟存在 | 12 | 无崩塌、滑坡、冲沟或发育轻微 | 1 |
| 2 | 泥沙沿程补给长度比(%) | 0.118 | >60 | 16 | 60－30 | 12 | 30－10 | 8 | <10 | 1 |
| 3 | 沟口泥石流堆积活动 | 0.108 | 河形弯曲或堵塞，大河主流受挤压偏移 | 14 | 河形无较大变化，仅大河主流受迫偏移 | 11 | 河形无变化，大河主流在高水偏，低水不偏 | 7 | 无河形变化，主流不偏 | 1 |
| 4 | 河沟纵破（度，‰） | 0.090 | >12° （213） | 12 | 12°－6° （213－105） | 9 | 6°－3° （105－52） | 6 | <3° （52） | 1 |
| 5 | 区域构造影响程度 | 0.075 | 强抬升区，六级以上地震区 | 9 | 抬升区，4－6级地震区，有中小支断层或无断层 | 7 | 相对稳定区，4级以下地震区，有小断层 | 5 | 沉降区，构造影响小或无影响 | 1 |
| 6 | 流域植被覆盖率(%) | 0.067 | <10 | 9 | 10－30 | 7 | 30－60 | 5 | >60 | 1 |
| 7 | 河沟近期一次变幅(m) | 0.062 | >2 | 8 | 2－1 | 6 | 1－0.2 | 4 | <0.2 | 1 |
| 8 | 岩性影响 | 0.054 | 软岩、黄土 | 6 | 软硬相间 | 5 | 风化和节理发育的硬岩 | 4 | 硬岩 | 1 |
| 9 | 沿沟松散物贮量(104m3/km2) | 0.054 | >10 | 6 | 10－5 | 5 | 5－1 | 4 | <1 | 1 |
| 10 | 沟岸山坡坡度度(‰) | 0.045 | >32° （625） | 6 | 32°－25° （625－466） | 5 | 25°－15° （466－286） | 4 | <15° （268） | 1 |
| 11 | 产沙区沟槽横断面 | 0.036 | V型谷、谷中谷、U型谷 | 5 | 拓宽U型谷 | 4 | 复式断面 | 3 | 平坦型 | 1 |
| 12 | 产沙区松散物平均厚度(m) | 0.036 | >10 | 5 | 10－5 | 4 | 5－1 | 3 | <1 | 1 |
| 13 | 流域面积(km2) | 0.036 | <5 | 5 | 5－10 | 4 | 10－100 | 3 | >100 | 1 |
| 14 | 流域相对高差(m) | 0.030 | >500 | 4 | 500－300 | 3 | 300－100 | 3 | <100 | 1 |
| 15 | 河沟堵塞程度 | 0.030 | 严 | 4 | 中 | 3 | 轻 | 2 | 无 | 1 |

- B.2.4矿山地面塌陷调查表

矿山（点）名称：

| 野外调查编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地面塌陷编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心点坐标 |  |  |  |  |  |  | N： ° ′ ″E： ° ′ ″ H： m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塌 陷 | 塌 陷 坑 | 1 |  | 长轴 m；短轴 m；深度 m；面积 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口圆形口方形口长方形口其它: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 长轴 m；短轴 m；深度 m；面积 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口圆形口方形口长方形口其它: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 长轴 m；短轴 m；深度 m；面积 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口圆形口方形口长方形口其它: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 长轴 m；短轴 m；深度 m；面积 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口圆形口方形口长方形口其它: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塌陷区 | 坑个数 |  | 分布、发育及发生发展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分布面积(km2) |  |  |  |  |  |  |  | 排列形式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 长列 方向 |  |  |  | 始发时间 |  |  |  |  |  | 停止时间 |  |  |  |  | 发展变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口群集式口长列式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口停止口趋增强口趋减弱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伴生裂缝 | 单缝特征 |  |  | 序号 |  |  |  |  | 形态 |  |  |  |  | 延伸 方向 |  |  | 倾向(°) |  |  |  |  | 倾角(°) |  |  |  |  | 长(m) |  |  |  | 宽(m) |  |  |  | 深度(m) |  |  |  |  |  | 性质 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 口直线 口折线 口弧线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口拉张 口平移 口下错 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 群缝特征 |  |  | 分布、发育及发生发展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缝数 |  |  |  |  |  |  | 分布面积(km2) |  |  |  |  |  |  |  | 间距(m) |  |  |  |  | 排列形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 展布方向 |  | 阶步 指向 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口平行口斜列口环围口杂乱无章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地貌 特征 |  |  | 地貌区 |  |  |  |  | 丘陵区口黄土塬区口平原区口山地区口陕北沙漠高原口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 土层时代 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  | (m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 岩层时代 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 岩性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  | (m) |  |  |  |  |  |  |
| 危害 | 损毁土地亩；房屋间；人员伤亡：人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直接经 济损失 |  |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
|  | 破坏铁路口公路口通讯设施口高压线路口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 河流 |  |  |  | m3/S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现流量 |  |  |  |  |  |  | m3/S |  |  |  |  | 减少口断流口干枯口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泉现流量 |  |  |  | m3/S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泉流量变化 |  |  |  |  |  |  | 变化不明显口减少口干枯口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 井水位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 下降 m；干枯时间：变化不明显口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生长状况 |  |  |  |  |  |  | 良好口少量枯死口部分枯死口大部分枯死口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 潜在 危胁 |  |  | 威胁人数 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  |  | 威胁财产 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  | 土地 |  |  |  |  |  | 亩 |  |  |  |  | 房屋 |  |  |  |  |  | 间 |  |
|  |  |  | 危胁对象 |  |  |  |  | 口县城口村镇口居民点口学校口工业场地口企业口农田口饮灌渠道口森林口道路口河流口铁路口输电线路口通讯设施口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已采取治理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投入及成效 |  |  |  |  |  | 费用 |  |  |  |  |  |  | （万元），来源： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理面积 |  |  |  |  | （公顷） |  |  |  |  |  |
| 防治工作建议 |  |  |  |  |  | 措施：投入：治理面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 地面 塌陷 描 述 |  |
| --- | --- |
| 示意图 | 平面图 |
|  | 剖面图 |

调查人：	      记录人：      	审核人：	         填表日期：     年     月     日

- B.3 含水层影响破坏调查表

| 野外调查编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿活动影响的含水层类型 |  |  |  |  |  |  | 口孔隙含水层 口裂隙含水层 口岩溶含水层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受影响的主要含水岩组水文地质特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿活动对含水岩组的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 岩性 | 厚度 | 埋深 |  | 富水性 | 渗透系数 |  | 单位涌水量 |  |  | 影响方式 |  | 结构 | 水位 |  |  | 水质 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口抽排口污染 口串漏口其它 |  | 口揭穿口压实 口其它 | 口下降 m 口疏干口其它 |  |  | 口改变 口不改变 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口抽排口污染 口串漏口其它 |  | 口揭穿口压实 口其它 | 口下降 m 口疏干口其它 |  |  | 口改变 口不改变 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口抽排口污染 口串漏口其它 |  | 口揭穿口压实 口其它 | 口下降 m 口疏干口其它 |  |  | 口改变 口不改变 |
| 矿坑排水量 | （万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿区地下水位下降区面积 |  |  |  |  |  | （公顷） |  |
| 矿坑水来源 | 口地下水口大气降水口地表水口老窑或废弃矿井积水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边井泉水位变化 | 口井水位下降幅度： m；口泉流量减少幅度： m3/s；口变化不明显； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水监测 | 监测井（点）数量 |  |  | 监测内容 |  |  |  |  | 监测层位 |  |  | 监测频率 |  |  | 监测结果 |  |  |
|  |  |  |  | 口水位口水质口水量口水温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：	                记录人：                 	审核人：	                   调查日期：	      年     月	    日

- B.4 地形地貌景观破坏野外调查表

| 野外调查编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地形地貌景观破坏面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破坏地形地貌景观类型 |  |  |  | 口平原；口山体；口河谷；口阶地；口冲沟；口洪积扇；口残丘；口洼地；口其它； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地形地貌景观破坏方式 |  |  |  | 口露天采场（开采面）， hm2 口工业场地 口废石（土、渣）堆场 口尾矿库 口煤矸石堆 口地面塌陷 口地裂缝 口崩塌 口滑坡 口泥石流 口其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地形地貌破坏影响对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 影响程度 |  |  |  |  |  |
| 破坏的地质遗迹类型 |  |  |  | 口典型地层剖面；口重要的古生物化石点；口地质公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口严重口较严重口轻微 |  |  |  |  |  |
| 各种自然保护区 |  |  |  | 口在核心区；口在保护区；口在缓冲区；口不在范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口严重口较严重口轻微 |  |  |  |  |  |
| 城镇（建制镇以上）周边 |  |  |  | 口景观破坏明显，距离城市周边 km；口不明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口严重口较严重口轻微 |  |  |  |  |  |
| 主要交通干线（国道以上）两侧 |  |  |  | 口景观破坏明显，距离交通干线 km；口不明显 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口严重口较严重口轻微 |  |  |  |  |  |
| 裸露面组成物质 | 口岩质口土质 |  |  |  |  | 裸露面数量 |  |  | 处 |  |  |  | 裸露面面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开采形成的裸露面现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裸露面编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 形成时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裸露面坐标 |  |  |  |  | N： ° ′ ″ E： ° ′ ″ |  |  |  |  | 坡面类型 |  |  |  | 口立面 口斜面 |  |  |  |  |  |  |
| 微地貌 |  |  | 分布高程(m) |  |  |  | 坡高(m) | 坡长(m) |  |  | 坡宽(m) |  |  | 面积(m2) |  | 坡度(°) |  |  | 坡向(°) |  |
| 口陡崖 口陡坡 口缓坡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理难易程度 |  | 口难治理 口较难治理 口易治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议 治理方法 |  | 口植生袋复绿技术 口格构护坡复绿技术 口填充造坡复绿技术 口人工削坡 口其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 估算经费 |  | 万元，估算标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文字描述及 示意图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：	          记录人：	             审核人：	     调查日期：	   年   月	   日

- B.5矿山地质环境调查取样表

- B.5.1水质样品采集记录表

| 野外调查编号 |  |  |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水样类型 |  | 井口泉口地表水体口其它： |  |  |  |  |  |  | 天气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 取样位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 坐标 | N | ° ' " |  |  | 高程 | m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E | ° ' " |  |  |  |  |
| 井 | 水位埋深 | m |  |  | 井深 |  | m |  |  | 井径 | m |  |  | 是否完整井 | 是口否口 |  |
|  | 建井年代 |  |  |  | 井用途 |  | 农田灌溉口人畜饮用口工矿生产口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 井的类型 | 筒井口管井口 |  |  |  |  | 井壁结构 |  |  | 砖砌口片石砌口铁管口其它： |  |  |  |  |  |  |
|  | 水质类型 | 潜水口承压水口 |  |  |  |  | 含水层岩性 |  |  | 松散沉积物口沉积岩口火成岩/变质岩口 |  |  |  |  |  |  |
| 泉 | 类型 | 上升泉口下降泉口 |  |  |  |  |  |  |  | 流量 |  | m3/s |  |  |  |  |
|  | 物理性状 | 颜色：温度：（℃）气温：（℃） 透明：气味： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地表水体 | 地表水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取样位置 | 源头口上游口中游口下游口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理性质 | 颜色：温度：（℃）气温：（℃） 透明：气味： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 | 污染源类型 | 矿坑水口选矿水口冶炼水口矿浆口尾矿废渣口其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源位置 | 河道外口 m，河道边口河道中口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水样现场测试 |  | 气温 | ℃ |  |  | TDS |  | mg/l |  |  |  | Eh |  | mv |  |  |
|  |  | 水温 | ℃ |  |  | pH |  |  |  |  |  | Do |  | mg/L |  |  |
| 容器+体积+固定剂 |  |  |  | 玻璃瓶+( ml)+ ( )酸塑料瓶+( ml)+ ( )碱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边环境描述及取样点示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

取样人：	         记录人：		          取样时间：	   年     月	  日

- B.5.2土壤样品采集记录表

| 野外调查编号 |  |  |  | 天气 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  |  |  | 坐标 |  | N | ° ' " |  | 高程 | m |
| 取样位置 |  |  |  |  |  | E | ° ' " |  |  |  |
| 地貌地形 | 中低山地口低山丘陵口平原盆地口戈壁沙漠口河谷阶地口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地类型 | 耕地口园地口林地口草地口建筑口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤质地 | 粘土口砂土口壤土口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农作物 | 小麦口玉米口水稻口菜地口果园口其他 |  |  |  |  | 耕作方式 |  |  |  |  |
| 土壤颜色 |  |  | 样品容重 |  | g/cm3 |  |  |  |  |  |
| 土壤pH |  |  | 剖面含水率 |  | % |  |  |  |  |  |
| 采样深度 | cm |  | 层位 |  | 耕作层口犁底层口淋溶层口母质层口 |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉水源 | 河湖口井口泉口矿坑排水口选矿废水口冶炼废水口生活污水口其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要污染源及距离 | 矿坑或矿井口 ( m) 选矿厂口 ( m) 冶炼厂口( m) 废石废渣堆口 ( m) 尾矿库口 ( m) 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片及录像编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样剖面示意图 |  | 采样点描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

取样人：	         记录人：		          取样时间：	   年     月	  日

- B.6土地资源损毁野外调查表

| 野外调查编号 |  |  |  |  | 位置坐标 |  | N： ° ′ ″ E： ° ′ ″ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 损毁总面积 | 公顷 |  | 损毁耕地 |  | 公顷 |  |  | 损毁林地 | 公顷 |
| 损毁草地 | 公顷 |  | 损毁园地 |  | 公顷 |  |  | 损毁建设用地 | 公顷 |
| 损毁其他地类 | 公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地资源损毁类型及地类 | 口露天采场 | 口耕地 hm2；口林地 hm2；口草地 hm2；口园地 hm2； 口建设用地 hm2 ；口其它 hm2，类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口废石（土、渣）堆场 | 口耕地 hm2；口林地 hm2；口草地 hm2；口园地 hm2； 口建设用地 hm2 ；口其它 hm2，类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口尾矿库 | 口耕地 hm2；口林地 hm2；口草地 hm2；口园地 hm2； 口建设用地 hm2 ；口其它 hm2，类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口煤矸石堆 | 口耕地 hm2；口林地 hm2；口草地 hm2；口园地 hm2； 口建设用地 hm2 ；口其它 hm2，类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口地面塌陷及裂缝 | 口耕地 hm2；口林地 hm2；口草地 hm2；口园地 hm2； 口建设用地 hm2 ；口其它 hm2，类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口地裂缝 | 口耕地 hm2；口林地 hm2；口草地 hm2；口园地 hm2； 口建设用地 hm2 ；口其它 hm2，类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口崩塌 | 口耕地 hm2；口林地 hm2；口草地 hm2；口园地 hm2； 口建设用地 hm2 ；口其它 hm2，类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口滑坡 | 口耕地 hm2；口林地 hm2；口草地 hm2；口园地 hm2； 口建设用地 hm2 ；口其它 hm2，类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口泥石流 | 口耕地 hm2；口林地 hm2；口草地 hm2；口园地 hm2； 口建设用地 hm2 ；口其它 hm2，类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 口其它 | 口耕地 hm2；口林地 hm2；口草地 hm2；口园地 hm2； 口建设用地 hm2 ；口其它 hm2，类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 损毁土体复垦意愿 | 行业管理部门 | 口耕地 hm2；口林地 hm2；口草地 hm2；口园地 hm2； 口建设用地 hm2 ；口其它 hm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乡镇 | 口耕地 hm2；口林地 hm2；口草地 hm2；口园地 hm2； 口建设用地 hm2 ；口其它 hm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 村民 | 口耕地 hm2；口林地 hm2；口草地 hm2；口园地 hm2；口建设用地 hm2 ；口其它 hm2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片编号 |  |  |  | 录像编号 |  |  |  |  |  |

调查人：	         记录人：    	      审核人：	        调查日期：   年    月    日

- （资料性附录）

- 成果报告编写提纲

- 前言

- 第一章  项目概述

第一节项目背景

项目来源、目的任务等

第二节工作部署、工作方法及完成的主要工作量

第三节主要成果及质量评述

从野外调查技术规范性、野外资料整理、质量管理等方面进行质量评述。

- 第二章  区域概况

本章主要阐述调查区的自然地理、社会经济、地质环境背景等。

第一节 自然环境

气象、水文，地形地貌，与矿山开发关系密切的地层岩性、水文地质、工程地质条件、环境地质条件，森林、草地、土壤等生态情况。

第二节 社会经济概况

区位条件、交通条件、社会经济发展状况等。重点写矿业经济情况。

第三节  “三区两线”可视范围、重点流域分布情况

- 第三章  矿产资源开发与土地利用现状

本章主要论述所调查区域的矿产资源概况与开发利用情况。

第一节 矿产资源概况

矿产资源类型、分布特点、规模、优势矿产资源。

第二节矿产资源开发利用现状

矿产资源开发现状、利用现状、数量、开采类型及矿山规模等。分别按照矿山生产状态（历史遗留矿山、有责任主体的废弃矿山、持证矿山）、矿类进行统计。

第三节 土地利用现状

土地的类型、利用情况等，重点写矿产资源开发造成的矿区土地资源损毁现状。

- 第四章  主要矿山生态问题现状

第一节  矿山生态问题类型及分布特征

第二节  矿山生态现状

（一）矿山地质环境现状

1.矿山地质灾害

2.含水层影响与破坏

3.地形地貌景观影响与破坏

4.水土环境影响

（二）土地损毁与复垦

（三）生态状况

描述采矿活动影响区的生态系统状况、生物多样性等，说明其所在区域的生态功能定位。周边生态保护红线、自然保护地、生物多样性保护优先区等特殊环境或敏感地区的情况。

1.森林

2.草地

3.其他

- 第五章  矿山生态修复措施与成效

第一节地质灾害防治措施及成效

矿山地质灾害的治理措施和成效，主要统计分析通过历史遗留矿山治理、有责任主体的废弃矿山、持证矿山已治理的矿山地质灾害的情况。

第二节生态修复措施及成效

制度建设、治理恢复技术方法，可推广的治理技术，生态修复项目实施情况、生态修复成效，典型的治理恢复工程等。

- 第六章 矿山生态修复分区

第一节  矿山生态修复分区的原则

第二节 矿山生态修复类型分区及对策

第三节 矿山生态修复工程

生态修复工程安排的原则，主要针对历史遗留矿山分别进行部署，包括重点治理工程、次重点治理工程和一般治理工作。

第四节 矿山地质环境保护与治理对策建议

分别从政策措施、技术措施进行建议。

- 第七章  项目资金执行情况

- 第八章  结论与建议

第一节结论

第二节建议

- （资料性附录）

- 常用图例

- D.1矿山地质环境调查编图常用图例

| 图例符号 | 名称 | 图例符号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 崩塌 |  | 护坡 |
|  | 滑坡 |  | 挡土墙 |
|  | 泥石流 |  | 拦水坝 |
|  | 塌陷裂缝 |  | 拦砂坝 |
|  | 地面塌陷 |  | 排水渠 |
|  | 地面沉陷 |  | 蓄水池 |
|  | 地下水漏斗区 |  | 防洪堤 |
|  | 土地沙化 |  | 设计道路 |
|  | 盐碱化 |  | 建筑用地 |
|  | 矿渣堆 |  | 草地 |
|  | 煤矸石堆 |  | 林地 |
|  | 剥离表土堆 |  | 园地 |
|  | 尾矿 |  | 耕地 |
|  | 采砂采土坑 |  | 苗圃及花圃 |
|  | 露采掌子面 |  | 自然恢复 |
|  | 采坑边缘 |  | 人工辅助自然修复 |
|  | 生产矿井 |  | 人工修复 |
|  | 废弃矿井 |  | 分区界线 |
|  | 新建矿井 |  |  |
|  | 堆料场 |  |  |

- D.2 矿产符号表

| 矿类 | 矿产 名称 | 大型 | 中型 | 小型 | 矿类 | 矿产 名称 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能 源 矿 产 | 煤 |  |  |  | 有 色 金 属 矿 产 | 铜矿 |  |  |  |
|  | 油页岩 |  |  |  |  | 铅矿 |  |  |  |
|  | 石油 |  |  |  |  | 锌矿 |  |  |  |
|  | 天然气 |  |  |  |  | 镁矿 |  |  |  |
|  | 煤层气 |  |  |  |  | 镍矿 |  |  |  |
|  | 地热 |  |  |  |  | 钴矿 |  |  |  |
| 黑 色 金 属 矿 产 | 铁矿 |  |  |  |  | 钨矿 |  |  |  |
|  | 锰矿 |  |  |  |  | 锡矿 |  |  |  |
|  | 铬铁矿 |  |  |  |  | 铜钼矿 |  |  |  |
|  | 钛矿 |  |  |  |  | 铁铜钼矿 |  |  |  |
|  | 钒矿 |  |  |  |  | 铅锌矿 |  |  |  |
|  | 金红石 |  |  |  |  | 铅锌银矿 |  |  |  |
|  | 磁铁矿 |  |  |  |  | 锌钼矿 |  |  |  |
|  | 钒钛磁铁矿 |  |  |  |  | 钼锌铜矿 |  |  |  |
|  | 赤铁矿 |  |  |  |  | 铜钴矿 |  |  |  |
|  | 褐铁矿 |  |  |  |  | 铜镍矿 |  |  |  |
|  | 菱铁矿 |  |  |  |  | 钴镍矿 |  |  |  |
|  | 铁锰矿 |  |  |  |  | 钨钼矿 |  |  |  |
|  | 钛磁铁矿 |  |  |  |  | 汞锑矿 |  |  |  |
| 贵 金 属 矿 产 | 金矿 |  |  |  |  | 钼矿 |  |  |  |
|  | 银矿 |  |  |  |  | 汞矿 |  |  |  |
|  | 金银矿 |  |  |  |  | 锑矿 |  |  |  |
| 黑色 金属 矿产 | 钽矿 |  |  |  | 化工原料非金属矿产 | 自然硫 |  |  |  |
|  | 铍矿 |  |  |  |  | 硫铁矿 |  |  |  |
|  | 锂矿 |  |  |  |  | 钠硝石 |  |  |  |
|  | 锆矿 |  |  |  |  | 明矾石 |  |  |  |
|  | 锶矿（天青石） |  |  |  |  | 芒硝（含钙芒硝） |  |  |  |
|  | 镉矿 |  |  |  |  | 重晶石 |  |  |  |
|  | 硒矿 |  |  |  |  | 毒重石 |  |  |  |
|  | 蓝晶石 |  |  |  |  | 天然碱 |  |  |  |
| 冶金辅助原料非金属矿产 | 红柱石 |  |  |  |  | 电石用灰岩 |  |  |  |
|  | 菱镁矿 |  |  |  |  | 制碱用灰岩 |  |  |  |
|  | 萤石 |  |  |  | 特种非金属矿产 | 电气石 |  |  |  |
|  | 熔剂用石灰岩 |  |  |  |  | 光学萤石 |  |  |  |
|  | 冶金用白云岩 |  |  |  |  | 硼矿 |  |  |  |
|  | 冶金用石英岩 |  |  |  |  | 水晶 |  |  |  |
|  | 冶金用砂岩 |  |  |  |  | 金刚石 |  |  |  |
|  | 冶金用脉石英 |  |  |  | 建材及非金属矿产 | 滑石 |  |  |  |
|  | 耐火粘土 |  |  |  |  | 石棉（温石棉） |  |  |  |
|  | 铁矾土 |  |  |  |  | 长石 |  |  |  |
|  | 熔剂用蛇纹岩 |  |  |  |  | 石榴子石 |  |  |  |
| 化工原料非金属矿产 | 化肥用石灰岩 |  |  |  |  | 黄玉 |  |  |  |
|  | 化肥用白云岩 |  |  |  |  | 叶腊石 |  |  |  |
|  | 化肥用石英岩 |  |  |  |  | 蛭石 |  |  |  |
|  | 化肥用砂岩 |  |  |  |  | 沸石 |  |  |  |
|  | 含钾岩石 |  |  |  |  | 石膏 |  |  |  |
|  | 含钾砂页岩 |  |  |  |  | 玉石 |  |  |  |
|  | 化肥用橄榄岩 |  |  |  |  | 玻璃用石灰岩 |  |  |  |
|  | 化肥用蛇纹岩 |  |  |  |  | 伊利石黏土 |  |  |  |
|  | 岩盐 |  |  |  |  | 膨润土 |  |  |  |
|  | 镁盐 |  |  |  |  | 砖瓦用粘土 |  |  |  |
|  | 钾盐 |  |  |  |  | 水泥用粘土 |  |  |  |
|  | 砷 |  |  |  |  | 水泥配料用红土 |  |  |  |
|  | 磷矿（主矿、共生矿） |  |  |  |  | 水泥配料用泥岩 |  |  |  |
|  | 石盐 |  |  |  |  | 保温材料用粘土 |  |  |  |
|  | 磷灰石 |  |  |  |  | 水泥用辉绿岩 |  |  |  |
|  | 磷块岩 |  |  |  |  | 水泥混合材料用安山岩 |  |  |  |
|  | 蛇纹岩 |  |  |  |  | 水泥混合材料用闪长玢岩 |  |  |  |
|  | 橄榄岩 |  |  |  |  | 麦饭岩 |  |  |  |
| 建材及非金属矿产 | 水泥用石灰岩 |  |  |  |  | 珍珠岩 |  |  |  |
|  | 制灰用石灰岩 |  |  |  |  | 水泥用粗面岩 |  |  |  |
|  | 白垩 |  |  |  |  | 玻璃用凝灰岩 |  |  |  |
|  | 玻璃用白云岩 |  |  |  |  | 水泥用凝灰岩 |  |  |  |
|  | 玻璃用石英岩 |  |  |  |  | 建筑用石料 |  |  |  |
|  | 玻璃用砂岩 |  |  |  |  | 饰面用石料 |  |  |  |
|  | 水泥配料用砂岩 |  |  |  |  | 水泥用大理石 |  |  |  |
|  | 砖瓦用砂岩 |  |  |  |  | 玻璃用大理石 |  |  |  |
|  | 陶瓷用砂岩 |  |  |  |  | 钾长石 |  |  |  |
|  | 玻璃用砂 |  |  |  |  | 石英、石英砂 |  |  |  |
|  | 建筑用砂 |  |  |  |  | 石墨 |  |  |  |
|  | 水泥配料用砂 |  |  |  |  | 砖瓦用页岩 |  |  |  |
|  | 砖瓦用砂 |  |  |  |  | 水泥配料用页岩 |  |  |  |
|  | 玻璃用脉石英 |  |  |  |  | 高岭土 |  |  |  |
|  | 粉石英 |  |  |  |  | 陶瓷土 |  |  |  |
|  | 陶粒页岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |