ICS 65.020.01

B 60

DB

陕西省地方标准

DB XX/ X XXXX—XXXX

湿地监测技术规程

Technical regulations for wetland monitoring

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	1

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语定义	2

4　湿地监测指标选取原则	2

5　湿地状态监测指标	3

5.1 湿地类型	3

5.2 湿地植物	3

5.3 湿地水鸟	3

5.4 入侵物种	3

5.5 湿地环境	3

6　监测准备	4

6.1 监测目的和任务	4

6.2 监测方案	4

6.3 资料和工具	4

6.4人员培训	4

6.5 外业工作	4

6.6 内业工作	5

6.7 质量管理	5

7　监测方法	6

7.1 湿地类型监测	6

7.2 湿地植物及其群落监测	6

7.3 湿地水鸟监测	8

7.4 入侵物种监测	10

7.5 湿地环境监测	10

附录（资料性附录）	14

附表A 植物群落监测样方记录表	14

附表B 植物群落监测物种记录表	15

附表C 湿地水鸟监测记录表	16

附表D 入侵物种监测记录表	17

附表E 湿地环境监测记录表	18

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省林业局提出。

本文件由陕西省林业标准化技术委员会归口（SX/TC61031）。

本文件起草单位：陕西省林业调查规划院、陕西省动物研究所、渭南市林业局。

本文件主要起草人：

本文件由陕西省林业调查规划院负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省林业调查规划院

电话：029-88652093

地址：西安市莲湖区西关正街233号

邮编：710082

湿地监测技术规程

- 范围

本文件规定了湿地测的主要内容、指标体系、技术要求、监测方法以及监测报告标准。

本文件适用于陕西省范围内所有湿地生态环境的定期动态监测。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24708 湿地分类

GB 3838-2002 地表水环境质量标准

GB 50179 河流流量测验规范

GB/T 13195 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法

GB/T 26535-2011 国家重要湿地确定指标

GB/T 27648-2011 重要湿地监测指标体系

GB/T 35226-2017 地面气象观测规范 空气温度和湿度

GB/T 33703 自动气象站观测规范

GB/T 50138-2010 水位观测标准

GB/T 5750-2006 生活饮用水卫生标准 检验方法

LY/T 2898 湿地生态系统定位观测技术规范

HJ 641-2012 环境质量报告书编写技术规范

HJ 710(所有部分) 生物多样性观测技术导则

HJ 710.1 生物多样性观测技术导则 陆生维管植物

HJ 710.4 生物多样性观测技术导则 鸟类

《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）

《全国湿地资源调查与监测技术规程（试行）》（林湿发〔2008〕265号）

- 术语和定义

GB/T 24708界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 湿地监测  wetland monitoring

采用科学的、可比的方法在一定时间或空间上对特定类型湿地结构与功能的特征要素与功能要素进行野外长期定位观察与测度，通过野外定时监测湿地的生态指标，定量获取湿地生态质量及其变化信息并加以分析研究的过程。

- 3.2

- 监测指标  monitoring indicator

是表述生态系统特征的可度量变量。在湿地监测过程中可以利用的指标很多，不同指标间的监测费用和效率差别很大，因此监测指标和技术方法的选择最为关键。涉及湿地生态监测的指标应能准确反映湿地生态环境现状，并提供生态退化的早期预警。

- 3.3

- 质量控制  quality control

一个在某一生物地理区独有的物种，即不在该区域之外分布的物种。

- 湿地监测指标选取原则

制定湿地生态监测指标应依据监测目的和要求选择监测指标：

a）典型性：用来描述湿地的每一个指标应具有典型性，能够客观地反映湿地生态环境或湿地功能的固有特征。每个指标之间能够相互联系，全部指标须形成一个完整的体系，整个体系能够全面地反映出湿地的状态和功能特征，并且能够衡量其整体状况。

b）可量化性：湿地监测指标体系的所有指标均能定量测定，同时能按照国家标准及规定的科学方法完成监控和测试。

c）简明性和可操作性：选取的监测指标要概念明确、方便理解，并且利于釆集和测定，可操作性强。监测指标的原始数据能够通过资料收集、实地调查、统计分析、或是借助遥感等手段来获取。同时，选取的指标应有明确的现实意义，符合湿地科学研究的要求和行业规范，便于实际应用和保护管理的实施。

d）可比性及规范化：对于湿地监测所获得的数据和资料，要在时间上和空间上都具有可比性，所选取指标的内容和方法都满足统一和规范的原则。

- 湿地状态监测指标

湿地状态监测指标包括湿地类型、植物群落、水鸟、入侵物种、气象要素、水文、地表水水质。

  - 湿地类型

执行GB/T 24708-2009湿地分类的规定。

  - 湿地植物

植被类型、优势植物种类、苔藓层盖度及高度、植物群落名称及物种组成、植物群落高度及总盖度、生境特征和群落干扰等。

  - 湿地水鸟

湿地水鸟的数量、种类、种群数量（繁殖期被鸟类利用的每一鸟巢应视为一对鸟；鸟类孵化期观察的一只成体鸟应视为一对鸟）及其动态变化。

  - 入侵物种

湿地入侵物种的种类数量、入侵特征、分布状况、危害程度和影响、防控措施等。

  - 湿地环境

a）气象要素：环境温度、相对湿度、风向、风速、降水量等。

b）水文：水源补给状况、流出状况、积水状况、水位、水深、蓄水量、最小径流量、最大径流量等。

c）地表水水质：PH值、化学需氧量（COD）、水质类别等。

- 监测准备

  - 监测目的和任务

明确监测目的和任务，确定监测的区域、对象和内容。

  - 监测方案

明确监测的任务及其来源、技术方案设计、人员组织、时间安排、保障措施、经费预算等。

  - 资料和工具

a）资料主要包括：历史调查资料、行政区划、自然地理和社会经济状况。

b）仪器设备主要包括：单筒和双筒望远镜、卫星定位仪、单反照相机（配长焦镜头）、水样采集器、样方框、样绳、标本筒等，以及野外记录表格和记录本等。

  - 人员培训

明确监测要求，统一技术方法，了解监测区域自然条件和监测路线，掌握监测所需设备使用、物种识别，样地、样线和样方（点）设置，数据的采集与处理等基本技能。

  - 外业工作

- 6.5.1  监测单元

- 6.5.1.1  经纬度网格

以自然通连的湿地斑块为最大监测单元。在监测单元中设置0.01经纬度网格（约1km×1km）作为辅助监测单元，进行样地、样线、样方（点）设置。

- 6.5.1.2  样地、样线和样方（点）

根据地形、地貌、海拔、生境特征，遵循代表性、随机性、整体性及可行性相结合的原则，合理设定监测样地、样线和样方（点）。

- 6.5.1.3  标记和编号

- 6.5.1.3.1  标记方法

如下：

a) 样地标记四角点，样线（带）标记起始点，样方（点）标记中心点，并每隔500m设一个标记桩，两标记桩之间每隔100m设置一块标记牌；

b) 在深水区域采用水下沉物水面漂浮法标记，浅水区域采用埋设永久性标桩标记，标识清晰；

c) 标记牌超出最高水位线部分应不小于20cm，上面标明样地、样线（带）、样方（点）编号和经纬度；

d) 用卫星定位仪记录样地四角点、样线（带）起始点和样方（点）中心点的地理坐标，采集样线（带）轨迹，所有位置信息标记在1﹕10000～1﹕50000比例尺地形图或卫星影像图上。

- 6.5.1.3.2  编号方法

如下：

a) 采用湿地名称首字母+数字组合编号，如HHSD2021，则表示黄河湿地2021年的监测编号；

b) 采用S001、L001、Q001分别作为1号样地、1号样线、1号样方（点）的编号，S、L、Q分别表示样地、样线、样方（点）代号，依此类推。

- 6.5.2  监测方法与频率

a) 选择适宜的监测方法开展监测工作，详细填写监测表格。

b) 根据调查对象的特性等，选择合适的调查时间，并确定调查次数。

- 6.5.3  监测记录

a) 规范监测数据的采集与记录。

b) 做好监测记录及工作日记。野外监测时应记录时间、地点、路线、行程，工作经验和体会以及存在的问题等。

  - 内业工作

- 6.6.1  资料报表的编制、绘图

依据观测结果，编制动植物物种名录，注明观测地点和分布范围、卫星定位信息等，并绘制重要物种资源的分布图。

- 6.6.2  监测报告撰写

整理监测成果，形成监测报告。

  - 质量管理

- 6.7.1  质量检查

主要包括：

a) 监测项目的任务设计及其实施进展；

b) 监测方法、内容等方面的正确性；

c) 监测结果、图、表、文字资料准确性；

d) 监测表格填写及监测报告撰写规范性。

- 6.7.2  项目验收

所有监测工作结束并形成成果报告后，监测任务下达单位或委托第三方依据任务书或合同书、监测计划、监测规范要求，组织验收。

- 6.7.3  监测资料和成果归档

如下：

a) 任务书或合同书、监测计划以及有关文件；

b) 外业观测原始资料；

c) 监测资料报表；

d) 监测成果报告和验收报告及其附件的电子资料。

- 监测方法

  - 湿地类型监测

- 7.1.1  监测方法

监测采用遥感与现地调查相结合：利用遥感影像数据结合现地调查与现有资料、专家经验，经综合分析后判读湿地类型。

湿地类型划分执行GB/T 24708-2009的湿地分类规定。陕西省湿地类型包括河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地和人工湿地4大类型。湿地类型详细划分参照附件《中国湿地分类国家标准》[来源：GB/T 24708-2009]。

  - 湿地植物及其群落监测

- 7.2.1  监测内容

湿地植物监测主要针对高等维管植物，监测项目包括:植被类型、优势植物种类、苔藓层盖度及高度、植物群落名称及物种组成、植物群落高度及总盖度、生境特征和群落干扰等。

- 7.2.2  监测单元设置要求

- 7.2.2.1  样地设置要求

如下：

a) 根据湿地植物的基本特征，选择典型代表性生境设置永久性固定监测样地；

b) 在湿地自然保护区，覆盖各功能区；在各级湿地公园内，覆盖保育区和恢复重建区等重要功能分区；

c) 每个固定监测样地的面积为2～10hm2，按样地总面积原则上不小于湿地面积的5%确定样地数量。湿地面积不足2hm2的，按1个样地处理。

- 7.2.2.2  样方设置要求

如下：

a) 选择能够代表湿地植物群落基本特征的地段；

b) 由湖泊、水库和河流的中央向岸边，沿着水浸梯度变化的方向设置；

c) 覆盖种植和养殖区、植被修复区、退田还湖和退耕（养）还湿区等人为扰动区域；

d) 地表形态起伏不平的，可沿着地形梯度变化方向设置，应涵盖调查单元内最低最高海拔。

- 7.2.2.3  样方数量的设定

a) 每一单建种群落设置样方数不少于3个，共建种群落的样方数不少于5个；

b) 每种群落类型设置样方数不少于1个。

- 7.2.2.4  样方大小的设定

样方的面积：

——乔木群落 400m2（20m×20m）或100m2（10m×10m）；

——灌木群落 25m2（5m×5m）；

——草本群落 1m2（1m×1m）或0.25m2（0.5m×0.5m）；

——苔藓群落 0.25m2（0.5m×0.5m），或0.04m2（0.2m×0.2m）。

- 7.2.3  样方监测方法

适用于呈集群式分布的植物。每个采样点应采集三个平行样本，清理污泥等杂质，装入样本袋内。按表A、表B格式记录监测内容，并拍摄照片。

用1m2采样框采集挺水植物，将方框内的全部植物连根拔起（包括地下茎部分）。用水草定量夹采集沉水植物、浮叶植物和漂浮植物。在沿岸浅水区（水深<1m）可用小铲或徒手直接采集采样框内的植株。

- 7.2.4  监测时间与频率

每年1次，在生物量最高和（或）开花结实的时期进行监测，对于分层明显的群落，依据优势层优势种来确定监测时间。

- 7.2.5  内业处理

按照国家标准《重要湿地监测指标体系》（GB/T 27648-2011）和《生物多样性观测技术导则 陆生维管植物》（HJ 710.1-2014）计算苔藓层盖度和高度、植物群落高度、群落总盖度、生物多样性指数。

  - 湿地水鸟监测

- 7.3.1  监测内容

湿地水鸟的种类和数量分布及其栖息地状况，国家和省重点保护鸟类的种群数量和分布及其栖息地状况，候鸟迁徙情况，包括候鸟迁来时间、高峰期、居留型、居留期、停歇时间、迁离时间以及主要停留(歇)地等。

- 7.3.2  监测单元设置要求

- 7.3.2.1  监测分区

如下：

a) 根据具体地势和物种分布情况分区，如对湖泊、水库、采煤沉陷区等面积较大的湿地开展冬季湿地水鸟调查时，实行分区监测；

b) 分区间有相对明显的景观界限；

c) 观察点视野开阔。

- 7.3.2.2  样地设置

参考7.2.2.1。

- 7.3.2.3  样线设置

如下：

a) 覆盖监测湿地范围内的全部生境类型；

b) 监测样线具有可达性；

c) 样线相对独立，样线间距离不小于1km；

d) 样线长度不小于1km，单侧宽度50～100m；

e) 设置样线数量1～2条。

- 7.3.2.4  样点设置

如下：

a) 湿地水鸟频繁活动和集中分布的主要生境类型；

b) 各样点间距离不小于1km；

c) 样点设置数量2～4个；

d) 湿地水鸟的监测样点半径视野范围小于1km，其他鸟类小于100m。

- 7.3.3  监测方法

现场监测方法采用直接计数法（直接计数法是通过直接计数而得到监测区域中鸟类绝对数量的监测方法），监测时以步行为主，在比较开阔、生境均匀的大范围区域可借助汽车、船只进行调查，有条件的地方还可开展航调。记录对象以动物实体为主，在繁殖季节还可记录鸟巢数，再转换成种群数量(一般每一鸟巢应视为一对鸟)。春、秋季候鸟迁徙情况的监测以种类调查为主，记录鸟类迁来时间、高峰期、居留型、居留期、停歇时间、迁离时间以及主要停留(歇)地等。

- 7.3.3.1  分区计数法

日出后和日落前3～4h内实施监测（冬季水鸟可在日出后日落前全天监测），大雾、大雨、大风天气除外。按分区同步直接统计监测分区内湿地鸟类种类及主要物种种群数量。可通过设置若干个观测点，覆盖监测分区。可借助于单筒或双筒望远镜进行计数。如果群体数量极大，或群体处于飞行、取食、行走等运动状态时，可以采用团块计数法，即5、10、20、50、100等为计数单元来估计群体的数量。按附表C格式记录，并拍摄照片。各监测分区连续统计两次，间隔3～5d作1次重复监测。

- 7.3.3.2  样点计数法

日出后和日落前3～4h内实施监测（冬季水鸟可在日出后日落前全天监测），大雾、大雨、大风天气除外。到达监测样点后，静候10分钟再开始计数。每个样点监测时间为10分钟。按附表C格式记录观察到或听到的湿地鸟类种类及种群数量，并拍摄照片。每样点间隔3～5天作1次重复监测。

- 7.3.3.3  样线计数法

日出后和日落前3～4h内实施监测（冬季水鸟可在日出后日落前全天监测），大雾、大雨、大风天气除外。沿固定样线行进，速度为1～2km/h，观察、记录样线两侧和前方看到或听到的湿地鸟类种类及种群数量，忽略身后向前飞的湿地鸟类。按附表C格式记录，并拍摄照片。每条样线间隔3～5d作1次重复监测。

- 7.3.4  监测时间与频率

水鸟监测分越冬期、繁殖期、停歇期，各同步调查2次。繁殖期一般为每年的4～6月，越冬期一般为12月至翌年2月。各湿地可根据本地物种特点自行确定最佳调查时间。

- 7.3.5  内业处理

编制鸟类监测名录，统计种群数量及种类、重点保护和受威胁的湿地水鸟数量和种类，借助地理信息技术和遥感技术计算湿地水鸟栖息地范围，按照《生物多样性观测技术导则 鸟类》（HJ710.4-2014）的规定计算多样性指数。

  - 入侵物种监测

- 7.4.1  监测内容

湿地入侵物种的种类、数量和入侵特征，包括：

a) 兽类、鸟类、爬行类、两栖类、鱼类、无脊椎动物、植物等入侵物种；

b) 入侵物种的出现的具体地点、生境基本状况、分布面积；

c) 入侵物种的种群数量、种群结构；

d) 入侵物种的生活力、入侵途径、繁殖方式、扩散方式、危害状况、防治措施。

- 7.4.2  监测方法

入侵湿地植物和湿地水鸟监测方法可与7.2、7.3相结合。其它入侵动植物监测采用直接调查法，按附表D格式记录，并拍摄照片。

- 7.4.3  监测时间与频率

同本地类群。

  - 湿地环境监测

- 7.5.1  气象

- 7.5.1.1  监测内容

环境温度、相对湿度、风向、风速、降水量等。

- 7.5.1.2  监测方法

a)人工观测：采用温度计、湿度计每日定时观测环境温度和相对湿度，按照国家标准《地面气象观测规范 空气温度和湿度》（GB/T 35226-2017）的规定执行，按附表E格式记录。

b)自动气象站观测：按照国家标准《自动气象站观测规范》（GB/T 33703-2017）的规定执行，记录每小时最高气温、最低气温及其出现时间，每天汇总记录1次，按附表E格式记录。

- 7.5.1.3  监测时间与频率

人工监测的时间为北京时间02h、08h、14h、20h；最高温度表和最低温度表每日20h监测一次，监测后须调整温度表。自动监测每日24小时连续监测。

降水量监测的时间大约在北京时间08h、20h定时监测，配有遥测雨量计的台站，其监测时间为02h、08h、14h、20h。自动监测中要求给出每小时的监测值。

- 7.5.2  水文

- 7.5.2.1  监测内容

水源补给状况、流出状况、积水状况、水位、水深、蓄水量、流速、最小流量、最大流量等。

- 7.5.2.2  监测方法

通过野外观测获取湿地水文数据，对野外难以获取或无法进行野外观测的，可以从附近的水文站和生态监测站等调取数据，但应注明该站的地理位置（经纬度）。

湿地水文监测项目与方法见表1，监测结果按附表E格式记录。

#### 表1 水文监测项目与方法

| 监测指标 | 单位 | 监测方法 | 引用标准 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水源补给状况a | — | 实地观测或从水行政管理部门获取 | - | 湖泊（库塘）湿地、沼泽湿地 |
| 流出状况b | — | 实地观测或从水行政管理部门获取 | - | 湖泊（库塘）湿地、沼泽湿地 |
| 积水状况c | — | 实地观测或从水行政管理部门获取 | - | 湖泊（库塘）湿地、沼泽湿地 |
| 水位d | m | 自记水位计或标尺测量，或从水行政管理 部门获取 | GB/T 50138 | 湖泊（库塘）湿地 |
| 水深e | M3 | 测深仪测量或从水行政管理部门获取 | - | 湖泊（库塘）湿地 |
| 蓄水量 | 万m3 | 从水行政管理部门获取或等高线容积法 | - | 湖泊（库塘）湿地 |
| 流速 | m/s | 流速仪测量 | GB 50179 | 河流湿地 |
| 最小流量 | m3/s | 流速×断面面积 | - | 河流湿地 |
| 最大流量 | m3/s | 流速×断面面积 | - | 河流湿地 |
| 注： a 地表径流补给、大气降水补给、地下水补给、人工补给和综合补给； b 永久性、季节性、间歇性、偶尔或没有； c 永久性积水、季节性积水、间歇性积水和季节性水涝； d 分为年丰水位、年平水位和年枯水位； e 最大水深和平均水深。 |  |  |  |  |

- 7.5.2.3  监测时间与频率

人工测量的监测时间一般根据具体要求而定。在洪水期时，湿地地下水位变化频繁，监测时间为每天1次，在枯水期水位变化和缓，可以每隔5天监测一次。

- 7.5.3  水质

- 7.5.3.1  监测内容

监测单元内的地表水，监测指标包括：pH值、化学需氧量（COD）、水质类别等。

- 7.5.3.2  监测断面和采样点设置

监测断面和采样点布设要求尽量覆盖所监测的湿地范围，湖泊、水库、湿地公园内的进水区、出水区，不同植被类型、盖度区和人为干扰区，能够体现湿地水质和水文特征。

- 7.5.3.3  监测方法

样品采集、保存及预处理方法按照国家标准《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》的规定进行监测，监测指标、单位、测定方法见表2。按附表E格式记录。

#### 表2 水质监测项目与方法

| 监测指标 | 单位 | 监测方法 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水温 | ℃ | 水温计测量法 | GB/T 13195 |
| 透明度 | — | 赛氏盘/透明度计 | GB/T 13195 |
| pH值 | — | 玻璃电极法 | GB/T 5750 |
| 化学需氧量（COD） | mg/L | 酸性/碱性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750 |
| 水质类别a | — | 地面水质分类 | GB 3838-2002 |
| 注： a 水质类别：1-I类水质，水质良好，主要适用于源头水、国家自然保护区； 2-II类水质，轻度污染，主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息 地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等； 3-III类水质，经过处理后也能供生活饮用，主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区 、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区； 4-IV类水质，水质恶劣，主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区； 5-V类水质，水质恶劣，主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 |  |  |  |

- 7.5.3.4  监测时间与频率

在每年的4～10月间进行水质监测，监测频次为每月1次。

## 附录

## （资料性附录）

### 附表A 植物群落监测样方记录表

编号：

市： 	    县（市、区）： 	    乡（镇、街办）：	 	 湿地名称：

样地编号：                    样方编号：                   样方面积：              m2

样方中心坐标：E                         N                         海拔：           m

监测日期：       年     月     日 监测人员：                      第      页，共      页

| 地点： |  |  |  | 湿地类型： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坡向a： | 坡度b： |  | 坡位c： |  | 积水状况d： |  | 积水深度： |
| 泥炭层厚度： |  | 苔藓层盖度： |  |  |  | 苔藓层高度： |  |
| 群落名称： |  | 群落高度： |  |  |  | 群落总盖度： |  |
| 优势种： |  |  |  |  |  |  |  |
| 外貌特点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 地形地貌e： |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源补给状况f： |  |  |  |  |  |  |  |
| 干扰方式g： |  |  |  |  |  |  |  |
| 干扰程度h： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他生态特征（描述重要物种、生态过程、生境特点）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： a 坡向：1-无坡向，2-全坡向，3-北，4-南，5-西，6-东，7-东北，8-西北，9-西南，10-东南； b 坡度：1-平坡（0-5°），2-缓坡（6-15°），3-斜坡（16-25°），4-陡坡（26-35°），5-急坡（36-45°）， 6-险坡（≥46°）； c 坡位：1-脊，2-上部，3-中部，4-下部，5-谷地，6-平地； d 积水状况：1-无，2-浅积水（≤20 cm），3-积水中等（20～50 cm），4-深积水（≥50 cm）； e 地形地貌：1-山地，2-丘陵，3-岗地，4-平原，5-水域(A-浅滩（砾石浅滩、砂质浅滩、壤质浅滩）、 - 开敞水面（湖泊、水库、沉陷区、河流、行泄洪区、池塘）、C-生境岛（沙洲、岛屿）、D-深水区、 - E-岸带（弯形岸带、直形岸带）、F-急流水区、G-滞水区)； f 水源补给状况：1-地表径流，2-大气降水，3-地下水，4-人工补给，5-综合补给； g 干扰方式：1-渔业养殖，2-家禽养殖，3-放牧，4-光伏发电，5-风电，6-围垦种植，7-开采，8-基本建设， 9-捕猎，10-旅游，11-水烧，12-污染，13-其他； h 干扰程度：1-高，2-中，3-低，4-无。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表B 植物群落监测物种记录表

编号：

市：  	县（市、区）：  	 乡（镇、街办）：	 	 湿地名称：

样地编号：                    样方编号：                  样地/方面积：             m2

监测日期：      年     月     日 监测人员：                     第      页，共      页

| 编号 | 植物名称 | 株数 | 平均高cm | 盖度% | 生活型a | 生活力b | 备注 (外来入侵等) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注： a 生活型：1-挺水，2-漂浮，3-沉水，4-湿生； b 生活力：1-强，2-较强，3-一般，4-弱。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表C 湿地水鸟监测记录表

编号：

市：       县（市、区）：       乡（镇、街办）：         地点名：

湿地名称：                 监测分区编号：        样地编号：        样线/点编号：

中心/观测点坐标：E       N       起点坐标：E       N       终点坐标：E       N

海拔：         m 开始计数时间：        时       分 结束计数时间：        时       分

天气状况：           覆盖范围：        m2 栖息地类型（湿地类型）：

受干扰类型：               强度：         受威胁因素：                 强度：

监测日期：      年     月     日 监测人员：                      第      页，共      页

| 序号 | 中文名 | 保护等级 | 种群 数量 | 居留型 | 候鸟迁徙情况 |  |  |  |  | 备注 (觅食、繁殖活动和生境状况等) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 迁来 时间 | 高峰期 | 迁离 时间 | 停歇 时间 | 居留期 |  |
| 注： 未识别出的鹤类： 只，原因： 未识别出的雁鸭类： 只，原因： 未识别出的鸻鹬类： 只，原因： 未识别的其他鸟类： 只，原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表D 入侵物种监测记录表

编号：

市：       县（市、区）：       乡（镇、街办）：         地点名：

湿地名称：                  监测分区编号：          样线/样方编号：

中心坐标：E         N        海拔：      m 栖息地类型（湿地类型）：

受干扰类型：                                    强度：

监测日期：     年    月    日 监测人员：                     第      页，共      页

| 序号 | 物种 名称 | 分布 地点 | 种群 数量 | 分布 面积 | 入侵 方式 | 入侵 时间 | 危害 情况 | 防控 措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 入侵方式：1-自然入侵，2-经济活动引进，3-交通运输，4-其他人类活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表E 湿地环境监测记录表

编号：

市：       县（市、区）：        乡（镇、街办）：         监测点名称：

湿地名称：                监测样地编号：          监测点坐标：E            N

湿地类型：           海拔：      m 监测人员：                    第      页，共      页

| 气 象 | 日期 | 监测时间 | 环境温度 |  | 相对湿度 |  | 降水量 | 地温 | 风速 | 风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 文 | 日期 | 水源补 给状况a | 流出 状况b | 积水 状况c | 水位d | 水深e | 蓄水量 | 流速 | 最小 流量 | 最大 流量 |
| 水 质 | 日期 | 水温 | 透明度 | pH值 | 化学需氧量（COD） |  |  | f水质类别 |  |  |
| 注： a 水源补给状况：地表径流补给、大气降水补给、地下水补给、人工补给和综合补给； b 流出状况：1-永久性，2-季节性，3-间歇性，4-偶尔，5-没有； c 积水状况：1-永久性积水，2-季节性积水，3-间歇性积水，4-季节性水涝； d 水位：1-年丰水位，2-年平水位，3-年枯水位； e 水深：1-最大水深，2-平均水深； f 水质类别：1-I类水质，水质良好，主要适用于源头水、国家自然保护区； 2-II类水质，受轻度污染，主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等；3-III类水质，经过处理后也能供生活饮用，主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；4-IV类水质，水质恶劣，主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；5-V类水质，水质恶劣，主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |