附件1

B

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T —202X

- 机关办公场所物业服务规范

Specification of property service in government offices

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目    次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 服务内容及要求	2

附　录　A 	9

附　录　B 	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省机关事务服务中心提出并归口。

本文件主要起草单位：陕西省人民政府机关新城管理中心、陕西省省级机关建工路办公区服务中心。

本文件主要起草人：。

本文件首次发布。

本文件由陕西省人民政府机关新城管理中心解释。

联系信息如下：

单位：

电话：

地址：

邮编：

机关办公场所物业服务规范

- 范围

本文件规定了机关办公场所物业服务的基本要求、服务内容及要求，描述了评价与改进的方法。

本文件适用于各级党政机关、事业单位办公场所的物业服务工作。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 17051  二次供水设施卫生规范

GB/T 18883  室内空气质量标准

GB/T 20647.9  社区服务指南 第9部分：物业服务

GB/T 21741  住宅小区安全防范系统通用技术要求

GB 25201  建筑消防设施的维护管理

GB 25506  消防控制室通用技术要求

GB/T 36710  公共机构办公区节能运行管理规范

GB/T 43542-2023  机关办公场所物业服务监管和评价规范

GB 50365  空调通风系统运行管理标准

CJJ/T 287  园林绿化养护标准

GA 503  建筑消防设施检测技术规程

TSG 08  特种设备使用管理规则

TSG T5002  电梯维护保养规则

- 术语和定义

GB 20647.9、GB 43542规定的术语和定义适用于本文件。

- 基本要求

  - 服务机构

    - 应具有独立法人资格，具有必要的物业办公场所及相关的配套设施设备等。

    - 有特定要求的物业服务，应委托专业的服务机构提供，包括且不限于：

- 电梯、锅炉等特种设备的维保；

- 消防设施设备的维保。

    - 应建立完善的规章制度，包括物业服务方案、岗位职责、工作流程及服务规范等。

    - 应具备物业服务的综合管理、协调及突发事件的应急处置能力。

  - 服务人员

    - 应根据机关办公场所物业服务需求确定服务人员的类别、数量、资质和能力要求。

    - 服务人员应满足以下要求：

- 熟悉物业服务的相关法律法规和各项规章制度；

- 具有良好的职业道德；

- 具有较好的沟通协调和表达能力；

- 遵循服务礼仪，仪容仪表整洁，保持良好的精神状态，服务主动热情；

- 现场管理人员应取得相关资格证，专业技术操作人员应取得相应技术资格证书。

    - 应对服务人员进行定期培训与考核。

  - 保密管理

    - 应建立保密制度，内容应包括且不限于：

- 重点要害岗位的保密职责，

- 对涉密工作岗位的保密要求。

    - 涉密工作岗位服务人员应签订保密协议并归档保存。

    - 发现重大失误应及时上报。

    - 应定期对服务人员进行保密教育和培训。

  - 档案管理

    - 应建立物业信息和档案管理制度。

    - 物业档案应设专人管理，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存。

    - 物业档案应资料齐全，并分类成册，方便查阅，档案内容包括且不限于：

- 物业服务档案，包括客户资料，以及物业运行、维修、服务、报修处理和客户建议与投诉等记录档案；

- 物业服务人员档案，包括人员基本信息、服务工种岗位、技术资格、岗位职责、出勤情况等。

- 服务内容及要求

  - 客户服务

    - 报修服务

      - 应设置24h报修服务热线。

      - 应及时受理报修，接到报修电话记录报修内容，记录填写规范，保存完好。

      - 提供报修服务时应做到且不限于：

- 对于紧急维修，物业服务人员应在10 min内到达现场，维护专业人员30 min内到达并组织维修；

- 对于一般维修，应在约定时间内到达现场；

- 重大维修项目应书面沟通；

- 无法维修时，填写原因及报回。

      - 及时对维修项目进行回访，并做好回访记录。

    - 信息公示

      - 影响物业使用单位的作业计划应提前公告，包括且不限于：

- 停水停电，

- 外墙清洗，

- 电梯维保，

- 消杀管理，

- 设施设备的维修改造。

      - 公示或公告内容应清晰明确，措辞适当，及时更新。

  - 房屋维护服务

    - 应根据办公场所房屋的实际使用年限，建立巡查制度。

    - 应对办公场所房屋结构、建筑部件、附属建筑物、道路、户外设置物、标识标牌等进行有效管理，保持功能完好。

    - 应提供办公场所房屋日常维护服务，内容和要求参考附录 A。

    - 应建立办公场所房屋报修响应管理制度，报修服务应符合本文件5.1.1的要求。

    - 应定期检查房屋使用和安全状况，并做好巡检记录。在大风、暴雨等极端天气应加强巡查并制定相应的应急预案。

    - 房屋巡查、报修、维修记录应留有记录，记录应填写规范、保存完好。

  - 公用设施设备维护服务

    - 基本要求

      - 应建立公用设施设备相关管理制度，包括且不限于：

- 设施设备安全运行，

- 岗位职责，

- 应急处置预案，

- 设施设备定期巡检，

- 维护保养，

- 运行记录，

- 维修档案。

      - 重大节假日及恶劣天气前后，应组织系统巡检并做好相关记录，记录填写规范，保存完好。

      - 特种设备应由专业机构进行维修保养，物业服务机构做好监管并进行日常管理。

      - 具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等应符合相关安全规范。

      - 应采取有效措施，节能减排降耗，并符合GB/T 36710的要求。

      - 应做好公用设施设备的检查、巡视、维修及改造的相关记录，记录应填写规范，保存完好。

    - 设备机房

      - 设备机房门口应张贴机房类别及安全标志，落实机房责任人、督查人。

      - 设备机房内应张贴或悬挂设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书及安全标志。

      - 机房巡视、值班及外来人员进出应做好记录，记录填写规范、保存完好。

      - 设备机房内应配置消防、通风、应急照明、防止小动物进入等附属设施。安全防护用具及应急设施设备用品配置齐全、完备，检验合格，可随时启用。门窗、锁具应完好、有效。

      - 应每日检查设备机房，保障设备机房内整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

    - 给排水系统

      - 定期对供水设施进行清洗、消毒，保证饮用水卫生符合 GB 5749的要求，二次供水卫生符合GB 17051的要求。

      - 定期巡检排水设施，做好记录。保证设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。

      - 每日巡检1次水泵房、水箱间，每年养护1次水泵系统。

      - 如遇供水单位限水、停水，接到供水部门通知后应及时通知机关办公场所内的用户。

      - 定期对排水管进行疏通、清污，保证排水系统通畅。

    - 电梯系统

      - 电梯日常维护保养应由电梯制造单位或取得相应许可的安装、改造、修理单位进行。

      - 应分半月、季度、半年、年度进行电梯维保，电梯维保应符合 TSG 08、TSG T5002 的要求。

      - 应在电梯轿厢内显著位置标明电梯准用证、年检合格证、紧急救援电话、乘客注意事项、维保单位等相关信息

      - 每周至少检查2次电梯的安全，发现异常情况应及时联系维保单位进行处理，确保电梯运行平稳、无异响、平层开关正常。电梯紧急电话保持畅通。

      - 电梯出现故障，物业服务人员10min内到场应急处理，维保专业人员30min内到场进行救助和排除故障。

      - 电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

      - 应制定电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少演练1次。

    - 空调系统

      - 空调通风系统运行管理应符合GB 50365的相关要求。

      - 办公楼内温湿度、空气质量等应符合GB/T 18883的要求。

      - 定期维保并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。

      - 中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少巡查1次运行情况。

      - 每半年至少检查1次管道、阀门并除锈，每年至少对系统进行1次整体性维修养护，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声，每年至少清洗消毒1次新风机、空气处理机滤网等；每2年至少清洗消毒1次风管，每年至少清洁1次分体式空调主机和室外机。

    - 消防系统

      - 消防系统应由有资质的消防维保机构进行维护管理，消防设施的维护管理应符合GB 25201的要求，确保系统启动及运行正常。

      - 消防设备检测应符合GA 503的相关要求，有第三方年度消防检测报告并通过消防部门的审查监督。

      - 消防设施平面图、火警疏散示意图按幢设置在楼层明显位置，消火栓和灭火器箱张贴消防设施器材使用方法，消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。

    - 供配电及照明系统

      - 应建立24h运行值班监控制度。

      - 应对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。

      - 公共区域照明设备、指示灯具线路、开关、接地等应定期巡查，确保用电安全。

      - 照明灯具应外观整洁无缺损、无松落，宜选用节能环保产品。

      - 核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。

      - 非计划性停电应在事件发生后及时通知物业使用单位，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

      - 复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向物业使用单位报告。

    - 弱电系统

      - 安全防范系统应符合GB/T 21741的要求。

      - 保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。

  - 保洁服务

    - 基本要求

      - 应建立保洁服务的工作制度及工作计划并执行

      - 应做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好

      - 作业时应采取安全防护措施，避免对作业人员或他人造成伤害。

      - 进入保密区域时，物业使用单位相关人员应在场。

      - 除每日必须保洁工作外，保洁人员应巡回保洁路线，发现不合格处及时清理。

    - 公共区域保洁

      - 应保证大厅、楼内公共通道、设施设备、卫生间、电梯等办公用房区域卫生清洁，清洁内容可参考表B.1。

      - 保证室外道路、地面、停车场等公共场地区域卫生清洁，清洁内容可参考表B.2。

    - 垃圾处理

      - 应设置垃圾分类桶，张贴垃圾分类标识，按规定对垃圾进行分类。垃圾分类标志符合GB/T 19095的相关要求。

      - 垃圾桶（箱）应按指定位置摆放，定时收集清倒垃圾桶内垃圾，及时清洗桶表面污渍和桶内污垢，确保桶（箱）身表面干净无污渍，无爆满、无异味、地面无垃圾。

      - 垃圾中转处应每日清洁，无明显异味。公共区域垃圾应及时清理，保持清洁无异味，四周无散积垃圾，垃圾装袋，日产日清。

      - 应建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理，清运时间应避开机关正常办公工作时间。

    - 卫生消杀

      - 办公用房区域、公共场所区域和周围环境应定期预防性卫生消杀。

      - 应采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫滋生，达到基本无蝇。

      - 消杀作业宜使用环保药品，对环境质量有影响的施药、排污等作业，应做好有效稀释、防护措施。

      - 消杀喷药应选择在非工作时间完成，投放药物应预先告知，投药位置有明显标识。

      - 发生公共卫生事件时启动应急预案，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。

  - 绿化服务

    - 基本要求

      - 应建立绿化服务的工作制度及工作计划并执行。

      - 绿化养护质量应符合CJJ/T 287的要求。

      - 作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

      - 应做好绿化服务工作记录，填写规范、保存完好。

    - 养护内容及要求

      - 应根据天气情况调整灌溉次数，供水充足。

      - 应定期进行施肥，施肥均匀、充足、适度。

      - 应定期修剪草坪、灌木、乔木。草坪高度保持一致，覆盖率高，无杂草草屑；整形灌木主枝分布均匀，通风透气，造型美观，绿篱整齐一致；乔木树冠圆整、树势均匀、通风透气；针叶树应保持明显顶端优势。

      - 应根据病虫害发生规律实施综合治理，确保植物良好生长。

      - 绿化产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

      - 雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，应派专人巡查，及时加固、支撑、修剪高大乔木，排除安全隐患，冬季做好绿植保温措施。恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

  - 会务服务

    - 基本要求

- 应建立会议需求及相关信息登记制度，形成会议室预订登记表并留存，内容包括但不限于：

- 会议名称，

- 会议类型，

- 会议地点，

- 会议时间，

- 参会人数，

- 设施设备需求，

- 物品需求。

    - 会前准备

      - 应根据会议服务要求布置会场，准备会务设施设备及物品。

      - 准备工作完毕后，应通知会议主办方进行检查确认。

      - 应在门口、电梯口等场所设置告示牌，在指定区域做好迎接工作。

      - 大型或重要会议应制定接待方案和应急预案。

    - 会中服务

      - 会务服务人员应提前30分钟到达会场，做好迎宾、接待、引座等工作。

      - 会议期间应随时关注参会人员需求，根据现场情况提供茶水、导引、设备调试、突发事件处置等服务。

      - 会议中场休息时，应根据会议需要，整理会场，及时更换矿泉水、水杯、座席牌等物品，不应随意翻动参会人员物品。

    - 会后整理

      - 会议结束后应做好指引工作，引导参会人员有序离场。

      - 应及时做好会场清洁和整理，检查有无遗留物品，关闭门窗及设备设施。

      - 按要求将会务使用后的物品统一收集、归还、处理，参会人员未带走的会议资料应妥善处理。

      - 应做好会务服务记录并归档。

  - 公共秩序维护服务

    - 基本要求

      - 应建立公共秩序维护服务相关制度并执行。

      - 对巡查、值守及异常情况应当做好相关记录，填写规范，保存完好。

      - 应配备公共秩序维护必要的器材。

    - 出入管理

      - 办公区域出入口24h值守，巡逻人员应定时巡逻。

      - 工作人员凭有效证件或人脸识别系统等方式进入办公区域。

      - 在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，请其说明事由、受访单位和人员，查验有效证件，与受访单位或人员取得联系，得到确认的答复后办理登记手续。

      - 排查可疑人员，对不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。

      - 大件物品搬出需有相关部门开具的证明和清单，经核实后方可放行。

      - 对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出应会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。

      - 应配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。

    - 值班巡查

      - 应建立24h值班巡查制度，合理安排巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。

      - 巡查时应保持通信设施设备畅通并做好个人防护措施，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

      - 收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。

      - 巡查中发现公共设施设备缺失、损坏等情况，应及时记录并上报。

    - 监控值守

      - 监控室环境应符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保监控系统功能正常，通讯系统畅通。

      - 监控设施应24h正常运行，监控室实行专人24h值班制度，保证监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区，保持记录完整。

      - 值班期间应遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作，无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。

      - 接到火情、险情等报警信号及其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。

      - 监控音像资料至少保存90天。

    - 车辆停放

      - 公务和工作人员车辆应凭有效权限或通行证进入办公区域。

      - 车辆行驶路线应设置合理、规范，导向标志完整、清晰。

      - 合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，车辆及停放区域应实行规范管理。

      - 非机动车应定点停放。

      - 发现车辆异常情况应及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理。

    - 消防安全

      - 消防控制室的设置应符合GB 25506的要求。消防控制室实行24h值班制，值班人员持证上岗且不少于2人。

      - 应建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。

      - 配备齐全消防设施、消防器材等设备。

      - 消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道应定期巡查，保证可随时正常使用。

      - 易燃易爆品应设专区专人管理，并做好相关记录。

    - 突发事件处理

      - 应建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。

      - 应建立突发事件应急管理联动机制，制定自然灾害、公共卫生、公共事件、安全事故、消防事故、社会治安事件、交通事故、供电故障、燃气泄漏、设施设备突发故障等方面突发事件的综合性应急预案，定期组织安全培训，开展应急演练，保存相关相应记录。

      - 突发事件发生时应立即启动应急预案，协同物业使用单位迅速开展指挥协调、信息报告、紧急处置、秩序维护、抢险救援、后勤保障等工作。

      - 突发事件处置结束后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响。

      - 事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急预案。

- 评价与改进

物业服务的评价与改进应按照GB 43542-2023第6章、第7章执行。

（资料性）

- 房屋日常维护内容

房屋日常维护内容及要求见表A.1。

表 A.1  房屋日常维护内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋结构 | 每季度巡视一次屋架、屋面、梁、柱、板、梯、池、承重墙、地基等构件，发现外观有变形开裂等现象时，应及时建议房屋使用单位申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
| 2 | 建筑部件 | - 每季度检查 1 次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨棚、空调室外机支撑构件等； - 2、每半月巡查 1 次共用部位的门、窗、玻璃、楼梯、通风道等； 3、每两个月检查 1 次共用部位的室内地面、墙面、天棚和室外屋面等； 4、每年汛期前和强降雨后检查屋面防水、雨落管及排水设施等。 |
| 3 | 附属构筑物 | - 每半月巡查 1 次大门、围墙（栏）、道路、甬路、场地、管井、沟渠、景观等； - 2、每半月检查1次雨污水管井、化粪池等； 3、每年检测1次防雷装置。 |
| 4 | 装饰装修 | - 装饰装修前，物业服务机构应与装修人或装修人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务； - 装饰装修使用的材料和设备使用节能环保等绿色产品，且符合 GB 50222的相关规定； - 装修垃圾应在指定地点临时堆放，采取围挡、遮盖等措施；装修人或装修人委托的装修企 业须在规定时间内清运。 |
| 5 | 标识标牌 | - 标识标牌应符合 GB/T 10001.1 的要求，消防与安全标识应符合GB 2894、GB 13495.1的要求； - 每月至少检查1 次标识标牌，标识标牌应规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

（资料性）

保洁服务内容

- 办公用房区域保洁内容见表B.1。

表 B.1  办公用房区域保洁内容

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大厅、楼内公共通道 | - 大厅、楼内公共通道等地面每日物业使用单位上班前清洁一次，随时保洁，保持干净，无异味、无杂物、无积水； - 公共通道门框、窗框、窗台、金属件表面光亮无尘无污渍，门窗玻璃干净无尘；天花板洁净，无污渍，无蛛网；灯具、空调风口干净，无积尘、污渍； - 指示牌洁净，醒目。 |
| 2 | 电器、消防等设施设备 | - 配电箱、设备机房、消防栓、报警器及开关插座等每周清洁 1 次，保证表面干净，无污迹； - 监控 摄像头、门警器等表面光亮，无尘无斑点。 |
| 3 | 楼梯及楼梯间 | - 每日清洁，地面保持干净、无异味、无杂物、无积水； - 扶手栏杆、防火门及闭门器表面干净无尘无污渍； - 墙面、天花板无污渍、积尘、蛛网。 |
| 4 | 公共卫生间 | - 每日清洁，循环保洁，地面干净，无污渍无积水； - 台面、镜面无明显水迹；便池无黄渍、无尿碱；水龙头干净无污渍；厕纸不满溢； - 保持空气流通， 无明显异味。 |
| 5 | 开水间、工具 间 | - 每日清洁，循环保洁，地面干净，无杂物、无积水； - 天花板无蛛网，灯罩表面无积尘，墙面干净无污渍； - 各种物品表面干净无污渍，清洁工具摆放整齐有序。 |
| 6 | 电梯 | - 每日擦拭轿厢门、面板，清拖轿厢地面，轿厢内无污渍无粘贴物，厢内地面干净无异味，电梯门槽内无垃圾无杂物； - 灯具、操作指示板明亮。 |
| 7 | 平台、屋顶 | - 每季度清扫 1 次；雨季期间每半月清扫 1 次；保持干净； - 每月巡查 1 次天台、内天井，有杂物时及时清扫。 |

公共场地区域保洁内容见表B.2。

B.2  公共场地区域保洁内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外围及周边道路 | - 每日清扫道路地面，保持干净，无杂物、无积水、无污迹； - 沟渠、池、井内无杂物无异味； - 各种路标、标志、宣传栏表面干净，无积尘无水印； - 下雨、下雪后应及时清理地面，扫除积水、积雪等，并采取安全防护措施。 |
| 2 | 照明设施 | 属高空作业范围的部分路灯、景观灯等每半年清洁 1 次，表面无污渍、 广告贴纸等。 |
| 3 | 地上停车场 | 专人负责，随时清洁，地面无垃圾杂物，无积水，标识指示牌清晰干净。 |
| 4 | 绿化带及景观 | - 绿地内无杂物，花台、雕塑、景观表面干净无污渍； - 景观水质清澈无异味无漂浮物，建筑整洁无涂污。 |