DB

陕西省地方标准

DB/T  XXXX—XXXX

坡体-植被系统生态灾害阻控技术规范

Technical specification for ecological disaster prevention and control of slope-vegetation systems

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

- 陕西省市场监督管理局   发布

目 次

陕西省市场监督管理局   发布	1

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4坡体-植被系统生态灾害阻控技术	2

5 种植技术和抚育管理	3

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省林业局提出与归口。

本标准起草单位：陕西师范大学、北京师范大学、陕西省林业科学院、中国科学院水利部水土保持研究所。

本标准主要起草人：周正朝 张光辉 焦菊英 刘俊娥 赵国平 王宁 伍立艺 李彬 刘瑛娜 邓蕾 于雯霏 李宁宁 苏雪萌

本文件由陕西师范大学负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西师范大学

电话：029-85310525

地址：西安市长安区西长安街620号

邮编：710119

坡体-植被系统生态灾害阻控技术规范

- 1 范围

本文件规定了坡体-植被系统生态灾害阻控技术的基本要求、技术指标和植被配置。

本文件适用于黄土高原丘陵沟壑区。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20465-2006 水土保持术语

GB/T 16453.2-2008 水土保持综合治理 技术规范 荒地治理技术

GB/T 15776-2023 造林技术规程

LY/T 2357-2014 半干旱黄土丘陵沟壑区乔灌草配置规范

LY/T 3316-2022 黄土高原小流域植被修复技术规程

LY/T 2358-2014 黄土丘陵沟壑区人工造林技术规程

LY/T 2595-2016 黄土丘陵沟壑区水土保持林营造技术规程

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

黄土高原丘陵沟壑区 hilly and gully areas of the Loess Plateau

黄土高原丘陵沟壑区涉及陕西省府谷、神木、榆阳、横山、佳县、靖边、定边、子洲、米脂、绥德、吴堡、清涧、子长、志丹、安塞、宝塔、延川、延长、王益、印台、宜君、甘泉、吴起、洛川、富县、黄陵、黄龙、宜川、永寿、彬县、旬邑、淳化、合阳、澄城、白水、韩城等县区，以及山西省、甘肃省、青海省、河南省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区的相关县区。

3.2

坡体 slope

坡体是黄土丘陵沟壑区重要的地貌单元，包括坡面和沟坡，坡面是坡体上坡度较平缓的区域，沟坡一般地形复杂，坡度较陡，一般可达30°-60°，极易发生泻溜、崩塌、浅层滑坡等重力侵蚀。

3.3

坡体-植被系统 slope-vegetation system

坡体-植被系统：受坡面和沟坡立地条件的差异的影响，坡体不同位置的植被配置也不同，坡体-植被系统为黄土丘陵沟壑区坡体配置适宜的植被提供了技术性参考，坡体上适宜植被建造的坡度一般在60°以下。

3.4

生态灾害 ecological disaster

坡体-植被系统的生态灾害主要为立地条件差情况下发生的水土流失和坡体失稳问题。水土流失是由于黄土丘陵沟壑区坡度大、土质松散、植被稀疏等造成了该区土壤和水分同时流失。边坡失稳指边坡在受到如降水、地震、人类工程活动等外界不利因素的作用下发生滑动、崩塌等破坏现象。

- 4坡体-植被系统生态灾害阻控技术

基于植被的水土流失防治和水土保持效果，遵循植被地带性分布规律，按照植物群落演替原理选择合适的乡土优势种，并充分考虑不同立地条件（坡向、坡度、高程和土壤性质等），合理配置“乔、灌、草”模式，实现坡体-植被系统生态灾害阻控。

4.1 分区

表1 气候区域划分表

| 半湿润区 | 半干旱区 |
| --- | --- |
| 年降水量400-800mm | 年降水量200-400mm |

4.2 分区植被模式

表2 分区植被配置表

| 分区 | 植被模式 | 植被配置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坡面 | 沟坡 |
| 半湿润区 | 乔+乔模式 | 主要植被为刺槐、侧柏和辽东栎，也可以混交核桃、山杏、旱柳等乔木或狼牙刺、小叶榆、杠柳、栒子、沙棘、锦鸡儿等灌木。 | 主要植被为小叶杨，也可以混交柳树等乔木或紫穗槐、达乌里胡枝子等灌木。 |
|  | 乔+草模式 | 主要植被为刺槐，也可以混交长芒草、中华隐子草、茭蒿等草本。 | 主要植被为铁杆蒿、白羊草、赖草和猪毛菜等草本，也可以混交达乌里胡枝子、铁线莲等灌木。 |
|  | 草+灌模式 | 主要植被为铁杆蒿、白羊草，也可混交丛生隐子草、达乌里胡枝子等。 | 主要植被为灌木铁线莲、狼牙刺。 |
|  | 乔灌+草模式 | 主要植被为刺槐、达乌里胡枝子，也可混交阿尔泰狗娃花、茭蒿。 | 主要植被为长芒草、铁杆蒿、白羊草。 |
| 半干旱区 | 灌模式 | 主要植被为柠条、沙棘、狼牙刺、酸枣、黄刺玫、丁香、杠柳、虎榛子、荆条、小叶锦鸡儿、达乌里胡枝子等灌木。 | 主要植被为柠条、沙棘、狼牙刺、酸枣、黄刺玫、丁香、杠柳、虎榛子、荆条、小叶锦鸡儿、达乌里胡枝子等灌木。 |
|  | 草模式 | 主要植被为铁杆蒿、野菊花、披针叶苔草、硬质早熟禾、茭蒿、白羊草、长芒草、百里香、大针茅、赖草、猪毛蒿等草本。 | 主要植被为铁杆蒿、野菊花、披针叶苔草、硬质早熟禾、茭蒿、白羊草、长芒草、百里香、大针茅、赖草、猪毛蒿等草本。 |
|  | 乔灌+草模式 | 主要植被为铁杆蒿、白羊草、也可混交百里香、狼牙刺、柠条、苔草等。 | 主要植被为沙棘、柠条、狼牙刺。 |

4.3 立地条件

表3 不同植被模式立地条件表

| 植被模式 | 坡向 | 坡度 |
| --- | --- | --- |
| 乔+乔模式 | 阳坡、阴坡、半阴坡 | ＜40° |
| 乔+草模式 | 阴、阳坡均可 | ＜40° |
| 草+灌模式 | 阳坡、半阳坡 | ＜65° |
| 乔灌+草模式 | 阳坡、半阳坡 | ＜40° |
| 灌模式 | 阴、阳坡均可 | ＜50° |
| 草模式 | 阴坡、半阴半阳坡 | ＜60° |
| 乔灌+草模式 | 阳坡、半阳坡 | ＜45° |

4.4 生态灾害阻控效应评价

表4 生态灾害阻控效应评价表

| 评价因子 | Kr | CSEI | SWS | RRE | SRE | RRE/SRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | ＞75% | ＞40% | 灌木＞40%草本＞15% | ＞35% | ＞80% | ＞40% |

注：Kr为可蚀性、CSEI为综合土壤可蚀性、SWS为土壤储水量、RRE为减流率、SRE为减沙率、RRE/SRE为减流减沙比。

- 5 种植技术和抚育管理

5.1 种子和苗木

种子、苗木和种条选取以及处理，乔灌类按照GB/T 15776-2023和LY/T 2357-2014的规定执行，草类按照GBT 16453.2-2008的规定执行。

5.2 合理种植密度

主要配置物种刺槐的合理种植间距为1200~2300株/公顷；沙棘的合理种植间距为1500~5000株/公顷；柠条的合理种植间距为1100~2500株/公顷；油松的合理种植间距为1500~2500株/公顷。其余物种可结合实际确定种植密度。（LY/T 2595-2016 黄土丘陵沟壑区水土保持林营造技术规程）

5.3 不同立地的整地技术

整地技术根据具体立地条件，25°以下的可以采用穴状整地，25°以上的可以采用鱼鳞坑整地。具体整体技术应按照种植技术应按照LY/T 3316-2022的规定执行。

5.4 抚育管理

抚育管理应按照LY/T 2357-2014和GB/T 16453.2-2008的规定执行。