DB61

陕西省地方标准

DB 61/T XXXX—XXXX

低渗致密油田二氧化碳驱油与封存油藏

工程监测技术规范

Specification for engineering monitoring techniques for CO2 flooding and storage reservoirs

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

陕西省市场监督管理局  发布

ICS 点击此处添加ICS号

CCS E90

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由陕西延长石油（集团）有限责任公司研究院提出。

本标准由陕西省人民政府国有资产监督管理委员会归口。

本标准起草单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司、长安大学、西安石油大学。

本标准主要起草人：魏登峰 王香增 王维波 汤瑞佳 江绍静 郝世彦 王锰 刘春江 高辉

低渗致密油田二氧化碳驱油与封存油藏工程监测技术规范

- 范围

本标准规定了CO2驱油与封存全生命周期过程中的生产动态监测、流体性质监测、油藏压力监测、注入剖面监测、运移前缘监测、剩余油分布监测等技术规范，并且规定了监测指标、监测方法、监测频次及监测井位布设原则等。

本标准适用于低渗致密油田CO2驱油与封存全生命周期过程中油藏工程监测和资料录取。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13610  天然气的组成分析 气相色谱法

GB/T 26981  油气藏流体物性分析方法

SY/T 0532   油田注入水细菌分析方法 绝迹稀释法

SY/T 5402   原油水含量的测定 电脱法

SY/T 5523   油田水分析方法

SY/T 6130   注蒸汽井参数测试及吸汽剖面解释方法

SY/T 6172   油井试井技术规范

- 生产动态监测

  - 注水开发参数录取

    - 注水数据

注水参数包括注水井号、录取时间、注水井开井情况、泵压、井口压力、注水方式、水源类型、清水注入量、污水注入量、注水时间、配注量、实际注入量、月度注水量、年注水量和累计注水量。参见附录A.1。

参数录取频率为每天录取1次。

    - 生产数据

注水开发生产数据录取参数包括生产井号、录取时间、日产液、日产油、含水率、油压、套压、生产气油比、动液面和示功图。参见附录A.2。

参数录取频率为日产液、日产油、含水率、油压和套压为每天录取1次，生产气油比、动液面和示功图为每10天测试1次。

  - 注气开发参数录取

    - 注气参数

注气参数录取参数包括井号、录取时间、储罐压力、储罐温度、注气泵压、井口压力、井口温度、日注时间、日注入量、注入速度和、月注气量、年注气量和累计注气量。参见附录A.3。

参数录取频率为每天录取1次。

    - 生产数据

注气开发生产数据录取参数包括生产井号、录取时间、日产液、日产油、含水率、油压、套压、套管气CO2含量、生产气油比和动液面。参见附录A.4。

参数录取频率为日产液、日产油、含水率、油压和套压为每天录取1次，套管气CO2含量、生产气油比、动液面、示功图为每10天测试1次。

- 流体性质监测

  - 产出气性质分析

    - 测试项目及方法

气体组分分析，主要包括：CH4、C2H6、C3H8、i-C4H10、n-C4H10、i-C5H12、n-C5H12、C6+、CO2、N2、O2。现场取样利用气相色谱分析仪测试，测试方法按照GB/T 13610执行。参见附录A.5。

    - 监测频次

每间隔（90±5）天监测1次。

  - 产出水性质分析

    - 测试项目及方法

pH值、电导率、主要离子（包括：K+、Na+、Mg2+、Ca2+、ΣFe、Cl-、CO32-、HCO3-、SO42-）、矿化度、溶解氧及细菌，分析测试方法按照SY/T 5523和SY/T 0532执行。参见附录A.6。

    - 监测频次

每间隔（90±5）天监测1次。

  - 原油性质分析

    - 测试项目及方法

含水率、黏度、密度、饱和烃、芳香烃、胶质、沥青质、全烃分析，分析测试方法按照SY/T 5402和GB/T 26981执行。参见附录A.7。

    - 监测频次

每间隔（90±5）天监测1次。

- 井筒温压梯度监测

  - 选井原则

正常注入CO2且井筒状况良好的注气井。

  - 监测方法

采用高精度存储式电子温度压力计测取注气井井筒不同深度对应的的温度、压力，并计算井筒温度、压力梯度，即深度每增加100米时井筒温度、压力的增加量。

  - 监测频次

每间隔（180±10）天监测1次。

- 静压监测

  - 选井原则

- 选择注气后受效方向上的长期关停油井，不影响生产，同时兼顾注气区与非注气区。

  - 监测方法

利用井下压力计测得地层静压。

  - 监测频次

每间隔（180±10）天监测1次。

- 试井测试

  - 压力降落试井

    - 选井原则

- 选择能够覆盖整个试验区的正常注气井，不少于20%注气井数。

    - 监测方法

压力降落试井测试方法按照SY/T 6172执行。

    - 监测频次

每间隔（180±10）天监测1次。

  - 压力恢复试井

    - 选井原则

选择注气后受效方向上正常生产的油井，与静压监测井一起能够覆盖试验区, 不少于20%生产井数。

    - 监测方法

压力恢复试井测试方法按照SY/T 6172执行。

    - 监测频次

每间隔（180±10）天测试1次。

- 吸气剖面监测

  - 选井原则

分小层注气的正常注入井。

  - 监测方法

吸气剖面测试方法按照SY/T 6130执行。

  - 监测频次

注气平稳后测试1次。

- 运移前缘监测

  - 选井原则

针对油井产出CO2来源不明的井组或者	气窜治理措施前、后对比的井组，选择注气井周围正常生产的油井多、且油井井口可取样监测的注气井组。

  - 监测方法

SF6作为气相示踪剂，与CO2混合从注气井注入地层后，在周围一线、二线油井定期取套管气样品进行气相色谱分析，测得套管气中SF6浓度，根据气相示踪剂SF6浓度的变化情况分析气体推进速度、运移方向以及井间连通情况。

  - 监测频次

油井见气后监测1次。

- 剩余油监测

  - 选井原则

注采井网较为完善的井组。

  - 监测方法

根据生产实际情况，采用岩心分析法、油藏工程综合分析法、数值模拟研究、测井动态监测法、试井分析法、单井示踪法等方法中至少两种方法，综合分析监测剩余油分布状况。

  - 监测频次

注气当年监测1次，注气后每年监测1次。

_________________________________

- （资料性附录）
注入、生产参数与流体性质分析数据表

  - 注水参数录取表

| 注水井号 | 录取时间 | 层位 | 注水井 |  | 泵压 | 井口 压力 | 注水 方式 | 水源类型 | 清水量 | 污水量 | 注水时间 | 配注量 | 实注量 | 注水量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 | 年 | 累计 |
|  |  |  | 开井 | 关井 | (MPa) | (MPa) |  |  | (m3) | (m3) | (h) | (m3/d) | (m3/d) | (m3) | (m3) | (m3) |

  - 注水开发生产数据录取表

| 生产 井号 | 录取 时间 | 日产液 | 日产油 | 含水率 | 油压 | 套压 | 生产气油比 | 动液面 | 示功图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m3） | （t） | （%） | （MPa） | （MPa） | （m3/m3） | （m） |  |

  - 注气参数录取表

| 注气井号 | 录取 时间 | 储罐 压力 | 储罐 温度 | 注气 泵压 | 井口 压力 | 井口 温度 | 日注 时间 | 日注 入量 | 注入 速度 | 注气量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 | 年 | 累计 |
|  |  | （MPa） | （℃） | （MPa） | （MPa） | （℃） | （h） | （t） | （t/h） | （t） | （t） | （t） |

  - 注气开发生产数据录取表

| 生产 井号 | 录取 时间 | 日产液 | 日产油 | 含水率 | 油压 | 套压 | 套管气CO2含量 | 生产气油比 | 动液面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m3） | （t） | （%） | （MPa） | （MPa） | （%） | （m3/m3） | （m） |

  - 产出气组分分析

| 生产井号 | CH4 | C2H6 | C3H8 | i-C4H10 | n-C4H10 | i-C5H12 | n-C5H12 | C6+ | CO2 | N2 | O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （%） | （%） | （%） | （%） | （%） | （%） | （%） | （%） | （%） | （%） | （%） |

  - 产出水性质分析

| 生产 井号 | pH值 | 电导率 | 主要离子（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿化度 | 溶解氧 | 细菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K+ | Na+ | Mg2+ | Ca2+ | ΣFe | Cl- | CO32- | HCO3- | SO42- | (mg/L) | (mg/L) | (个/mL) |

  - 原油性质分析

| 生产井号 | 含水率 | 黏度 | 密度 | 原油四组分（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （%） | （mPa·s） | （g/m3） | 饱和烃 | 芳香烃 | 胶质 | 沥青质 |