DB61

陕西省地方标准

DB 61/T XXXX—202X

马铃薯滴灌水肥一体化技术规程

Technical specification for integration of water and fertilizer for potato drip irrigation

征求意见稿

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：榆林市农业科学研究院、陕西大地种业（集团）有限公司、汉中市农业技术推广与培训中心、安康市农业科学研究院。

本文件主要起草人：张春燕、方玉川、高祥、汪奎、刘勇、郑敏、郝永康、张艳艳、冯瑞瑞、刘柏林、高青青、杭建梅、艾荣、乔彩卫、崔建庆、薛耀、陈泽彬、蒋相如、张媛媛、王毛毛、陈丽娟、杨小琴。

本文件由榆林市农业科学研究院负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：榆林市农业科学研究院

电话：0912-3359657

地址：陕西省榆林市榆阳区上郡南路14号

邮编：719000

马铃薯滴灌水肥一体化技术规程

- 范围

本文件规定了马铃薯滴灌系统配置、播前准备、播种与中耕、水肥管理、病虫草害防治、收获与贮藏等技术要求。

本文件适用于陕西省马铃薯水肥一体化生产。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 　农田灌溉水质标准

GB/T 19812  塑料节水灌溉器材

GB/T 8321.9  农药合理使用准则(九)

GB 18133  马铃薯种薯

NY/T 496  肥料合理使用准则 通则

NY/T 525  有机肥料

NY/T 2789  薯类贮藏技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

滴灌系统

将灌溉水进行加压、过滤，并通过低压管道送达滴头，以点滴方式湿润作物根区的灌溉系统。

水肥一体化

根据作物需求，对农田水分和养分进行综合调控和一体化管理，因水施肥、以水促肥，实现水肥耦合。

- 滴灌系统配置

  - 总体要求

滴灌系统由滴灌首部系统、支管和毛管组成，应符合GB/T 19812的要求。

  - 滴灌首部系统配置

    - 水泵

当水源为河流和水库水，一般选用离心泵，水质较差时，需建沉淀池。水源为机井时，一般选用潜水泵。

    - 过滤设备

过滤设备有离心过滤器、筛网过滤器和叠片过滤器，各种过滤器可以在首部枢纽中单独使用，也可以根据水质情况及滴头抗堵塞能力组合使用。

    - 施肥装置

使用注入式施肥装置，根据设计流量和灌溉面积的大小、肥料的类型确定肥料的施入量

    - 控制设备

马铃薯滴灌常用的控制设备有闸阀、球阀和给水栓。

    - 量测设备

量测设备主要有压力表、水表或流量计。

    - 保护设备

常用的保护设备有排气阀、安全阀、调压装置、逆止阀和排水阀，用来保护滴灌系统安全运行。

  - 支管的配置

支管采用薄壁PE管。根据地形、地块及水源井出水量大小不同，可双向或单向布置支管。按照轮灌组的划分，支管上应安装阀门，一般采用塑料球阀，管径与支管相同。

  - 毛管（滴灌带）的配置

马铃薯膜下滴灌宜采用内镶贴片式滴灌带，滴头流量应根据土壤类型、种植模式、灌水器水力特性综合选择。沙性土壤滴头流量≥2.5L/h，粘性土壤滴头流量≤2.0L/h，但滴头滴水强度应小于土壤入渗速度。

- 播前准备

  - 选地

选择有灌溉条件、地形平坦（＜5°）、土层深厚、土壤疏松、通透性好的轻质壤土或砂壤土，土壤pH5.5～8.5，不得连作，也不宜与茄科和块根块茎类作物轮作，适宜与禾本科和豆科作物轮作。

  - 整地

深耕应在前作收获后及早进行，耕深25 ㎝以上，随即精细整地、耙耱保墒。

  - 施基肥

整地前每667㎡施有机肥150kg～200kg或充分腐熟的农家肥2000kg～3000kg，马铃薯专用复合肥或尿素、硫酸一铵、磷酸二铵、硫酸钾、氯化钾等化学肥料（养分总含量：N 6 kg～9 kg，P2O5 9 kg～12 kg，K2O 8 kg～10 kg），可根据地力情况调整施肥量。有机肥符合NY/T 525的规定，化肥符合NY/T 496的规定。

  - 灌溉水

符合GB 5084的要求。

  - 种薯

    - 品种选择

根据陕西省马铃薯不同产区的自然、气候特征选择生育期适宜、优质高产、符合市场需求的品种。

    - 种薯选择

选用脱毒种薯，级别原种或一级种，用量150 kg/667㎡～200 kg/667㎡，质量符合GB 18133规定。

  - 种薯处理

    - 晒种催芽

种薯出窖剔除病、虫、烂薯后，在散射光、通风、温度18 ℃～20 ℃条件下催芽，芽长0.2 cm～0.5 cm。

    - 切种拌种

≤50 g薯块整薯直播；＞50 g块茎切块，单块重35 g～50 g，带1 个～2 个芽，刀具用75%酒精消毒。每100 ㎏切块后的种薯，用滑石粉1 ㎏和6%春雷霉素40 g、70%甲基硫菌灵可湿性粉剂40 g混合拌种，农药使用应符合GB/T 8321.9的规定。

- 播种与中耕

  - 适期播种

10cm地温稳定在10℃以上开始播种，以4月下旬至5月中旬为宜。

  - 种植方式与密度

采用起垄滴灌种植，单垄单行，行距90㎝，株距20㎝～22㎝，密度3300株/667㎡～3700株/667㎡；播种深度一般为8㎝～10㎝左右，不能超过12㎝；播种同时进行沟施药剂，选择60%吡虫啉悬浮剂20mL/667㎡～30mL/667㎡或70%噻虫嗪20g/667㎡～30g/667㎡+25%氟唑菌苯胺50mL/667㎡进行垄沟喷施。农药使用应符合GB/T 8321.9的规定。

  - 中耕培土

播后15 d开始在膜上中耕培土，应用配套培土机械培土厚度3 cm～5 cm。

- 水肥管理

灌溉与追肥的时间和用量参照附录A执行，肥料选择应符合NY/T 496的规定。

- 病虫草害防治

  - 农业防治

- 主要包括选用抗病抗虫品种、使用非化学药剂进行种薯处理、提倡整薯播种、使用脱毒种薯、培育壮苗、加强栽培管理、播期调整、中耕除草、及时拔除病株、秋季深翻晒土、清洁田园、轮作倒茬等措施。

  - 物理防治

- 主要包括利用灯光、色彩、性激素等诱捕害虫、机械捕捉害虫、机械除草或人工除草等措施。

  - 化学防治

- 化学防治时，宜交替使用不同有效成分的药剂，应符合GB/T 8321.9的规定，马铃薯主要病虫草害化学防治参照附录B执行。

- 收获与贮藏

  - 收获前准备

马铃薯地上大部分枯黄，达到生理成熟时即可进行收获。收获前15d控水，提前7d杀秧。

  - 收获与贮藏

获时防雨、防高温、防曝晒、防冻，应减少机械损伤、剔除病伤薯块。收获后的鲜薯按照用途进行分级，及时入库（窖）贮藏，贮藏管理应符合NY/T 2789的规定。

（规范性附录）

灌溉追肥

| 生育时期 | 灌溉追 肥次数 | 追肥量 | 灌溉后田 间持水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 芽条期 | 1 | 0 | 60%～65% |
| 苗期 | 1 | 高氮水溶型复合肥（N：P2O5：K2O=20：0：24）10㎏/667㎡。 | 65%～70% |
| 现蕾期-盛花期 | 3 | 第一次：水溶型复合肥（N：P2O5：K2O=16：16：16）10 ㎏/667 ㎡+磷酸一铵10㎏/667㎡； 第二次：硫酸铵10㎏/667 ㎡+硝酸钾5㎏/667 ㎡+200 g/667㎡微量元素水溶性肥； 第三次：硝酸钾10㎏/667㎡+200g/667 ㎡微量元素水溶性肥。 | 65%～75% |
| 块茎膨大期 | 3 | 第一次：硝酸钾5㎏/667 ㎡； 第二次：水溶性硫酸钾5㎏/667 ㎡； 第三次：水溶性硫酸钾5㎏/667 ㎡。 | 75%～85% |
| 淀粉积累期 | 1 | 0 | 60%～65% |
| 注：灌溉时间、灌溉次数及灌水量应根据实际降水情况适当调整。 |  |  |  |

- （规范性附录）
马铃薯主要病虫草害化学防治

| 防治对象 | 农药名称 | 含量及剂型 | 施用量 （/667㎡） | 施药方法 | 用药 次数 | 用药间隔期（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 晚疫病 | 代森锰锌 | 70%可湿性粉剂 | 600倍液 | 叶面喷施 | 2～4 | 7 |
|  | 安克·锰锌 | 69%可湿性粉剂 | 900～1000倍液 | 叶面喷施 | 2～4 | 7 |
|  | 氟啶胺 | 50%悬浮剂 | 2000倍液 | 叶面喷施 | 2～4 | 7 |
|  | 霜脲氰 | 72%可湿性粉剂 | 700倍液 | 叶面喷施 | 2～4 | 7 |
|  | 氟吡菌胺 | 68.75%悬浮剂 | 800倍液 | 叶面喷施 | 2～4 | 7 |
| 早疫病 | 丙森锌 | 70%可湿性粉剂 | 600～800倍液 | 叶面喷施 | 2～3 | 7 |
|  | 嘧菌酯 | 25%悬浮液 | 1500倍液 | 叶面喷施 | 2～3 | 7 |
| 黑痣病 | 咯菌腈 | 25g/L悬浮种衣剂 | 100mL～200mL/100kg种薯 | 种子处理 | 1 | / |
|  | 噻呋酰胺 | 240g/L 悬浮剂 | 40ml～60ml | 叶面喷施 或灌根 | 2～3 | 10 |
| 地下害虫 | 氯氰菊酯 | 10%乳油 | 10ml 或 50ml | 叶面喷施 或灌根 | 1～2 | 7 |
| 蚜虫 | 吡虫啉 | 10%可湿性粉剂 | 10g～20g | 叶面喷施 | 1～2 | 7 |
|  | 啶虫脒 | 3%乳油 | 40ml～50ml | 叶面喷施 | 1～2 | 7 |
| 二十八星 瓢虫 | 溴氰菊酯 | 2.5%乳油 | 20ml～30ml | 叶面喷施 | 1～2 | 7 |
| 一年生杂草 | 二甲戊灵 | 450g/L悬浮剂 | 110mL～140mL | 播后苗前 土壤喷雾 | 1 | / |

_________________________________