ICS 67.080

B 31

陕西省地方标准

鲜食葡萄水肥一体化技术规程

（征集意见稿）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

DB61

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由陕西省农业农村厅提出并组织实施。

本标准由陕西省果蔬标准化技术委员会。

本标准起草单位：西北农林科技大学。

本标准主要起草人：王现行、王西平、涂明星、井赵斌、陈雯静、郭晓成、惠竹梅、李广文、吴婉丽、高敏、李智、王雅

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：西北农林科技大学

电话：029－87091406

地址：陕西杨凌邰城路3号西北农林科技大学

邮编：712100

- 鲜食葡萄水肥一体化技术规程

- 范围

本规程适用于陕西省范围内鲜食葡萄栽培。本规程规定了鲜食葡萄水肥一体化的技术要求，园地选择、水肥一体化系统组成及设备配置、施肥、灌溉方案等技术。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 15618-2018 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准

GB/T 5084-2021农田灌溉水质标准

GB/T 43908-2024 水肥一体化设备

GB/T 13664-2023 低压输水灌溉用硬聚乙烯（PVC-U）管材

GB/T 13663.3-2018 和 GB/T 13663.2-2021 给水用聚乙烯（PE）管材

GB/T 17187-2009 节水灌溉设备技术规范

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 19341-2015 育果袋纸

GB/T 8321（所有部分）-2018 农药合理使用准则

NY 525-2012 有机肥料

NY/T 857-2004 葡萄产地环境技术条件

NY/T 1107-2020 水溶肥料

NY/T 2624-2014水肥一体化技术规范 总则

NY/T 2623-2014 灌溉施肥技术规范

DB61/T 1561-2022 有机肥料生产技术规程

- 园地选择

葡萄园地应地势开阔、水源充足，配备必要蓄水设施，无污染，交通便利。地块平整同一地块高度差不超过 1m，否则要进行平整。同一栽植行高差不超过 30cm。种植区划分应与滴灌系统、单元相协调。考虑到陕西的气候特点，应选择地势较高、坡地向阳、阳光充足、土壤肥沃，靠近水源，排水良好的地方种植。由于陕北地区土壤排水条件较好，应选择能较土壤保水能力相对较强的地区。关中地区是陕西省的主要农业区，适宜建设优质高产葡萄园，需注重交通便利性。陕南地区需注重排水和灌溉水源的保障。陕北地区由于地区干旱，更注重水源保障以满足灌溉需求。

产地土壤质量应符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）二级标准，农田灌溉水质应满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）标准，葡萄产地环境技术条件可参照《葡萄产地环境技术条件》（NY/T 857-2004）标准。

- 设备配置

水肥一体化系统是一种高效的农业灌溉技术，它通过将水和肥料同时输送到作物根部，实现精准施肥和灌溉。由四个主要部分组成：水源、首部驱动、输配水管网和地面滴灌管（带）。系统的运行控制可以分为三种自动化程度：智能自动、自动和手动控制。

智能自动控制系统通过在田间安装传感器，实时监测土壤墒情和养分数据。这些数据会被传输到主控电脑，电脑根据预设的作物需求自动调整灌溉和施肥计划。自动控制系统需要农户根据经验或建议，手动设定灌溉和施肥的时间。系统会根据这些设定，自动控制水泵和施肥设备，完成灌溉和施肥过程。手动控制系统是最基础的控制方式，农户需要亲自操作灌溉和施肥设备。这种方式虽然灵活，但耗时耗力，且难以保证水肥供给的均匀性和及时性。

具体应根据自身要求和预算选择，对于规模较小的生产单位来说，建议采用智能化和人工操作相结合的方式，以提高效率和精准度，同时降低成本。可以选择购买部分智能化设备，例如监测土壤、气象、虫情等情况的监测装置，水肥机，灌溉控制器等。

- 4.1水源部分

根据陕西省水资源利用政策，针对陕西省陕北、关中、陕南三个地区的水资源情况，陕北地区水资源相对较少，建议优先利用黄河干流调水，同时考虑雨水蓄积利用和污水处理再利用作为补充水源。由于陕北地区雨洪含沙量较大，可结合淤地坝工程加强雨（洪）水利用。同时，考虑园地选择时尽量选择靠近大型地下蓄水库的地区以收集雨水。关中地区水资源量相对较丰富，建议利用水库、引水工程等现有水源工程。陕南地区降水丰沛，水库淤积程度较轻，适宜实施水库扩容和雨洪调蓄水库工程。

如无稳定灌溉水源，则需要采取打机电井、建设调蓄水池等水源工程设施，具体建设根据水质情况及灌溉面积大小决定。

水质需符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）标准。

- 4.2首部驱纽

首部驱纽包含水泵、控制系统、施肥装置、过滤系统、安全保护设备等。首部系统应靠近水源，安装在设备房内。应遵循国家标准《水肥一体化设备》（GB/T 43908-2024）。

水泵应选择高效、节能型的，以满足灌溉系统的流量和扬程需求，在农业灌溉中，最常使用的水泵是离心泵。此外，还需要根据具体的灌溉需求、水源条件、地形地貌以及预算等因素综合考虑。例如，对于需要高扬程的山区灌溉，可能需要选择多级离心泵；而对于大流量、低扬程的平原地区，则可能更适合使用轴流泵。

动力配置应根据灌溉面积、水源状况、设计扬程等决定，田间灌溉水流量一般为（1.5 ～4.5 t/h）/666.7 m2，供水压力为50 ～100 kPa。田间灌水流量的确定需要考虑多种因素，包括土壤类型、灌溉方式等,针对陕北地区的沙壤土持水性能差应适当降低流量、延长灌溉时间和增加灌溉次数。陕南地区降雨多且土壤质地粘重，水分下渗速度慢，流量和灌溉量也不宜过高。

所有与水、肥料溶液或水肥混合物直接接触的设备部件，包括管道配件、过滤器、施肥设备、阀门和灌溉泵，都应采用耐腐蚀的不锈钢材料或聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）塑料材质。

控制系统应安装计量设备和调节设备，具备条件的现代葡萄园水肥一体化控制系统可与物联网系统相匹配，实行精准远程控制。调节设备包括电磁阀、闸阀、球阀、压力或流量调节阀、泄水阀、逆止阀、进排气阀等。流量计、水表、压力表等计量设备应保证系统正常运行和对系统工作状态监测。

施肥装置根据葡萄园的面积、施肥量、预算选择文丘里注入器、压差式施肥罐、便携式施肥机等。文丘里注入器适合种植面积在10亩以下的小型葡萄园，其结构简单，成本低廉，安装和维护方便吗，但施肥精度较低，适用于对施肥精度要求不高的场合。压差式施肥罐适合种植面积在10至50亩之间的中型葡萄园，其坚固耐用耐寒的，成本相对较低，但需要定期清洗，以防肥料沉淀和管路堵塞。便携式施肥机适合种植面积超过50亩的大型葡萄园。具有灵活性和便携性，适合不同规模的种植区域，便于在不同生长时期调整灌溉量和肥量，但成本相对较高，需要一定的操作技能。根据田块面积选择适当大小的耐腐蚀性强的施肥母液贮存罐。

过滤系统应根据所选水源水质情况先灌溉水源进行初级沉淀，沉淀池作为初级沉降的主要方法用于去除水中的悬浮物和颗粒物；斜板沉淀池能提高沉淀效率，适用于较大规模的水处理。对于气候条件较为严酷，需要更耐用和耐寒的设备或需要较大规模的水处理地区可能更适合使用斜板沉淀池。再经过二级过滤之后输送到田间进行灌溉。二级过滤器主要包括砂石过滤器、网式过滤器、叠片式过滤器，不同地区的过滤系统可能需要根据当地的水源特性和水质情况进行调整。例如，如果某个地区的水源中悬浮物较多，可能需要加强初级沉降和过滤的力度。而水质较好的地区，则可以采用较为简单的过滤系统。无论如何，最终的过滤效果都应达到《农田灌溉水质标准》（GB/T 5084-2021）的要求。

水肥一体化设备应配有专用控制箱，电缆、电线应有保护套并且固定牢靠，设有漏电、过载保护装置、急停按钮等。

- 4.3输配水管

输配水管网包含主管、支管、和毛管等3级管道和相应的三通、直通、弯头、阀门等部件组成。设计输配水管时应遵循国家标准《水肥一体化设备》（GB/T 43908-2024）。管道连接应牢固可靠，防止渗漏。连接方式可以是承插式、套筒式或热熔焊接等。连接管道、注肥管路不应出现破裂现象，各零部件及连接处应密封可靠，不应出现水或肥料溶液泄露现象。

管网铺设应根据灌溉区域的地形和面积且应少穿越其他障碍物，使管道总长度短。并在在连接水源处应安装逆止阀，防止回流污染水源。管道铺设应有适当的坡度，以便于水流和排气，一般坡度应不小于0.2%。根据灌溉面积和设计流量确定管道直径，以确保系统水力条件合理。

主要的动力方式为水泵加压，以满足系统所需的压力。系统水力条件应确保合理，应保证管道设计水流速度适宜，避免过高或过低影响灌溉效果。管道系统应有足够的压力，以保证水肥能够均匀分布到每个滴头。管道系统应设计有排气阀，以排除管道中的空气，保证水流畅通。

灌溉水所用管道可以是硬聚氯乙烯（PVC-U）、聚乙烯（PE）、不锈钢的材质。需满足耐压、耐腐蚀性、接口严密、环保等特点。主管及管件等应符合GB/T 13664-2023规定了低压灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的要求、产品分类、技术要求等的标准，支管、毛管管材及管件等应符合GB/T 13663.3-2018和GB/T 13663.2-2021涉及给水用聚乙烯（PE）管道系统的要求，包括混配料、长期静液压强度、耐快速裂纹扩展性能（RCP）和耐慢速裂纹增长（SCG）等的标准。

主管道的选用一般小于50亩使用直径50毫米至100毫米的管道，50亩至200亩使用直径100毫米至300毫米的管道，200亩至500亩使用直径300毫米至500毫米的管道，大于500亩使用直径500毫米以上的管道。葡萄园应按照地块大小、地形条件、园区道路和种植品种等因素分成数个轮灌小区。平原园区面积一般 10～20 亩，山地或丘陵园 5～10 亩。综上所诉，例如对于100亩的葡萄园，主管道可以选择直径100毫米至300毫米的PVC-U管，具体尺寸需要根据实际的流量需求和压力损失来确定，大约需要5-10个支管系统。

一般情况下，主管、支管应埋入地下60cm避免冻伤和机械损伤，针对陕西省鲜食葡萄种植，考虑到陕北地区需要埋土防寒，建议选择耐低温性能好的管道材质，如PE管道，其耐寒性能较好，能够适应陕北地区的低温环境。同时，管道的埋设深度应增加，以防止冻伤，一般建议埋设深度为80cm以上，并增加管道的保温措施，如使用保温材料包裹管道。

- 4.4地面滴灌管（带）

地面滴灌管（带）的选择应保证均匀、抗堵、经济耐用，符合《农业灌溉设备 滴头和滴灌管技术规范和试验方法》（GB/T 17187-2009）。

地面滴灌管应沿葡萄树行间铺设，根据实际地长和最大铺设长度确定每条毛管的长度，一般不超过80米。篱架种植下，毛管应固定于篱架的第一道铁丝上，小棚架或大棚架葡萄种植架势毛管应布置在葡萄行中间，高度建议距地面约为0.4米，这样可以确保滴灌均匀且便于管理。

建议选择外径16mm，壁厚1.0mm以上的滴灌管，以提高耐压性和使用寿命。滴头流量一般建议在1.0L～3.0L/h之间。滴灌管应能承受一定的工作压力，通常压力补偿范围为0.5 – 3.5bar。滴头间距一般建议为30-50cm，根据株距确定滴头间距。对于陕北地区，考虑其需要埋土防寒且土壤持水力差，可能需要适当调整滴头间距。

冬季，滴灌管和其他管道应进行适当的保护和维护。由于陕北地区需埋土防寒，滴灌管也应采取相应的防寒措施，以防止管道冻裂。具体措施可能包括在管道外部增加保温材料，或者在采收期的最后一次追肥后回收滴灌管，以待来年使用。另外，冬季来临前，应清空管道中的水，防止因结冰导致的管道破裂。

- 系统使用及维护

- 5.1使用要求

在使用水肥一体化设备前，需要对整套设备进行清洗，包括过滤器、管路、阀门等，以清洗管道及设备中残留的泥沙或杂质。供肥前，用清水冲洗管道5-10 min，沿滴灌毛管检查确保滴灌毛管每个滴头正常滴水。每次施肥后，关闭供肥阀门，继续用清水冲洗10-20 min。冲洗时间和流速主要取决于管道的长度、污染程度、水质情况以及滴灌系统的配置。如果管道较长或者污染严重，需要增加冲洗时间和流速以确保管道内壁得到有效清洗。为方便清洁，建议使用水溶性佳的肥料。

冬季来临前，应打开泄水阀，依靠地势、水泵吸力吸出、空压机吹洗等方法排净管道内存水，采取管道防冻裂措施。

- 5.2系统维护

对系统进行定期清洁与保养：每月至少进行一次肥料罐的清洗，以防止肥料残留和藻类滋生。定期清除取水点周围的藻类和浮游植物，以保持水质清洁。每月至少进行一次管道、过滤器和滴灌管（带）的检修保养，确保设备正常运作。每月至少一次打开毛管尾部，冲洗掉所有累积的赃物，以防止管道堵塞。同时，打开灌溉主管和滴灌支管的冲洗阀进行冲洗，以保持管道畅通。

保证规范化的系统检查：定期检查管道连接处和滴头的密封性，防止渗漏，确保系统的密封性和安全性。定期监测水质，确保水质符合灌溉要求，避免系统腐蚀和堵塞。检查滴灌系统的水压和流量，确保其符合设计要求，以保证灌溉的均匀性。

定期进行设备维护：定期维护水泵和施肥设备，确保其正常运行，以保证水肥供应的连续性和均匀性。对于过滤器，应根据水质和使用频率定期进行清洗或更换滤网，以保持过滤效果。对于滴灌系统的电磁阀和控制设备，应定期进行检查和维护，确保其响应迅速和准确。

记录维护日志，包括维护日期、维护内容、更换的部件等，以便于追踪维护历史和计划未来的维护工作。

- 5.3生产记录

记录鲜食葡萄生产过程中的水肥一体化肥料使用种类及用量、灌溉时期及灌溉量、主要栽培措施（如除草、整形修剪、病虫害防治、采收）的实施时间、用量及其它溯源数据。定期进行土壤和叶片营养分析，记录分析结果。记录作物的生长状况，包括新梢生长、开花、坐果、成熟等阶段；病虫害发生情况和采取的防治措施；首部枢纽和滴灌系统的运行状况，包括任何故障和维修情况。

- 水肥管理

- 6.1基肥

葡萄基肥应以有机肥为主，还应包含氮、磷、钾等主要营养元素，以及钙、镁、硼等中微量元素。有机肥的施用量通常为每667平方米2500～5000千克或生物有机肥150～200千克。鉴于陕北地区土壤有机质含量较低，建议有机肥的施用量不少于3000千克。考虑到经济方面，为降低成本，较小规模的种植区可使用腐熟动物粪便混10%以上的有机肥代替。为了提升亩产量，优质产区应在推荐范围内适当增加有机肥的施用量。一般每667㎡施纯氮12～20千克，P2O5 8～14千克、K2O 15～25千克。对于土壤中氮磷钾含量较低的地区，应适当增加施肥量，建议每667平方米土地施用纯氮14千克，P2O5 10千克，K2O 18千克以上。对于追求高品质的产区，同样需要适量提高氮磷钾肥的施用量。

陕西省内施基肥的最佳时期在葡萄采收后到落叶前，由于陕北地区采收期到落叶期的时间较短，应当尽快施基肥。每年常规施基肥施肥量会根据前一年的土壤测试结果和葡萄的生长状况进行调整，以补充消耗的养分，可能更侧重于补充某几种养分，如氮、磷、钾等。可选用在树冠外围采用环状、沟状或放射状进行施肥；在葡萄园行间挖宽80cm，深60cm的沟或坑，一层肥料一层土，依次填满进行沟施；或将基肥普撒于葡萄行间然后耕翻的撒施方式。初建园区时施基肥需要更深的施肥深度，以确保肥料能够到达根系发展的主要区域。

有机肥料应符合国家标准NY 525-2012，生物有机肥应符合陕西省地方标准DB61/T 1561-2022，复合肥料应符合GB/T 15063-2020。

- 6.2追肥

- 6.2.1肥料选择

优先选用水溶性、纯净度高、养分含量高、pH值稳定性高、腐蚀性较小并相容的肥料，并遵循《水肥一体化技术规范 总则》（NY/T 2624-2014）提供的水肥一体化技术的基本原则和要求。水溶肥应符合NY 1107-2011的标准。

遵循《水肥一体化设备》（GB/T 43908-2024），该标准规定了水肥一体化设备的技术和性能要求。

- 6.2.2水肥一体化施肥方案

在实施水肥一体化追肥时，应根据作物的生长阶段、土壤条件、气候状况等因素，合理确定追肥的种类、数量和频率，以实现精准施肥，提高肥料利用率，促进作物健康生长。同时，应定期进行土壤和叶片营养分析，以便更精确地调整施肥计划。

陕北地区土壤养分较低，对补充的氮磷钾肥量要求高。关中地区的土壤有机质、全氮、有效磷和速效钾含量有所增加，但土壤pH值下降，土壤对养分的保持能力有所下降，需要适量施肥以维持土壤肥力。陕南地区的土壤较为肥沃，但其地势坡度和坡向影响土壤养分的分布和流失，导致不同区域的施肥需求不同。

陕北地区气候较为干旱，蒸发量大，因此需要更多的灌溉和施肥来补充土壤水分和养分。关中和陕南地区气候条件相对较好，降水量较多，因此施肥量和灌溉量相对较少。

综上所述，陕北地区由于土壤养分需求高和气候干旱，施肥量最大；关中地区次之，陕南地区由于地形和气候条件的影响，施肥量最少。灌溉量设置考虑了土壤水分保持能力和作物需水量，陕北地区由于干旱气候需要更多的灌溉量，而关中和陕南地区则相对较少。由于陕西省内陕北、陕南、关中地区的种植条件不同，所以在水肥一体化实施方案略有差异。

依据NY/T 2623-2014 灌溉施肥技术规范，遵循少量多次的指导思想，制定鲜食葡萄水肥一体化方案（目标产量： 2000kg/ 666.7 m2）如下表：

表1陕北地区葡萄园水肥一体化实施方案

| 主要生长发育期 | 每次灌溉施肥量（kg/666.7 m2） |  |  |  | 灌溉次数 | 灌水量 m3/666.7m2 | 间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | P2O5 | K2O | 钙镁硼等 |  |  |  |
| 萌芽前 | 3~5 | 0.9~1.1 | 3~5 | 0.3~0.5 | 1 | 6~8 | - |
| 萌芽期 | 3~5 | 0.9~1.1 | 3~5 | 0.3~0.5 | 1 | 10~15 | - |
| 新梢旺盛生长期 | 3~5 | 0.5~0.6 | 1.5~2.5 | 0.3~0.5 | 2 | 10~15 | 20 |
| 花前15天 | 叶面喷施 0.2%硼砂与 0.2% K2H2PO4 |  |  |  | 1 | 10~15 | - |
| 花期 | - | - | - | - | 控水 |  | - |
| 幼果期 | 1~2 | 0.5~0.6 | 2.5~3.5 | 0.3~0.5 | 2 | 10~15 | 15 |
| 膨果期 | 1~2 | 0.5~0.6 | 1~2 | 0.3~0.5 | 3 | 10~15 | 15 |
| 转色-成熟 | 1~2 | 0.9~1.1 | 5~7 | 0.3~0.5 | 3~4 | 5~10 | 10 |
| 采后期 | 5~7 | 2~4 | 5~7 | 0.3~0.5 | 2 | 10~15 | 20 |
| 合计 | 30~52 | 12~18.8 | 42~70 | 4.2~7.5 | 15~16 | 131~213 | - |

表2关中地区葡萄园水肥一体化实施方案

| 主要生长发育期 | 每次灌溉施肥量（kg/666.7 m2） |  |  |  | 灌溉 次数 | 灌水量 m3/666.7m2 | 间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | P2O5 | K2O | 钙镁硼等 |  |  |  |
| 萌芽前 | 2.5~4.5 | 0.7~0.9 | 2.5~4.5 | 0.2~0.4 | 1 | 5~7 | - |
| 萌芽期 | 2.5~4.5 | 0.7~0.9 | 2.5~4.5 | 0.2~0.4 | 1 | 10~12 | - |
| 新梢旺盛生长期 | 2.5~4.5 | 0.3~0.4 | 1.5~2.5 | 0.2~0.4 | 2 | 10~12 | 20 |
| 花前15天 | 叶面喷施 0.2%硼砂与 0.2% K2H2PO4 |  |  |  | 1 | 10~12 | - |
| 花期 | - | - | - | - | 控水 |  | - |
| 幼果期 | 1~2 | 0.4~0.5 | 2~3 | 0.2~0.4 | 2 | 10~12 | 15 |
| 膨果期 | 1~2 | 0.4~0.5 | 1~2 | 0.2~0.4 | 3 | 10~12 | 15 |
| 转色-成熟 | 1~2 | 0.7~0.9 | 4~6 | 0.2~0.4 | 3~4 | 5~7 | 10 |
| 采后期 | 4~6 | 2~3 | 4~6 | 0.2~0.4 | 2 | 10~12 | 20 |
| 合计 | 26~48 | 10.1~14.7 | 35~62 | 2.8~6 | 15~16 | 130~167 | - |

表3陕南地区葡萄园水肥一体化实施方案

| 主要生长发育期 | 每次灌溉施肥量（kg/666.7 m2） |  |  |  | 灌溉 次数 | 灌水量 m3/666.7m2 | 间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | P2O5 | K2O | 钙镁硼等 |  |  |  |
| 萌芽前 | 2~3 | 0.4~0.6 | 2~3 | 0.2~0.3 | 1 | 3~5 | - |
| 萌芽期 | 2~3 | 0.4~0.6 | 0.8~1.2 | 0.2~0.3 | 1 | 8~10 | - |
| 新梢旺盛生长期 | 2~3 | 0.3~0.4 | 0.8~1.2 | 0.2~0.3 | 2 | 8~10 | 20 |
| 花前15天 | 叶面喷施 0.2%硼砂与 0.2% K2H2PO4 |  |  |  | 1 | 8~10 | - |
| 花期 | - | - | - | - | 控水 |  | - |
| 幼果期 | 1~2 | 0.3~0.4 | 2~3 | 0.2~0.3 | 2 | 8~10 | 15 |
| 膨果期 | 1~2 | 0.3~0.4 | 0.8~1.2 | 0.2~0.3 | 3 | 8~10 | 15 |
| 转色-成熟 | 1~2 | 0.4~0.6 | 3~5 | 0.2~0.3 | 3~4 | 4~6 | 10 |
| 采后期 | 4~6 | 2~3 | 4~6 | 0.2~0.3 | 2 | 8~10 | 20 |
| 合计 | 24~42 | 8.1~12.4 | 27.8~48.2 | 2.8~4.5 | 15~16 | 103~139 | - |

- 栽培管理

- 7.1整形修剪

- 7.1.1树形选择

一般采用单干双臂或者单干单臂等树形，埋土防寒地区采用倾斜式独龙蔓树形。

- 7.1.2 架型选择

一般选用Y型架和T型。

- 7.1.3 夏季修剪

主要包括抹芽、摘心、定梢、除卷须和副梢、新梢绑缚等措施，调控新梢生长及养分分配。抹芽是在新梢长到10-15cm时进行，定梢通常10-15厘米留1个新梢，摘心位置在花序以上5-6片叶为宜 。

- 7.1.4 冬季修剪

冬季修剪的时期为落叶后15天左右，主要进行结果枝组的更新。陕西地区一般在12月至1月完成。主要修剪手法主为回缩、疏剪、短截等。根据架式、品种和管理水平等选择剪截长度，一般为短稍修剪（留2-3芽）和中稍修剪（留4-6芽）。

- 7.2花果管理

开花前完成花序疏剪和整形，去除副穗，剪去主穗长度的1/5～1/4。对于需要无核化处理的品种，留花穗顶端3-4cm长度，其他剪除 。

葡萄专用袋纸张应符合GB/T 19341-2015标准。果实黄豆粒大小时开始套袋，套袋前全园喷1次杀菌剂 。

- 病虫害防治

病虫害防治以预防为主，综合防治，优先选择物理防治和生物防治，化学防治应把握使用的关键时期，农药使用应符合 GB/T 8321的标准。葡萄萌芽前喷施3～5波美度石硫合剂。