ICS

DB

陕西省地方标准

DB 61/TXXXXX—XXXXX

鲜食甘薯机械化生产技术规范

（征求意见稿）

XXXX -XX - XX发布

XXXX -XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：宝鸡市农业科学研究院、延安市农业科学研究院。

本文件主要起草人：王钊、高文川、郑太波、杨武娟、石晓昀、杜丹凤、马红珍、杨涵、曹小丽、马卫东、朱发、吕红梅。

本文件由宝鸡市农业科学研究院负责解释。

本文件首次发。

联系信息如下：

单位：宝鸡市农业科学研究院

电话：0917-8226012

地址：陕西省岐山县朝阳路56号

邮编：722499

鲜食甘薯机械化生产技术规范

1 范围

本文件规定了鲜食甘薯机械化生产机具、品种选择、整地起垄、栽插、病虫草害防治、田间管理和收获等。

本文件适用于鲜食甘薯机械化生产。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文本必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16151.1 农业机械运行安全技术条件 第1部分：拖拉机

GB/T 8321.10-2018 农药合理使用准则（十）

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

NY/T 499 旋耕机 作业质量

NY/T 742 铧式犁 作业质量

NY/T 1200-2006 甘薯脱毒种薯

3术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 鲜食甘薯

适用于生食、蒸煮、烘烤等食用的甘薯。

3.2 多功能起垄覆膜机

一次性高质量完成起垄、滴灌带铺设、覆膜等多项生产工序的机械。

3.3 甘薯移栽机

将甘薯苗移栽入土的机械。

3.4 甘薯切蔓机

收获前把甘薯茎蔓粉碎的机械。

3.5 甘薯收获机

将甘薯从土壤内挖掘出地面的机械。

4 基本要求

4.1 机具

4.1.1 应结合当地自然条件、耕作习惯、农艺要求等，选择性能可靠、功能适用的机械化生产设备。

4.1.2 应以保证作业质量、生产需求为前提，选用整地机械、起垄机、覆膜机、多功能起垄覆膜机、移栽机、切蔓机、收获机等机具。配套拖拉机功率、轮距及机具作业宽幅应与地块大小、垄距等相匹配。

4.1.3 机具安全性能应符合国家相关标准要求，作业性能应满足相关标准和生产要求。

4.1.4作业前应按说明书及生产需求将机具调试至工作状态，各连接件和紧固件不得有松动现象，机具运转平稳、无异响。

4.1.5 作业时应随时观察机具状态，如有异常应停止作业并排除故障。

4.2 种苗

选用健康脱毒壮苗，薯苗长度22cm-30cm，单株薯苗节位数 4个-6 个，茎叶无病虫害。脱毒种苗应符合NY/T 1200-2006 甘薯脱毒种薯的规定。

4.3 地块

地块应地势平坦、土质肥沃疏松，土壤含水量满足机具作业基本要求，作业地块内无影响机具作业的杂物。

4.4 品种

宜机收鲜食甘薯品种要求：蔓长≤2.5m，茎粗≤0.7cm，薯块长度≤ 30cm，结薯范围≤25cm。如秦薯4号、秦薯5 号、秦紫薯2号、秦薯8号、徐薯32、广薯87 等。

5 整地起垄

5.1 犁地

采用铧式犁在冬季土壤封冻前深翻土壤，耕深35cm以上。作业质量应符合NY/T 742的规定。作业安全应符合GB 16151.1的规定。

5.2旋地

采用旋耕机早春合墒旋地，深度20cm以上。作业质量应符合NY/T 499的规定。作业安全应符合GB 16151.1的规定。

5.3 起垄

在栽植前15天起垄，垄距90cm-100cm，垄高30cm-35cm，垄顶截面为正梯形，顶宽不小于20cm。起垄后，及时覆地膜、滴灌带。垄顶上摆放一条滴灌带，滴水间距与甘薯株距相当。可用多功能起垄覆膜机一次完成作业。

5.4 地膜

选择厚度 0.01mm及以上白色地膜，宽度要能覆盖整个垄面。

5.5 滴灌带

选用侧翼迷宫式或贴片式滴灌带，管径16mm-20mm，壁厚0.3mm-0.6mm。侧翼迷宫式滴灌带铺设长度小于 60m，工作压力0.05-0.15MPa，流量1 L/h -2L/h；内镶贴片式滴灌带铺设长度小于80m，工作压力0.05 MPa -0.25 MPa，流量 1 L/h -2 L/h。

5.6 施肥

中等肥力地块亩施硫酸钾 50kg、磷酸二铵复合肥 20kg、生物有机肥 120kg。磷酸二铵和50%的钾肥起垄时作基肥施入土壤，50%的钾肥后移至薯苗栽植50d时追施。肥料施用应符合NY/T 496 的规定。

6 栽插

6.1栽插时间

春栽地膜甘薯最适栽植期为 4 月15日-4月30 日，春栽地膜早收甘薯为 4 月 10 日左右。

6.2栽插方法

膜上打孔定位栽植，栽植薯苗茎秆与垄顶水平面俯角为 30°-35°，薯苗入土节位 2个-3个，栽植后膜口及时用沟内细土封压。

6.3栽插密度

春栽地膜甘薯栽植密度为3000株/666.7m2-3500 株/666.7m2；春栽地膜早收甘薯栽植密度为3500株/666.7m2-4000株/666.7m2；旱地甘薯栽植密度为3500株/666.7m2-4000株/666.7m2。

7 病虫草害防治

用30%的辛硫磷微胶囊悬浮剂防治茎线虫和地下害虫；用20%的三唑磷微胶囊悬浮剂防治地下害虫。草害防治，封垄前，结合中耕除草，深锄沟底，浅锄垄背，封垄后，人工拔除杂草。农药使用应符合GB/T 8321.10-2018的规定。

8 田间管理

栽后5d-7d查苗补苗，封垄期，视墒灌水。生长中期，遇土壤干旱时，要及时浇水。若茎蔓出现旺长现象，可用烯效唑进行化控。

9 安全收获

9.1切蔓

一般在收获前10天用切蔓机粉碎地上茎蔓。茎蔓粉碎后，在田间晾晒 2d-3d后清除地膜、滴灌带、残留茎蔓。作业质量要求：茎茬高度≤20cm，茎叶粉碎率≥90%，粉碎茎段≤10cm。

9.2 收获

根据市场需求提前收获或日平均气温12℃-15℃时及时收获，在霜冻来临前要完成全部田间收获任务。一般选择晴天上午机收地下薯块，收获的薯块在地面充分晾晒 3h以后，再进行分装转运。收获机作业质量要求：伤薯率≤2%，破皮率≤3%。