陕西省地方标准《消费品风险监测指南 家具》征求意见反馈表

发出征求意见表  20  张，收回 19 张。收集征求意见 21  条，采纳 13  条。

| 序号 | 意见张条及原标准内容 | 修改意见及依据 | 提出单位 | 意见处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建议在“3 术语和定义”中增加“家具软包件”定义。 | - 3.9 家具软包件 用纺织面料、天然皮革、人造革等材料包覆弹性材料或其他软质填充材料制成的构件或部件。 | 陕西三森实业（集团）有限公司 | 采纳。理由如下：应明确家具软包件的定义。 |
| 2 | - 4.3 卫生指标 4.3.1 软体家具及家具软包件菌落总数应不大于200 CUF/25mm2。 - 4.3.2 软体家具及家具软包件不得检出绿脓杆菌、溶血性链球菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 建议删除： “4.3.2 软体家具及家具软包件不得检出绿脓杆菌、溶血性链球菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。”条款。 | 西安市学会 | 未采纳。理由如下：软体家具及家具软包件使用时与人体密切接触，有感染致病菌的风险。 |
| 3 | 4.1.1 形状和表面 | - 建议在“4.1.1 形状和表面”增加“ 4.1.1.8家具主要尺寸”。 | 西安高超工贸有限公司 | 未采纳。理由如下：家具主要尺寸不涉及安全。 |
| 4 | 4.2.3 家具材料中有害物质限量应符合表1要求。 表1 家具材料中有害物质限量中 - 富马酸二甲酯 | 4.2.3 家具材料中有害物质限量应符合表1要求。 表1 家具材料中有害物质限量中 富马酸二甲酯检测项目仅适用于海运的软体家具材料。 | 西安华扬家具有限公司 | 采纳。理由如下：增加“仅适用于海运的软体家具材料”。符合实际。 |
| 5 | - 4.3 卫生指标 4.3.1 软体家具及家具软包件菌落总数应不大于200 CUF/25mm2。 4.3.2 软体家具及家具软包件不得检出绿脓杆菌、溶血性链球菌、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | - 建议取消“4.3 卫生指标”的全部内容 | 陕西东洋红光家具制造有限公司 | 未采纳。理由如下：软体家具及家具软包件使用时与人体密切接触，有感染微生物致病的风险。 |
| 6 | 4.2 化学指标 表1 家具材料中有害物质限量中无“人造革可分解芳香胺燃料指标值” | 4.2 化学指标 表1 家具材料中有害物质限量中增加“人造革可分解芳香胺燃料指标值≤20 mg/kg” | 陕西省家具协会 | 采纳。理由如下：符合实际情况，符合GB 18584—2024中规定。 |
| 7 | 前言 无本文件解释单位。 | 前言 增加本文件由陕西省产品质量监督检验研究院负责解释。 | 陕西省家具协会 | 采纳。理由如下：GB/T 1.1-2020的规定。 |
| 8 | 无4.1.3.4 条款内容 | 增加4.1.3.4 木质件不应有腐朽材、虫蛀材。金属材料不应有锈蚀。 | 陕西开创嘉城实业有限公司 | 采纳。理由如下：符合实际情况。 |
| 9 | 4.1.1.3 家具外部零件应安装牢固，应避免被轻易拆卸，拆卸力应大于70N。 | 4.1.1.3 家具外部零件应安装牢固，应避免被轻易拆卸，拆卸力应大于70N。固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。 | 西安科辉家具有限公司 | 采纳。理由如下：固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。涉及安全，也符合GB 28008—2024的规定。 |
| 10 | 4.1.2.6 升降装置不应自行升降或升降操作不灵活。具有电控升降装置的产品，应至少有2个不同的操作步骤开启升降运动（如童锁、组合按键等），且按照制造商推荐的升降频率（如没有推荐，升降频率应小于6次/min）,满行程升降循环100次后，在行程范围内任意指定3个不同的位置进行启停运动操作，其运动控制功能不应失效；升降极限不应超出标称的行程范围。 | “4.1.2.6 升降装置不应自行升降或升降操作不灵活。婴幼儿及儿童家具不应使用声控升降装置。具有电控升降装置的产品，应至少有2个不同的操作步骤开启升降运动（如童锁、组合按键等），且按照制造商推荐的升降频率（如没有推荐，升降频率应小于6次/min）,满行程升降循环100次后，在行程范围内任意指定3个不同的位置进行启停运动操作，其运动控制功能不应失效；升降极限不应超出标称的行程范围。”增加黑体字部分。 | 西安南洋迪克整装智能家具有限公司 | 采纳。理由如下：符合实际，存在安全风险。 |
| 11 | 无4.1.1.5条 | - 增加“4.1.1.5 不符合4.1.14的管口应封闭。” | 陕西瑞克家具有限公司 | 采纳。理由如下：符合实际情况，存在安全隐患。 |
| 12 | 无4.1.4.9 条 | - 增加“4.1.4.9 婴幼儿家具(含童床和折叠小床、婴儿床）可触及区域不应有粘贴标签和粘贴花饰。” | 杨凌天工实业股份有限公司 | 采纳。理由如下：符合GB 28007—2024规定，存在安全隐患。 |
| 13 | 无4.1.4.10条 | 增加“家具的零部件质量应符合相关标准要求” | 杨凌天工实业股份有限公司 | 未采纳。理由如下：非安全项目。 |
| 14 | 4.1.1.1 家具可触及的玻璃件、金属件及其它可触及的部位不得有毛刺、刃口、棱角等危险锐利边缘及危险锐利尖端。高度1600mm以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理，倒圆半径不小于10mm，倒圆弧长不小于15mm。 | 4.1.1.1 家具可触及的玻璃件、金属件及其它可触及的部位不得有毛刺、刃口、棱角等危险锐利边缘及危险锐利尖端。 婴幼儿家具、儿童家具高度1600mm以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理，倒圆半径不小于10mm，倒圆弧长不小于15mm。 | 西安弘艺家具有限公司 | 采纳。理由如下：增加“婴幼儿家具、儿童家具”符合GB 28007-2024 中规定 。 |
| 15 | 前言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。 | 前言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 | 西安鼎森家具有限公司 | 采纳。理由如下：GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定。 |
| 16 | 4.1.3.1 人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理。 | 建议取消该条款 | 西安伟杰家具有限公司 | 未采纳。理由如下：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理。可以减少甲醛等有害物质释放涉及安全。 |
| 17 | - 4.1.7 电气安全 4.1.7.1 家具电气安全应符合GB 4706.1的要求。 4.1.7.2 婴幼儿家具、儿童家具的供电电压不应超过24V直流（DC）或等效交流电（AC），符合GB 6675.1中5.4的要求。 | 建议删除： - “4.1.7 电气安全 4.1.7.1 家具电气安全应符合GB 4706.1的要求。 4.1.7.2 婴幼儿家具、儿童家具的供电电压不应超过24V直流（DC）或等效交流电（AC），符合GB 6675.1中5.4的要求。”两条。 | 西安新飞档案设备有限公司 | 未采纳。理由如下：智能家居、电动家具均涉及电气安全。 |
| 18 | 4.2.1 纺织面料pH值应在4.0～7.5之间。 4.2.2 皮革pH值应在3.5～6.0之间。 | 建议删除： “4.2.1 纺织面料pH值应在4.0～7.5之间。4.2.2 皮革pH值应在3.5～6.0之间。”两条 | 西安新源家具有限公司 | 未采纳。理由如下：家具面料与人体密切接触，pH值超标对皮肤及人体健康造成危害。 |
| 19 | 4.1.3.3 玻璃安全尺寸应符合GB 28008—2011表1的规定，外露部位不得有裂纹、危险锐利边缘、危险锐利尖端，手指能伸进去的装饰孔孔径应不小于20mm，孔边缘不应有危险锐利边缘。 | 4.1.3.3 玻璃安全尺寸应符合GB 28008—2024中表1的规定，玻璃部件装配安全要求应符合GB 28008—2024种4.2.6.2的规定。 | 陕西中奇艺家具有限公司 | 采纳。理由如下：内容更全面。 |
| 20 | - 4.1.5 家具结构 4.1.5.1 家具稳定性应符合相关产品标准要求。 | - 4.1.5 家具结构 4.1.5.1 家具稳定性应符合相关产品标准要求。家具的力学性能应符合相关产品标准要求。 | 西安卓阳家具有限公司 | 未采纳。理由如下：力学性能不是安全监测的重点。 |

标准编制组

二〇二五年元月五日