ICS 13.020

CCS Z  06

DB61

陕西省地方标准

DB 61/Txxxx—2024

采煤塌陷区土地复垦与生态修复技术规范

Developing Specifications for local standards

（征求意见稿）

（本草案完成时间2024年12月）

2024 – xx – xx发布

2024 – xx - xx实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	5

4　总则	6

5　现状调查、问题识别诊断、可行性分析	7

6　塌陷区类型及修复目标	7

7　工程项目实施	8

8    复垦修复质量要求............................................................................................................................... ......14

9　工程质量检验与工程验收评价	14

10　复垦修复工程的碳汇计量	15

11　监测与管护	16

12　档案管理....................................................................................................................................................17

附录A（资料性）煤矿采煤塌陷区土地损毁类别…	18

附录B（资料性）土地复垦和生态修复工程项目分类表.......................................19

附录C （资料性）植被恢复植物选择.......................................…………………………………………….21

参考文献	22

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省自然资源厅提出并归口。

本文件起草单位：陕西陕煤曹家滩矿业有限公司、西安科技大学、陕西省国土整治中心、榆林市环境监测总站、陕西芩塬生态中药材科技有限公司、 陕西圆融生态农业有限公司 。

本文件主要起草人：雷亚军、华照来、王路、吕扬、任帅锋、蒋超、李锦明、高晓军、刘小虎、彭龙贵、张海涛、刘耀斌、江涛、赵路爽、韩军、 张晖、杨娜、麻斌、梁鹤、桑宏斌。

本文件由陕西省市场监督管理局负责解释。

联系信息如下：

单位：陕西陕煤曹家滩矿业有限公司

地址： 陕西省榆林市榆阳区孟家湾乡马大滩马场村结合部。

邮编： 719000

采煤塌陷区土地复垦与生态修复技术规范(征求意见稿)

- 范围

本文件规定了采煤塌陷区环境综合治理的术语和定义、总则、现状调查、问题识别诊断、可行性分析、塌陷区类型及修复目标、工程项目实施、工程质量检验与工程验收评价、复垦修复工程的碳汇计量、监测与管护以及档案管理等内容和要求。

本文件适用于陕西省行政辖区内由煤矿建设、采煤活动影响而导致的采煤塌陷区域的土地复垦与生态修复工程。其他矿产资源形成的塌陷区域土地复垦与生态修复可参照本标准。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB  5084   农田灌溉水质标准

GB 15618  土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 36600     土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 43934  煤矿土地复垦与生态修复技术规范

GB  50021   岩土工程塌（沉）陷勘察规范

GB/T 50228  工程测量基本术语标准

GB 50137   城市建设用地分类与规划建设用地标准

GB 50288  灌溉与排水工程设计规范

GB 50330  建筑边坡工程技术规范

GB/T 15776  造林技术规范

GB/T 30600   高标准农田建设  通则

GB/T 32864  滑坡防治工程勘察规范

GB/T 33469  耕地质量等级

DA/T 28   建设项目档案管理规范

DZ/T 0133 地下水动态监测规范

DZ/T 0219   滑坡防治工程设计与施工技术规范

DZ/T 0266    矿产资源开发遥感监测技术规范

DZ/T 0287  矿山地质环境监测技术规程

LY/T  1607   造林作业设计规程

LY/T  2252   碳汇造林技术规程

LY/T  2253   造林项目碳汇计量监测指南

LY/T  2356    矿山废弃地植被恢复技术规程

LY/T  2988   森林生态系统碳储量计量指南

NY/T 1342    人工草地建设技术规程

TD/T 1011    土地开发整理规划编制规程

TD/T 1020    土地开发整理项目规划设计规范

TD/T 1033    高标准基本农田建设标准

TD/T 1036    土地复垦质量控制标准

TD/T 1048    耕作层土壤剥离利用技术规范

TD/T 1070.1  矿山生态修复技术规范 第 1 部分：通则

TD/T1093 -2024   矿山生态修复工程实施方案编制导则

DB61/T 991  土地整治高标准农田建设综合体

DB61/T 943    陕西省行业用水定额

DB61/T 1247   煤矿地下水监测规范

T/CAGHP 005  采空塌陷勘查规范（试行）

T/CAGHP 006  泥石流灾害防治工程勘察规范（试行）

T/CAGHP 011  崩塌防治工程勘察规范

T/CAGHP 021  泥石流防治工程设计规范

T/CAGHP 032  崩塌防治工程设计规范（试行）

T/CAGHP 038   滑坡防治工程施工技术规范（试行）

T/CAGHP 041  崩塌防治工程施工技术规范

SL62    水工建筑物水泥灌浆施工技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

采煤塌陷区  coal mining subsidence arer

由于采煤影响，采区周围岩体内部原有的力学平衡状态受到了破坏，使岩层发生了移动、变形，从而涉及地表，使地表在一定范围内的高程发生变化而形成的块状、带状或不规则形状的变形或损坏的地面区域。

3.3

采煤塌陷积水区  coal mining subsidence waters

采煤塌陷区内形成的常年积水或季节性积水区。

3.4

地形重塑  topography reconstruction

采煤塌陷治理过程中，依据土地治理方向，采取人工措施改变采煤塌陷地原地形地貌，使采煤塌陷地满足土地功能恢复和环境协调的地形重建活动。

3.5

土壤改良  soil reconstruction

采煤塌陷治理过程中，应用工程及物理、化学、生物等措施，重新构建适宜土壤表面和土壤肥力的活动。

3.6

碳库 carbon pools

生态系统中碳储存的形式或场所，包括地上生物质、地下生物质、枯落物、枯死木、土壤有机碳和木（竹）产品。

3.7

碳汇量 carbon removals by sinks

一定时间段内林地、城市绿地的碳储量变化量，减去监测边界内的排放量，反映了林地、绿地对温室气体的清除能力和贡献。

3.8

碳汇 carbon sink

从大气中清除二氧化碳的过程、活动或机制。

- 总则

采煤塌陷区土地复垦和生态修复是通过对煤矿地质环境问题的调查、勘查、监测，设计和实施有针对性的工程技术、植被恢复技术相结合的治理措施，有效解决采煤塌陷区环境问题，使环境达到与周边环境相协调，与城镇和村庄建设、生态建设、土地利用、旅游发展规划相吻合，助理乡村振兴。

  - 基本原则

预防为主、防治结合，本着谁开发谁保护、谁破坏谁治理，谁投资谁受益的总体要求，采煤塌陷区环境综合治理恢复遵循下列原则。

    - 预防优先，源头防控

- 落实矿山生态文明建设要求，将开发与保护同规划、同部署，在开采源头上科学预防与保护，坚持保护耕地的基本国策，减少对生态自然环境的损害，提高土地生态服务功能，确保采煤塌陷地复耕。

- 4.1.2 主动干预，自然恢复

- 按照“宜耕则耕、宜林则林、宜村则村、宜水则水、宜建则建”的原则，通过工程、生物、化学等手段进行采煤塌陷区的综合治理时，充分考虑复垦修复后碳储存、碳交易的需要，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，充分发挥自然恢复力，使受损土地实现自我调节，达到可利用功能。

- 4.1.3  统一规划，统筹实施

- 将采煤区塌陷复垦修复与新农村建设、土地复耕整理、矿山地质环境治理恢复、农业产业结构调整以及交通、水利等其他工作相结合，实行田、水、路、林、村综合治理，边开采边治理，有效保护耕地和节约用地，改善农村生产生活条件和村容村貌，促进城乡统筹发展。

- 4.1.4系统治理，功能提升

- 坚持规划引导，坚持国土资源空间规划和相关专项规划为依据，统筹安排复垦修复工程，根据轻重缓急分期、分布、实施，节约集约利用土地，优化国土空间分布，就近利用、生态优先、明确责任、整合资金，使损毁土地复垦利用，生态系统功能提升。

- 4.1.5  公众参与，全程监测

- 充分发挥复垦修复中利益相关方的参与力度，在方案制定、实施、检测评价等环节征求公众意见，尊重当地传统、习俗、社会期望，切实维护农村集体经济组织和农民的合法权益。

4.2复垦修复对象

塌陷区土地复垦与生态修复的主要对象是煤炭开采等活动造成的矿山地质塌陷、含水层破坏、地形地貌景观破坏等地质环境问题。

- 4.3复垦修复条件

地面塌陷治理应以居民和构筑物的安全为前提。土地复垦与生态修复应在塌陷区经过1-2年的地质沉降稳定后才能启动。

4.3.1  地面塌（沉）陷影响人员和重要设施安全时，对于已经稳定的，可采取相应治理措施，减少危害。对于未达到稳定状态的，应采取监测及应急治理措施，消除安全隐患。

- 4.3.2  地面塌（沉）陷不影响人员和重要设施的安全时，对于已经稳定的可采取土地复垦、植被恢复等技术措施进行治理恢复。未达到沉陷稳定状态的，宜采取监测、警示及临时工程措施。

- 4.4  复垦修复目标

- 通过地形地貌重塑、土壤重构、植被重建、废物利用、设施配套等工程措施，因地制宜，消除对人员财产、地面基础设施或地貌景观造成危害或影响的地面塌（沉）陷、塌陷裂缝，消除安全隐患，恢复有效耕地面积、增加产业用地供给、改善生态和人居环境，实现矿区生产、生活、生态空间融合和资源可持续利用。保障安全、修复生态、兼顾景观和产业发展。

4.5 复垦修复任务

复垦修复的主要任务是，坚持“以人为本”，防治矿山地质灾害，预防和修复含水层破坏及地形地貌景观破坏，保护耕地，复垦被损毁的土地资源。

- 5  现状调查、问题识别诊断、可行性分析

5.1  现状调查是对受损土地的自然条件、社会经济与人文环境、煤矿生产建设、地质环境、土地利用、煤矿生态状况进行调查，具体包括地类、位置、面积、权属、损毁类型、损毁特征、损毁原因、损毁时间、污染情况、自然条件、社会经济条件等；了解土地的受损程度、生态系统结构和功能等，确定生态状况，为后续的修复治理提供基础数据。

5.2 问题识别是对基本调查的现状问题、受损预测进行识别、诊断评价，为受损土地复垦修复措施方法的选择以及目标任务确定打好基础。

5.3  可行性分析是参照调查的生态系统对煤矿地质环境稳定性、复垦修复适宜性、生态恢复力进行分析评估和评价，确定复垦修复方向、目标和标准。损毁土地复垦适宜性评价，包括损毁程度、复垦潜力、利用方向及生态环境影响等。

5.4  现状调查、问题识别诊断、可行性分析的具体方法和要求按照GB/T 43934 执行。

5.5  调查结束后应编制《采煤塌陷区现状调查分析报告》。

- 6   塌陷区类型及修复目标

市、县（区）政府组织有关部门及采煤企业，按照复垦与修复要求，以矿区为单位，依据土地利用总体规划、矿产资源规划城乡建设规划，编制采煤塌陷区土地复垦与生态修复规划。

- 6.1 判定塌陷区类型

采空塌陷区地面勘察按 GB50021 《岩土工程塌（沉）陷勘察规范》、T/CAGHP 005《采空塌陷勘察规范》中的要求执行。采煤塌陷区类型按照地表沉降幅度等指标分为轻度塌陷、中度塌陷、重度塌陷。具体参见附录A。

6.2  确定土地复垦与生态修复范围及措施

6.2.1  根据塌陷地面呈现的块状、带状或不规则形状，以及国土空间规划情况，测量并确定需要复垦与修复的范围。

6.2.2  根据塌陷区勘察结果，结合附录A确定塌陷区类型、级别，按照附录B的方法评价确定复垦修复目标。选择修复为耕地、园林、草地、林地以及工业建设用地、人工景观等。

6.2.3  在确定的复垦修复区域内，根据自然地理条件、矿山地质环境影响、土地损毁程度、生态恢复力评价结果、修复目标和参照生态系统，确定修复模式。修复模式一般包括自然恢复、 辅助再生、生态重建等。

6.2.4  根据矿区区位特点及塌陷情况，结合国土资源空间规划和相关专项规划，因地制宜设置各项复垦与修复工程项目，选择设施措施。

6.3   编制方案

- 6.3.1  根据矿区区位特点及塌陷情况， 依据土地利用总体规划、矿产资源规划城乡建设规划，确定治理方法，编制土地复垦与生态修复方案或规划。

- 6.3.2  谁出资修复、谁制定方案，由政府主管部门、采煤企业按照各自的复垦修复职责分别编制方案。

- 6.3.3 《采煤塌陷区土地复垦与生态修复实施方案》应进行财务测算、效益分析；并组织开展财政、国土资源、生态环境、农业、林业、水利、城乡建设等部门和利益相关方的协调论证，有效保障群众的知情权、参与权、表达权、监督权。

6.3.4  编制方案宜按  TD/T1093 -2024   《矿山生态修复工程实施方案编制导则》和TD/T 1070.1《矿山生态修复技术规范 第一部分：通则》中的附录A执行。

6.4 复垦修复工程确定

6.4.1 采煤塌陷区的复垦修复工程可分为I级工程、Ⅱ级工程、Ⅲ级工程。

6.4.2 具有独立设计文件，具备独立施工条件，竣工后能形成整体效益的采煤塌陷区复垦修复工程为一个I级工程项目。

6.4.3  I级工程项目中，按照修复措施、工程部位、使用功能划分为Ⅱ级工程。

6.4.4  Ⅱ级工程项目中，按照施工范围、方法、工序及材料划分为Ⅲ级工程。

6.4.5  I级工程、Ⅱ级工程、Ⅲ级工程的具体划分可参照附录C。

6.4.6  复垦修复工程项目可选在I级工程、Ⅱ级工程、Ⅲ级工程中选择一种或多种工程项目进行组合。

- 6.4.7   市、县（区）政府组织有关部门及采煤企业，按照土地复垦与生态修复要求，以矿区为单位，确定采煤塌陷区复垦与修复项目，建立相关项目库，分年度有序实施。

- 6.4.8   项目立项、招标应按照工程项目招标实施的有关规定执行。

- 7  工程项目实施

所有塌陷区土地复垦与生态修复工程项目或子工程项目的勘查、设计、施工方法和要求应按照国家有关法律法规及相关标准的要求执行，同时满足《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》中相关规定。

- 7.1  保护措施和预防控制措施

工程项目实施前要采取相应措施进行避让、减缓，对重要人文和文物应进行保护。同时，应采取预防控制措施，鼓励对固体废物进行综合利用、对物种采集保护利用、对表土剥离及植被移植利用，对地质环境破坏、潜在污染、水土流失、煤矸石自燃进行预防控制。具体保护和预防控制措施按照 GB/T 43934  《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》执行。

- 7.2  复垦修复措施

通过复垦修复措施对采煤塌陷区进行的地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观营建均需符合GB/T 43934  《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》中的相应规定。土地质量应符合TD/T 1036-2013 《土地复垦质量控制标准》，土壤质量应符合GB/T 15618  《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》的要求。

7.2.1  地形地貌重塑

主要针对土地资源损毁、地裂缝、边坡、崩塌、滑坡、农田水利、湿地进行修复，对泥石流进行治理。不同地形地貌修复的主要措施可参照附录C 表2。

不同地域地形地貌重塑的主要措施

| 矿山区域地形地貌 | 崩塌、滑坡、泥石流修复 | 采空充填 | 土地平整 | 地裂缝修复地裂缝修复 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕北风沙滩区 | - | - | + | + |
| 黄土丘陵沟壑区 | + | + | + | + |
| 渭北黄土塬区 | + | + | + | + |
| 备注 |  |  |  |  |

注：“+”表示有此项工程；“-”表示无此项工程类别。

7.2.1.1  崩塌修复工程

崩塌防治工程主要有危岩清理、削坡工程、加固工程（锚索、锚杆、固结灌浆、格构锚固）、拦挡工程（落石槽、栏石墙、主动防护网、被动防护网）等措施，配合截（排）水工程、护坡工程等辅助工程进行治理。

7.2.1.2  滑坡修复工程

滑坡主要防治工程有削坡减载、支挡工程（抗滑桩、挡土墙）、加固工程（锚索、锚杆、固结灌浆、格构锚固）、压脚工程等，同时配合截（排）水、护坡工程等辅助工程进行治理。

7.2.1.3  泥石流修复工程

矿山泥石流分为沟道型泥石流、坡面型泥石流。

沟道型泥石流在泥石流的形成、流通、堆积区内，采取废石、废渣、废土清理、拦挡工程、排水和排导工程，控制泥石流的再次发生和危害。

坡面型泥石流在泥石流的形成区域内，采取废石、废渣、废土清理、拦挡工程，废石、废渣、废土的破面修整，修筑排导渠和坡面截、排水沟，护坡工程，控制泥石流的再次发生和危害。

7.2.1.4  边坡修复工程

当采场边坡不能满足稳定性安全要求，可采用削坡工程进行治理，不同坡高和不同的边坡条件可选用不同的削坡坡型。

a) 高度超过20m的岩质边坡和高度超过8m的土质边坡，可采用阶梯削坡。阶梯平台宽度和平台间距根据当地岩土质情况以及其他地质环境条件确定，一般平台宽1.5～8m，岩质边坡平台间距6～12m，土质边坡平台间距4～8m。

b) 高度小于20m的岩质边坡和高度小于8m的土质边坡，边坡上下岩土强度不一致，且上部岩土强度低于下部时，可采取“上缓下陡”的折线形削坡。

c) 高度小于15m的岩质边坡和高度小于8m的土质边坡，结构紧密的均质边坡可采取直线形削坡。从上而下，削成同一坡度，并满足稳定坡度。

7.2.1.5  黄土边坡修复工程

a) 黄土边坡修复应充分考虑崩塌、陷穴群、冲沟发塬梁峁和斜坡地段等因素。

b) 黄土边坡开挖时应充分考虑对已有建筑物的影响，以及后期工程建设对边坡的影响。

C）黄土边坡应贯穿动态设计施工思想，结合施工中的动态观测资料，收集影响施工的各种因素与变化情况，及时调整修复方案。

d) 加固修复使用锚杆（索）方案适用于一般黄土地段。有腐蚀性底层、地下水较发达或土质结构较松散时，不宜采用。

e) 自重湿陷性黄土边坡、无锚固经验工程的黄土边坡以及一级黄土边坡，采用锚固修复方案时，应进行基本试验。

7.2.1.6  加固工程

当条件不允许削坡，削坡工程量大或仅采用削坡法达不到稳定要求的边坡，应进行边坡加固，据不同的边坡条件选用不同的加固工程。

a) 对造成边坡变形增大的张性岩体裂隙和软弱层面，应采用注浆加固。

b) 对于易形成滑坡或小范围岩层滑动的岩体，可采用抗滑桩、锚索（杆）、挡土墙方法治理。

c) 对深部开裂、体积较大的危岩或不稳定斜坡，可采用深孔预应力锚索、长锚杆进行加固。

d) 对于软质岩，强风化的岩质边坡，松散土质边坡，和其他易造成塌方的边坡，可采用挡土墙支挡。

7.2.1.7  护坡工程

当边坡整体稳定后，对局部不稳定或表面冲刷严重的边坡应采用护坡工程，根据不同的边坡条件选用不同的护坡工程。

a) 坡比小于等于1:2.0的缓坡，应采用干砌石护坡。砌石厚度不小于25cm，砌石基础埋深不小于30cm，封顶用平整块石砌筑。

b) 坡比大于1:2.0的边坡，或易受水流或洪水冲刷的坡面，应采用浆砌石护坡。浆砌石护坡铺砌厚度40～60cm，对除砂砾质外的边坡还应铺砌5~25cm砂砾反滤垫层；同时，应沿纵向每10～15m设置宽2～3cm、用沥青或木条填塞的伸缩缝。

c) 坡脚为沟岸、河岸，暴雨中可能遭受洪水掏蚀的部分，对枯水位以下的坡脚应采取抛石（抛块石、石笼抛石和草袋抛石）护坡。抛石的厚度不小于100cm，坡度不大于1:1.0，石块质量应符合有关要求。

d) 边坡的坡脚可能遭受强烈洪水冲刷的陡坡段，应采取混凝土（或钢筋混凝土）护坡。对边坡的坡比在1:0.5～1.0、坡高小于3m的坡面。应采用混凝土护坡，对边坡的坡比大于1:0.5的坡面，应采用钢筋混凝土护坡，必要时需加锚固定，混凝土厚度25～35cm。

e) 在路旁或人口聚居地附近的土质或沙土质坡面，可采用格状框条护坡，格状框条可采用浆砌石或混凝土。网格尺寸一般2×2m，框条宽30～50cm，框条交叉点用锚杆固定，或加深横向框条固定，网格内种植草皮、或撒草籽。

f) 削坡后因土质疏松或废石、废渣、废土等松散土石堆，可能产生崩塌，危及行人、重要设施等安全的，在坡脚处应修筑挡土墙予以防护。

g ）修建的边坡排水系统应包括排除地表水、排除地下水以及边坡防水的措施。坡面排水系统应根据积水面积、降水强度、历时和径流方向等进行整体规划，并做好进出口位置的选择和处理，防止出现堵塞、溢流、渗漏、淤积、冲刷和冻结等现象。

7.2.1.8  土地平整工程要求

对于地下采煤等造成的地面塌陷损毁，达到沉陷稳定后，复垦为农用地的，可采用表土剥离、土石充填、表土回覆、土地平整、土壤改良、植物补种等措施进行复垦，原则上按照原地类进行复垦。    地表沉陷形成低洼区并季节性积水的，可修建相应的排水设施，保证积水及时排泄，避免土壤盐渍化。

塌陷土地平整的方法按照 TD/T 1036 塌陷地形成因素的不同采用不同方法。需要综合考虑土地的面积、地形、土壤质量等因素，以及可用的设备、时间和成本等因素。同时，还需注意保护生态环境，避免对土地造成过度破坏。

a)沉陷后形成坡地时，为了便于种植农作物，防止水土流失，可根据坡度情况小于25°的可修整为水平梯田。

b）塌陷后表土层破坏不严重等，挖土时先铲出厚0.3～0.5m的表土，在合适的区域贮存并养护，待土地整形结束后，将其按指定路线装运到地块周边加以覆盖，回覆厚度不应低于 0.25m，以确保地表土壤的质量和肥力得到恢复和提升。

c）用矿山废弃物充填时，应参照国家有关环境标准，进行卫生安全土地填筑处置，充填后场地稳

定。

d）应有防止填充物中有害成份污染地下水和土壤的防治措施。视其填充物性质、种类，除采取压

实等加固措施外，应作不同程度防渗、防污染处置，必要时，设衬垫隔离层。为了防止滑坡、应将原采区和废石堆的边坡进行修整和加固处理。

e)在进行表土铲出、贮存和覆盖的过程中，应采取相应的环境保护措施，避免对周边环境造成扬

尘、污染和破坏。同时，还应按照相关法规和技术规范的要求，对土地复垦过程进行严格的监管和管

理，确保复垦质量和效果达到预期目标。

7.2.1.9  地裂缝修复工程要求

地裂缝修复按照因地制宜的原则，风沙草滩区可以按照自然恢复为主，黄土丘陵沟壑、渭北黄土

塬区进行人工治理恢复。

a)  裂缝宽度小于10cm 的区域采用人工治理的方法，就地填补裂缝。 将裂缝挖开,填土夯实，然 后覆土平整。

b)  裂缝宽度大于10cm 的区域应按反滤层的原理填堵裂缝、孔洞。即先用粗矸石或砾石填堵孔隙, 再用次粗砾，最后用砂、土填堵，当充填高度距剥离后的地表 0.8 m 左右时，用木杠捣实一次，然后每充填 0.4m 左右捣实一次，到与剥离后的地表基本平齐时覆盖剥离的表土。

c)  裂缝分布密度较多的区域，应在整个区域内剥离表土并挖深 1m 左右，再用矸石、土进行充填、 铺垫，每填 0.3m～0.5m 夯实一次, 到剥离时的高度后覆盖表土。

7.2.2  土壤重构与土地复垦

复垦与修复后的土壤环境质量，应符合GB15618,HJ/T166，GB/T33469 的相关要求执行。

复垦与修复区单位面积产量、土地损毁稳定区的土壤重构符合GB/T 43934 的规定执行。

7.2.2.1 植被恢复前有效土层构建工程要求

a) 场地和土质边坡的土壤处理：土质场地和土质边坡进行坡面整治，清除灰渣、石块、树根等杂物。

b)岩质边坡的土壤处理：土壤瘠薄的岩质边坡，应清除坡面浮土及松动石块，结合工程措施沿等高线（间距不大于5m）或每个台阶挖（或砌）种植穴（槽），在穴（槽）内覆客土（或留存的表土）。

c) 复垦为耕地、园地、林地、草地等的，其土壤的有效土层厚度分别大于40cm、40cm、20cm和20cm，土壤具有较好的肥力，土壤环境质量符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）规定。

d) 覆土应利用自然降水、机械压实等方法使土壤沉降，使土壤密实度达到80%左右；草本植物、小灌木、大灌木、浅根乔木和深根乔木的覆土厚度应分别不小于30cm、45cm、60cm、90cm和150cm。

7.2.2.2 土壤改良

a) 种植绿肥。在采煤塌陷地复垦工程完成后，根据当地具体环境气候条件来选择植物品种。如：种植紫穗槐、柠条、苜蓿、草木犀、沙打旺等绿肥植物或其它豆科养地作物，每 667 m² 施用过磷酸钙 50kg～100kg 和尿素 10kg～15kg，以促进其根瘤形成和植株生长，增加生物产量，即“以无机换有机”。绿肥或豆科养地作物的根茎叶应全部耕翻掩埋，使其与 0～25cm 土层混匀，提高耕层土壤有机质和养分含量，平衡土壤酸碱度，恢复土壤肥力，促进土壤健康。

b)   施有机肥料。在进行土壤改良时，应注重环境保护和可持续性，应选择环境友好型的改良方法和技术，如有机肥料施用、生物修复等。如：每 667 m² 每年应施用经腐熟的人粪尿、畜禽粪便、农作物秸秆等或经无害化处理后的生活垃圾等有机肥料 2000kg～3000kg，培肥改良土壤基本要求。

c)  应用生物技术。利用生物固氮、生物肥料等技术，提高土壤生物活性，增加土壤肥力。

7.2.2.3  含水层破坏修复工程要求

a)  对于重要水源保护区、影响生态水位的区域，应采用优化采矿方法、加强顶板管理等措施预防和控制地面塌（沉）陷的发生，从源头上防止含水层顶底板结构破坏。

b)  已经造成含水层破坏的，可采用防渗帷幕灌浆工程等措施封堵含水层破坏处和封堵自然溢水平硐口等工程措施。

c)  因采矿活动导致地表水漏失、含水层结构破坏、地下水位下降，对当地生活、生产用水及社会经济发展影响较重或严重的地区，宜采取优化采矿方法、加强顶板管理等预防措施和防渗帷幕灌浆等工程措施。

d)  含水层水质恶化，宜采取帷幕注浆隔水、灌浆堵漏、防渗墙等工程措施，防止地下水串层污染。采矿活动产生的固体废弃物淋滤液、矿坑水等废水，宜采取修建排水沟、引流渠、防渗漏等工程，防止地下水的污染。

7.2.3  植被恢复

复垦为耕地、园地、林地、草地等的工程项目，在进行土壤改良后进行植被恢复。先锋植物与适生植物选择应符合GB/T 43934 《煤矿土地复垦与生态修复技术规范》的规定。复垦林地可按照LY∕T 2252-2014《碳汇造林技术规程》执行。

植被恢复工程类型

| 复垦类别 | 播种工程 | 自然恢复 | 栽植 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耕地 | + | - | - | - |
| 园地 | - | - | + | - |
| 林地 | + | + | + | - |
| 草地 | + | + | - | - |

注：“+”表示有此项工程；“-”表示无此项工程类别。

7.2.3.1  植被复绿满足以下要求。

a) 复绿品种应根据当地气候条件、土壤改良情况按照“经济合理、易于成活、节约劳力、亩均价高”的基本要求,优先采用适应环境能力强、适合当地生长的乡土树种和草种，或景观设计所需的树种和草种。具体矿山所在地的植物选择可参考附录D执行。

b)  对于岩质缓坡坡面复绿，可采用生态植被毯复绿、生态植生袋坡面复绿、生态喷播坡面复绿、土工格室坡面复绿、拱形/格构固土坡面复绿、轮胎固土坡面复绿、鱼鳞坑复绿等技术措施。

c)  对于岩质陡坡坡面复绿，可采用植生层喷播坡面复绿（CBS喷播、液力喷播、挂网绿色砼喷播、连续喷丝植生法）、垂直岩面复绿（坡面植生孔、植生槽、锚杆植生槽、植生盆、梯级爆破法坡面复绿、主动防护网加植生袋法）等技术措施。

d)  自然恢复应增加围栏进行丰裕，避免动物侵袭，属兔破坏，预防病虫害。

e）  播种工程的技术要求，应达到国家相关规定。

f）  植被恢复按LY/T 2356《 矿山废弃地植被恢复技术规程》的要求执行。

7.2.3.2  选择植被品种时可参考附录C。

7.2.3.3  植物管护要求

管护对象为复垦后的耕地、园地、林地和草地等。

a) 树木栽植当年应2次以上抚育，需苗木扶正，适当培土；第2～3年每年抚育1～2次，植株抚育面积要逐年扩大。松土不可损伤植株和根系，松土深度宜浅，不超过10cm,当林木郁闭度达0.9以上，被压木占总株数的20%～30%时，可进行间伐。

b)  按照DB61/T943《陕西省行业用水定额》的规定，林地每亩每年灌溉水量为50m3,草地每亩每年灌溉量为270m3。

c)  病虫害防止以预防为主，针对不同植物易染病虫害种类，掌握病虫害发生规律，及时采取适宜的药物进行预防治疗，保持植被良好的生长状态。

d)  在适宜的季节修枝抚育，增强树势，提高林木自身抗病能力，同时采取人工物理方式防止冻害。

e)  及时对达不到成活率要求的缺苗区域进行补种（植），保证复垦植被的成活率，管护期内每年的4-6月为苗木和草种的补种期，尽可能快速恢复地表植被，防治地面水土流失和滑坡等次生灾害发生。

f） 耕地的抚育应按照相关所种植植物的管理要求进行。

g） 园地、草地的管护应按照种植果树品种的相关要求进行管护。

7.3 设施配套工程

7.3.1 村庄生态修复工程要求

村庄塌陷程度不能满足居住要求的，应进行移民搬迁。其塌陷地应按照压占损毁土地进行复垦。

7.3.2  道路沟渠修复工程

根据当地实际情况及灌溉经验，参考灌溉排水渠相关标准，设计并修建 U 型或矩形断面的灌溉沟渠。或利用专门灌溉设备实行节水灌溉。修建截(排)水沟，汇水量较大的区域用混凝土浇筑与砌筑成矩形断面的截(排)水沟。按照规划方案和功能，修建农机路和生产路。同时，要注重节水灌溉和环境保护，推动农业可持续发展。

7.3.3  截水、排水工程

排水工程包括地表排水工程和地下排水工程，是治理工程中的辅助配套工程。

a) 滑坡、泥石流区应设置截水沟，坡面和坡脚应设置排水系统。

b)加固和防护的边坡有地下水渗出时应设置地下水排水系统，地下水渗出水量较小时可设置反滤层，地下水量较大时应设置排水盲沟或排水孔。

c) 地表截水、排水沟依据排水沟比降和流速可合理采用土质排水沟、衬砌排水沟、浆砌石排水沟等排水沟类型。

7.3.4 安全防护与警示工程

对于地面塌（沉）陷规模大，经论证不宜进行工程治理的，应确定禁入范围并设立有警示牌与围栏等安全防护设施，工程按照相关国家、行业工程建设标准的要求执行。

- 复垦修复质量要求

对于复垦质量要求主要参考《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），《土地开发整理规划编制规程》（TD/T1011-2000），《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1020-2000），《土地整治高标准农田建设综合体》（DB61/T991.1-991.7-2015）。

8.1  塌陷区耕地土地复垦质量要求

8.1.1   平整后的水浇地地面坡度≤15°，旱地地面坡度≤25°；

8.1.2   复垦后有效土层厚度≥80cm，土壤容重≤1.4g/cm3，砾石含量≤10%，pH值在6.0~8.5之间，土壤有机质含量≥0.8%；

8.1.3   复垦后的耕地土壤应符合GB15618-2018《土壤环境质量家用地土壤污染风险管控标准》；

    - 复垦五年后生产力水平达到周边地区同等土地利用类型水平。

  - 塌陷区园地土地复垦质量要求

8.2.1   园地均分布在塬面或平整的沙地，地形较为平缓。

8.2.2   平整后的地面坡度≤15°；

8.2.3   复垦后有效土层厚度≥50cm，土壤容重≤1.5g/cm3，砾石含量≤10%，pH值在6.0~8.5之间，土壤有机质含量≥0.8%；

8.2.4  复垦后的园地土壤应符合土壤环境质量家用地土壤污染风险管控标准（GB15618-2018）；

    - 复垦五年后生产力水平达到周边地区同等土地利用类型水平。

  - 塌陷区林地方向复垦单元质量要求

8.3.1  复垦后有效土层厚度≥30cm，土壤容重≤1.5g/cm3，砾石含量≤25%，pH值在6.0~8.5之间，土壤有机质含量≥0.5%；

8.3.2  树种首先选择当地适种树种。

8.3.3  整地：植苗造林进行穴状整地，乔木规格为0.5m×0.5m×0.5m；灌木规格为0.4m×0.4m×0.4m；直播造林可进行穴播、条播、撒播；

    - 对于因地表沉陷受损的苗木，要及时扶正，对于倾斜较大的树木，实施一定的扶正措施；

    - 复垦后定植密度满足《造林作业设计规程》（LY/T1607）要求，郁闭度≥30%；

    - 确保一定量的灌溉，五年后植树成活率70%以上。

- 8.4 永久建设用地土地复垦单元质量要求

8.4.1   清理工程实施后保证场地排水通顺，地面较为平整；

8.4.2    在地表清理后，对工业场地进行覆土，覆土厚度30cm；

8.4.3    工业场地复垦为林地，施行混交林配置模式，树种选择油松、紫穗槐；

8.4.4   造林前穴状整地，三年后植株成活率70%以上，三年后郁闭度30%以上；

8.4.5   种树后，确保一定量的灌溉，保证五年后林地植被覆盖度、郁闭度达到当地林地的平均水平。

- 9  工程质量检验与工程验收评价

9.1   一般要求

9.1.1    工程质量检验是对被检查对象的特征和质量性能进行检查、测试、试验、监测等的过程与活动。

9.1.2 工程质量检验后应对检验对象的质量检验结果与标准规定要求进行比较，以确定其是否合格。

9.1.3 工程验收是根据标准及合同规定要求，对采煤塌陷区复垦修复工程的工程量、工程质量、工程费用、绩效目标等进行评价的过程与活动。

9.1.4 组织工程验收时，应对被验收工程做出评价。验收评价结果按工程质量综合情况的优劣程度分为不合格、合格、良好、优秀等级，评价 “合格”才能通过。

9.2 工程质量检验的组织

9.2.1  Ⅲ级工程的施工质量由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行检验，涉及结构安全的隐蔽工程勘察与设计单位应参加。

9.2.2  Ⅱ级工程的施工质量由总监理工程师组织施工单位项目负责人与项目技术负责人等检验，涉及地基与基础的勘察与设计单位项目负责人应参加。涉及基础结构的，设计单位项目负责人应参加。

9.2.3  I级工程施工质量由总监理工程师组织监理工程师、施工单位项目负责人、技术负责人、勘察与设计单位项目负责人等进行质量检验。

9.3  工程质量检验的一般规定

9.3.1  工程质量检验应按照最小的工程单元的逐项进行检验评价，并形成检验记录和报告。

9.3.2  工程质量检验应在施工单位自检合格的基础上进行。检验评价结果 “合格”才能通过。

9.3.3  工程使用的主要材料、成品、半成品、构配件、器具设备等应在现场检验，对涉及结构安全、植物成活、使用功能的试块、材料应进行见证取样，并送由相应检验资质的质量检测机构进行检验。

9.3.4  各施工工序应进行质量自检，各工序之间应进行交接质检，每道施工工序完成后，未经过监理工程师检验认可，不得进行下道施工工序。

9.3.5  隐蔽工程应在隐蔽前检验合格，形成记录，必要时，留存影像资料。

9.3.6  对涉及机构安全、植物成活、使用功能的分项工程、分部工程及关键部位应按涉及专业技术标准要求进行检验评价。

9.3.7  工程质量检验评价为不合格的，经整改满足设计要求后，复评合格后才能通过。评价结果存在争议时，可邀请相关专家或第三方机构进行评价鉴定，鉴定达到设计要求的，应评价合格。

9.3.9  I级工程工程质量检验评价合格后，施工单位应汇总各类工程的检验与评价资料，施工记录、检测结果资料，交由监理单位形成检验与评价报告。

9.3.10  具体质量检验技术应按相应的设计要求与国家、行业标准执行。

9.4  工程验收与评价

9.4.1  工程项目验收按“谁出资、谁验收”的原则，由出资方组织或委托第三方组织开展。

9.4.2  复垦修复项目工程的验收可纳入整体年度验收一并进行。

9.4.3  工程验收的流程及要求按《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》，具体实施按照TD/T1092-2024 《矿山生态修复工程验收规范》执行。

10  复垦修复工程的碳汇计量

采煤塌陷区土地复垦和生态修复后须进行碳汇调查及测量计算。

10.1  碳汇的测量可按照LY/T2988-2018《森林生态系统碳储量计量指南》和LY∕T 2253-2014《造林项目碳汇计量监测指南》执行。

10.2  总碳的调查和计量

复垦修复地的总碳储量是监测区域内各碳库的储碳量之和，计算见公式1：

C总  C乔  C灌  C草  C枯落物 C 土壤 ........................... (1)

式中：

C总——林地总的碳储量；

C乔——乔木层碳储量（包括散生木和四旁树）；

C灌——林下灌木层碳储量（包括灌木林碳储量）；

C草——草本层碳储量；

C枯——枯落物碳储量；

C土壤——土壤碳储量。

城市绿地的总碳储量为乔、灌、草地上与地下生物量碳库的碳储量之和。

- 11  监测与管护

治理工程完成后，应对项目进行后续监测与管护。可运用遥感、地理信息系统等现代农业技术技术手段进行动态监测和管理。检测评价应符合GB/T 43934 的规定要求。

- 11.1 监测方法

11.1.1  监测与管护可运用遥感、地理信息系统等现代农业技术技术手段，对复垦土地进行动态监测和管理。

11.1.2  崩塌、滑坡、泥石流、采空区地面塌陷监测按DZ/T 0287-2015《矿山地质环境监测技术规程》要求执行.

11.1.3  含水层影响与破坏监测可采用人工现场调查和地下水动态监测，地下水动态的监测内容，监测方法、监测频率、监测点网的布设、资料整理等可按DZ/T 0133-1994《地下水动态监测规程》、DB61/T 1247-2019《煤矿地下水监测规范》的要求执行。

- 11.1.4  地形地貌景观破坏与土地资源损毁监测可采用遥感、无人机、GPS、全站仪、水准仪、人工观测等方法进行监测，监测频率可每半年或1年1次，遥感监测参照DZ/T 0266-2014《矿产资源开发遥感监测技术规范》。

11.2 跟踪监测

11.2.1 监测目的是掌握土地复垦的实施效果，为后期管护和成效评估提供依据。

11.2.2  监测内容包括地质稳定性、水体、土壤、植物群落和动物种群等。

11.2.2.1  地质稳定性的监测内容主要包括边坡稳定性、地面塌陷、地裂缝等。

11.2.2.2  水体的监测内容主要包括地表水分布、面积、水质和地下水水位、水质等。

11.2.2.3  土壤的监测内容主要包括土壤类型、分布、面积和土壤肥力、理化性质等。

11.2.2.4  植被群落的监测内容主要包括植被种类、分布、面积和植被成活率、覆盖度等。

11.2.2.5  动物种群的监测内容主要包括动物类型、数量和分布等。

11. 3  地质稳定性监测周期可按照 DZ/T0287《矿山地质环境监测技术规程》 标准规范；水体监测周期为 2 次/年，丰水期、枯水期各 1 次；土壤、植被群落和动物种群监测周期为 1 次/年。监测期限可根据后期管护要求确定。 监测方法根据监测内容和场地条件确定。

11.4  崩塌、滑坡、泥石流、采空区地面塌陷监测按DZ/T 0287《矿山地质环境监测技术规程》的要求执行。

11.5 后期管护

11.5.1  土地复垦验收评价合格后，根据复垦目标，需做好后期管护工作，管护内容主要包括工程设施维护和植被养护。

11.5.2  工程设施维护主要对支护加固工程、截排水工程、地貌重塑工程、土壤重构工程和相关配套附属设施等，按照工程设计和运行要求进行定期检查和维护，发现工程设施运行不正常或损毁，应及时修复或替换。建立工程维修档案，记录检查、维护和修复情况。

11.5.3  植被养护主要采取定期或不定期喷水、追肥、清除杂草、防治病虫害、补植、补种等措施，对复绿植被进行养护。

11.5.4  后期管护时间根据矿山自然生态条件和修复成效确定，一般管护时间为2～3 年，生态脆弱区管护时间为3～5 年。

11.5.5  鼓励和支持建立规模化、专业化、社会化的管护运营机制。引入专业团队、引入社会资本、建立合作社等方式，通过建立长效、持续、稳定的生态修复工程运营机制，确保后期管护工作的质量和效果，同时促进当地生态经济的可持续发展。

- 12档案管理

- 12.1  所有工程实施前、实施中和竣工验收评价后形成的各类文件均属于档案范畴。在各阶段验收工作完成后，应及时整理并归档。

12.2 工程验收评价后应及时整理各阶段形成的文件资料，分类标注，统一编号存档。

12.3 资料归档的管理职责、档案用语、归档范围及保管期限、电子档案等可参照 DA/T 28，并符合行业主管部门有关规定。

12.4 原始资料信息

包括工作底图、调查数据、监测数据、评估数据、测试数据（对土壤、水质、空气等进行的测试数据）、过程分析、照片、音频及视频资料（记录复垦现场实际情况的多媒体资料）。

12.5  成果资料信息

包括可行性研究报告、总体实施方案、调查报告、工程设计、施工设计、竣工验收报告、总结报告、专题报告、监理报告、规划图件、分析评价图件、专题图件、综合图件等材料。

12.6 档案管理要求

档案管理应符合国家档案管理、保密管理、网络安全管理等相关标准的要求。

12.6.1 符合国家档案管理标准：确保归档资料的完整性、准确性和系统性。

12.6.2 遵循保密管理要求：对涉及敏感或机密信息的资料进行妥善保管和限制访问。

12.6.3 网络安全管理：确保归档资料在电子存储和传输过程中的安全性和稳定性，防止数据泄露或被非法访问。

12.6.4 通过严格的归档管理，可以确保土地复垦工作的所有信息和数据得到妥善保存和有效利用，为今后的项目参考和总结经验提供宝贵资料。

附录A

(资料性)

煤矿采煤塌陷区土地损毁类别

表A.1         耕地损毁程度分级

| 损毁等级 | 水平变形 mm/m | 倾斜 mm/m | 下沉 m | 沉陷后潜水位埋深 m | 生产力降低 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻度 | ≤8.0 | ≤20.0 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤20.0 |
| 中度 | 8.0~16.0 | 20.0~40.0 | 2.0~5.0 | 0.5~1.5 | 20.0~60.0 |
| 重度 | ＞16.0 | ＞40.0 | ＞5.0 | ＞1.5 | ＞60.0 |

表A.2         园地、林地、草地损毁程度分级

| 损毁等级 | 水平变形 mm/m | 倾斜 mm/m | 下沉 m | 沉陷后潜水位埋深 m | 生产力降低 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻度 | ≤8.0 | ≤20.0 | ≤2.0 | ≤0.3 | ≤20.0 |
| 中度 | 8.0~20.0 | 20.0~50.0 | 2.0~6.0 | 0.3~1.0 | 20.0~60.0 |
| 重度 | ＞20.0 | ＞50.0 | ＞6.0 | ＞1.0 | ＞60.0 |

注：附加倾斜指受采煤沉陷影响而增加的倾斜（坡度）；任何一项指标达到相应标准即认为土地损毁达到该损毁等级。

表A.3       永久建设用地毁程度分级

| 损毁等级 | 塌陷坑直径 D/m | 影响范围面积 S/km2 | 沉陷后潜水位埋深 m | 下沉 m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻度 | ＜10 | ＜1 | ≤0.8 | ＜1 |  |
| 中度 | 50＞D≥10 | 50＞S≥1 | 0.8~1.0 | 1.0~3.0 |  |
| 重度 | ≥50 | ≥20 | ＞1.0 | ＞3.0 |  |

注：1.永久建设用地主要为工矿用地、道路交通用地、城镇村用地。

2.参照T/CAGHP 18-2016《地址灾害分类分级标准》。

附录B

(资料性)

土地复垦和生态修复工程项目分类表

表B   复垦修复工程分类表

| I级工程 | Ⅱ级工程 | Ⅲ级工程 |  |  | 工程项目执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 形 地 貌 重 塑 | 崩塌、滑坡、泥石流修复工程 | 边坡修复工程 | 挖方边坡 |  | 崩塌防治工程的勘察按 T/CAGHP011执行，设计按T/CAGHP032执行，施工按T/CAGHP041执行。 滑坡防治工程勘查按GB/T 32864-2016执行，设计和施工按DZ/T 0219-2006、T/CAGHP 038-2018执行。 泥石流灾害防治工程勘查按T/CAGHP 006-2018执行，设计，按T/CAGHP 021-2018执行。 边坡治理工程设计应符合DZ/T 0219-2006、T/CAGHP 038-2018的规定，拟作建设用地的还应符合GB 50330-2013。 加固工程的设计和施工可按DZ/T 0219-2006、T/CAGHP 038-2018执行。 挡土墙的设计和施工可按DZ/T 0219-2006、T/CAGHP 038-2018）中的要求执行。 防渗帷幕灌浆工程的设计与施工可按《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL 62-2014）的要求执行。 |
|  |  |  | 砌体护坡 |  |  |
|  |  |  | 混泥土格构护坡 |  |  |
|  |  | 加固工程 | 砌体挡土墙 |  |  |
|  |  |  | 固结灌浆 |  |  |
|  |  |  | 格构锚固 |  |  |
|  |  |  | 锚杆挡土墙 |  |  |
|  |  |  | 锚杆（索） |  |  |
|  |  | 护坡工程 |  | 落石槽 |  |
|  |  |  |  | 拦挡墙 |  |
|  |  |  |  | 防护网 |  |
|  | 平整土地工程 | 整平工程 |  |  |  |
|  |  | 筑坡工程 |  |  |  |
|  | 地裂缝修复工程 | 灌浆充填 |  |  |  |
|  |  | 剥挖回填 |  |  |  |
| 土 壤 重 构 及 土 地 复 垦 |  |  |  |  | 土地复垦施工技术及质量满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）要求，并执行《耕作层土壤剥离利用技术规范》（TD/T 1048-2016）、《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）、《人工草地建设技术规程》（NY/T 1342-2007）、《高标准基本农田建设标准》（TD/T 1033-2012）、《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018） 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）要求。复垦为建设用地的，还应符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）、《城市建设用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）要求。 |
|  | 有效土层构建 |  |  |  |  |
|  | 土壤改良 |  |  |  |  |
|  | 含水层破坏修复 |  |  |  |  |
| 植 被 恢 复 | 种植 |  |  |  | 种植密度为满足《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）、《人工草地建设技术规程》（NY/T 1342-2007）相关要求。 |
|  | 播种 |  |  |  |  |
|  | 自然恢复 |  |  |  |  |
|  | 植物管护 |  |  |  |  |
| 设 施 配 套 工 程 | 村庄生态修复 | 沟渠道路 |  |  | 排水工程的设计和施工按《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T 0219-2006）、《滑坡防治工程施工技术规范（试行）》（T/CAGHP 038-2018）中的要求进行。土地复垦配套灌溉、排水系统设计按照《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-2018）要求进行。 |
|  | 截水排水 | 河流水系（水坑、塘坝、水库、水窖、水井、蓄水池） |  |  | 耕地配套工程，按照GB/T30600、GB/T 5084 的相关要求执行。 |

注：其他未列入表的项目由招标责任方参照自行确定名称和内容。

附录C

(资料性)

植被恢复植物选择

表C   植被恢复植物选择推荐表

| 矿山区域地形地貌 | 耕地 | 林地 | 园地 | 草地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕北风沙草滩区 | 玉米、土豆、向日葵、油葵、枸杞、 | 樟子松、侧柏、沙地柏、沙冬青、榆树、旱柳、文冠果、酸枣、蒙古扁桃、长柄扁桃、柽柳、羊柴、花棒、沙蒿、蒙古莸、柠条锦鸡、紫穗槐、沙棘、黄刺玫、榆叶梅、胡枝子、 | 苹果树、梨树、杏树、海棠树、枣树、山楂 | 沙米、糜子、狗尾草、虎尾草、蜀葵、 草木樨、沙打旺、紫花苜蓿、苦豆子、蒙古冰草、沙生冰草、宿根亚麻、麦蓝菜、甘草、披碱草、赖草 |  |
| 陕北黄土丘陵沟壑区 | 玉米、糜子、绿豆、黄豆、黑豆、燕麦、枸杞、 | 侧柏、油松、柴松、刺槐、榆树、旱柳、杜梨、辽东栎、文冠果、山杏、山楂、花椒、酸枣、柠条锦鸡、紫穗槐、沙棘、黄刺玫、榆叶梅、胡枝子、 | 苹果树、梨树、枣树、杏树、海棠树、山楂 | 糜子、狗尾草、虎尾草、蜀葵、 草木樨、沙打旺、紫花苜蓿、甘草、披碱草、赖草 |  |
| 渭北黄土塬区 | 玉米、糜子、绿豆、黄豆、黑豆、燕麦、枸杞、枸杞、 | 侧柏、油松、柴松、刺槐、榆树、杜梨、辽东栎、文冠果、山杏、山楂、花椒、酸枣、榛子、山定子、柠条锦鸡、紫穗槐、沙棘、黄刺玫、榆叶梅、胡枝子、大叶小檗、山莓 | 苹果树、梨树、杏树、桃树、猕猴桃、葡萄、核桃树、柿子树、冬枣、山楂 | 糜子、狗尾草、虎尾草、蜀葵、 草木樨、沙打旺、甘草、披碱草、赖草 |  |

参 考 文 献

[1]《矿山地质环境保护规定》（2020年1月16日国土资源不令第44号）

[2]《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》（陕自然资规【2019】5号）

[3]《地质灾害防治条例》（国务院令【2003】第394号）

[4]《土地复垦条例》（国务院令【2011】第592号）

[5]《陕西省实施<土地复垦条例>办法》（陕西省人民政府令【2013】第173号）

[6]陕西省自然资源厅《陕西省矿山地质环境治理恢复技术要求与验收办法》

_________________________________