ICS

DB61

陕西省地方标准

DB 61/ XXXXX—XXXX

盐碱化草地生态修复技术规范

Technical specification for ecological restoration of saline-alkaline grassland

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语与定义	1

4  盐碱化草地分级	1

5  盐碱化草地生态修复方式	2

6  盐碱化草地生态修复措施	2

7  盐碱化草地修复后利用	3

附录  A （资料性） 耐盐碱草种及播种量	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省林业局提出并归口。

本文件起草单位：陕西省林业科学院、西北农林科技大学、榆林学院。

本文件主要起草人：李军保、谢治国、吴爱姣、俞靓、张伟、徐伟洲、郜超、杨波、马志林、李联队、高娅妮、孙瑞鑫、武哲、白丹华。

本文件首次发布。

本文件由陕西省林业科学院负责解释。

联系信息如下：

单位：陕西省林业科学院

地址：西安市未央区大白杨东路3号

邮编：710016

盐碱化草地生态修复技术规范

- 1  范围

本标准规定了盐碱化草地生态修复的术语与定义、盐碱化草地分级、盐碱化草地生态修复方式、盐碱化草地生态修复措施和修复后利用。

本标准主要用于盐碱化草地生态修复。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6141  豆科草种子质量分级

GB 6142  禾本科草种子质量分级

GB/T 19377  天然草地退化、沙化、盐渍化的分级指标

NY/T 496  肥料合理使用准则  通则

NY/T 1237  草原围栏建设技术规程

- 3  术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

盐碱化草地 saline-alkaline grassland

由于人为或自然因素干扰演变成以盐生植被与盐碱化土壤为特征的退化草地。

3.2

退化草地修复 restoration of degraded grassland

通过人工措施，使退化草地恢复或接近原有草地生态功能和生产功能的过程。

3.3

补播 reseeding

是在不破坏或少破坏原有植被的情况下，在草地中播种一些适应当地自然条件的、有营养价值的草种，提高草地的覆盖度、产草量以及改善牧草品质，以达到提升草地生态功能和生产能力的目的。

3.4

土壤改良 soil improvement

指通过施用一定量的物料来降低土壤中可溶盐、交换性钠含量或pH.以减轻盐分对植物危害的技术措施。

- 4  盐碱化草地分级

调查盐碱化和未盐碱化草地总覆盖度、土壤含盐量、土壤pH值、盐碱斑面积、草地总产量和可食草产量占总产量比例的变化率和耐盐碱指示植物组成情况。按照GB 19377将盐碱化草地分为轻度、中度和重度三级。

- 5  盐碱化草地生态修复方式

5.1  轻度盐碱化草地修复

以封育自然恢复为主，辅以施肥措施。

5.2  中度盐碱化草地修复

以封育与补播相结合，辅以土壤改良措施。

5.3  重度盐碱化草地修复

在封育的基础上，以土壤改良和补播为主。

- 6  盐碱化草地生态修复措施

6.1  封育

将盐碱化草地封闭，禁止放牧、刈割等人为干扰，使草地以自身的恢复能力进行修复。可设置围栏保护，围栏建设按照NY/T 1237的规定执行。

6.2  土壤改良

6.2.1  施用有机肥

中度盐碱化草地施加量宜为15000kg/hm2~20000kg/hm2，重度盐碱化草地施加量宜为30000kg/hm2~45000kg/hm2，均匀撒施。

6.2.1 施用腐植酸

施加pH值在4.0~6.0的腐植酸，中度盐碱化草地施加量1500kg/hm2~2000kg/hm2，重度盐碱化草地施加量3000kg/hm2~4500kg/hm2，沟施，深度12cm~15cm。

6.3  施肥

施过磷酸钙300kg/hm2~450kg/hm2，硫酸钾150kg/hm2~225kg/hm2，尿素150-225 kg/hm2，磷酸二铵作种肥，施用量75 kg/hm2~120g/hm2，采用分层播种机，播深8cm左右，化学肥料应符合NY/T 496的要求。

6.4  补播

6.4.1  草种选择

根据气候条件、土壤盐碱程度选择适宜的乡土草种或经驯化栽培的耐盐碱草种，推荐的补播草种见附录A。

6.4.2  补播时间

宜在5月中旬至7月上旬进行补播。

6.4.3  播种量

常用草种的单播播种量可参照附录A，补播以2~3种豆禾混播为主，禾本科:豆科比例以4:1为宜。

6.4.4  草种质量

草种质量应符合GB 6141 和GB 6142的规定。

6.4.5  补播方式

6.4.5.1  条播行距以30cm~40cm为宜，播后覆土。

6.4.5.2  穴播行距以40cm~50cm为宜，株距8cm~15cm为宜，播后覆土。

6.4.6  补播深度

6.4.6.1  条播播深2cm~3cm。

6.4.6.1  穴播深度1cm~2cm。

6.4.7 补播后管理

补播后一月左右检查出苗情况，对漏播或缺苗率达不到标准的地块应尽快补播。

在鼠虫危害严重的地区，补播前应进行彻底灭鼠灭虫，或将药物与草种同时播种。

- 7  盐碱化草地修复后利用

盐碱化草地植被恢复后刈割利用时期，轻度盐碱化草地在封育3年后可以利用，中、重度盐碱化草地在封育3年后视植被具体情况利用。刈割留茬高度不低于9cm。一般刈割1~2次。

- 附  录  A

（资料性）

耐盐碱草种及播种量

常用耐盐碱草种及播种量见表A.1。

表A.1 常用耐盐碱草种及播种量

| 草种名称 | 拉丁文学名 | 播种量（kg/hm2） |
| --- | --- | --- |
| 沙打旺 | Astragalus adsurgens | 8~15 |
| 白花草木樨 | Melilotus albus | 22.5~30 |
| 黄花草木樨 | Melilotus officinalis | 22.5~30 |
| 紫花苜蓿 | Medicago sativa | 15~22.5 |
| 黄花苜蓿 | Medicago falcata | 15~22.5 |
| 披碱草 | Elymus dahuricus | 15~30 |
| 羊草 | Leymus chinensis | 37.5~52.5 |
| 冰草 | Agropyron cristatum | 15~30 |
| 赖草 | Leymus secalinus | 20~35 |