| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

61

陕西省地方标准

DB 61/T XXXX—XXXX

猕猴桃生产 第10部分：即食保鲜

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局  发布

前言

本文件依据GB/T 1.1 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本文件由陕西省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：陕西省果业中心、西北农林科技大学、宝鸡市果业蔬菜发展中心、眉县农业农村局、陕西农产品加工技术研究院、陕西幸福现代农业科技有限公司、杨凌梦绿生态农业有限责任公司。

本文件主要起草人：杨建伟、刘占德、王胜虎、刘艳飞、张小强、贺浩浩、王希良、任小林、莫海珍、柴佳欣、杨波、杨金娥、索江涛、高志雄。

猕猴桃生产 第10部分：即食保鲜

  - 范围

本文件规定了即食猕猴桃的定义和术语、即食处理方法及保鲜处理方法。

本文件适用于陕西主栽品种徐香、翠香等猕猴桃品种的即食果生产。

  - 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 即食猕猴桃

果实达到可食用状态，消费者购买后即可食用的猕猴桃果实。通常还要求其可食用期较长，至少达到7 d~15 d或以上较为宜。

    - 催熟

在密闭的环境和一定温度、湿度条件下，通过乙烯、氧气和温度等处理（增氧或乙烯+控温），加快猕猴桃硬果的后熟过程，使猕猴桃硬果在所需时间内达到可食用标准的一种工艺技术。

    - 货架期

指进入可食用状态的水果，在超市或其他零售店，4 ℃±0.5 ℃冷鲜货架上可售卖的时间。

  - 生产目标

猕猴桃果实在销售终端可以达到即买即食效果，品质优良，货架期达到15 d以上。

  - 原料果实

    - 采收

符合第7部分：采收的规定。

    - 感官质量要求

符合第8部分：分等分级的规定。

    - 等级划分

符合第8部分：分等分级的规定。

    - 贮藏管理

符合第9部分：贮藏的规定。

  - 催熟处理

    - 一般要求

果实需要按照产地、采收时间、成熟度、硬度的不同，进行质量分等分级和包装。

猕猴桃果实催熟宜在专用催熟库，或者类似的催熟装备内进行。催熟装备应具有良好的气闭性与隔热设备，包括气体循环系统、新风（排气换气）系统、制冷（热）系统、加湿系统、加气（O2，乙烯）系统、传感系统及操作控制系统等。

    - 库室消毒

催熟库室使用前，需要用10%漂白粉喷洒地面及墙面，或用臭氧消毒杀菌处理整个库室。消毒处理24 h以上。

    - 入库

催熟装备中的堆码堆放按照空气循环差压需求方式进行。果实硬度、果心温度和果实状态需要实时检测，果心温度达到催熟所需温度后进行催熟。

    - 催熟处理

催熟处理环境条件符合表1的要求。

催熟处理环境条件要求

| 条件 | 要求 |
| --- | --- |
| 温度 | 10 ℃~20 ℃ |
| 湿度 | ≥95% |
| 气体浓度 | O2 30%~40%，或者乙烯0.1 ppm~5 ppm |

    - 催熟注意事项

一定要保证空间密闭，严格控制催熟温度，氧气或乙烯处理后，及时清除乙烯。

  - 保鲜处理

    - 消毒

O3消毒杀菌。

    - 1-MCP处理要求

保鲜处理应符合表2的规定。

保鲜处理环境条件要求

| 条件 | 要求 |
| --- | --- |
| 果实状态 | 果实的硬度≤30 N、且可溶性固形物含量≥12%~13% |
| 温度 | 1.0 ℃±1.0 ℃ |
| 湿度 | ≥95% |
| 1-MCP浓度 | 0.1 ppm~0.5 ppm |
| 时间 | 12 h~24 h |

    - 保鲜注意事项

经过催熟的果实，确保通风换气，及时排除过量的CO2和乙烯气体。

  - 贮藏

对已完成催熟和保鲜处理、并符合即食质量标准的果实（表3），应及时出库销售或置于温度1.0 ℃±0.5 ℃、相对湿度90％~95％的冷库中进行贮藏。

徐香和翠香猕猴桃即食果质量标准

| 即食指标 | 徐香 | 翠香 |
| --- | --- | --- |
| 货架期（d） | 15~20 | 15~20 |
| 果肉硬度（N） | 6~20 | 5~25 |
| 果心硬度（N） | ≤ 75 | ≤75 |
| 可溶性固形物（%） | ≥ 15 % | ≥16 % |

  - 指标检测

    - 果实硬度检测

使用7.9 mm中号探头来测定猕猴桃果实的硬度。仪器显示的测定值（kg）需要乘以2等于kgf值，再乘以9.8等于牛顿（N）。

    - 可溶性固形物含量

参照第7部分：采收执行。