ICS 67.080.10

CCS B31

陕西省市场监督管理局 发布

DB61

- 2024-xx-xx实施

2024-xx-xx发布

苹果采后预冷规范

Technical specification for pre-cooling of postharvest apple

（征求意见稿）

DB61/T XXXX—XXXX

Q /LLY 001—2009

陕西省地方标准

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省农业农村厅提出。

本文件由陕西省农业农村厅归口。

本文件起草单位：陕西省果业中心、西北农林科技大学、陕西科技大学、洛川县苹果产业研发中心、洛川县苹果生产技术推广服务中心、黄陵县果业技术推广和产业营销服务中心、延安自然搭档农业发展有限公司、陕西王掌柜农业发展有限公司、陕西华圣现代农业集团有限公司、陕西顶端果业科技有限公司。

本文件主要起草人：杨建伟、丁毓端、任小林、莫海珍、李红波、刘振彬、刘翠华、胡梁斌、施春阳、王胜虎、周会玲、吕燕荣、王希良、李世权、徐丹、田露、李前进、王晓东、赵峰、方浩、王超、王颖、赵恒亮。

本文件由陕西省农业农村厅负责解释。

本文件为首次发布。

苹果采后预冷规范

范围

本文件规定了苹果采后预冷的术语和定义、基本要求、入库、预冷、出库。

本文件适用于陕西地区生产的各类主栽苹果品种鲜果的预冷。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8559 苹果冷藏技术

GB/T 10651 鲜苹果

GB 50072 冷库设计规范

GB 50274 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范

NY/T 658 绿色食品 包装通用准则

SBJ 11 冷藏库建筑工程施工及验收规范

SBJ 12 氨制冷系统安装工程施工及验收规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 田间热

采收的果实从田间带到冷库的热量。

    - 预冷条件

预冷环境中的温度、空气相对湿度及空气流速等参数的状况。

    - 冷库

采用人工制冷降温并具备保冷功能的仓储建筑群，包括贮藏间、制冷机房、变配电设施等。

预冷

新鲜采收的水果，运输贮藏之前，迅速除去田间热和呼吸热，使其温度降低到规定温度范围的操作过程。

自然降温预冷

新鲜采收的果实利用空气自然流动或昼夜温差，带走产品的热量达到降温的预冷方式。

普通冷库预冷

采用普通冷库降温的预冷方式。

预冷库预冷

采用预冷库降温的预冷方式。

移动冷库或冷藏车预冷

利用10 t～30 t的可移动小型冷库或15 t～20 t的冷藏车作为田间地头、果农家中或运输途中运输和降温的预冷方式。

普通改造库预冷

利用在普通冷库基础上，通过增加压缩机、蒸发器的功率，增强库内通风系统而设计的改造库降温的预冷方式。

强制通风预冷

采用快速冷却装置，通过强制空气高速循环，使产品温度快速降下来的预冷方式。强制通风预冷可分为隧道预冷法和差压通风预冷法。

基本要求

冷库要求

冷库的设计、施工、验收应满足GB 50072、SBJ 11、SBJ 12和GB 50274的要求。

入库前处理

采收前20 d内不应使用氮肥，采收前10 d果园不应灌水，雨后3 d~5 d之内不应采收。

采收前20 d和采收前10 d，应分别喷洒0.3% CaCl2+甲基硫菌灵等广谱性杀菌剂各一次。

应建立田间生产记录，以便追溯。

入库前1周应使用次氯酸钠（75 mg/kg～200 mg/kg）或过氧化氯溶液（5 mg/kg）对库房、包装容器、工具等进行消毒灭菌，并及时通风换气。

对预冷果实结合CaCl2（3%～5%）喷淋或浸泡处理。

果实要求

质量

      - 用于预冷果实的采收、质量与卫生要求应符合GB/T 8559和GB/T 10651的要求。

分级

      - 果实采收后，按照GB/T 10651的规定进行分级，同等级果实进行包装、堆垛。

包装

      - 4.3.3.1　包装材料应符合NY/T 658的规定。

      - 4.3.3.2　包装箱应牢固、具有良好的通风性，内壁应光滑；同一等级批次的果实包装规格应一致。进行预冷的果实宜采用箱体内壁光滑的木箱、铁框箱、塑料箱和防潮纸箱包装。

      - 4.3.3.3　预冷包装通风口的面积应不小于箱体表面积的5%。

      - 4.3.3.4　冷库内托盘上包装之间的通风孔应对齐。

      - 4.3.3.5　预冷时不宜采用带内衬塑料膜袋包装。包装箱内如有内衬塑料薄膜袋的，其厚度应为（0.03±0.005）mm，内衬带上应设有通风口，通风口直径与面积根据箱体体积确定，通风口总面积为内衬袋面积的5%，预冷时内衬薄膜袋应敞口。贮藏箱不应嵌套多层内衬膜或多个塑料袋叠加装箱。

      - 4.3.3.6　差压通风预冷适用强制通风的销售包装或周转箱包装，包装开孔大小应为（20±3）mm，开孔总面积为包装面积的5%，包装间距应为（100±20）mm。

入库

入库时间

      - 采收后的果实应及时入库预冷，从采收到入库时间不应超过24 h。

堆码

小心装卸，合理安排货位及堆码方式。箱与箱之间应留有10 cm～15 cm间隙，果箱内果实应低于箱面5 cm～10 cm，堆码方式应保证包装箱内外空气正常流通。

货垛应按品种和等级分别堆码并悬挂标牌。

货垛排列方式、走向应与库内空气环流方向一致。

货垛距库壁应不少于0.3 m，距顶应不少于0.8 m，距冷风机应不少于1.5 m。垛间距离应不少于0.6 m，库内通道宽应不少于1.4 m，垛底垫木（石）高度应不少于0.2 m。

普通冷库预冷堆码密度一般不应超过130 kg/m3。

用于贮藏长期的普通冷库、小型移动冷库、冷藏车、普通改造库和预冷库预冷堆码密度一般不应超过200 kg/m3，如采用大木箱或大铁框包装时，堆码密度可增加10%～20%。

差压通风预冷堆码果实包装箱应置于差压预冷设备前，码垛应紧密，包装箱有孔侧面应垂直于进风风道，堆垛后包装箱开孔应对齐。包装箱应对称摆放在风道两侧，高度相同，用油布或帆布平铺覆盖中央风道上面及末端，包装箱高度不应高于油布或帆布高度。

预冷

预冷温度控制

预冷送风温度

      - 普通冷库、小型移动冷库、冷藏车、普通改造库及预冷库预冷的送风温度应为（0±0.5）℃。强制通风库预冷的送风温度应为（1±0.5）℃。

预冷终止温度

      - 果实预冷终止温度应为该品种最适贮藏温度增加1.5℃～2.0℃，如富士系果心终止温度应为0.5℃～2.0℃，金帅系果心终止温度应为1.5℃～3.0℃，蜜脆、红玉、旭果心终止温度应为3.5℃～5.0℃。测量温度的仪器要求误差≤0.2℃。测温点的选择应符合GB/T 8559要求。

预冷湿度控制

      - 普通冷库、小型移动冷库、冷藏车、普通改造库和预冷库预冷时库内相对湿度应为85%～90%；强制通风库相对湿度应为90%～95%。测量湿度的仪器要求误差＜5%。测湿点的选择与测温点相同。

自然降温预冷

自然降温预冷总原则

      - 环境昼夜温差大于8℃且具有一定自然通风降温条件的，将采收后的果实放置阴凉处过夜，利用夜间低温使之自然冷却，翌日气温升高前入库。经过自然降温的果实，可将果心温度降低5℃～10℃，使入库预冷降温时间缩减12 h～24 h。

自然降温预冷条件

      - 采摘时间在每日早晨露水干时至11时的苹果可直接装箱入库预冷；采摘时间在11时以后的苹果需进行夜间自然降温预冷，再于翌日8时前入库预冷。

管理

      - 白天遮阴，夜间揭去覆盖物通风降温，鼓励通过安装风扇辅助通风。降雨时或有雾、露水时，应覆盖以防止雨水或雾水、露水接触果实表面。清晨露水较重，应于该天傍晚将覆盖物撑起至离果面20cm～25cm，这样可达到预冷又防结露的目的。

自然降温预冷结束

      - 经一个夜晚时间预冷后，结束自然降温预冷转入普通冷库、预冷库、普通改造库、移动冷库继续预冷。根据流通时间安排于翌日8时前入库。

普通冷库预冷

入库前5 d启动阶梯式降温，按15℃、10℃、5℃、3℃、0℃梯次降温，防止温度急降损伤库体。

用于原库贮藏的普通冷库预冷，分批入库，每次入库量宜小于库容量的20%，满库苹果预冷完成约3 d～7 d降至终止温度，进入贮藏模式。

非贮藏用普通冷库预冷，入库量宜小于库容量的20%，普通冷库预冷堆码密度一般不超过130 kg/m3。苹果预冷周期24 h～48 h内降至终止温度。

送风温度应为（0±0.5）℃，库内相对湿度应为85%～90%，冷库送风速度应不低于0.5 m/s。预冷终止后移入其他冷库或原库贮藏。

预冷库预冷

入库前2 d～3 d启动阶梯式降温，按10℃、5℃、0℃梯次降温。

入库量宜小于库容量的80%，苹果预冷周期24 h内降至终止温度。

送风温度应为（0±0.5）℃，库内相对湿度应为85%～90%，冷库送风速度应不低于0.5 m/s。

预冷库预冷的苹果，预冷终止后应移入普通冷库贮藏，移动过程中应保持低温状态。

移动冷库和冷藏车预冷

      - 同预冷库。

普通改造库预冷

      - 同预冷库。

强制通风库预冷

入库量宜小于库容量的80%，苹果预冷周期在6 h内降至终止温度。

送风温度应为（1±0.5）℃，库内相对湿度应为90%～95%，冷库送风速度应为1.0 m/s～1.5 m/s。

出库

      - 果心温度降至预冷终止温度后，及时出库贮藏或运输，运输过程中应保持低温状态。普通冷库预冷的果实，预冷终止后可原库贮藏或转移合并到其他冷库贮藏；预冷库、普通改造库、移动冷库和冷藏车预冷终止后应移入普通冷库贮藏。