陕西省地方标准

古树名木保护管理规范

编制说明

项目编号：SDBXM 269-2024

项目名称：古树名木保护管理规范

古树名木保护管理规范

编制说明

1 工作概况

1.1 任务来源

根据《陕西省市场监督管理局关于下达2024年度第二批地方标准制修订项目计划的函》（陕市监函[2024]590号）文件，《古树名木保护管理规范》（项目编号：SDBXM269-2024），被列为2024年陕西省地方标准制定计划。本标准为推荐性陕西省地方标准，规范制定工作由陕西省林业局提出，陕西省林业科学院、安康市林业技术推广中心联合申报，并共同编制完成。

1.2 标准的制定目的与意义

古树名木既是重要的自然资源，也是人类的宝贵财富，延续着优质的长寿生物基因，是十分重要的物种资源、景观资源和生态资源。古树名木是绿色珍宝，是弘扬生态文明理念，推进生态文明建设的重要载体。陕西地理条件优越，气候独特，人文历史悠久，分布有较多的珍稀古树名木，根据2022年9月全国绿化委员会公布的第二次全国古树名木资源普查结果数据，陕西省登记古树名木727297株，位居全国第二。全国仅有5株5000年以上的古树，均分布在陕西省内。由于多种原因，古树名木的生存环境受到多种不利因素的影响，生长状况不容乐观；涉及古树名木保护的内容不够具体，指导性不强；其他省市虽然有颁布古树名木保护等方面的技术规范，但由于树种、地理及气候、病虫害种类、存在问题等差异较大，仅可作为参考。为了对陕西省古树名木及其后续资源实行保护与规范管理，使古树名木得到及时、科学、有效的保护，为古树名木保护、管养等单位提供一个科学、合理的技术参考依据，特制定本规范。

制定《古树名木保护管理规范》对于规范保护技术、提高管理效果、保护古树安全、促进技术普及、减少经济损失、维护生态平衡具有重要意义，具体体现在以下几个方面：

- （1）规范保护技术

通过制定详细的管理规范，可以确保各地在古树名木的保护工作中采用统一的技术标准和操作程序，避免因地域差异或知识不足导致的保护不当。规范中包含最新的科研成果和实践经验，推广科学有效的保护方法，从而提高保护工作的专业性和有效性。

（2）提高管理效果

古树名木保护管理规范规定了古树名木的认定、登记、建档、监测、保护、复壮、巡查、应急处置等各个环节的标准化流程，提高了林业管理部门及古树名木管护单位的管理效率。

（3）保护古树安全

通过古树名木保护管理规范的实施，可以对古树自身伤病、自然灾害、人为破坏等潜在威胁，采取对应的预防措施和应急预案，减少古树名木受损的风险。

（4）促进技术普及

- 规范的发布和实施，有助于将先进的保护管理技术普及到基层林业单位和个人，提高他们对古树名木保护的认识和能力。

- （5）减少经济损失

规范的实施有助于维护古树名木资源的长期价值。通过科学管理和有效预防，可以减少因病虫害爆发、树木倒伏等导致的紧急处理费用，长远来看能显著降低保护成本。

- 维护生态平衡

古树名木在生态系统中扮演着重要的角色，它们能够稳定土壤、净化空气、提供生物栖息地等。规范的制定有助于维护这些树木的健康状态，进而保护整个生态系统的平衡和稳定。

1.3主导单位

本规范由陕西省林业科学院承担实施，我院是专门从事林木良种繁育、林业生态治理、荒漠化治理、林业技术研究和推广应用单位。以林业基础研究与应用研究为主的多学科、综合性科研机构，具有林学、生态、治沙、水保、地理、土壤、园艺、森保等专业学科的各类技术人员。

我院古树名木保护研究创新团队成立于2021年，现有各专业技术骨干15名，其中高级及以上职称4名、中级职称6名，包含3名博士、5名硕士，人员结构合理，近年来围绕古树名木监测评估、健康诊断、伤病修复、救护复壮、修复材料开发等做了大量开创性的工作。研制的树洞填充材料和伤病修复防腐材料在北京、四川、陕西等省市应用效果良好。迄今为止，团队已在全国10个省30多个市区开展古树伤病诊断、救护复壮等各类工作100余项，目前已申请发明专利3项、实用新型专利5项（已获批1项）、计算机软件著作9项(已获批8项)，编著出版了国内第一部系统、全面、实用的古树保护工具书《古树名木保护与管理》。本标准编写组在团队前期调查诊断、救护复壮、修复材料开发等科学研究和实践的基础上，系统总结了陕西省古树名木保护管理中的关键技术，并将该技术汇编成古树名木保护管理规范，以指导我省古树名木的保护管理工作。

1.4 主要工作过程

本标准计划下达后，编写组认真制定实施方案，收集、查阅并整理了古树名木保护管理的资料，结合近几年“古树根系再生与枝段无性扦插繁育及伤病治理技术研究及应用”、“陕西古树保护综合管理技术规范研究”、“古树名木保护研究创新团队”等项目中相关内容，先后组织标准起草组人员学习了陕西省市场监督管理局地方技术标准编写要求内容，并参加2024年省级地方标准起草人员培训班，为本标准的编制奠定了稳固的基础。本标准的工作过程大致分成以下四个步骤：

（1）明确标准起草人员分工

2024年2月开始项目申报准备工作，2024年3月进行项目申报并组建项目组，落实标准起草小组人员，召开首次起草小组会议，确定了标准框架、工作范围，明确了人员的任务分工。

（2）资料收集与调研

2024年3月，开始搜集、分析有关技术资料，并对相关技术标准进行收集、学习与领会，对标准中的相关内容查缺补漏，设置试验研究。

- 试验与示范

2024年3月至2024年10月，对西安市、洛南县、黄陵县、丹凤县、神木市、宁陕县、眉县、合阳县、岚皋县等县市的49株古树进行健康诊断及救护复壮工作，并对结果进行分析。

（4）标准文本起草

2024年10月，标准起草小组依据GB/T 1.1《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》和GB/T 1.2《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》与国家有关标准化法律、法规要求，起草了本标准草案。

（5）讨论与修改

2024年10月起，标准起草小组经过多次交流、讨论与修改，征求相关单位意见，2025年2月完成本标准的征求意见稿。

1.5 标准起草工作组成员及任务分工

起草单位：陕西省林业科学院

参与单位：安康市林业技术推广中心

主要起草人及任务分工如下表：

| 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李衡钧 | 男 | 高级工程师 | 陕西省林业科学院 | 项目负责 |
| 陈艳 | 女 | 工程师 | 陕西省林业科学院 | 标准起草 |
| 陈敏 | 女 | 工程师 | 陕西省林业科学院 | 标准起草 |
| 任俊澎 | 女 | 工程师 | 陕西省林业科学院 | 标准起草 |
| 富世文 | 男 | 工程师 | 陕西省林业科学院 | 标准起草 |
| 梁超琼 | 女 | 高级工程师 | 陕西省林业科学院 | 标准起草 |
| 廖正平 | 男 | 研究员 | 陕西省林业科学院 | 标准起草 |
| 邓琳玲 | 女 | 正高级工程师ggongchdengshi | 安康市林业技术推广中心 xin心 | 方案论证 |
| 陈旭 | 女 | 工程师 | 安康市林业技术推广中心 | 方案论证 |
| 司国臣 | 男 | 高级工程师 | 陕西久荣古树名木保护有限公司 | 方案论证 |

2 标准编制原则和标准主要内容

2.1 编制原则

（1）规范性和标准性原则

编写格式按照中华人民共和国 GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》和 GB/T 1.2《标准化工作导则第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》与国家有关标准化法律、法规要求。

（2）科学性和可行性原则

标准内容深入研究，科学地制定，主要的保护管理技术规程具有可操作性，技术步骤明确、具体、易于实施。

2.2 标准结构、要素和技术要求

《古树名木保护管理规范》标准结构包括规范适用范围、规范性引用文件、术语和定义、古树每木调查、健康评价、救护复壮、养护管理、档案管理8个部分。

详细要素和技术要求如下：

- （1）规范适用范围需要确定规范内容和本文件适用对象。

- （2） 规范性引用文件部分需要对规范性引用文件进行详细说明。

- （3）术语和定义部分需要对古树、名木、健康评价、环境伤病、树体伤病、建设性破坏、保护性伤害、每木调查法进行确切定义。

（4）古树每木调查需要对古树登记、古树保护分级、环境因子调查、形态学调查进行详细说明。

（5）健康评价需要对评价指标与测量方法、评价指标计算公式、健康等级判别进行详细说明。

（6）救护复壮需要确定环境治理、树体伤病修复、有害生物防治方法和具体要求。

（7）养护管理需要确定养护责任、养护对象、养护内容和养护措施等具体要求。

（8）档案管理需要确定古树名木保护档案管理方法。

2.3 关键指标的确定依据

本标准关键指标是编制单位陕西省林业科学院、安康市林业技术推广中心根据多年的实践经验和试验验证结果来确定的。

2.4 主要内容

（1）范围

本文件规定了古树名木保护管理和养护技术的术语、定义以及在古树名木保护管理过程中关于资源调查、健康评价、救护复壮、养护管理等技术方法和要求。

本文件适用于陕西省范围内古树名木的管理和养护。

（2）规范性引用文件

对规范性引用文件进行了说明。

（3）术语和定义

- 对古树、名木、健康评价、环境伤病、树体伤病、建设性破坏、保护性伤害、每木调查法进行了定义。

（4）古树每木调查

①古树登记

规定了进行古树确认、登记的树龄标准。

②古树保护分级

规定了古树保护等级标准。

③环境因子调查

规定了影响古树的环境因子调查内容。

④形态学调查

规定了古树树体健康状况调查内容。

- （5）健康评价

- ①评价指标与测量方法

- 规定了古树名木健康评价的指标分级与权重及测量方法。

- ②评价指标计算

- 规定了单项指标计算和综合指标计算方法。

- ③健康等级判别

- 规定了古树名木健康状况特征及健康评价等级判别标准。

- （6）救护复壮

- ①环境治理

- 规定了对古树名木进行环境治理的内容和方法。

- ②树体伤病修复

- 规定了树体伤病的内容及修复方法。

- ③有害生物防控

- 规定了有害生物防控原则、常见的古树名木有害生物种类及其防治措施。

- （7）养护管理

- ①管理责任

- 规定了古树名木管理责任单位或责任人。

- ②养护对象

- 规定了养护对象。

- ③养护内容

- 规定了水分管理、施肥管理、自然灾害预防技术和方法。

- ④养护措施

- 规定了古树名木设立保护牌、设立围栏、修剪、巡查等措施。

- （8）档案管理

- 规定了古树名木保护档案管理办法。

3.实证研究

- 对规程中的各项技术进行了系统的实证研究，主要包括健康评价、环境治理、树洞填补修复、树皮损伤修复、枯枝疏截、有害生物防控、水肥管理、围栏设施、稳固支撑。

## 3.1健康评价

- （1）实践地点：洛南县、黄陵县、西安市、丹凤县、神木市、宁陕县、眉县、合阳县、岚皋县等20余县市。

- （2）研究案例：洛南页山古柏健康评价

对洛南古柏进行稳固性调查、枝叶生长调查、根系调查、树体伤病调查。结果分析，古柏整体生长正常，但生长势较弱，健康等级为衰弱。

①稳固性调查

古柏主干在7米处，分为南北双杈主干，其中部分侧枝粗大且开张角度大，容易造成断枝劈裂，属于侧枝不稳固。

古柏南侧主干上部的1.5米处有分叉，分叉处有劈裂风险。主干上五个侧枝开展角度较大，与主干夹角近90°，呈下垂状态。雨雪会增加古柏枝干重量，折断风险较大。

②枝叶生长调查

新枝生长量：两年生枝发生新枝的数量占两年生枝总数量的95%左右，分析与土壤状况不良有关。

枝叶密度：枝叶空间占树冠空间78%左右，说明古柏树冠具有枯枝，枝叶处于亚健康状态，影响了枝叶密度。

枯叶率：在古柏正常物候生长期调查发现，古柏非正常落叶或干枯叶量占比约5%，反映古柏生长环境受到破坏，致使古柏出现生理胁迫反应。

③根系调查

分布范围：古柏根系主要分布在主干周围8 m的半径范围，其中古树南侧的分布区域达到半径14 m。

分布土层：古柏根系分布的土层厚度主要在40-100 cm。

健康状态：古柏的根系生长正常，但古柏北侧的便道与围墙，距古柏较近，对根系有些影响。

④树体伤病调查

皮损：由南侧主干顶部直至地面，有一条宽约30-40 cm、深5-8 cm的陈旧性带状皮损，但木质部未腐朽，面积约6.5 m2。主干在7 m处分为南北两叉主干后，主干与侧枝有较大面积的陈旧性皮损，面积约18.5 m2。

树洞：古柏的树洞主要包括枯枝腐烂树洞与鸟啄型树洞，数量26个。

顶枯：古柏树冠顶部的枝尖干枯较多，顶枯现象稍严重，大约占顶部枝条的30%。

枝枯：古柏的枯枝除了顶部枯枝外，内膛枝与二、三级侧枝有陈旧性干枯，占比30-40%。

断枝：古柏主干分为南北两叉主干后，一级侧枝断枝较多，属于陈旧性断枝。

- 图1 洛南页山古柏健康评价

## 3.2 环境治理

- （1）实践地点：黄陵县、紫阳县、耀州区、洛南县等20余县市

（2）研究案例：洛南县核桃王地下环境治理

划定保护红线，下挖红线内土壤，以古树根际为中心向东西南北四个方向分别延伸 12 m、12 m、13 m、11 m，划定边长为 24 m的正方形红线保护区；清除“核桃王”树冠投影范围内的所有杂草与灌木，实施排水工程，在红线保护区内土壤下挖外运后，沿保护红线外侧修建排水沟，客土换土与土壤改良；在保护红线范围内，对地表以下20 cm的土壤用黄壤土客土，进行土壤改良，并对土壤进行人工松土，增加土壤透气性。

- 图2 洛南县核桃王地下环境治理

## 3.3树洞填补修复

- （1）实践地点：碑林区、耀州区、洛南县等20余县市

- （2）研究案例：西安古柏树洞填充

人工清理腐朽部分坏死组织至新活组织，清除树洞内朽木和堆积物，将清理后的腐木在远处集中销毁；用石硫合剂对清理损伤面进行消毒及防虫处理，用熟桐油人工均匀涂刷清理面，进行防腐；树洞用古树专用树洞填充剂进行填充，待填充物与仿生树皮干燥后，人工均匀涂刷熟桐油对表面进行首层防腐；然后均匀涂刷古树专用生物防腐涂料，进行二层与三层防腐，每上层防腐在下层防腐干燥后进行。

- 图3 西安古柏树洞填充

## 3.4树皮损伤防腐修复

- （1）实践地点：莲湖区、耀州区、洛南县等20余县市

- （2）研究案例：铜川药王山古柏防腐

人工清理古树主干、枝干腐朽坏死组织至新活组织；用石硫合剂对清理后的损伤面进行消毒，用熟桐油人工均匀涂刷损伤面，进行首层防腐；首层防腐干燥后，人工均匀涂刷熟桐油、生漆为主原料的古树专用生物防腐涂料，对损伤面进行第二层和三层防腐，第三层防腐在第二层防腐干燥后进行。

- 图4 铜川药王山古柏防腐

## 3.5枯枝疏截

- （1）实践地点：莲湖区、耀州区、洛南县、临潼区等20余县市

- （2）研究案例：临潼古槐枯枝修剪

对古槐上具有折断风险的干枯枝、腐烂枝用手锯或油锯采用短截的方式进行，剪口要平齐，将剪口创面打磨光滑；人工均匀涂刷熟桐油、生漆为主原料的古树专用生物防腐涂料，对剪口进行两层防腐，每上层防腐在下层防腐干燥后进行；将修剪后的枝条，在远处集中消毒并处理。

- 图5 西安古槐枯枝修剪

## 3.6有害生物防控

- （1）实践地点：新城区、耀州区、洛南县、紫阳县等20余县市

- （2）研究案例：洛南核桃王病虫调查

- 调查古树树体及古树保护区范围内的病虫害，发现由于树体衰弱，蛀干害虫危害严重，制定生态防治计划，开展防治作业。

- 图6 洛南核桃王病虫调查

## 3.7水肥管理

- （1）实践地点：碑林区、耀州区、洛南县、紫阳县等20余县市

- （2）研究案例：洛南核桃王土壤改良

树冠投影面积及周边外延5 m范围内，清除建筑垃圾、生活垃圾，手工松土至须根层，松土时采取措施避免伤及根系；对表土进行换填优质壤土，深度约30 cm（根据探根结果确定），换填壤土时加入5% 河沙，混合均匀，改善土壤的结构和透气性；结合换填土，拌入有机肥进行土壤改良，按每平米施腐熟有机肥2 kg进行。

图7 洛南县核桃王土壤改良

## 3.8围栏设施

- （1）实践地点：莲湖区、耀州区、合阳县、洛南县等20余县市

- （2）研究案例：洛南古柏围栏安装

- 拆除原有防腐木围栏与步道铺装，以树干根部为圆心，按照15 m的半径（树冠投影外延5 m），设置高1.3 m的防腐木围栏。

图8 洛南古柏围栏安装

## 3.9稳固支撑

- （1）实践地点：莲湖区、洛南县、宁陕县、合阳县、耀州区等20余县市

- （2）研究案例：洛南县核桃王支撑安装

为增强树体的稳固性，用钢管做骨架，外面用专用防腐物质，安装仿枯木纹水泥桩艺术支撑进行硬性支撑加固，树体的东部主与北部主枝各安装1个支撑，接触点用橡胶垫衬垫，减少对树体的破坏。

图9 洛南县核桃王古树支撑安装

4.知识产权说明

本标准中各个部分的要素和技术要求来源于编制单位多年的实践经验和试验验证结果，均具有独立的知识产权，与其他单位没有知识产权纠纷。

查阅国内外现行法律、法规及标准发现，陕西省古树名木保护管理均无相关标准。本标准规定了陕西省古树名木管理技术要求，结合陕西省自然条件、气候条件等实际情况，进行本标准的编制，尚未与有关现行法律、法规和强制性国家标准、行业标准冲突部分。

5.采标情况

本标准是依据陕西省情况制定，未见国内外针对陕西省古树名木保护管理的同类标准。本标准遵循了林业行业的相关条例、法规，以及国家相关标准，贯彻了国家林业行业标准和地方标准，与陕西省已经编制并发布的相关标准、规范、技术规程进行融合、参考和引用。严格遵守《中华人民共和国标准化法》，根据《中华人民共和国标准化工作导则》的相关规范要求，以《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）、《 城市古树名木养护和复壮工程技术规范》（GB/T 51168-2016）、《古树名木保护复壮技术规程》（DB11/T 632-2009 ）、《古树名木保护技术规范》（DB14/T 868-2014）、《古树名木复壮技术规程》（LY/T 2494-2015）等标准为指导和依据，编制完成了《古树名木保护管理规范》（征求意见稿）。

6.重大意见分歧处理

本标准现处于征求意见阶段，欢迎我省有关科研、管理和生产单位提出修改意见。同时本标准属于推荐性省级地方标准，所规定的技术内容和要求具有普遍指导作用，建议使用单位或个人结合实际生产情况，加以灵活应用；有不同意见或见解时，欢迎与标准起草组人员进行沟通与讨论。在沟通无果的情况下，可本着求同存异的理念加以应用，或修订、研发、执行新的适用技术标准。

7.其他应说明的事项

无

《古树名木保护管理规范》地方标准起草组

二〇二五年二月