ICS 65.020.99

CCS B 11

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T XXXXX—2024

“四位一体”集雨补灌技术规程 第2部分：肥水一体化

“Four in one” Rainwater Harvesting and Supplementary Irrigation Technology  Section 2: Fertigation

征求意见稿

2023- 12 - XX发布

2024 - 01 - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

- 目   次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　肥水一体化系统	1

5　灌溉施肥	3

前   言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：西北农林科技大学、陕西崇仁水利工程有限公司、国家节水灌溉杨凌工程技术研究中心。

本文件主要起草人：高晓东、赵西宁、蔡耀辉、任利宇、于流洋、刘嘉斌、田文慧、靳静静。

本文件首次发布。

本文件由西北农林科技大学负责解释。

联系信息如下：

单位：西北农林科技大学

电话：029—87012616

地址：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号

邮编：712100

“四位一体”集雨补灌技术规程 第2部分：肥水一体化

- 范围

本文件规定了“四位一体”集雨补灌技术中肥水一体化的系统组成以及谷子、马铃薯、玉米和苹果的灌溉施肥制度。

本文件适用于“四位一体”集雨补灌技术中肥水一体化的应用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成的本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 43908-2024 水肥一体化设备

NY 1107  大量元素水溶肥料

NY 1428  微量元素水溶肥料

NY 2266  中量元素水溶肥料

NY/T 394  绿色食品 肥料施用准则

NY/T 496  肥料合理使用准则 通则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 肥水一体化 Fertigation

可根据作物的需水需肥特点，在压力作用下将肥料溶液注入灌溉输水管道，对水分及养分进行同步管理的一种节水灌溉施肥技术。

- 水溶肥 Soluble fertilizer

能够直接溶解于水中的液体或固体肥料。

- 肥水一体化系统

  - 系统组成

肥水一体化系统主要由水源、首部枢纽(包括水泵、过滤器、施肥器）、管网、灌水器等组成。具体的设备设计及选择可参考“四位一体”集雨补灌技术 节水补灌工程。

    - 水源

根据当地具体地形、气候、作物需水量等情况建设集雨窖（池）小型水源，且水质应符合GB 5084的规定。

    - 水泵

a）根据水源、灌水量、灌溉面积及扬程等来确定水泵的参数。对工作压力或流量变幅较大的系统，应选配变频调速设备。

b）泵体须采用全不锈钢的材质或抗泥沙的球铁材质。

    - 过滤器

根据水源等实际情况选择适合的过滤设备和设施，必要时可采取不同类型的过滤组合进行多级过滤。

    - 施肥器

根据设计流量、肥料类型、作物面积、施肥量、系统压力等情况选择合适的施肥设备。

    - 管网

管网布置根据地形、作物类型等确定，支管垂直于作物栽植行方向布置；毛管与支管垂直铺设；除毛管悬挂或铺设于地面外，其余各级管道均埋于地下30cm以下。

    - 灌水器

a）常用灌水器有滴灌管（带）、管上式滴头、小管出流、涌泉根灌灌水器、微孔陶瓷根灌灌水器等。

b）滴灌灌水器流量根据作物需水量等确定。地形起伏高差大于3m时，应选用压力补偿式滴头。

  - 设备的规划建设

    - 相关设备可参考GB/T 43908-2024 水肥一体化设备，设备布设符合NY/T 2624的要求。

    - 根据当地的气候条件、作物类型、实施面积等基础条件来合理地规划建设肥水一体化灌溉施肥设备，因地制宜。

- 灌溉施肥

  - 灌溉

    - 灌溉水源

灌溉水水质应符合GB 5084的规定。

    - 灌溉制度

根据作物需水规律、土壤状况、气象条件来确定灌溉制度，合理调控自然降水和灌溉水，保证作物在各生长发育时期都能得到合理的灌溉。具体的灌溉制度可参考“四位一体”集雨补灌技术 节水补灌制度。

    - 灌溉制度的调整

根据当年的降水及土壤水分状况进行适当调整。在特别干旱的时期，可适当增加灌水量，反之，可适当减少灌水量。

  - 施肥

    - 肥料的选择

根据施肥的特点、作物的养分需求规律选择杂质少、易溶于水、相互混合产生沉淀极少及腐蚀性小的肥料，且肥料应符合NY 1107、NY 1428、NY 2266、NY/T 394、NY/T 496的标准。

    - 肥料的配置

a）配肥时根据土壤肥力、作物生长状况等确定肥料量，严禁随意加大肥料用量使肥水浓度增高，防止烧根现象出现。

b）土壤特别干旱时适当加大配水量。

    - 施肥制度

根据作物需水需肥特点、当地的试验资料确定。详见表1-4。

表 1 谷子施肥制度表

| 施肥时期 | 施肥时间 | 施肥量（kg/667m2） | 施肥方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 播种 | 4月下旬至5月初 | 磷肥：10~15；氮肥：5~7 | 沟灌、畦灌 |
| 拔节期 | 6月下旬至7月上旬 | 尿素：10~12 | 滴灌 |
| 孕穗期 | 7月下旬至8月上旬 | 尿素：5~8 | 滴灌 |

表 2 马铃薯施肥制度表

| 施肥时期 | 施肥量（kg/667m2） | 灌溉方式 |
| --- | --- | --- |
| 出苗-现蕾 | 尿素：5~6；硝酸钾：0 | 滴灌 |
| 现蕾-盛花 | 尿素：6~8；硝酸钾：18~20 | 滴灌 |
| 盛花-成熟 | 尿素：3~4；硝酸钾：8~10 | 滴灌 |

表 3 玉米施肥制度表

| 施肥时期 | 施肥时间 | 施肥量（kg/667m2） | 施肥方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 播种 | 4月下旬到5月初 | 磷肥：6~8；氮肥：7~9 | 沟灌、畦灌 |
| 拔节期 | 5月下旬到7月初 | 氮肥：3~4 | 滴灌 |

表 4 小麦施肥制度表

| 施肥时期 | 施肥量（kg/667m2） | 施肥方式 |
| --- | --- | --- |
| 播种前 | 磷肥：6~7；尿素：8~10 | 撒施地表，翻入土中 |

表 5 苹果施肥制度表

| 施肥时期 | 施肥时间 | 施肥量 | 施肥方式 | 养分总含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 萌芽期至花芽分化前 | 4月初至5月上旬 | N：全生育期总量的50%； P：全生育期总量的30%； K：全生育期总量的10%。 | 滴灌 | 每生产100kg苹果，需纯氮0.7kg~1kg，纯磷0.35kg~0.5kg，纯钾0.7kg~1kg。 |
| 花芽分化期前 | 5月中旬至6月下旬 | N：全生育期总量的20%； P：全生育期总量的40%； K：全生育期总量的15%。 | 滴灌 |  |
| 花芽分化中后及第二次膨大期 | 6月底至9月上中旬 | N：全生育期总量的30%； P：全生育期总量的10%； K：全生育期总量的60%。 | 滴灌 |  |
| 果实采收前 | 9月中下旬 | N：0 P：全生育期总量的20%； K：全生育期总量的15%。 | 滴灌 |  |

    - 合理调整施肥方案

根据天气变化、土壤墒情、作物长势等实际状况，及时调整灌溉施肥方案。

_________________________________