ICS 65.020.99 CCS B 11

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T XXXXX—2024

“四位一体”集雨补灌技术规程 第5部分：节水补灌制度

“Four in one” Rainwater Harvesting and Supplementary Irrigation Technology Section 5: Water-saving supplementary irrigation system

征求意见稿

2023 - 12 - XX发布

2024 - 01 - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　灌溉制度	2

5　用水管理	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：西北农林科技大学、陕西崇仁水利工程有限公司、国家节水灌溉杨凌工程技术研究中心。

本文件主要起草人：赵西宁、高晓东、蔡耀辉、任利宇、刘嘉斌、马南方。

本文件首次发布。

本文件由西北农林科技大学负责解释。

联系信息如下：

单位：西北农林科技大学

电话：029—87012616

地址：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号

邮编：712100

“四位一体”集雨补灌技术规程 第5部分：节水补灌制度

- 范围

本文件规定了“四位一体”集雨补灌制度的术语的定义，以及在“四位一体”集雨补灌条件下谷子、马铃薯、玉米、苹果的灌溉制度和用水管理等内容。

本文件适用于旱地谷子、马铃薯、玉米、苹果种植区。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T50363-2018 节水灌溉工程技术标准

GB 5084—2021 农田灌溉水质标准

DB11/T 556—2021 节水灌溉工程运行管理规范

DB11/T 2061—2022 种植业节水灌溉管理规范

DB61/T 1565—2022 设施冬枣节水灌溉技术规程

GB/T 50485—2020 微灌工程技术标准

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

节水补灌  Water-saving supplementary irrigation

采用节水灌溉技术，充分考虑水土资源状况及作物需水规律，在作物关键需水期，合理利用水资源对作物进行补充灌溉，旨在改善农田水分状况，提高水资源利用效率，保障农业生产效益和可持续性。

灌水定额 Water quota of each irrigation

单位灌溉面积上的一次灌水量或灌水深度。

灌溉定额 Irrigation water quota in whole season

作物播种前及全生育期单位面积的总灌水量或总灌水深度。

3.4

作物需水量 Crop water requirement

作物在适宜的土壤水分和肥力水平下，经过正常生长发育，获得高产时的植株蒸腾、株间蒸发以及构成植株体的水量之和。

3.5

田间持水量 Field capacity

土壤在排除重力水后所能保持的最大水分量

- 灌溉制度

4.1 灌溉制度包括灌水定额、灌水次数和灌水周期，应结合土壤、气象、作物类型以及各生育期需水量等实际情况综合确定。

4.1.1 灌水定额应根据当地灌溉试验资料或灌溉经验确定，详见表1-4。

表 1 谷子节水补灌制度

| 灌水时期 | 多年平均降雨量 350 mm～450 mm地区 |  | 多年平均降雨量 450 mm～600 mm地区 |  | 灌溉方式 | 灌溉时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灌水量 （m3/亩） | 灌溉次数 | 灌水量 （m3/亩） | 灌溉次数 |  |  |
| 播种 | 20~30 | 1 | 15~25 | 1 | 滴灌、涌泉根灌 | 4月下旬至5月初 |
| 拔节期 | 10~15 | 1 | 10~15 | 1 | 渗灌、滴灌 | 6月下旬至7月上旬 |
| 抽穗期 | 25~35 | 2 | 20~30 | 2 | 渗灌、滴灌 | 7月下旬至8月上旬 |
| 灌浆期 | 20~30 | 1 | 10~20 | 1 | 渗灌、滴灌 | 8月中下旬 |

表 2 马铃薯节水补灌制度

| 灌水时期 | 多年平均降雨量 350 mm～450 mm地区 |  | 多年平均降雨量 450 mm～600 mm地区 |  | 灌溉方式 | 灌溉时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灌水量 （m3/亩） | 灌溉次数 | 灌水量（m3/667m2） | 灌溉次数 |  |  |
| 发芽期 | 10~15 | 1 | 10~15 | 1 | 渗灌、滴灌 | 3月上旬到5月初 |
| 幼苗期 | 10~15 | 1 | 10~15 | 1 | 渗灌、膜下滴灌 | 5月中旬到6月初 |
| 块茎形成期 | 20~30 | 2 | 15~25 | 2 | 渗灌、膜下滴灌 | 6月中旬到7月初 |
| 块茎膨大期 | 30~40 | 3 | 20~30 | 2 | 渗灌、膜下滴灌 | 7月中旬到8月初 |
| 淀粉积累期 | 10~15 | 1 | 10~15 | 1 | 渗灌、膜下滴灌 | 8月中旬到9月初 |

表 3 玉米节水补灌制度

| 灌水时期 | 多年平均降雨量 350 mm～450 mm地区 |  | 多年平均降雨量 450 mm～600 mm地区 |  | 灌溉方式 | 灌溉时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灌水量 （m3/亩） | 灌溉次数 | 灌水量 （m3/亩） | 灌溉次数 |  |  |
| 播种 | 30~40 | 1 | 30~40 | 1 | 渗灌、滴灌 | 4月下旬到5月初 |
| 拔节期 | 50~60 | 3~4 | 40~50 | 2~3 | 渗灌、膜下滴灌 | 5月下旬到7月初 |
| 抽雄期 | 80~100 | 4~5 | 50~60 | 3~4 | 渗灌、膜下滴灌 | 7月上旬到中旬 |
| 灌浆期 | 60~80 | 3~4 | 50~60 | 2~3 | 渗灌、膜下滴灌 | 7月下旬到8月上旬 |

表 4 苹果节水补灌制度

| 灌水时期 | 多年平均降雨量 350 mm～450 mm地区 |  | 多年平均降雨量 450 mm～600 mm地区 |  | 灌溉方式 | 灌溉时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灌水量 （m3/亩） | 灌溉次数 | 灌水量 （m3/亩） | 灌溉次数 |  |  |
| 萌芽开花期 | 20~30 | 2 | 20~30 | 2 | 涌泉灌、滴灌 | 5月上旬到6月中旬 |
| 叶片生长期 | 30~40 | 2 | 15~25 | 1 | 涌泉灌、滴灌 | 6月中旬到下旬 |
| 果实膨大期 | 60~80 | 3~4 | 40~50 | 2~3 | 涌泉灌、滴灌 | 7月上旬到8月下旬 |
| 冬灌 | 80~100 | 1~2 | 40~60 | 1~2 | 涌泉灌、滴灌 | 11月~12月 |

4.1.2根据灌水定额公式计算。

计算方法见公式（1）：

.......................................................(1)

式中：

mmax ——最大净灌水定额，单位为毫米（mm）；

g  ——土壤容重，单位为克每立方厘米（g/cm3）；

h  ——土壤计划湿润层深度，单位为厘米（cm）；

p  ——设计土壤湿润比；

——适宜土壤含水率上限，取田间持水量的 70%~85%；

——适宜土壤含水率下限，取田间持水量的 55%~70%。

4.2灌水周期确定。

应符合DB11/T 556—2021的有关规定。

4.3灌水计划编制

4.3.1 灌水计划应根据当年种植作物、种植方式、土壤质地、气象预报和水源状况等因素编制。

4.3.2 灌水计划应包括：灌水定额、灌水时间、轮灌组划分、轮灌顺序、轮灌/续灌时间、各轮灌组用水量、灌溉定额等。

4.3.3 灌水计划应落实到用水户、地块。

- 用水管理

5.1 应就近选择灌溉水源，灌溉水源包括地表水和地下水，灌溉水质符合GB 5084—2021要求，灌溉水源符合GB/T50363-2018要求。

5.2 应根据蓄水总量和作物需水量，合理优化种植结构，严格实施用水定额管理，用水定额要求满足DB11/T 2061—2022要求。

5.3 灌溉用水应依据计划用水指标优化灌溉制度，灌溉制度编制应符合 DB61/T 1565—2022要求。

5.4 应运工程、农艺、管理等综合节水措施，依据水源条件、土壤类 型、作物种类和种植规模等，因地制宜选择喷灌、微灌等高效节水技术和先进工艺、产品和设备，工程设施应满足GB/T 50485—2020要求。

5.4.1 山区宜采用旱作农业综合技术，包括集成抗旱抗逆品种、缓控释肥等技术。

5.4.2 谷子、马铃薯、玉米等粮食作物宜采用膜下滴灌、微灌水肥一体化节水技术。

5.4.3 果树等宽行作物宜采用滴灌技术，滴灌带顺果树栽植行铺设，可架于果树树干上或铺设在树行中间根系集中分布的地面上，滴头间距根据栽植株距确定。

_________________________________