ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB61

陕西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

地热井成井报告编制规范

Code for compilation of geothermal well completion report

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　基本要求	3

5　编制内容	3

6　报告编写	7

附录A（规范性附录）　地热井成井报告编制提纲	8

附录B（资料性附录）　井身结构图示例	11

附录C（资料性附录）　热储物性参数综合分析一览表	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西工程勘察研究院有限公司提出。

本文件由陕西省发展和改革委员会归口。

本文件起草单位：陕西工程勘察研究院有限公司、陕西省煤田地质集团有限公司、陕西地矿集团有限公司、陕西省一三一煤田地质有限公司、长安大学、咸阳市地热资源开发中心、陕西省水工环地质调查中心、中石化绿源地热能（陕西）开发有限公司、陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司。

本文件主要起草人：。

本文件由陕西省地热能标准化委员会负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西工程勘察研究院有限公司

电话：029-85221131

地址：西安市碑林区含光路中段19号

邮编：710068

地热井成井报告编制规范

- 范围

本文件规定了地热井成井报告编制的基本要求、报告内容和成果提交等。

本文件适用于水热型地热资源勘查、开发利用与保护活动中的地热井成井报告编制，井下换热型地热井成井报告编制可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978  污水综合排放标准

GB 14848  地下水质量标准

GB 50296  管井技术规范

GB/T 11615─2010  地热资源地质勘查规范

GB/T 13727 天然矿泉水资源地质勘查规范

GB/T 23505  石油天然气工业钻机和修井机

GB/T 31962  污水排入城镇下水道水质标准

DZ/T 0260─2014  地热钻探技术规程

DZ/T 0275.4  岩矿鉴定技术规范第4部分岩石薄片鉴定

DZ/T 0331  地热资源评价方法及估算规程

DB61/224  陕西省黄河流域污水综合排放标准

DB61/942  汉丹江流域（陕西段）重点行业水污染物排放限值

NB/T 10097─2018  地热能术语

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水热型地热资源 hydrothermal resources

赋存于天然地下水及其蒸汽中、温度不低于25℃的地热资源。

［来源：NB/T 10097─2018，2.1.3，有修改］

地热井  geothermal well

为开采地热资源，按一定的施工方式在地层中钻成的孔眼及其配套设施。开采时，地下热水或地热蒸汽经由地热井到达地面。地热井可以分为勘探井、探采结合井、开采井、回灌井和监测井五类。

［来源：NB/T 10097─2018，2.4.4］

地热井成井  geothermal well completion

又称完井。指钻孔达到了预定深度和预期的目的而结束钻进之后，为满足开采地热蒸汽或地热水要求而进行的井下作业，包括冲孔、换浆、安装井管、止水固井、洗井和抽水试验等工艺过程。

［来源：DZ/T 0260─2014，3.2］

井身结构  well structure

井眼直径和井内套管直径随井深变化的层次，井身要素包括开孔直径、终孔直径、各孔段直径、深度、井壁管和滤水管的直径和深度、固井段深度和止水器安装深度等。

［来源：DZ/T 0260─2014，3.3，有修改］

套管程序  casing program

一口井的套管层数以及下入深度和各层套管的直径，相应各井段的井眼直径。

［来源：DZ/T 0260─2014，3.4］

地热测井  geothermal well logging

利用仪器设备对地热井进行地球物理参数测量的方法。参数一般包括：井径、井斜、自然电位、电阻率、声波、温度、γ射线等。进而基于电化学、导电、声学和放射性等原理，分析岩性及其在钻孔中的空间分布，计算砂岩厚度比、孔隙度和渗透率等，计算地温梯度，判断潜在热储层位等。

［来源：NB/T 10097─2018，2.4.6，有修改］

固井  well cementing

在套管柱与井壁的环状空间注入水泥浆使之固结封闭的工艺过程。

［来源：DZ/T 0260─2014，3.10］

产能测试  production test

又称试井。地热井成井后的产量试验，需测定井产量、静压力、动压力、压力降、流体温度和流体质量等。

［来源：GB/T 11615─2010，3.17，有修改］

地热储  geothermal reservoir

简称热储（heat reservoir），埋藏地下、具有有效孔隙和渗透性的地层、岩体或构造带，其中储存的地热流体可供开发利用。

［来源：GB/T 11615─2010，3.9］

地热增温率  geothermal reserves

也称地温梯度，地球不受大气温度影响的地层温度随深度增加的增长率。通常用恒温带以下每深入地下100m所增加的地温值来表示。

［来源：GB/T 11615─2010，3.12］

地热资源评价  geothermal fluid

在综合分析地热资源勘查成果的基础上，运用合理方法对地热资源蕴藏量、可采量及质量进行的计算与评价。

［来源：GB/T 11615─2010，3.4］

地热流体质量  quality of geothermal fluid

地热流体的物理性质、化学成分、微生物指标及其能量品味。

［来源：GB/T 11615─2010，3.5］

- 基本要求

  - 成井报告编制前，应根据项目任务书或施工合同，结合前期地热资源勘查论证成果、地热井施工方案和地热井施工情况，明确地热井工程的施工目的和具体任务。

  - 成井报告应体现出地热井地质设计、工程设计、绿色施工要求的完成情况，应全面、准确地描述地热井揭露的地层和热储条件、钻井和成井工艺，说明地热井的井身结构，对抽水试验进行总结分析，进行地热资源单井评价，对地热井的合理使用进行说明。

  - 有定向钻井、岩心取样、回灌试验、水力压裂、井内射孔、抽水设备安装、监测设施安装、井口装置安装等特殊施工工序的地热井，成井报告应按照专项设计要求增加相应内容。

- 报告内容

  - 资料准备

    - 报告编制前，应明确地热井的类型、井身结构和成井技术指标。

    - 收集整理施工资料，主要包括：

- 地热井审批文件；

- 项目任务书或施工合同；

- 勘查、论证资料；

- 地热井地质设计、工程设计或施工方案；

- 钻机及配套设备安装清单、施工班报表（含简易水文观测记录）、钻时录井表、岩屑录井表、泥浆录井表、泥浆体系调整记录表、套管和止水器安装记录表、固井记录和质量检验表、洗井记录表；

- 地热测井解释综合图表；

- 抽水试验或产能测试记录表、水质检验报告；

- 采用特殊施工工艺的地热井，对应收集岩心取样、水力压裂、井内射孔、回灌试验、抽水设备安装、监测设施安装、井口装置安装等工序记录表；

- 套管、悬挂器、水泥、止水器、抽水设备、监测设施、井口装置等永久性工程结构材料和设备的产品资料，具体包括:营业执照、出库销售清单、产品质量证明文件和进场验收资料等；

- 工程验收文件。

  - 内容要求

    - 包括前言、工程设计、钻井工程、地质录井、地热测井、地质构造、热储特征、产能测试、地热资源单井评价、使用说明等方面。监测井成井报告还应包括监测设备安装内容。

    - 前言应包括项目来源、地热井审批、目的任务、施工依据、工程实施概况、设计指标完成与工程验收情况。

    - 工程设计应包括工程名称、场地位置、井口坐标、井别、井型、井身结构设计、目标热储和利用层段设计深度、地质设计和施工合同要求的主要技术指标。

    - 钻井工程应包括且不限于以下内容：

- 5.2.4.1  施工人员与设备配置应包括工程人员投入情况、钻机及配套设备配置、井场布置情况。工程人员应包括项目管理人员和施工人员的人数、岗位、特殊工种执证上岗情况，钻机及配套设备应按照GB/T 23505明确钻机型号和系统组成，并标明钻机最大钩载、绞车功率、钻井泵台数及功率、转盘通孔直径、补心高等主要参数。

- 5.2.4.2  按施工工序依次描述钻井工艺、成井工艺。钻井工艺应包括不同开次、不同地层的钻头选型、钻具组合、钻井液体系与性能参数、复杂工况处理等内容，并进行汇总整理。成井工艺应包括套管规格与安装、水泥固井及质量检测、地热测井、止水器类型与安装、滤水管规格与安装、洗井方法及效果检验、抽水试验或产能测试等内容，并进行汇总整理。可参照DZ/T 0260编写。

- 5.2.4.3  按照开钻次数描述钻头尺寸、钻进深度和套管程序，进行井身结构图的绘制和井身结构数据表的编制。

- 5.2.4.4  井身结构图的绘制和井身结构数据表应准确反映各开钻次数的钻进深度、钻头直径、套管规格和管柱安装深度、滤水管管柱安装深度、固井段深度、止水器安装深度、各级套管连接方式等参数，有特殊套管配件的应说明其型号、规格和安装位置。相关示例见附录B。

- 5.2.4.5  滤水管技术指标包括滤水管加工管材的规格和钢级、滤水管加工方法、开孔规格及间距、孔隙率、包网规格和材质、入井长度和有效长度、安装深度等。

- 5.2.4.6  止水应包括止水方法、止水器类型、安装深度、止水器安装地层岩性及井壁条件描述。

- 5.2.4.7  成井材料使用包括套管和固井材料。套管应明确规格和长度、管坯生产单位和加工单位、执行质量标准。固井材料应明确固井段材料规格和用量、执行质量标准，浆液密度和析水率等参数。

- 5.2.4.8  绿色施工应包括施工中采取的钻井占地集约化、环保钻井液配方、钻井液处理与循环利用、动力系统废弃物排放处理、噪音控制、场地裸露区覆盖、进出场车辆清洗、生活区垃圾统一收集、施工废弃物处理等描述。

- 5.2.4.9  单独安装尾管的，应对尾管的材质、安装长度和层段、尾管顶部的连接形式进行描述。

- 5.2.4.10  采用压裂、射孔、酸化等热储改造措施的，应对热储改造措施的方法、使用设备、材料类型和用量、监测等进行说明。

- 5.2.4.11  安装的抽水设备应说明型号、功率、安装位置和控制设备内容。

- 5.2.4.12  安装的井口装置应说明材质、规格和耐压等级，以及井口压力表、流量计、温度表的安装情况和观测孔预留位置、尺寸，并附井口装置结构图。

    - 地质录井应包括且不限于以下内容：

- 5.2.5.1  钻时录井应记录井深、钻时、进尺和放空井段等参数，绘制钻时曲线，统计分析钻时与钻遇地层岩性的关系。

- 5.2.5.2  岩屑录井包括岩屑样采取原则、采样数量和样品处理方式等，并对岩屑的颜色、矿物成分、结构、化石及含有物、岩性、软硬程度等内容进行描述，按颜色和岩性进行定名。

- 5.2.5.3  钻井液录井应对温度、消涨量和性能参数进行测量和记录，一般包括钻井液的入井和出井温度、密度、粘度、失水量，井漏、井涌的井深、层位、漏失量、涌出量、原因及处理措施。

- 5.2.5.4  勘探井和探采结合井按照任务要求需要进行岩心录井的，应按DZ/T 0275.4进行岩矿鉴定，对取心方法、取心位置、取心进尺、岩心长度和破碎程度、岩心颜色、矿物成分、结构、化石及含有物、孔洞裂隙发育情况和热物理参数进行描述。

- 5.2.5.5  钻井、成井过程中发生事故的，应记录事故发生时间、井身位置、事故原因、处理措施和效果。

    - 地热测井应包括且不限于以下内容：

- 5.2.6.1  测井方法和内容应包括测井单位名称、测井井段深度、测井仪器组合、测井作业方式、测井系列、测井比例尺、测井项目。

- 5.2.6.2  明确地热测井前钻井液循环静置时间。

- 5.2.6.3  列表说明钻井液温度和测井温度，并计算测点处的平均地温梯度和地温增温率，绘制地温、地温增温率及平均地温梯度随井深变化曲线图。

- 5.2.6.4  分析井温、地热增温率及平均地温梯度随井深变化规律、异常变化点位的出现原因。

- 5.2.6.5  井斜测量说明井斜测点的深度间距和测井段测点数量，明确井斜最大值及其点位深度，判断井斜是否符合工程设计要求。

- 5.2.6.6  对于测井获得的完钻井深、井底闭合位移、闭合方位等数值进行描述，并提供连续测斜数据表、水平位移投影图、垂直剖面投影图和立体空间轨迹图。

- 5.2.6.7  热储参数解释应对测井段的水层(裂隙段)解释层（段）数、单层厚度、孔隙度、含泥量、渗透率进行说明。

- 5.2.6.8  对热储的单层厚度、电阻率、声波时差、孔隙度、渗透率等解释参数值，按照随井深变化进行散点图绘制，分析各参数随井深变化的规律，为地层划分提供依据。

- 5.2.6.9  热储参数解释应提供测井解释成果表。

    - 地质构造应包括且不限于以下内容：

- 5.2.7.1  地质背景应包括地热井所在的构造位置、邻近断裂和钻遇地层预测等内容。

- 5.2.7.2  钻遇断裂应包括断裂名称、钻遇深度、钻时变化、钻压变化和钻井液漏失等内容。

- 5.2.7.3  地层划分应根据综合录井和测井成果，结合区域地质条件进行描述，应分析岩性和热储参数随深度的变化规律，寻找地层的沉积韵律进行地层岩性划分。

- 5.2.7.4  地层时代划分应结合区域地层沉积和构造条件，进行综合确定，应明确各地层的底界埋深、地层厚度、含水层厚度和砂厚比数据。

- 5.2.7.5  岩性描述宜根据综合录井成果和测井解释参数，分别进行岩性特征描述和电性特征描述。

    - 热储特征应包括且不限于以下内容：

- 5.2.8.1  依据地层划分成果，结合区域地热地质条件，划分盖层和热储。

- 5.2.8.2  说明盖层的地层时代、厚度、岩性、底板埋深和底板温度。

- 5.2.8.3  对揭露热储所在地层的埋藏深度、地层厚度、含水层发育层数、厚度、砂厚比、顶底板温度进行描述。

- 5.2.8.4  对热储的含水层单层厚度、电阻率、声波时差、泥质含量、孔隙度、渗透率和地温等参数进行统计，计算其最大值、最小值和平均值，并列表说明。相关示例见附录C。

- 5.2.8.5  统计目标热储的地层厚度、含水层层数、厚度、孔隙度、渗透率和地温等参数，计算取水段内地层砂厚比和各参数的平均值。

    - 抽水试验或产能测试应包括且不限于以下内容：

- 5.2.9.1  试验之前应进行静止水位（头）观测，说明观测时间、观测频率和静止水位（头）稳定延续时间。

- 5.2.9.2  明确试验试段、热储厚度和初始静止水位（头）埋深。

- 5.2.9.3  对抽（放）水试验方法、抽（放）水设备和水位（头）、井口水温、流量观测设施进行说明。

- 5.2.9.4  对抽（放）水试验的落程、抽（放）水持续时间、稳定流延续时间、稳定水位（头）降深、涌水量和井口水温进行列表说明。

- 5.2.9.5  恢复水位（头）观测应说明观测时间、观测频率和恢复水位（头）稳定埋深。

- 5.2.9.6  抽（放）水试验的数据记录表应包括静止水位（头）、抽（放）水试验和恢复水位（头）的记录数据。

- 5.2.9.7  应提供抽（放）水试验的数据记录表和、、T、、曲线图，并确定、的曲线类型。

- 5.2.9.8  水文地质参数主要包括目标热储的渗透系数、导水系数等，依据GB/T 11615采用相应的井流公式进行计算。

    - 地热资源单井评价应包括且不限于以下内容：

- 5.2.10.1  单井稳定产量主要依据产能测试反映的地热水合理产能确定。根据抽（放）水试验资料和周边地热井使用情况，按照水位（头压力）降低值一般不大于0.3MPa，最大不大于0.5MPa，年均水位（头压力）压力降低速率不大于0.02MPa的原则，合理确定水位（头压力）压力降低值，采用内插法计算该井的地热水合理产能。

- 5.2.10.2  单井开采权益保护半径，按照GB/T 11615、 DZ/T 0331执行。

- 5.2.10.3  说明地热流体样品的采取和送检日期、检验单位、样品编号和检验项目。

- 5.2.10.4  根据地热流体样品检验结果，描述地热流体化学成分特征和物理性质。

- 5.2.10.5  应按照GB 14848进行地下水质量评价、按照GB/T 13727进行理疗天然矿泉水评价。

- 5.2.10.6  地热水结垢评价、腐蚀性评价和起泡评价，按照GB/T 11615执行。

- 5.2.10.7  地热水有特殊用途的，应执行相关行业标准。

- 5.2.10.8  地热流体排放对环境影响评价，按照GB8978、GB/T 31962、DB61/224、 DB61/942等要求执行。

    - 地热监测井应增加监测因子和监测系统相关内容。

    - 地热井使用说明，应根据使用用途提出使用说明和建议，包括抽水设备选型、地热井定期维护、尾水处理、动态监测和井内设施检修等内容。

- 报告编写

  - 成井报告按照附录A进行编写。

  - 附表、附图应有施工单位项目管理人员签字，附件应有相关单位签章。

  - 成果报告和施工资料应以单井为单位建立档案，并在地热井权利人单位和施工单位进行长期保管。

- （规范性附录）
地热井成井报告编制提纲

  - 前言

包括项目来源、合规性审批、目的任务、工程实施概况和施工依据。

  - 工程设计概况

    - 工程名称及坐标

    - 井身结构设计及主要目的层

    - 主要技术指标和要求

  - 钻井工程

    - 施工人员和钻机设备配置

    - 合同指标完成情况

    - 建井历史与施工工序

    - 钻井与成井工艺

    - 成井井身结构

    - 建井材料使用

    - 绿色施工

  - 地质录井

    - 钻时录井

    - 岩屑录井

    - 钻井液录井

  - 地热测井

    - 测井方法和内容

    - 井温测井

    - 井斜测井

    - 热储参数解释

  - 地层划分与岩性综述

  - 热储特征

    - 盖层划分

    - 揭露热储特征

    - 取用热储特征

  - 产能测试

    - 抽（放）水试验

    - 取用热储水文地质参数

  - 地热资源单井评价

    - 单井稳定产量

    - 单井开采权益保护半径

    - 地热流体质量评价

  - 结论

  - 地热井使用说明

  - 附表

    - 套管安装记录表

    - 抽（放）水试验记录表

  - 附件

    - 地热井合规性审批文件

    - 水质检验报告

    - 套管质量证明文件

    - 悬挂器质量证明文件

    - 水泥质量证明文件

    - 地热井工程验收文件

  - 附图

    - 地热井综合地质柱状图

包含地质柱状、井身结构、岩屑描述和综合测井成果内容。

- （资料性附录）
井身结构图示例

- （资料性附录）
热储物性参数综合分析一览表

| 地质分层 储层物性参数 |  |  | 秦川群 | 三门组 | 张家坡组 | 蓝田- 灞河组 | 高陵群 | 古近系 白鹿原组 | 其它 地层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 埋深井段（斜深） （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沉积厚度 （m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质 录井 | 砂层总厚 （m）/层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单层 厚度 （m） | 最大 最小 平均 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物探 测井 解释 成果 分析 | 解释厚度 （m）/数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单层 厚度 （m） | 最大 最小 平均 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单层 电阻率 （Ωm） | 最大 最小 平均 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声波 时差 （us/m） | 最大 最小 平均 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单层 孔隙度 （%） | 最大 最小 平均 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单层 泥质含量 （%） | 最大 最小 平均 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单层 渗透率 (md) | 最大 最小 平均 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶界温度 底界温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |