ICS 13.080.10

DB61

CCS Z10/39

陕

西

省

地

方

标

准

DB 61/ XXXXX—XXXX

排污单位自行监测技术指南

兰炭工业

Self-monitoring technology guidelines for pollution sources —Semi-coke（Lantan）industry

（

征求意见稿）

2025 - XX - XX 发布

2025 - XX - XX 实施

发 布

陕 西 省 市 场 监 督 管 理 局

目     次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  自行监测的一般要求	2

5  监测方案的制定	2

6  信息记录和报告	4

7  其他	5

前     言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：陕西省环境监测中心站、榆林市环境监测总站、西安市环境保护科学研究院。

本文件主要起草人：权旭东 张淳 王彬蔚 赵明 高艳芬 常峰 杨旭东 王韶 胡岩 秦立栋 葛毅 康巍 董丽娜 冯燕 吴阳

本文件为首次发布。

本文件由陕西省生态环境厅负责解释。

联系信息如下：

单位：陕西省环境监测中心站

电话：029-85429129

地址：陕西省西安市西影路112号陕西环保综合办公大楼

邮编：710061

# 排污单位自行监测技术指南 兰炭工业

# 范围

本标准规定了兰炭工业排污单位自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容及要求。

本标准适用于兰炭工业排污单位在生产运行阶段对其排放的水、气污染物、噪声以及对其周边环境质量影响开展自行监测；若排污单位为土壤重点企业，其按照《陕西省土壤污染重点监管单位周边土壤监测技术规范》(DB61/T1697-2023)开展自行监测工作。

# 规范性引用文件

下列文件最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HJ/T 91.2 地表水和污水监测技术规范

HJ/T 164 地下水环境监测技术规范

HJ/T 166 土壤环境监测技术规范

HJ/T 194 环境空气质量手工监测技术规范

HJ 610 环境影响评价技术导则地下水环境

HJ 964 环境影响评价技术导则土壤环境（试行）

HJ 664 环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）

GB 16171 炼焦化学工业污染物排放标准

GB 16171.1 炼焦化学工业大气污染物排放标准

GB/T 25211 半焦（兰炭）产品分类及质量要求

HJ 819 排污单位自行监测技术指南 总则

# 术语和定义

## GB/T 25211、GB 16171.1界定的以及下列术语和定义适用于本标准

### 兰炭 semi-coke

无黏结性或弱黏结性的高挥发分烟煤在中低温条件下（600℃-750℃）热解后，得到的较低挥发分的固体炭质产品。

焦化（coke chemical industry）

焦化为“炼焦化学工业”简称，炼焦煤按生产工艺和产品要求配比后，装入隔绝空气的密闭炼焦炉内，经高、中、低温干馏转化为焦炭、焦炉煤气和焦油、粗苯等化学产品的工艺过程，包括常规焦炉、热回收焦炉、半焦（兰炭）炭化炉三种炼焦炉型。

兰炭工业排污单位 semi-coke（Lantan） industry pollutant emission unit

指含有兰炭工业生产过程的排污单位，包括兰炭工业企业及钢铁、金属镁、铁合金、电石、石灰等工业企业等兰炭分厂。

# 自行监测的一般要求

排污单位应查清本单位的污染源、污染物指标及潜在的环境影响，制定监测方案，设置和维护监测设施，按照监测方案开展自行监测，做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据和信息，依法向社会公开监测结果。

# 监测方案

# 废气排放监测

# 有组织废气排放监测

      - 监测点位

- 对于多个污染源或生产设备共用一个排气筒的，监测点位可布设在共用排气筒上。当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测；若监测点位只能布设在混合后的排气筒上，监测指标应涵盖所对应污染源或生产设备的监测指标，最低监测频次按照严格的执行。

      - 监测指标

排污单位各产污环节有组织废气排放监测指标按照表1执行。

      - 监测频次

排污单位各产污环节有组织废气排放最低监测频次按照表1执行。

有组织废气监测点位、监测指标及最低监测频次

| 产污环节 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原煤筛分 | 除尘装置排气筒 | 颗粒物 | 半年 |
| 炉顶贮煤仓 | 除尘装置排气筒 | 颗粒物 | 半年 |
| 筛焦工段 | 除尘装置排气筒 | 颗粒物 | 半年 |
| 脱硫再生塔 | 净化装置排气筒 | 氨、硫化氢 | 季度 |
| 硫胺结晶干燥装置 | 装置排气筒 | 氨、颗粒物 | 季度 |
| 加热炉 | 装置排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 季度 |
| 废水焚烧炉 | 装置排气筒 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃 | 季度 |
| VOC处理设施 | 处理设施排气筒 | 颗粒物、硫化氢、氨、氰化物、酚类、苯并[α]芘、非甲烷总烃 | 季度 |
| 注1：设区的市级及以上及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取自动监测。 注2：废气监测须按照相应标准分析方法、技术规范同步监测烟气参数。 |  |  |  |

# 无组织废气排放监测

排污单位无组织废气排放监测点位设置应遵循HJ 819中的原则，其排放监测点位、监测指标及最低监测频次按表2执行。

无组织废气监测点位、监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 炭化炉炉顶 | 氨、硫化氢、苯并[a]芘、非甲烷总烃 | 半年 |
| 厂界监测 | 颗粒物、氨、硫化氢、苯并[a]芘、二氧化硫、氮氧化物、氰化氢、酚类化合物、非甲烷总烃 | 半年 |

# 废水排放监测

排污单位废水排放监测点位、监测指标及最低监测频次按表3执行。

废水监测点位、监测指标及最低监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放 | 回用 |
| 废水总排放口 | 流量、pH值、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |  |
|  | 悬浮物、生化需氧量、石油类、总氮、总磷、挥发酚、硫化物、苯系物、氰化物、多环芳烃、苯并[a]芘 | 月 | 季度 |
| 生活污水排放口 | 悬浮物、五日生化需氧量、总磷、总氮 | 月 | 季度 |

# 厂界环境噪声监测

厂界环境噪声监测点位设置应遵循HJ 819中的原则，主要考虑破碎设备、筛分设备、风机、空压机、水泵等噪声源在厂区内的分布情况和周边敏感建筑物的位置。

厂界环境噪声每季度至少开展一次昼、夜间噪声监测，监测指标为等效连续A声级，夜间有频发、偶发噪声影响时，同时测量频发、偶发最大声级。

夜间不生产的可不开展夜间噪声监测。

周边有噪声敏感建筑物的，应提高监测频次。

# 周边环境质量影响监测

### 其他环境管理政策，或环境影响评价文件及其批复有明确要求的，按要求执行。

### 可根据实际情况参照表4对周边环境空气、地表水、地下水、土壤开展监测，监测点位可按照 HJ 194、HJ 664、HJ 2.3、HJ 91.2、HJ 164、HJ 610、HJ/T 66、HJ 964中的相关规定设置。

### 周边环境质量影响监测指标及最低监测频次

| 目标环境 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 氨、硫化氢、苯并[a]芘、酚类化合物、苯系物、非甲烷总烃 | 年 |
| 地下水 | 氨氮、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、苯并[α]芘 | 年 |
| 土壤 | pH、阴离子交换量、苯并[α]芘、石油烃、氰化物 | 年 |

# 其他监测内容

### 除表1～表4中的污染物指标外，下列污染物指标也应纳入监测指标范围，并参照表1～表4和HJ 819的要求确定监测频次：

- 排污许可证、所执行的污染物排放（控制）标准、环境影响评价文件及其批复、相关环境管理规定明确要求的污染物指标。

- 排污单位根据生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品类型、监测结果确定实际排放的，在有毒有害或优先控制污染物相关名录中的污染物指标，或其它有毒污染物指标。

### 各指标的监测频次在满足本标准的基础上，可根据HJ 819中监测频次的确定原则提高监测频次。

重点排污单位应当依法依规安装使用自动监测设备。非重点排污单位不作强制要求，相应点位、指标和监测频次参照本标准执行。

### 采样方法、监测分析方法、监测质量保证与质量控制等按HJ 819执行。

### 监测方案的描述、变更按HJ 819执行。

# 信息记录和报告

# 信息记录

# 监测信息记录

      - 手工监测的记录和自动监测运维记录按HJ 819执行。

      - 排污单位对自动监测数据的真实性、准确性负责，发现数据传输异常应当及时报告，并参照国家标准或自动监测数据异常标记规则执行。

# 生产和污染治理设施运行状况信息记录

      - 一般规定

排污单位应详细记录生产及污染治理设施运行状况，日常生产中也应参照本文件6.1.2.2条～6.1.2.5条记录相关信息，并整理成台账保存备查。

      - 生产运行状况记录

按班次记录正常工况以下相关信息：

- 主要生产设施的累计生产时间、生产负荷、主要产品产量、原辅料、吸附剂用量、及燃料采购和使用情况（包括种类、名称、用量、有毒有害元素成分及占比）等；

- 产品产量、产出率及物料平衡；

- 新鲜取水量、用水量、用电量等；

- 主要生产设备、设施的操作使用记录；

      - 废气污染治理设施运行状况记录

### 按更换批次记录废气处理使用的吸附剂、过滤材料等耗材的名称和用量；记录废气处理设施运行参数、故障及维护情况等。

      - 废水污染治理设施运行状况记录

按班次记录：

- 废水处理量、回用水量、废水排放量、排放去向、污泥产生量（记录含水率）；

- 污水处理使用的药剂名称及用量、用电量等；

- 污水处理设施运行、故障及维护情况等。

      - 噪声污染治理设施运行情况记录

记录噪声污染治理设施日常巡检、故障及维护或更换情况等。

# 工业固体废物记录

      - 按HJ 819要求记录工业固体废物的相关信息。。

# 6.2  信息公开

信息报告、应急报告和信息公开按照HJ 819执行。

# 7  其他

排污单位应如实记录手工监测期间的工况（包括生产负荷、污染治理设施运行情况等），确保监测数据具有代表性。自动监测期间的工况标记，按照国家标准规范和相关行业工况标记规则执行。

本标准未规定的内容，按照HJ 819执行。