# 《排污单位自行监测技术指南 兰炭工业》编制说明

# （征求意见稿）

标准编制组

2025年3月

目      录

1 标准基本情况	1

2 标准编制的必要性	4

3 制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系	5

4 主要内容说明	6

5 重大意见分歧的处理依据和结果	7

6 国际或国外标准的引用	7

7 作为强制性标准的建议及理由	8

8 贯彻标准的措施建议	8

9 相关标准及参考文献	8

# 1 标准基本情况

1.1 任务来源

为指导和规范排污单位开展自行监测，生态环境部于自2017年起发布了《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及一系列的行业自行监测技术指南，但是针对全国具有相当规模的兰炭工业，尚未制定其行业自行监测技术指南，目前仍然依据《总则》（HJ 819-2017）进行。鉴于《总则》中并未明确针对兰炭炉顶、无组织排放及熄焦循环水等排污点位的自行监测要求，为了进一步明确和细化对兰炭工业排污单位自行监测行为的指导，支撑兰炭工业企业排污许可制度的落实，陕西省环境中心站在中国环境监测总站的指导下，在总结长期对兰炭工业环保验收监测、污染源监督性监测及自行监测监督检查的经验基础上，提出了制定环境行业标准《排污单位自行监测技术指南 兰炭工业》的工作需求。

2021年4月30日，陕西省市场监督管理局印发关于下达《2021年第一批地方标准计划的函》(陕市监函(2021)424号)，将《排污企业自行监测技术指南 兰炭工业》列入陕西省地方标准制修订计划，项目编号为“SDBXM21-2021”，由陕西省环境监测中心站负责相关研究和制定工作。

兰炭是利用各地的优质侏罗精煤块烧制而成的，作为一种新型的炭素材料，以其固定炭高、比电阻高、化学活性高、含灰份低、铝低、硫低、磷低的特性，已逐步取代冶金焦炭而广泛运用于电石、铁合金、硅铁、碳化硅等产品的生产，成为一种不可替代的炭素材料。

兰炭的应用领域在不断的扩大，兰炭在提高下游产品质量档次、节约能源、降低生产成本、增加产量等方面均具有很高的应用价值，同时兰炭在高炉喷吹，生产炭化料、活性碳及民用和锅炉燃料等领域也存在发展潜力。尤其在国家不断提倡绿色环保的前提下，提高兰炭在高炉喷吹料中的比例显得至关重要。

相比于一般焦炭，兰炭作为一种高新型清洁能源，在我国有着相当规模的产量和相当广泛的分部。2023年我国兰炭企业区域分部见图1，由图可知，兰炭行业在我国分部较为平均且广泛。

图1

陕西省榆林市是我国重要的能源基地，煤炭储量预测6940亿吨，探明储量1500亿吨。全市有54%的地下含煤，约占全国储量的五分之一。侏罗纪煤田是该市的主力煤田，探明储量1388亿吨，占榆林市已探明煤炭总量95.7%，埋藏浅，易开采，均可作为兰炭工业的主要原材料。

截止2023年底，陕西省榆林市兰炭产业消耗原煤5500万吨左右，稳稳占据了榆林煤炭加工转化量的三分之二。陕西省榆林市已成为我国乃至全世界名副其实的能源大市、兰炭大市。综上所述，陕西省环境监测中心站具备编制《排污单位自行监测技术指南 兰炭工业》的客观环境条件。

1.2 工作过程

项目下达后，陕西省环境监测中心站成立了技术指南编制组，制定了技术指南编制的技术路线图，见图2；编制组内部分工情况如下，陕西省环境监测中心站、榆林市环境监测总站和西安市环境保护科学研究院负责标准文本的起草、修改、征求意见的收集和汇总以及现场调研等其它工作。

2022年1月：陕西省环境监测中心站递交了课题申请书、进行了开题论证答辩。

2022年5月，陕西省市场监督管理局将其列入2022年地方标准计划中，签署合同。

2022年7-12月：成立规范编制项目组，并启动规范编制工作，进行资料收集和整理。规范编制组查阅了我国现行及ISO、美国、欧盟、日本等国家和地区的相关法规、标准和技术指南等讨论并确定了规范编制的技术路线。

2023年1-12月：开展兰炭工业污染源现场调研。在我国相当规模的兰炭行业中，选取不同规模、工艺的各种有代表性的企业进行现场调研，对其生产工艺、产污环节、各排放环节、污染因子，对周边环境污染情况进行详细了解。

2024年1月-2024年6月，形成技术指南（草案）及编制说明（草稿）。

2024年6月-2024年11月，按照审查意见进一步调研，查阅资料，技术指南（征求意见稿）及编制说明（求意见稿），由生态环境厅征求意见。

2024年11月26日至12月25日，通过厅门户网站向社会公开征集意见，共11家单位提出11条意见建议，均已采纳修改。

图2

2025年3月，由省生态环境厅组织审查会，形成审查意见并修改。

2025年 月，形成技术指南（报批稿）及编制说明（报批稿），报省市场监督管理局。

表1  技术指南编制人员分工表

| 姓名 | 工作单位 | 性别 | 职称 | 本项目中承担的工作任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权旭东 | 陕西省环境监测中心站 | 男 | 工程师 | 主持并把握项目进度、协调人员、查阅整理相关文献资料 |
| 张淳 | 陕西省环境监测中心站 | 男 | 高级工程师 | 根据行业实地考察、整理分析相关数据、草案编制 |
| 王彬蔚 | 西安市环境保护科学研究院 | 女 | 高级工程师 | 查阅整理相关文献资料、 草案编制 |
| 赵明 | 榆林市环境监测总站 | 男 | 助理工程师 | 根据行业实地考察、整理分析相关数据、草案编制 |
| 高艳芬 | 陕西省环境监测中心站 | 女 | 副站长 | 根据行业实地考察、整理分析相关数据、草案编制。 |
| 常峰 | 榆林市环境监测总站 | 男 | 工程师 | 根据行业实地考察、整理分析相关数据、草案编制 |
| 杨旭东 | 陕西省环境监测中心站 | 男 | 工程师 | 根据行业实地考察、整理分析相关数据、草案编制 |
| 王韶 | 陕西恒信检测有限公司 | 男 | 工程师 | 查阅整理相关文献资料、提供实际验证设备、人员及车辆 |
| 胡岩 | 陕西省环境监测中心站 | 男 | 工程师 | 查阅整理相关文献资料、 草案编制 |
| 秦立栋 | 陕西省环境监测中心站 | 男 | 工程师 | 查阅整理相关文献资料、 草案编制 |
| 葛毅 | 陕西省环境监测中心站 | 男 | 高级工程师 | 查阅整理相关文献资料、 草案编制 |
| 康巍 | 陕西省环境监测中心站 | 男 | 工程师 | 查阅整理相关文献资料、 草案编制 |
| 董丽娜 | 陕西省环境监测中心站 | 女 | 高级工程师 | 查阅整理相关文献资料、 草案编制 |
| 冯燕 | 陕西省环境监测中心站 | 女 | 高级工程师 | 查阅整理相关文献资料、 草案编制 |
| 吴阳 | 西安市环境保护科学研究院 | 男 | 工程师 | 查阅整理相关文献资料、 草案编制 |

# 2 标准编制的必要性

为落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国水污染防治法》，原中国环境保护部印发了《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号），原陕西省环境保护厅印发了《关于进一步加强全省重点排污单位自行监测和监督性监测及信息公开工作的通知》（陕环监测函〔2018〕58号），要求排污单位开展自行监测。

为指导和规范排污单位开展自行监测，生态环境部于2017年起发布了《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及一系列的行业自行监测技术指南，但是针对我省特有的兰炭工业，尚未制定其行业自行监测技术指南，目前仍然依据《总则》（HJ 819-2017）进行。鉴于《总则》中并未明确针对兰炭炉顶、无组织排放及熄焦循环水等排污点位的监测方法。为了进一步明确和细化对兰炭工业排污单位自行监测行为的指导，支撑工业企业排污许可制度的落实，拟在总结长期对兰炭工业环保验收监测、污染源监督性监测及自行监测监督检查的经验基础上，制定陕西省地方标准《排污单位自行监测技术指南 兰炭工业》。

2.1 编制本指南是排污企业自行监测的迫切需要

“十三五”以来，国家关于重点排污企业的监管，逐步明确了排污单位的主体责任，相继出台了《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号），《排污企业自行监测技术指南》（HJ819-2017），重点强化企业的自行监测行为，污染源的日常监测由企业自行负责，企业按照相关技术指南和标准要求，编制年度监测计划，定期开展污染物监测，并将监测数据向社会公开，自行监测不断加强。而对于占相当规模的兰炭行业，由于缺乏有针对性的技术指南，各企业监测点位、监测因子、监测频次均不统一，自行监测整体执行情况较其他行业明显偏差。通过陕西省环境监测中心站开展的陕西省2020年的排污企业自行监测专项检查（检查包括11家兰炭企业，占检查企业总数的13.4%），结果表明我省兰炭行业的自行监测整体开展情况中，基本指南和较为规范的比例为72.8%，比所有检查的企业的93.9%有明显的差距。故本标准的制定，将对我国众多兰炭企业自行监测的有效性开展起到极大的指导和规范作用。

2.2编制本指南是各级生态环境主管部门开展日常监管的需要

“十三五”以来，国家关于重点排污企业的监管，逐步明确了排污单位的主体责任，相继出台了《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号），《排污企业自行监测技术指南》（HJ819-2017），重点强化企业的自行监测行为，同时生态环境保护部门由以前的主动监测监管行为，转化为监督检查，工作性质以监督行为为主。之前各级生态环境主管部门，针对兰炭行业开展的自行监测相关检查，由于缺乏指导性规范，很难对相关企业自行监测开展情况做到准确、统一的评判。故本指南的编制，将使我国各级生态环境主管部门，在针对相关行业排污企业开展自行监测检查时，能有统一的尺度和准确的评判依据。

2.3编制本指南是提升兰炭行业自行监测整体水平的需要

“十三五”以来，随着自行监测在企业日常环保行为中越发重要，各级生态环境主管部门针对排污企业自行监测的检查也不断加强。据不完全统计，2019至2020年，生态环境部组织的针对陕西省的自行监测专项检查共有5批次，陕西省生态环境厅组织的针对全省的自行监测专项检查共有5批次。根据环境部、环境厅反馈的检查结果及有问题企业，兰炭行业均占有相当的比例。本指南的颁布，将极大的提升我国排污企业自行监测整体的水平。

# 3 制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

3.1制定标准的原则

在标准编写过程中，项目编写组遵循“科学性、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性”的原则。

3.1.1 科学性。在对企业实地调查的基础上，结合我省实际情况，结合相关国家标准、行业标准和地方标准确定本标准条款、技术参数等，确定本标准文件主要内容与主要指标。

3.1.2 统一性。本标准做到标准结构、文体、术语、形式的统一。

3.1.3 协调性。本标准内容符合国家法律、法规，与现行相关标准相协调。

3.1.4 适用性。本标准可操作性强，便于实施。

3.1.5 一致性。本标准各部分之间，其结构及要素的表述均保持一致，各技术指标均来自于实地调查和实践数据分析，并结合现行有关标准的要求确定。

3.1.6 规范性。本标准严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则进行起草，文本格式规范。

- 3.2 国内外标准调研

2017年6月实施的《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），提出了排污单位自行监测的一般要求、监测方案制定、监测质量保证和质量控制、信息记录和报告的基本内容和要求。此文件适用于无行业自行监测技术指南的排污单位。

2018年8月实施的《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ 878-2017），提出了钢铁工业及炼焦化学工业排污单位自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容和要求，此规范性文件并不适用于我省的兰炭工业。

对于我省特有的兰炭工业，其特有的兰炭炉顶、无组织排放及熄焦循环水等排污点位，国内尚无相关文件作出其自行监测的规范性要求，目前我省各兰炭企业自行监测仍遵循《总则》中相关要求开展工作，导致其自行监测报告中的监测点位、因子均不相同，整个行业的自行监测工作规范性远差于其他行业。

国外更无相关的技术指南和方法标准。

# 4 主要内容说明

本技术指南分为范围，规范性引用文件，术语和定义，自行监测的一般要求，监测方案的制定，信息记录和报告，以及其他共7个部分。

范围章节内容阐述了本文件的内容组成及适用范围，具体内容为“本标准规定了兰炭工业排污单位自行监测的一般要求、监测方案制定、信息记录和报告的基本内容和要求。本标准适用于兰炭工业排污单位在生产运行阶段对其排放的水、气污染物，噪声以及对其周边环境质量影响开展监测。兰炭工业排污单位自备火力发电机组（厂）、配套动力锅炉的自行监测要求按照《排污企业自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中相关要求执行。”

规范性引用文件章节列举了本技术指南文件引用的文件共30个，均为不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

术语和定义章节主要对兰炭、兰炭工业排污单位进行了说明。

自行监测的一般要求的具体内容为“ 排污单位应查清本单位的污染源，污染物指标及潜在的环境影响，制定监测方案，设置和维护监测设施，按照监测方案开展自行监测，做好质量保证和质量控制，记录和保存监测数据和信息，依法向社会公开监测结果。”

监测方案的制定章节主要内容包括废气排放监测、废水排放监测、厂界环境噪声监测、周边环境质量监测以及其他要求，对监测点位、监测指标及最低监测频次技术要求进行了规定。

信息记录和报告章节，包括监测信息记录、生产和污染治理设施运行状况信息记录、一般工业固体废物和危险废物记录要求、信息报告、应急报告、信息公开的相关要求。

其他章节的具体内容为“排污单位应如实记录手工监测期间的工况（包括生产负荷、污染治理设施运行情况等），确保监测数据具有代表性。本标准规定的内容外，按照 HJ 819 执行。”

# 5 重大意见分歧的处理依据和结果

无

# 6 国际或国外标准的引用

兰炭工业排污单位自备火力发电机组（厂）、配套动力锅炉的自行监测要求按照《排污企业自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中相关要求执行。

排污单位应按照 GB 16171、GB 28662、GB 28663、GB 28664、GB 28665、HJ/T 55 规定设置生产车间无组织排放监测点位。

厂界环境噪声监测点位设置应遵循《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017）中的原则，主要考虑破碎设备、筛分设备、风机、空压机、水泵等噪声源在厂区内的分布情况。

3.1“兰炭 semi-coke”的定义引用了 GB/T 25211的标准内容。

5.1.1.3“表一 有组织废气监测点位、监测指标及最低监测频次”引用了 DB 61/T的标准内容。

5.4.2“无明确要求的，若排污单位认为有必要的，可对周边水、土壤、空气环境质量开展监测”引用了 HJ/T 164、HJ/T 166、HJ 610、HJ/T 2.3、HJ/T 91、 HJ 2.2、HJ/T 194、HJ 819的标准内容。

信息报告、应急报告、信息公开章节中，“按照HJ819要求执行。本标准规定的内容外，按照HJ 819执行。”

# 7 作为强制性标准的建议及理由

本标准为推荐性标准。

# 8 贯彻标准的措施建议

组织标准宣贯会，使相关人员及时了解、熟悉并执行标准；

成立标准贯彻实施小组，进行明确的分工合作；

由专人负责标准宣贯实施工作，做好标准宣贯记录，并进行长期的监督检查工作。

# 9 相关标准及参考文献

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 13456     钢铁工业水污染物排放标准

GB 16171     炼焦化学工业污染物排放标准

GB 16297     大气污染物综合排放标准

GB/T 25211   半焦（兰炭）产品分类及质量要求

GB/T 33961   炼焦废水处理技术规范

GB 37822     挥发性有机物无组织排放控制标准

HJ 2022      焦化废水治理工程技术规范

HJ 2.2        环境影响评价技术导则 大气环境

HJ/T 2.3      环境影响评价技术导则 地面水环境

HJ/T 55      大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 91.2     地表水和污水监测技术规范

HJ/T 92      水污染物排放总量监测技术规范

HJ/T 164     地下水环境监测技术规范

HJ/T 166     土壤环境监测技术规范

HJ/T 194     环境空气质量手工监测技术规范

HJ/T 373     固定污染源监测质量保证及质量控制技术规范（试行）

HJ/T 397     固定源废气监测技术规范

HJ 819      排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 820      排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉

HJ878       排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业

HJ 1209     工业企业土壤和地下水自行监测 技术指南（试行）

DB 61/T 362  半焦（兰炭）工业竣工环境保护验收技术规范