ICS 13.320

CCS A 91

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T XXXXX—XXXX

代替 DB

城市轨道交通反恐怖管理规范

Specification for anti-terrorism of Urban rail transit

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

4　基本原则	3

5　工作机制	3

6　涉恐风险评估	4

7　重点目标等级与防范级别	4

8　防范	5

9　预警与响应	10

10　预案建设	10

11　应急演练	11

12　恐怖事件处置	11

13　公众宣传	12

14　监督与检查	12

附录A　（规范性）　人力防范配置	13

附录B　（规范性）　人力防范有关规定	14

附录C　（规范性）　实体防范设施	17

附录D　（规范性）　技术防范设施设备	18

参 考 文 献	21

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省省反恐怖工作领导小组办公室提出并归口。

本文件起草单位：陕西省省反恐怖工作领导小组办公室、西安市反恐怖工作领导小组办公室、陕西省标准化研究院、西安市轨道交通集团有限公司、西安市公安局地铁分局。

本文件主要起草人：***、***、***、***、***、***、***、**。

本文件由陕西省省反恐怖工作领导小组办公室负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：*******************

电话：*******************

地址：*******************

邮编：*******************

城市轨道交通反恐怖管理规范

- 范围

本文件规定了城市轨道交通反恐怖防范的基本原则、工作机制、涉恐风险评估、重点目标等级与防范级别、防范、预警与响应、预案建设、应急演练、恐怖事件处置、公众宣传、监督与检查等内容。

本文件适用于城市轨道交通的反恐怖防范工作与管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2887  计算机场地通用规范

GB 2894  安全标志及其使用导则

GB 4351  手提式灭火器

GB 12663  入侵和紧急报警系统 控制指示设备

GB 12899  手持式金属探测器通用技术规范

GB 15208.1  微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求

GB 17565  防盗安全门通用技术条件

GB/T 21646  400MHz频段模拟公众无线对讲机技术规范和测量方法

GB/T 25119  轨道交通 机车车辆电子装置

GB/T 26718  安全防范系统通用技术条件

GB/T 32581  入侵和紧急报警系统技术要求

GB 35114  公共安全视频监控联网信息安全技术要求

GB 37300  公共安全重点区域视频图像信息采集规范

GB 50348  安全防范工程技术规范

GB 50394  入侵报警系统工程设计规范

GB 50395  视频安防监控系统工程设计规范

GB/T 50526  城市轨道交通公共广播系统技术规范

GB/T 50833  城市轨道交通运营管理规范

GB 51151  城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范

GB/T 51263  轻轨交通设计标准

CJ/T 236  城市轨道交通站台屏蔽门

GA 69  防爆毯

GA/T 644  电子巡查系统技术要求

GA 871  防爆罐

GA 872  防爆球

GA/T 1343  防暴升降式阻车路障

GA 1467  城市轨道交通安全防范要求

XF 1205  灭火毯

- 术语和定义

下列术语和定义适应于本文件。

城市轨道交通  urban rail transit

采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道、市域快速轨道系统。

[来源：GB/T 50833—2012，2.0.1]

城市轨道交通管理单位  urban rail transit management unit

负责城市轨道交通建设、运营等活动的机构或企业。

[来源：GB/T 50833—2012，2.0.1，有修改]

城市轨道交通公安机关  urban rail transit public security organization

负责城市轨道交通区域治安管理，违法犯罪预防、制止和侦查打击，安全防范，突发事件处臵以及反恐怖工作的公安机关。

反恐怖防范  anti-terrorist

通过建立安全机制、制度，落实安全责任、措施，综合运用人力防范、实体防范和技术防范等手段，威慑、探测、预警、延迟、阻止恐怖事件的发生。

常态反恐怖防范  normal anti-terrorism prevention

在正常的反恐怖形势和要求下，采用一般性、常规性措施开展的反恐怖防范工作。

非常态反恐怖防范  abnormal anti-terrorism prevention

在重大活动、敏感时段等特殊时期，或获得恐怖袭击预警信息、发生恐怖事件等反恐怖形势严峻情况下，由市级及以上反恐怖工作机构决定需临时性提升反恐怖防范等级或措施，有关单位组织加强的、更为严密的反恐怖防范工作。

人力防范  personnel protection

具有相应素质的人员有组织的防范、处置等安全管理行为。

[来源：GB 50348—2018，2.0.2]

实体防范  physical protection

利用建（构）筑物、屏障、器具、设备或其组合，延迟或阻止风险事件发生的实体防护手段。

[来源：GB 50348-2018，2.0.3]

技术防范  technical protection

利用传感、通信、计算机、信息处理及其控制、生物特征识别等技术，提高探测、延迟、反应能力的防护手段。

[来源：GB 50348-2018，2.0.4，有修改]

安全检查（安检） security check

以安全防范为目的，对进入城市轨道交通车站的人员、物品实施的检查措施。

[来源：GA 1467—2018，3.4，有修改]

安保人员  security personnel

在城市轨道交通运营区域从事安全保卫、秩序维护、安全检查、应急处置等工作的专职人员。城市轨道交通安保人员包括车站安保人员、车站安检人员、列车巡视员及其他重点目标保安人员等。

- 基本原则

  - 城市轨道交通反恐怖工作应遵循“属地负责、逐级监管”，“谁主管、谁负责”，防范工作“谁经营、谁负责”的原则。

  - 坚持预防为主、惩防结合和先发制敌、保持主动的原则。

  - 坚持全员、全程、全面的防范原则。涉及城市轨道交通工作的各单位、各部位、各环节、各岗位均应履行反恐怖防范责任，采取反恐怖防范措施，落实反恐怖防范要求。

  - 根据城乡规划、相关标准和实际需要，反恐怖防范体系应与城市轨道交通项目同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步运行。

  - 单位或个人应对反恐怖防范工作中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私以及防范和应对处置事项予以保密。

- 工作机制

  - 城市轨道交通反恐怖工作应在反恐怖工作领导机构统一领导和指挥下开展，城市轨道交通公安机关、城市轨道交通管理单位、城市轨道交通行业主管部门履行相应的安全管理、指导、监督和检查责任。

  - 城市轨道交通管理单位作为城市轨道交通反恐怖工作的责任主体，应建立并实施城市轨道交通反恐怖防范系统，健全完善反恐怖防范机制和内部管理制度，落实人力防范、实体防范、技术防范等措施。

  - 反恐怖防范工作宜与城市轨道交通管理单位安全生产、应急管理、综治维稳等工作相统筹，提高反恐怖防范综合能力。

  - 应建立覆盖反恐怖主义工作领导机构、公安机关、城市轨道交通行业主管部门、城市轨道交通管理单作和其他相关部门的防范与应急联动工作机制。

- 涉恐风险评估

  - 城市轨道交通管理单位应定期组织开展涉恐风险评估。开通运营前，重大活动、敏感节点、重大节假日前，有涉恐信息预警时应专门组织风险评估。

  - 涉恐风险评估应由城市轨道交通管理单位组织，城市轨道交通公安机关协作联动，治安、反恐等相关单位配合。

  - 涉恐风险评估应结合反恐怖形势、治安环境现状和涉恐隐患排查结果等，对重点目标脆弱性、防范措施有效性、应急处置能力可靠性及袭击可能采用的方式手段等进行研判，结合重点目标重要性分析遭受恐怖袭击的可能性和影响后果严重性等，综合评估形成结论。

  - 城市轨道交通管理单位应根据涉恐风险评估结论，提出相应的工作对策，完善和落实人力防范、实体防范和技术防范等手段，按常态防范与非常态防范的不同要求，落实各项反恐怖防范措施。

- 重点目标等级与防范级别

  - 城市轨道交通反恐怖防范重点目标根据政治敏感性、社会影响力、人员密集度、规模体量、现实风险点、目标脆弱性以及遭袭后果的严重程度等因素划分为三个等级，见表1。

  - 城市轨道交通公安机关应当会同城市轨道交通行业主管部门等单位，确定城市轨道交通重要目标和重要部位（见表2），并根据等级划分标准、基础调查和现实威胁等情况将重点目标划分等级。

  - 城市轨道交通重点目标等级确定、调整及有关基础信息应向反恐怖工作领导机构报备，反恐怖工作领导机构对其实行监督，对等级确定不符合要求的督促其及时纠正。

- 重点目标等级表

| 重点 目标 | 重点目标等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 人员 密集 区域 | 日均进站量≥10万人次/日车站 日均乘降量≥20万人次/日换乘车站 | 5万人次/日≤日均进站量＜10万人次/日车站 10万人次/日≤日均乘降量＜20万人次/日换乘车站 | 其他客运 车站 |
|  | 临近城市重要政治目标、标志性建筑 与一级目标连接构成一个综合体区域 | 与二级目标连接构成一个综合体区域 | / |
| 关键 区域 | 运营控制中心 | / | 车辆基地 （车辆段、停车场） 主变电所（站） |
| - 车站日均进站、乘降量以上年度统计数据或设计数据为参考。 - 经风险评估，反恐怖工作领导机构可结合实际指导公安机关进行等级调整。 |  |  |  |

- 重点部位表

| 重点目标 | 重点部位 |
| --- | --- |
| 车站 | 车站出入口；车站安检区；车站通道（包括出入通道、换乘通道、楼梯、自动扶梯、电梯轿厢、进出轨行区出入口）；车站站厅和站台；车站控制室、设备管理用房、警务室；车站风亭、区间风亭、直出地面疏散通道 |
| 运营控制中心 | 周界；与外界相通的出入口；门卫值班室；中央控制室；安防监控室 |
| 车辆基地 （停车场、车辆段） | 周界；与外界相通的出入口；门卫值班室；车辆停放、检修区域；安防监控室 |
| 主变电所（站） | 周界；与外界相通的出入口；值班室（安防监控室） |
| 其他 | 列车客室 |

  - 重点目标防范分为常态防范和非常态防范。常态防范级别按防范能力由低到高分为三级防范、二级防范和一级防范。防范级别应与目标等级相适应，三级重点目标对应常态三级防范，二级重点目标对应常态二级防范，一级重点目标对应常态一级防范。

  - 常态二级防范要求应在常态三级防范要求基础上执行，常态一级防范要求应在常态二级防范要求基础上执行，非常态防范要求应在常态防范要求基础上执行。

- 防范

  - 总体防范要求

    - 新建、改建、扩建城市轨道交通项目防范等级应在规划阶段确定,反恐怖防范设施应与主体工程同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步运行。已建、在建的项目应按本文件要求补充完善安全防范设施。

    - 城市轨道交通管理单位应设置与安全保卫任务相适应的反恐怖防范工作保卫架构，配备专（兼）职安保管理人员，建立健全值守、安全检查、巡逻、培训、考核、安全防范系统运行与维护制度。

    - 城市轨道交通管理单位应按照附录B的要求对重要岗位人员进行安全背景审查。

    - 城市轨道交通管理单位应保障反恐怖防范专项投入,将反恐怖防范投入纳入年度财务预算和投资计划,保障反恐怖防范工作机制运转正常。

    - 城市轨道交通管理单位应根据城市轨道交通公安机关等政府有关部门的要求,提供重点目标的基础信息和重要动态。

    - 城市轨道交通管理单位应建立健全反恐怖防范管理档案和台账,包括重点目标的名称、地址或位置、目标等级、防范级别、负责人,现有人力防范、实体防范、技术防范措施,平面布置图等。

    - 城市轨道交通管理单位应建立反恐怖防范设施运行与维护的保障体系和长效机制,定期对反恐怖防范设施进行维护,及时排除故障,保持设施处于良好的运行状态。

    - 城市轨道交通管理单位应与城市轨道交通公安机关及地方政府反恐怖工作相关部门建立联防、联动、联治工作机制。

    - 城市轨道交通管理单位应建立反恐怖防范工作与安全生产等有关工作信息的共享与联动机制。

    - 城市轨道交通管理单位防范核生化恐怖事件,应按照国家反恐怖工作领导机构的有关规定执行。

    - 重点目标防范设施配置应符合表C.1和表D.1的规定。

  - 常态三级防范

    - 人力防范

      - 城市轨道交通管理单位应按照表A.2的要求配备专职安保人员。

      - 安保人员应熟悉国家有关法律法规、单位规章制度、应急预案等，安保人员应掌握必备的专业知识和技能，并按照附录B中的要求经培训上岗。

      - 城市轨道交通管理单位应为运营控制中心（安全监控室）配备值守安保人员，值守安保人员能熟练操作监控设施及相关软件，重点关注反恐怖防范重点部位动态，处置报警信息。

      - 城市轨道交通管理单位应按照附录B中的要求组织实施安全检查，依法对进入城市轨道交通车站的人员、物品进行安全检查和特情处置。

      - 城市轨道交通管理单位应按照附录B中的要求组织开展巡逻执勤工作；发现可疑情况应及时报告，先期应对处置，控制、降低危害，并配合城市轨道交通公安机关及车站做好恐怖事件处置工作。

- 车站安保人员：维护车站内正常的运营秩序；

- 列车巡检员：维护列车车厢的运营秩序，对车厢内部进行流动检查；

- 车辆基地、变电所（站）值守安保人员：对进出人员、车辆、物资进行检查、核对、登记；日常巡逻；重点部位人员卡控、防盗、防破坏等工作。

      - 城市轨道交通公安机关应为车站配置驻站警力、巡逻警力，执行常态化的着装巡逻。

      - 城市轨道交通管理单位应每半年组织不少于一次反恐怖防范教育培训，每半年组织不少于一次防范和应对处置恐怖活动预案演练

    - 实体防范

      - 车辆基地、变电所（站）的周界应设置围墙或栅栏等实体屏障，高度不低于2m，具备防攀爬设施。风亭应设置防异物投入、人员入侵的实体防护设施。

      - 车站出入口、车辆基地出入口和室外安检区应设置防暴升降式阻车路障，不得妨碍人员及物品通行、疏散，应符合GA/T 1343-2016规定的B1级。

      - 车站出入口应设置栅栏门、卷帘门，车站控制室、设备管理用房、警务室、进出轨行区及直通地面的疏散通道应设置安全防护门；卷帘门的防护能力应不低于GB 17565-2022规定的3级防盗安全级别；安全防护门应符合GB 17565的规定，常态处于锁闭状态，疏散通道设置的安全防护门应防止外部人员入侵，并满足紧急疏散的要求。

      - 车站出入口、车站安检区应设置客流隔离疏导设施，并满足紧急疏散的要求。

      - 车站站厅公共区、非付费区与付费区的分界处应设置实体隔离设施，并设置有防止递物的标识、警示等。

      - 车站站台与轨行区之间应设置隔离设施和站台屏蔽门，站台屏蔽门应符合CJ/T 236的规定，并常态处于关闭状态。

      - 车站安检区、警务室应配备防爆毯、防爆球或防暴罐等防爆设备，防爆毯、防爆球应符合GA 69、GA 872的规定，防爆罐应符合GA 871的要求，防爆当量不小于1.5Kg标准TNT炸药。

      - 车站控制室、警务室应设置灭火器、防火毯等消防器材，符合GB 4351、XF 1205的规定。

      - 防暴钢叉、盾牌、防毒面具等安保装备应结合安保岗位据实分配，装备佩戴和放置应按照快速便捷原则，共用装备应按照重要部位的设置和岗位设置实行分散布点，便于快速领用。

      - 车站应按照GB 2894的规定设置导向标识、紧急疏散标识等安全标志，车站安检区应布设安检引导、指示标识，地面标识清晰、耐磨。

    - 技术防范

      - 视频监控系统

        - 车站出入口、车站安检区、车站通道、车站站厅和站台、车站控制室、设备管理用房、风亭、车辆基地、变电所（站）和直出地面的疏散通道应安装视频监控系统，系统能实时监视人员、物品、车辆进出和现场活动情况。

        - 视频监控系统应满足下列要求：

- 符合GB 50348、GB 50395、GB 35114、GB 37300的相关规定；

- 监控摄像头对车站重点部位全覆盖；

- 人员从进出车站期间，应被拍摄到不少于2次的正面图像；

- 监视及回放图像的水平像素数不小于1920、垂直像素数不小于1080，视频图像帧率不小于25fps，能清晰显示人员的体貌和面部特征、携带物品、车辆停放、车辆号牌和现场活动情况；

- 重点部位视频图像信息应实时记录，保存期限不少于90天；

- 与入侵和紧急报警系统联动。

        - 视频监控系统应实现与公安部门的实时联网、满足“雪亮工程”相关技术要求，重点部位视频监控应实时接入安防监控中心、公安警务室、指挥中心等。

      - 入侵和紧急报警系统

        - 车站出入口、风亭、车辆基地（周界）、变电所（站）和直出地面的疏散通道应安装入侵和紧急报警系统，对入侵行为进行探测预警。系统能探测报警区域内的入侵事件，系统报警后，安防监控中心有声、光指示，并能准确指示发出报警的位置。

        - 入侵和紧急报警系统应满足下列要求：

- 符合GB/T 26718、GB 12663、GB/T 32581、GB 50348、GB 50394的相关规定；

- 具备防拆、开路、短路报警功能；

- 具备自检功能和故障报警、断电报警功能；

- 与视频监控系统联动；

- 系统布防、撤防、故障和报警信息存储时间应不少于90天。

      - 出入口控制系统

        - 车站控制室、车站开放区域与非开放区域之间的出入口、设备管理用房、车辆基地（人员出入口）和变电所（站）应安装出入口控制系统，系统应能对强行破坏、非法进入的行为发出报警信号。

        - 出入口控制系统应满足下列要求：

- 应符合GB/T 26718、GB 50348、GB 50396的相关规定；

- 满足紧急逃生时人员疏散的相关要求；

- 宜具备在线巡查管理功能，门禁读卡器可作为巡查信息装置；

- 系统授权等级应根据运营单位对反恐防范的总体要求进行设定；

- 报警信号应与相关出入口的视频图像联动；

- 系统信息存储时间应不少于180天。

      - 电子巡查系统

        - 车辆基地、变电所（站）应安装电子巡查系统，系统巡查路线应覆盖重点部位。

        - 电子巡查系统应满足下列要求：

- 符合GB/T 26718、GB 50348 、GA/T 644的相关规定；

- 可采用离线式或在线式，对于地上无遮盖场所应采用在线式定位巡查；

- 在线式电子巡查系统应具备巡查路线偏离报警、规定时间无位移报警等功能；

- 在线式电子巡查系统的巡查路线、时间应能根据安全管理的需求进行设定和修改；

- 巡查记录保存时间应不少于90天。

      - 公共广播系统

        - 车站出入口、车站通道、车站站厅和站台应安装公共广播系统，

        - 公共广播系统应符合GB 50526的规定，当发生安全事件时，公共广播系统应能根据应急预案中确定的处置流程，进行公共安全信息播报与发布，并能有效指引乘客疏散。

      - 安全检查系统

        - 车站安检区应安装安全检查系统，并配置通过式安检门、手持式金属探测器、微剂量X射线安全检查设备、痕量炸药探测仪、危险液体检查仪等安全检查设施设备。

        - 安全检查系统应满足下列要求：

- 应采用多源多视角X射线安全检查设备、禁限带物品智能分析设备，应试用集中判图、视频智能分析等新技术、新产品，并在条件成熟情况下普及使用。应探索采用与客流特点相适应的智能安检、快速安检模式。

- 符合“人物同检”要求，应配置X射线安全检查设备、爆炸物检测装置、易燃液体检测装置及安检门。鼓励城市轨道运营单位积极探索使用具有精确探测、快速探测、多功能一体的安检新产品。

- 手持式金属探测器应满足GB 12899的要求，X射线安全检查设备在满足GB 15208.1要求的基础上，应具备多源多视角、智能分析的功能。

- X射线安全检查设备、手持式金属探测器在营运时间内能连续探测。

- X射线安全检查终端显示设备应设置在车站安检区，并具备报警信息显示功能。

      - 无线对讲通讯系统

城市轨道交通管理单位应建设无线对讲通讯系统，系统应符合GB/T 21646的相关要求，确保轨道交通全区域信号无盲区，实现地下、地上信号无缝连接。

      - 信息发布系统

车站出入口宜设置信息发布系统，配置电子显示屏，用于发布运营管理及安全提示、警示等信息。

      - 运营控制中心（安防监控中心）

车站应设置运营控制中心（安防监控中心），运营控制中心应满足下列要求：

- 符合GB 50348、GB/T 2887的规定。

- 集成各技术防范系统功能。

- 能准确显示发生警情的区域或位置，并能实时进行操作、控制。

- 具备与公安机关联网功能。

- 具备一键报警联动功能。

  - 常态二级防范

    - 人力防范

车站安检区、检票口、车站站厅和站台应配备人员值守引导。

    - 实体防范

      - 风亭应设置固定式防护网或加装机械锁的实体防护设施。

      - 车站站厅应设置移动引导台（指挥台）。

    - 技术防范

      - 车站安检区宜配置核辐射监测设备、化学有毒有害物质检测设备、便携式干粉消毒设备和人员应急消毒包。

      - 核生化监测/检测及处置设备应满足下列要求：

- 有毒有害气体探测设备可进行24小时连续监测，应能指示危险等级、气体名称、概略浓度；

- 放射性物质探测设备应能对车站环境的辐射剂量率进行有效的实时监测；

- 实时采集数据存储时间不低于30天。

  - 常态一级防范

    - 人力防范

      - 根据车站规模、客流量等具体情况，城市轨道交通公安机关应组建公安反恐应急力量，对重点部位开展巡查防护。

      - 城市轨道交通公安机关宜联合武警部队对重点目标进行警戒、巡逻、检查。

      - 城市轨道交通管理单位应每季度至少组织一次反恐怖教育培训。

      - 城市轨道交通管理单位应每季度至少组织一次反恐怖应急预案演练。

      - 车站应建立防核生化应急救援、伤亡救治响应机制。

    - 实体防范

运营控制中心应设置安全防护门，配置防暴钢叉、盾牌、灭火器、防火毯等安保装备和消防器材。

    - 技术防范

      - 运营控制中心（出入口、内部）应安装视频监控系统，监视和回放图像能清晰辨别进出人员的面部特征及活动情况、实时监控内部值机操作情况。

      - 运营控制中心应安装入侵和紧急报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统。

      - 车站出入口、车站通道宜配置核辐射成像定位类设备。

      - 车站安检区应配置核辐射监测设备，化学有毒有害物质检测设备，便携式干粉消毒设备和人员应急消毒包；宜配置放射性核素识别类设备，核生化污染物隔离转运装置，伤员转运装置，正负压担架，地面可剥离膜压制消除设备，化学有毒有害物质、核辐射和生物危险因子个人防护装备。

      - 车站通道宜配置出入口污染物快速封控设备。

      - 风亭、直出地面疏散通道宜配置化学有毒有害物质监测设备。

  - 非常态反恐怖防范

    - 人力防范

应在常态反恐怖防范的基础上加强防范措施，包括但不限于：

- 城市轨道交通公安机关、重点目标管理单位主要负责人和安保部门负责人带班组织防范工作；

- 城市轨道交通公安机关应联合武警部队对重点目标进行警戒、巡逻、检查；

- 安保力量根据情况在常态防范基础上加强人员配备和巡逻执勤、安全检查，应急力量处于全员全装备勤状态；

- 加强城市轨道交通重点目标出入口控制和重要部位巡视、值守，保持通信联络畅通；

    - 安保人员穿戴防护器材，持装备器材上岗，应急力量全装备勤；

    - 实体防范

      - 城市轨道交通管理单位应增强对实体防护设施、应急用品、防护器材、防卫装备等设施器材有效性检查频次，确保其处于良好运行或启用状态。

      - 城市轨道交通管理单位可关闭重点目标部分出入口，减少出入口开放数量。

    - 技术防范

      - 城市轨道交通管理单位应加强对技术防范设施、设备的检查和维护。

      - 城市轨道交通管理单位应增大视频图像监看的频次。

      - 车站、车厢等部位布设的信息发布系统加大公众反恐宣传频率；

- 预警与响应

  - 城市轨道交通公安机关应在反恐怖工作领导机构指导下建立反恐怖信息工作机制，开展信息获取、研判、处置等工作，为预警提供依据。

  - 预警由相关反恐怖工作领导机构按照有关程序确认等级并发布。

  - 预警等级按照恐怖活动现实威胁情况和危险程度由低到高分别为：IV级预警（一般）、III级预警（较大）、II级预警（重大）和I级预警（特别重大）。

  - 城市轨道交通公安机关应会同城市轨道交通管理单位建立恐怖威胁分级响应机制。

  - 恐怖威胁的响应按照预警等级信息，启动对应级别响应防范措施。

  - 恐怖威胁预警解除后，响应等级应逐级降低，直至撤销，城市轨道交通恢复常态防范和运营模式。

- 预案建设

  - 反恐怖工作领导机构应组织指导城市轨道交通公安机关和城市轨道交通管理单位针对恐怖事件的特点、规律及可能造成的危害，分级、分类制定反恐怖应急预案，形成预案体系。

  - 反恐怖应急预案应符合我省应急管理有关规定，包括但不限于：

- 恐怖袭击风险分析；

- 基本预案，即对城市轨道交通恐怖事件处置进行统筹规划、总体设计、规范指引。包括应对处置的指导思想、工作原则、指挥体系、力量组成、任务区分、处置措施、任务保障等；

- 单位预案，即城市轨道交通公安机关、城市轨道交通管理单位及有关部门、单位根据各自职责任务分别制定的恐怖事件处置预案；

- 操作手册，即一线处置力量、重点岗位制定的实操性应对处置措施。

  - 基本预案由城市轨道交通公安机关会同城市轨道交通管理单位制定，每3年或根据实际情况修订。单位预案由城市轨道交通公安机关、城市轨道交通管理单位和有关部门、单位分别制定，每1年或根据实际情况修订。操作手册由一线处置力量、重点岗位结合实际制定、修订。

- 应急演练

  - 城市轨道交通管理单位应建立反恐怖应急演练的长效机制，立足实战，有计划、有针对性地组织开展反恐怖应急演练。

  - 反恐怖工作领导机构应加强对城市轨道交通反恐怖应急演练的指导、监督，必要时组织有关部门、单位和力量开展城市轨道交通反恐怖应急联合演练。

  - 城市轨道交通运输部门应将城市轨道交通反恐怖应急演练科目纳入行业突发事件应急处置演练中，统一筹划。

  - 城市轨道交通公安机关及城市轨道交通管理单位应积极参与由属地反恐怖工作领导机构、行业监管部门组织开展的反恐怖联合应急演练，提高协调联动能力和快速反应能力。

  - 城市轨道交通公安机关应与相关单位定期组织相关应急演练：

- 与城市轨道交通管理单位每年至少组织开展1次城市轨道交通反恐怖应急处突联合演练；

- 与地面辖区公安机关每季度至少开展1次反恐怖应急“上下联动”演练；

- 与城市轨道交通管理单位建立以驻站警力、车站工作人员等为先期处置力量的“最小作战单元”演练机制，各站点每周至少开展1次“最小作战单元”演练。

- 恐怖事件处置

  - 工作机制

    - 在反恐怖工作领导机构领导协调下，城市轨道交通公安机关应建立由城市轨道交通管理单位、地面公安机关及武警、消防、卫健、交通运输等部门参与的“地下地上、站内站外”一体化应急联动处置机制。

    - 城市轨道交通管理单位应建立站、线、网一体化应急联动处置机制。

    - 城市轨道交通公安机关应建立反恐怖应急资源调查工作机制，熟悉掌握参与恐怖事件处置的各相关单位人员、装备和能力等基本情况。

  - 事件处置

    - 恐怖事件处置应坚持以人为本、减少损失，统一领导、集中指挥，快速反应、联动处置，依法依规、高效稳妥的原则。优先保护直接受到恐怖活动危害、威胁人员的人身安全。

    - 恐怖事件处置实行指挥长负责制。指挥长按照《反恐怖主义法》相关规定确定。必要时，成立城市轨道交通恐怖事件处置省市联合指挥机构，对恐怖事件进行扁平化指挥处置。

    - 恐怖事件发生后，以“快捷高效”为原则，现场安保人员应立即进行处置，边处置边报告。公安机关和城市轨道交通管理单位接到报告后，组织有关专业力量按照预案进行处置，同时上报反恐怖工作领导机构。

- 公众宣传

  - 城市轨道交通公安机关应会同城市轨道交通管理单位建立“警企联动、社会参与”的反恐怖防范公众宣传机制，面向公众宣传普及反恐怖防范常识和应对技能，增强反恐怖防范意识，主动参与配合城市轨道交通反恐怖工作，构建全民反恐怖主义工作格局。

  - 城市轨道交通管理单位应定期开展反恐怖防范宣传活动，利用车站及列车等场所，通过播放专题宣传片、悬挂横幅、张贴标语、设立展示台等形式向社会公众普及反恐怖防范常识。一级重点目标车站每半年至少组织2次集中宣传，二级及其它重点目标车站每年至少组织2次集中宣传。

  - 城市轨道交通管理单位应常态化利用车站、车厢等部位布设的信息发布系统，向乘客宣传反恐怖防范常识、安全检查规定和自救互救技能等。

- 监督与检查

  - 反恐怖工作领导机构及城市轨道交通运输部门、城市轨道交通公安机关应建立督导检查工作机制，监督城市轨道交通反恐怖工作措施的落实。城市轨道交通管理单位应建立反恐怖工作自查机制。

  - 督导检查应当尊重事实、讲究方法、规范程序，采取明查与暗访相结合、定期检查与随机抽查相结合、部门检查与联合检查相结合、专项检查与综合检查相结合、自查自纠与交叉检查相结合等方式进行。

  - 督导检查应坚持问题导向，采取“检查—通报—整改—复查—再通报”的模式，形成工作闭环，注重发现问题隐患，及时自查自纠、督导整改。

  - 城市轨道交通运输部门和城市轨道交通公安机关应将反恐怖督导检查工作列入年度反恐怖工作计划，定期或适时组织开展。城市轨道交通管理单位应主动配合有关部门开展督导检查工作。

- （规范性）
人力防范配置

  - 城市轨道交通反恐怖人力防范配置表

| 部门 | 项目 |  | 配置要求 | 人力防范配设要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 常态 | 非常态 |
| 城市轨道交通管理单位 | 工作机构 | 责任领导 | 管理单位主要负责人 | 应设 |  |
|  |  | 责任部门 | 安保部门兼任或独立 | 应设 |  |
|  |  | 专职人员 | 指定专职人员负责 | 应设 |  |
|  |  | 重点目标 | 车站 | 见表A.2 |  |
|  |  |  | 运营控制中心 | 见表A.2 |  |
|  |  |  | 车辆基地（车辆段、停车场） | 见表A.2 |  |
|  |  |  | 主变电所（站） | 见表A.2 |  |
| 公安机关 | 工作机构 | 监管部门 | 城市轨道交通公安机关 | 应设 |  |
|  |  | 专职人员 | 指定专职人员负责 | 应设 |  |
|  | 常驻力量 | 驻站警力 | 车站 | 应设 |  |
|  |  | 巡逻警力 | 车站 | 应设 |  |
|  | 应急力量 | 公安反恐 | 一级目标车站 | 应设 |  |
|  |  | 武警 | 一级目标车站 | 宜设 | 应设 |

  - 安保人员配置表

| 重点目标 |  | 安保人数 | 值守时间 | 装备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 车站 | 安保 人员 | 二级及以上不少于2名，其他车站不少于1名 | / | 移动视频采集设备、强光手电、对讲机、防暴棍、防暴叉、防暴盾等装备 |
|  | 车站 安检 | 每个安检单元每班次不少于4名a |  | 移动视频采集设备、手持式金属探测器、对讲机等装备 |
|  | 列车 巡视 | 每组不少于2人 或每列车不少于1人 |  | 移动视频采集设备、对讲机、灭火器、灭火毯、强光手电等装备，移动视频采集设备应具备音视频实时传输功能 |
| 运营控制中心 |  | 4 | 24小时 | 强光手电、对讲机、防暴棍、防暴叉、防暴盾等装备 |
| 车辆基地（车辆段、停车场） |  | 4 |  |  |
| 变电所（站） |  | 2（专职安保不少于1名） |  |  |
| - 安检人员数量应与进站客运量相适应。 |  |  |  |  |

- （规范性）
人力防范有关规定

  - 安全背景审查

    - 城市轨道交通管理单位应定期开展城市轨道交通列车驾驶员、行车调度员、行车值班员、信号工、通信工及安保人员等重要岗位人员的安全背景审查，建立人员档案，并向城市轨道交通公安机关备案。安全背景审查组织实施参照附件1。

    - 城市轨道交通管理单位对安全背景审查不合格的重要岗位人员，应当调整工作岗位，并将有关情况通报城市轨道交通公安机关。

    - 城市轨道交通公安机关应当对城市轨道交通管理单位安全背景审查工作提供指导和支持。

  - 教育培训

    - 城市轨道交通管理单位应将反恐怖主义教育培训纳入日常培训管理，定期对内部员工（含委外单位）开展反恐怖知识技能教育培训。一级重点目标每半年至少组织2次，其它重点目标每半年至少组织1次。

    - 城市轨道交通管理单位应制定反恐怖防范应急教育培训计划，明确对内部员工（含委外单位）教育培训科目、内容、目标、标准、考评方式等，规范企业反恐怖专项教育培训工作。

    - 城市轨道交通管理单位应对新入职安保人员开展岗前教育培训，教育培训内容包括但不限于反恐怖形势、反恐怖法律法规和标准规范、上级反恐怖工作部署要求、城市轨道交通反恐怖工作特点及风险点、安保人员岗位职责、日常防范工作开展及应对处置技能等。

    - 城市轨道交通公安机关应对城市轨道交通管理单位反恐怖教育培训工作进行总体指导并提供专业支持。

  - 安全检查（安检）

    - 总体要求

      - 城市轨道交通管理单位应坚持“行业监管、企业实施”“运营服从安全、安全与便捷并重”的原则开展安全检查。

      - 对拒不接受安全检查或者扰乱安全检查秩序的，城市轨道交通管理单位应当进行劝阻和制止。情节严重的，移交城市轨道交通公安机关依法处理。

    - 组织实施

      - 城市轨道交通管理单位依法承担安全检查主体责任，具体组织实施安全检查工作。管理单位法定代表人或主要负责人是安全检查工作的第一责任人。

      - 城市轨道交通管理单位应当履行下列职责：

- 按照统一组织、分级负责的要求，建立安全检查管理工作责任体系，配备专职安检人员；

- 制定安全检查工作管理制度、操作规程和应对处置预案并组织开展演练，定期报告有关工作落实情况；

- 设置车站安检单元、划定安检区和通道，配置引导标识，对安检区域实行定置管理；

- 制定落实安检人员招录、培训、使用和安全背景审查等制度，配足配齐安检人员；

- 制定落实安检设备维护保养、检测维修等制度，对不符合安全技术标准的，及时更新。积极推广应用智能、快速的安检新技术、新产品，提升安全检查效能；

- 将禁止携带、限制携带物品名录予以公示，并利用车站、车厢显著位置对安全检查工作进行宣传；

- 委托保安服务公司负责实施安检工作的，应当依照合同约定对其队伍管理、人员履职等情况进行督促检查和考评。

    - 安检勤务要求

      - 安检人员值检时应统一着制式服装，佩戴安全检查岗位标识，使用规范用语，文明礼貌，不得从事与安全检查无关的活动。

      - 安检人员值检时应按照有关管理制度、操作规程、勤务方案等作业。

      - 安检人员值检时应提示、引导进入城市轨道交通车站的人员配合接受安全检查，注意观察发现可疑情况。

      - 对进站人员的安全检查原则上按照“男不检女”的原则开展。

      - 负责维护安检区域秩序，发现控制可疑物品、可疑人员，及时查找危险行李、包裹持有人，遇有突发事件迅速采取措施进行先期处置并立即报告。

      - 发现有下列情形的，应按操作规程采取措施，并立即报告公安机关处置:

- 携带枪支、弹药、管制器具、爆炸物品的；

- 声称携带爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等违禁物品的；

- 检查后不能排除可疑的；

- 故意隐匿禁止携带、限制携带物品通过安全检查的；

- 拒不接受安全检查、不听劝阻强行进站乘车等妨碍安全检查勤务、扰乱现场秩序的；

- 安全检查现场发现无主包裹等物品且无法找到物主、无法排除可疑的；

- 其他可能威胁城市轨道交通安全的情形。

      - 车站安检人员发现进站乘车人员携带限带物品的，应劝其自弃后方可放行，对不愿自弃的，应劝阻其进站。

      - 安全检查工作实施单位应当妥善处置禁止携带、限制携带物品。

- 对安全检查查获的违禁品和管制物品，安全检查工作实施单位应当予以扣留，及时交由城市轨道交通公安机关处理或由城市轨道交通公安机关移交相关部门处理。

- 对安全检查工作中的乘客自弃物品，安全检查工作实施单位应按照相关规定妥善处理，必要时委托专业公司处理。

- 安全检查工作实施单位不得寄存乘客个人物品。

      - 安检人员应对安全检查过程中知悉的乘客个人隐私予以保密。

      - 公安机关应当加强对城市轨道交通安全检查的指导监督，制定禁止携带物品目录，指导城市轨道交通管理单位制定限制携带物品目录。

  - 巡逻执勤

    - 城市轨道交通管理部门

      - 车站安保人员

        - 做好站台、站厅及出入口内的巡视工作，维护运营秩序，发现隐患和可疑情况立即应对并报告，配合公安机关及车站妥善处置突发事件。

        - 检查车站各类设施安全状态，对故障设施及时报修。

        - 协助车站做好清站工作，杜绝闲杂人员在车站滞留。非运营时间，协助车站按规定做好治安巡查。

      - 列车巡视员

列车巡视员应携带装备做好车厢内的巡逻防控，发现违法违规现象或不文明行为及时制止，发现隐患和可疑情况立即应对并报告，配合公安机关及车站妥善处置突发事件。

      - 其它重点目标安保人员

        - 对进出重点目标的人员、车辆进行检查，并做好登记。

        - 进行日常巡逻，巡逻周期间隔应不大于8小时，每巡逻班组应不少于2人，应详细记录巡逻过程。发现隐患和可疑情况立即应对并报告，配合公安机关及车站妥善处置突发事件。

        - 做好列车停放区域（如运用库、检修库、存车线等）的人员进出卡控，严禁无关人员进入列车停放的区域，做好防盗、防破坏等各项防范工作。

    - 城市轨道交通公安机关

      - 执行常态化的着装巡逻，在必要时可以着便衣巡逻。在重大活动、敏感时段等特殊时期，或获得恐怖袭击预警信息、发生恐怖事件等反恐怖形势严峻情况下，应按照上级有关要求执行武装巡逻。

      - 针对一级、二级重点目标车站，实施高密度、高频次的重点巡逻。

      - 应详细记录巡逻过程，内容包括巡逻起止时间、巡逻路线和任务执行情况，并向接班人员进行工作交接。

      - 发现隐患、可疑情况及违法犯罪案件应立即处置并报告，配合专业力量做好恐怖事件处置。

- （规范性）
实体防范设施

  - 实体防范设施配置表

| 序号 | 配置部位 | 防范设施 | 配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三级 | 二级 | 一级 |
| 1 | 车站出入口 | 栅栏门、卷帘门 | ● | ● | ● |
| 2 |  | 客流疏导隔离设施 | ● | ● | ● |
| 3 |  | 防车辆冲撞设施 | ● | ● | ● |
| 4 | 车站安检区 | 隔离疏导设施 | ● | ● | ● |
| 5 |  | 安检引导、指示标识 | ● | ● | ● |
| 6 |  | 防爆毯、防爆球或防爆罐及盾牌、钢叉等防暴防护装备、器材 | ● | ● | ● |
| 7 |  | 防车辆冲撞设施（室外安检区） | ● | ● | ● |
| 8 | 车站站厅和站台 | 隔离设施 | ● | ● | ● |
| 9 |  | 站台门 | ● | ● | ● |
| 10 |  | 移动引导台（指挥台） | - | ● | ● |
| 11 | 车站控制室、设备管理用房、警务室 | 防暴钢叉、盾牌、防毒面具、灭火器、防火毯、安全防护门等 | ● | ● | ● |
| 12 |  | 防爆毯、防爆罐（警务室） | ● | ● | ● |
| 13 | 车站风亭、区间风亭、直出地面疏散通道 | 防止投入异物的防护设施 | ● | ● | ● |
| 14 |  | 固定式防护网或加装机械锁 | - | ● | ● |
| 15 | 运营控制中心 | 安全防护门 | - | - | ● |
| 16 |  | 防暴钢叉、盾牌、灭火器等防护器材 | - | - | ● |
| 17 | 车辆基地（停车场、车辆段） | 围墙或栅栏等隔离设施（包含防攀爬设施） | ● | - | - |
| 18 |  | 防车辆冲撞设施 | ● | - | - |
| 19 | 主变电所（站） | 围墙或栅栏等隔离设施 | ● | - | - |
| 20 | 其他 | 安全防护门 | ● | ● | ● |
| 21 | 车站（其他） | 垃圾桶、垃圾袋应为透明状 | ● | ● | ● |
| 22 |  | 导向标识、紧急疏散标识等安全标志 | ● | ● | ● |
| - ●为应设置、○为宜设置、-为不设置 |  |  |  |  |  |

- （规范性）
技术防范设施设备

  - 实体防范配置要求

  - 技术防范设施设备配置表

| 序号 | 配置部位 | 防范设施 |  | 配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 三级 | 二级 | 一级 |
| 1 | 车站出入口 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置（具备入侵报警探测功能） | ● | ● | ● |
| 2 |  | 信息发布系统 | 电子显示屏 | ○ | ○ | ○ |
| 3 |  | 公共广播系统 | 广播扬声器 | ● | ● | ● |
| 4 |  | 核生化监测/检测及处置设备 | 核辐射成像定位类设备 | - | - | ○ |
| 5 | 车站安检区 | 安全检查系统 | 手持式金属探测器 | ● | ● | ● |
| 6 |  |  | 通过式安检门 | ● | ● | ● |
| 7 |  |  | 微剂量X射线安全检查设备 | ● | ● | ● |
| 8 |  |  | 痕量炸药探测仪 | ● | ● | ● |
| 9 |  |  | 危险液体检查仪 | ● | ● | ● |
| 10 |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 11 |  | 核生化监测/检测及处置设备 | 核辐射监测设备 | - | ○ | ● |
| 12 |  |  | 化学有毒有害物质检测设备 | - | ○ | ● |
| 13 |  |  | 放射性核素识别类设备 | - | - | ○ |
| 14 |  |  | 核生化污染物隔离转运装置 | - | - | ○ |
| 15 |  |  | 伤员转运装置 | - | - | ○ |
| 16 |  |  | 正负压担架 | - | - | ○ |
| 17 |  |  | 人员应急消毒包 | - | ○ | ● |
| 18 |  |  | 地面可剥离膜压制消除设备 | - | - | ○ |
| 19 |  |  | 便携式干粉消毒设备 | - | ○ | ● |
| 20 |  |  | 化学有毒有害物质、核辐射和生物危险因子个人防护装备 | - | - | ○ |
| 21 | 车站通道（出入通道、换乘通道、楼梯、自动扶梯、电梯轿厢、进出轨行区出入口） | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 22 |  | 公共广播系统 | 广播扬声器 | ● | ● | ● |
| 23 |  | 核生化监测/检测及处置系统 | 核辐射成像定位类设备 | - | - | ○ |
| 24 |  |  | 出入口污染物快速封控设备 | - | - | ○ |

- 表D.1 (续)

| 序号 | 配置部位 | 防范设施 |  | 配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 三级 | 二级 | 一级 |
| 25 | 车站站厅和站台 | 无线通信对讲系统 | 无线对讲设备 | ● | ● | ● |
| 26 |  | 公共广播系统 | 广播扬声器 | ● | ● | ● |
| 27 |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 28 |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置（车站开放区域与非开放区域之间的出入口） | ● | ● | ● |
| 29 | 车站控制室、设备管理用房、警务室 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 30 |  | 入侵和紧急报警系统 | 紧急报警装置（车站控制室） | ● | ● | ● |
| 31 |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | ● | ● | ● |
| 32 | 车站风亭、区间风亭、直出地面疏散通道 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置(具备入侵报警功能) | ● | ● | ● |
| 33 |  | 核生化监测/检测及处置系统 | 化学有毒有害物质监测设备 | - | - | ○ |
| 34 |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置（直出地面疏散通道） | ● | ● | ● |
| 35 | 运营控制中心 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | - | - | ● |
| 36 |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测和紧急报警装置 | - | - | ● |
| 37 |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | - | - | ● |
| 38 |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | - | - | ● |
| 39 | 车辆基地（停车场、车辆段） | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | - | - |
| 40 |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | ● | - | - |
| 41 |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测和紧急报警装置 | ● | - | - |
| 42 |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ● | - | - |
| 43 | 主变电所（站） | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | - | - |
| 44 |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | ● | - | - |
| 45 |  | 入侵和紧急报警系统 | 入侵探测和紧急报警装置 | ● | - | - |
| 46 |  | 电子巡查系统 | 电子巡查装置 | ● | - | - |
| - ●为应设置、○为宜设置、-为不设置 |  |  |  |  |  |  |

  - 技术防范技术要求

    - 系统所用的设备应取得国家认定的检测检验报告。

    - 技术防范系统应符合GB/T 25119、GB/T 26718、GB 50348和GB 51151中的相关规定。

    - 反恐怖防范技术防范系统应满足GB 51151要求，轻轨的反恐怖防范技术防范系统应满足GB/T 51263要求,其他城市轨道交通另有规定的从其规定。

    - 技术防范各系统及其设备、设施还应符合以下要求：

- 应定期进行检查、校准，确保性能完好和探测、检测数据的准确；

- 应根据设备、设施的服务年限和技术发展及时进行改造或更新，安检系统的物质库和应用程序应能更新、升级；

- 乘客信息有关系统应能根据公安机关需求提供乘客有关信息；

- 车巡人员应配备移动视频采集设备，视频成像分辨率不低于1920x1680，设备具备无线对讲、信息存储、紧急报警、视频实时传输及平台接入等功能。

参 考 文 献

[1]《中华人民共和国反恐怖主义法》

[2]《中华人民共和国国家安全法》

[3]《中华人民共和国突发事件应对法》

[4]《中华人民共和国安全生产法》

[5]《中华人民共和国消防法》

[6]《企业事业单位内部治安保卫条例》

[7]《保安服务管理条例》

[8]《国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见》（国办发〔2018〕13号）

[9]《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令2018年第8号）

[10]《陕西省反恐怖主义工作责任制实施细则》（陕办发〔2016〕28号）

_________________________________