设施水果棚面集雨节水灌溉技术规范

（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

根据《陕西省市场监督管理局关于下达2024年第二批地方标准制修订计划的函》（陕市监函〔2024〕590号）文件精神，“设施水果棚面集雨节水灌溉技术规范”被列入地方标准立项计划任务（项目编号：SDBXM 142-2024），于2024年9月10日正式下达编制任务。标准编写单位自下达之日起开始“设施果蔬棚面集雨节水灌溉技术规范”的编写工作。

（二）目的意义

陕西是西北地区重要的果蔬生产省份，也是北方地区设施果蔬的重要产区，设施蔬菜种植面积常年稳定在210多万亩，设施葡萄、设施樱桃、设施冬枣等特色果树种植面积也在60多万亩，已经形成了稳定的区域优势特色产业，为提供健康、多样化农产品，提高农民收入，促进乡村振兴，增加农村就业等方面做出了重要贡献，在我省特色现代农业发展中具有举足轻重的作用。蔬菜、果树种植都属于高耗水产业，灌溉用水量大，对水质要求高，目前地下水灌溉仍是主要灌水来源。陕西地处西北干旱与半干旱区，淡水资源短缺是长期面临的农业发展限制因素，建立节水型农业、协调灌溉用水、促进设施农业发展，也是现代农业发展急需解决的焦点问题。本标准规定了棚面集雨系统、蓄水系统、过滤系统、灌溉系统技术要求，为改善和修复设施土壤理化结构、提高设施果蔬产量品质提供技术支持，符合我省设施农业高质量发展的需求。同时，利用收集的雨水灌溉设施果蔬，可大大节约淡水资源，实现资源合理调配，对建立节约型社会和推动生态环境保护具有重要意义。

（三）协作编写单位

本规程由陕西省园艺技术工作站、陕西省生物农业研究所、咸阳市园艺站、大荔县设施农业发展中心共同起草完成。

（四）主要工作过程

2024年3月向陕西省市场监督管理局提出申请的《设施棚面集雨节水灌溉技术规范》，于2024年7月完成立项答辩，并获得立项支持。立项后随即开始了《设施水果棚面集雨节水灌溉技术规范》的起草工作。

1.2024年9月，成立项目组，制订编制计划。

2.2024年9月至2024年10月，梳理前期工作基础，整理相关资料。2021年以来，依托陕西省千亿级设施农业项目，陕西省园艺技术工作站在全省范围持续大力推动以“三改一提”（改造棚型、改良土壤、改灌溉用水和方式、提高机械化自动化水平）为核心的设施农业高质量发展关键实用技术的示范与推广，在咸阳、延安、渭南、西安等设施蔬菜主产区，推广示范了玻璃钢集雨罐、砖混结构集雨池等多种类型的雨水收集系统，连续三年的示范推广取得了良好的效果，应用集雨补灌的设施蔬菜品质优良、市场占有率和销售价格高，土壤理化性质得到了显著改良。为了将“三改一提”核心技术取得的先进经验及成果进行落地转化，省园艺站联合陕西省生物农业研究所、大荔县设施农业发展中心、咸阳市园艺站对前期的试验结果进行归纳整理，并吸纳国内外最新研究成果与先进技术，形成有关集雨槽、蓄水池、沉降设施、过滤设施、补灌方案等技术参数，力求规程制定的先进性、可行性与生产实际相符。

- 3.标准起草的主要依据。2024年11月，开始标准的起草工作，标准的书写规范按照GB/T 1.1 2020中的要求执行。标准的提纲及主要内容，按照多年来的田间试验结果，经项目组成员充分讨论后形成标准征求意见稿。

（五）起草组成员及其所做的主要工作

项目承担单位通过成立标准制定小组，明确任务分工，制定编写要求，规划工作思路，为标准制定提供有力保障。标准制定成员详见下表。

表1 地方标准编写组成员

| 序号 | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王周平 | 正高级农艺师 | 陕西省园艺技术工作站 | 负责人 主编人 |
| 2 | 李英梅 | 研究员 | 陕西省生物农业研究所 | 编写人 |
| 3 | 张伟兵 | 正高级农艺师 | 陕西省园艺技术工作站 | 编写人 |
| 4 | 任 平 | 研究员 | 陕西省生物农业研究所 | 编写人 |
| 5 | 赵 伟 | 正高级农艺师 | 渭南市农业技术推广中心 | 技术验证推广 |
| 6 | 雷 丽 | 高级农艺师 | 陕西省园艺技术工作站 | 编写人 |
| 7 | 查养良 | 研究员 | 咸阳市园艺站 | 技术验证推广 |
| 8 | 陈志杰 | 研究员 | 陕西省生物农业研究所 | 编写人 |
| 9 | 戴文婧 | 农艺师 | 陕西省园艺技术工作站 | 编写人 |
| 10 | 付 帅 | 助理农艺师 | 陕西省园艺技术工作站 | 编写人 |
| 11 | 马鑫旺 | 助理农艺师 | 陕西省园艺技术工作站 | 编写人 |
| 12 | 王 震 | 农艺师 | 大荔县设施农业发展中心 | 技术验证推广 |
| 13 | 翁爱群 | 高级农艺师 | 泾阳县蔬菜产业服务中心 | 技术验证推广 |

二、标准编制原则和确定标准主要内容

（一）标准编制原则

1.以符合国家及地方相关法律、法规的规定为原则；

2.以符合已经颁布的国家及行业等相关标准为原则；

3.立足于“三改一提”核心技术取得的先进经验和成果转化，规范有关集雨槽、蓄水池、沉降设施、过滤设施、补灌方案等技术参数均来源于起草单位多年的田间试验，数据可靠、能够实现技术的落地应用，促进设施农业高质量发展。

（二）标准主要内容

按照国家标准和行业标准的格式，《设施水果棚面集雨节水灌溉技术规范》内容包括范围、规范性引用文件、术语定义、集雨蓄水灌溉系统、集雨系统、蓄水系统、灌溉系统、系统运行与维护和附录，共9部分。都是在查阅国内外文献资料的基础上，结合陕西省生产实际，首次编写而成，主要创新点如下：

1.标准文本编写过程中，引用了四个国家标准，两个行业标准。

2.在术语和定义部分，对棚面集雨、网式过滤器、沉砂池、水肥一体化进行了标准定义。

3.本规范是基于项目组“三改一提”核心技术取得的先进经验和成果转化，规范中有关集雨系统、蓄水系统、输水管网、灌溉系统等技术参数均来源于项目单位多年的田间试验，数据可靠、能够实现技术的落地应用。

4.附录部分对设施水果棚面集雨节水灌溉系统用示意图进行展示，便于理解和应用。

三、实证研究

（一）设施雨水收集结构设计

设施集雨是利用温室棚面集雨。结构设计是在日光温室前沿底部、塑料大棚两侧底部增加集雨槽，将降落在棚面上的雨水汇集到集雨槽内，通过沉沙池初步沉淀较大的颗粒物，然后当水位达到一定程度时，水将通过导水管流入集雨池，再利用水肥一体化设施直接用于日常果蔬灌溉。投入成本较低，所有硬件投入仅有集雨槽、沉沙池和蓄水池，也可利用废旧棚膜和普通砖块在两棚间的走道内修建低成本的防渗集雨槽和蓄水池。在降雨量约500 mm的地区，利用棚面收集的雨水配合使用滴灌或微喷灌技术，基本可满足番茄、辣椒、茄子、西葫芦、黄瓜等大多数蔬菜正常生长发育所需的水分。即使在降雨量350 mm左右的区域，棚面收集的雨水也能满足大多数蔬菜作物70%左右的需水量，只需要通过灌溉部分地下水即可满足作物全生育期的用水需求。

- 图1：土墙集雨日光温室

- 图2：装配式墙体集雨日光温室

（二）完成陕西蔬菜园区灌溉水质调查，阐明高EC值灌溉水是设施土壤盐渍化积累重要原因

采集陕北榆林、延安、铜川，关中宝鸡、咸阳、西安、渭南、韩城，陕南商洛、安康、汉中11个地区的蔬菜主要种植区，以地下水为主的灌溉水样本215份，检测并分析其EC值和pH值等。区域分布结果显示，我省主要蔬菜园区灌溉水电导率及pH值基本正常，仅关中中东部咸阳、西安、渭南3个地市及陕北的定边、吴起县灌溉水EC值偏高，其中蒲城县、大荔县、吴起县一些采样点EC值为2.43-3.97 d S/m。我省主要蔬菜园区灌溉水平均pH值 7.36，EC值及pH值均符合农田灌溉水水质标准（表2），总体水质较好。

表2 陕西不同地域设施蔬菜园区灌溉水EC值及pH分布

| 地域 |  | 样本量 | 最小EC值 | 最大EC值 | 平均EC值 | pH分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （dS/m） | （dS/m） | （dS/m） |  |
| 陕北地区 | 榆林 | 20 | 0.61 | 2.62 | 0.89 | 6.3~7.5 |
|  | 延安 | 17 | 0.63 | 2.43 | 0.85 | 6.0~7.3 |
|  | 铜川 | 9 | 0.35 | 1.36 | 0.67 | 6.1~7.1 |
| 关中地区 | 宝鸡 | 30 | 0.43 | 1.09 | 0.58 | 7.2~7.5 |
|  | 咸阳 | 19 | 0.61 | 2.94 | 1.59 | 5.7~8.2 |
|  | 西安 | 14 | 0.28 | 3.39 | 0.59 | 5.5~8.5，>8.5 |
|  | 渭南 | 77 | 0.51 | 3.97 | 1.09 | 5.5~8.5，>8.5 |
| 陕南地区 | 商洛 | 11 | 0.46 | 1.28 | 0.62 | 6.2~7.1 |
|  | 汉中 | 7 | 0.44 | 1.29 | 0.55 | 5.8~7.3 |
|  | 安康 | 11 | 0.4 | 1.15 | 0.45 | 5.6~7.3 |

在相同试验地，分别利用EC值不同的3种灌溉水：EC值为3.3 mS/cm的井水（E1）、1.9 mS/cm的井水（E2），0.3 mS/cm的雨水（E3），自番茄定植后进行灌水处理，各处理灌水量相同，田间管理相同。番茄拉秧后，对不同深度表层土壤水溶性盐含量进行检测。结果可以看出，不同电导率灌溉水对20-40cm土层电导率影响不显著，但表层土壤水溶性盐总量随灌溉水电导率的增加而增加，表现为E1>E2>E3，两两之间差异显著（图3）。进一步说明，随着EC值升高，土壤含盐量升高，导致土壤盐渍化积累。

图3:不同EC值灌溉水对土壤可溶性盐总量的影响

- 明确高EC值灌溉水对蔬菜生长具有一定负影响。

- 随着灌溉水电导率增加，番茄株高、茎粗及植株鲜重呈降低趋势。定植后55天至定植后103天，雨水（E3）处理番茄株高显著高于电导率1.9 mS/cm井水处理（E2），E2又显著高于电导率为3.3 mS/cm井水处理（E1）（图4-1）。番茄茎叶和根鲜重随灌溉水电导率的增加而降低，番茄茎叶鲜重表现为E3>E2>E1，不同处理间差异显著（P≤0.05）。E2和E3处理较E1处理显著增加番茄根系鲜重（图4-2），高EC值处理的E2和E3相较E1，番茄产量也出现下降，分别减产26.58%及72.97%（图4-3）。不同灌溉水处理番茄的单果重分别为40g、80g、200g，商品果率分别为12%、44%、89%，低EC值灌溉水处理的单果重及商品果率显著提高。

图4-1不同EC值灌溉水对番茄生长的影响

图4-2不同EC值灌溉水对番茄植株鲜重的影响

c

b

a

0

15

30

45

60

E1

E2

E3

青菜产量（

t

/

h

m

2

）

t

/

h

m

2

）

处理

kg/10 m2

图4-3 不同EC值灌溉水对番茄产量的影响

（四）明确设施作物所需灌溉水的地下微咸水和雨水的混配比例

1.提出利用雨水与微咸水混配减盐作为灌溉水的方案

供试番茄品种为‘冠粉8号’。番茄种子采用穴盘育苗，3月5日选取长势均一的幼苗移栽到种植盆，盆栽土壤取自棚内15cm耕层，每个种植盆浇等量定苗水，缓苗1周后每次视土壤墒情进行浇水，各处理灌水量相同，进入5月后天气炎热，每2-3d浇一次水，5月30日拉秧。试验设4个不同电导率灌溉水处理（表3），采用盆栽，每个处理6盆，每盆1株，采用随机区组排列，3次重复。

表3 不同电导率灌溉水

| 处理 | 水源 | 电导率（mS·cm-1） |
| --- | --- | --- |
| E1 | 井水 | 4.04 |
| E2 | 井水加雨水 | 2.0 |
| E3 | 井水加雨水 | 1.5 |
| E4 | 雨水 | 0.52 |

移栽后50天，E3、E4处理番茄植株株高显著高于E1、E2处理。移栽后65天，E3处理植株株高、茎粗显著高于E1处理，增幅分别为 39%和24%，与E2、E4处理间无显著差异（图5-1）。植株地上部分鲜重表现为E3>E4>E2>E1，其中E3和E4处理间差异不显著，E3和E4处理显著高于E2、E1处理。植株根鲜重表现为E3>E4>E2>E1，各处理间差异不显著（图5-2）。

因此，采用井水加雨水配制的灌溉水（EC值为1.5 dS·m-1），可缓解高电导率灌溉水对番茄生长的影响。

图5-1 不同灌溉水处理番茄的生长情况

图5-2不同灌溉水处理番茄的生物量

2.构建水肥一体化方案，制定设施茄科蔬菜水肥一体化技术推荐方案

在田间试验、农户施肥情况调查和设施土壤化验的基础上，根据土壤养分条件、设施茄果类蔬菜需水需肥特点，确定出设施生产滴灌施肥条件下的灌水量和养分的合理用量，制定出设施番茄大棚早春茬、大棚秋延、温室秋冬茬和温室越冬一大茬4种茬口，设施辣椒早春茬和秋延茬2种茬口，设施茄子的水肥推荐方案。

四、知识产权说明

本标准不涉及相关知识产权。

- 五、采标情况

本规范的编制引用以下标准或规范，均现行有效。

GB5084《农田灌溉水质标准》

GB50204《混凝土结构工程及验收规范》

GB/T 50485《 微灌工程技术规范》

GB/T 50596《雨水集蓄利用工程技术规范》

NY/T 3696 《设施蔬菜水肥一体化技术规范》

SY/T 0603 《玻璃纤维增强塑料储罐技术规范》

六、重大意见分歧的处理

本标准在起草项目组内专家讨论、项目组外专家征求意见及试验验证过程中，均未发现任何影响标准制定的重大意见分歧。

七、标准性质的建议说明

- 建议将《设施水果棚面集雨节水灌溉技术规范》作为推荐性地方标准发布实施。理由如下：陕西是西北地区重要的果蔬生产省份，也是北方地区设施果蔬的重要产区，已经形成了稳定的区域优势特色产业，为提供健康、多样化农产品，提高农民收入，促进乡村振兴，增加农村就业等方面做出了重要贡献，在我省特色现代农业发展中具有举足轻重的作用。然而目前设施果蔬生产用水大多依赖地下水灌溉，长期使用地下水灌溉一方面容易导致土壤板结和退化，另一方面会加大水资源紧缺的压力。目前，国内现行的有关设施农业节水灌溉尚无国家标准和行业标准，大棚集雨相关地方标准仅有1项，主要用于光伏供电提水，其余均为北方地区干旱半干旱区域垄膜集雨相关技术规程，有关棚面集雨灌溉均无相应技术标准。为贯彻落实绿色发展理念，发展节水农业和生态种植，进一步规范技术流程，制订和实施设施果蔬棚面集雨节水灌溉技术规范显得尤为必要。本标准制定后，不仅可大大节约水资源，提高水资源利用率，还可有效预防和改善设施土壤退化，提高设施果蔬的产品品质，为乡村产业振兴保驾护航。

八、其他应予说明的事项

无