ICS  65.020.01

CCS  B  10

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T  —20XX

设施水果棚面集雨节水灌溉技术规范

Technical specification for shed surface of facilities and water-saving irrigation

（征求意见稿）

20 XX - XX -XX发布

20 XX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省农业农村厅提出并归口。

本文件起草单位：陕西省园艺技术工作站，陕西省生物农业研究所，大荔县设施农业发展中心，咸阳市园艺站

本文件主要起草人：王周平，李英梅，张伟兵，任平，赵 伟，雷 丽，查养良，陈志杰，戴文婧，付帅，马鑫旺，王震、翁爱群

本文件由陕西省园艺技术工作站负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省园艺技术工作站

电话：029-87323217

地址：陕西省西安市习武园27号

邮编：710003

设施水果棚面集雨节水灌溉技术规范

1范围

本文件确定了集雨系统、蓄水系统、过滤系统、灌溉系统技术要求

本文件适用于年平均降雨量大于400mm地区设施水果种植区。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB5084  农田灌溉水质标准

GB50204  混凝土结构工程及验收规范

GB/T 50485 微灌工程技术规范

GB/T 50596  雨水集蓄利用工程技术规范

NY/T 3696 设施蔬菜水肥一体化技术规范

SY/T 0603 玻璃纤维增强塑料储罐技术规范

3 术语定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

棚面集雨rain collecting on shed surfac（CaptatioPluvialis Tectalis‌）

利用设施棚面的不透水性及倾斜坡度条件蓄集及储存雨水。

3.2

网式过滤器 mesh filter （Filtrum Reticulatum）‌

利用滤网直接拦截水中的杂质，去除水体中的悬浮物、颗粒物，降低浊度，净化水质，减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生，保护设备正常工作的设备。

3.3

沉砂池Grit chamber （Piscina Harenae）‌

利用重力作用沉淀去除水中泥砂的一种构筑物。

3.4

水肥一体化 integrated management of water and fertilizer（Administratio Integrata Aquae et Fertilis）

根据作物需求，对农田水分和养分进行综合调控和一体化管理，以水促肥、以肥调水，实现水肥耦合，全面提升农田水肥利用效率。

4 集雨蓄水灌溉系统

集雨蓄水灌溉系统包括集雨系统、蓄水系统和灌溉系统，示意图见附录A。

5 集雨系统

5.1系统组成

集雨系统由集雨面、汇流槽、沉砂池、过滤网、输水管网五部分组成。

5.2集雨面

集雨面一般为塑料棚膜或日光温室前屋面和后墙。日光温室后墙应铺设0.1mm塑料膜进行防渗及利于雨水汇流。

5.3 汇流槽

塑料大棚地面或日光温室前沿和后墙地面做成深度20cm～30cm，坡度3°～5°，槽口直径＞20cm的U型凹槽，凹槽内壁采用防水性能优良的沥青防水卷材、新型防水涂料、水泥基防堵材料、高分子复合材料等形成防渗层。施工质量符合GB50204的要求。

5.4沉砂池

与汇流渠连接的用于沉降雨水中的砂石等杂质的结构。可用砖混材料砌成边长1.0m～1.2m，深1.2m～1.5m方形或圆形沉砂池。施工质量符合GB50204的要求。

5.5过滤网

## 渠末端，沉砂池水口设置孔径6mm～8mm，大小50mx50m金属网式过滤器，拦截汇流渠中的落叶、农用废弃物等杂质。

5.6输水管网

引流沉砂池中的雨水至蓄水系统，可采用现浇混凝土、预制混凝土结构、PVC管或波纹管，铺埋于地面下，输水管网顶部距离地表应≥30cm。输水管网始端至终端应保持一定坡度，断面尺寸应按照雨水流量计算。

6 蓄水系统

6.1蓄水设施类型

蓄水设施主要包括蓄水池、蓄水窖、蓄水罐3种类型。配套相应的水泵和水位表。水泵应符合GB/T 50485的要求。蓄水池、蓄水窖施工质量符合GB 50204的要求。玻璃钢蓄水罐应符合SY/T 0603的要求。

6.2建设位置

若采取蓄水池蓄水，应建在棚室外，采取蓄水罐或蓄水窖，可建在棚室内或棚室外。

6.3蓄水容积

蓄水容积大小应与棚体大小、种植作物全生育期需水量相匹配，综合考虑其他水源作为补充。其他水源应符合GB 5084的要求。以番茄为例，每667m2匹配60m3的蓄水容积可满足30d的用水量。

6.4建设要求

蓄水罐埋设要求罐的顶部距地面不小于30cm。水窖和蓄水池设计建设按照GB/T 50596要求执行。蓄水窖窖口设置窖盖，蓄水池四周设置高度不低于1.2m防护网。

6.5溢水设施

在蓄水罐或蓄水窖的顶部出水口位置设置溢水管或安装自动排水泵阀。溢水管与排水沟（管）相连接。

- 7 灌溉系统

- 7.1灌溉系统建设

主要包括铺设输配水管网、灌水器，安装过滤器和水肥一体化机。输配水管网主要包括主管、干管、支管和毛管。灌水器主要包括滴灌管、滴灌带、微喷头和微喷带。过滤器主要包括砂石过滤器和自动反冲洗过滤器。

- 7.2 设施蔬菜水果灌溉技术

根据作物种类、生育期及土壤条件等因素确定灌水量和灌水次数。设施蔬菜和设施水果灌溉技术，详见附录B。

8 系统运行与维护

8.1首次运行

首次运行应检验:

a)蓄水器无渗漏;

b)汇流槽通畅，无积水;

c)过滤网有效拦截杂物;

d)溢水口与排水沟有效连通；

e)所有管道无跑冒滴漏等现象。

8.2日常运行

日常运行应符合下列要求:

a)汇流槽定期清理；

b)沉砂池应定期清洗;

c)定期检查水泵使用正常；

d)蓄水器盖板应定期检查牢固性、稳定性；

e)过滤网应定期检查更换。

附录A

集雨蓄水灌溉系统示意图

附录B

设施蔬菜水果灌溉技术

B.1 设施蔬菜灌溉技术方案（以设施番茄为例）

见表B.1。

表B.1  设施蔬菜灌溉技术方案（以设施番茄为例）

| 茬口 | 生育期 | 定植后天数（d） | 每次灌水量 （m3/667 m2） | 灌水 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大棚早春茬 | 开花坐果期 | 25～40 | 12～15 | 1 |
|  | 结果初期 | 41～55 | 12～15 | 3～4 |
|  | 结果盛期 | 56～90 | 12～15 | 5～7 |
|  | 结果末期 | 91～拉秧 | 12～15 | 2～3 |
|  | 备注：目标产量6000 kg/667 m2～8000 kg/667 m2。 坐果前控水防徒长；开花坐果后，每10d左右施肥一次，5d灌水一次。保水保肥能力差的土壤建议取水肥上限，保水保肥能力好土壤建议取水肥下限。在开花现蕾期追施含钙水溶肥。 |  |  |  |
| 大棚秋延 | 缓苗后 | 7～20 | 12～15 | 2～3 |
|  | 开花坐果期 | 21～35 | 12～15 | 3～4 |
|  | 结果初期 | 36～50 | 12～15 | 3～4 |
|  | 结果盛期 | 51～90 | 12～15 | 8～10 |
|  | 备注:目标产量4000 kg/667 m2～5000 kg/667 m2。夏季定植，因温度高要适当增加灌水，从而降低地温。开花坐果后，每7d左右施肥一次，4d灌水一次。在开花现蕾期追施含钙水溶肥。 |  |  |  |
| 温室秋冬茬 | 缓苗后 | 7～20 | 12～15 | 1～2 |
|  | 开花坐果期 | 21～35 | 12～15 | 2～3 |
|  | 结果初期 | 36～60 | 12～15 | 3～5 |
|  | 结果盛期 | 61～100 | 8～12 | 3～4 |
|  | 结果末期 | 101～拉秧 | 8～12 | 1～2 |
|  | 备注: 目标产量5000 kg/667 m2。结果初期每7d左右灌水施肥一次，结果盛期每10d～15d灌水施肥一次。在开花现蕾期追施含钙水溶肥。 |  |  |  |
| 温室越冬一大茬 | 开花坐果期 | 30～45 | 12～15 | 2 |
|  | 结果初期 | 46～60 | 10～12 | 2～3 |
|  | 结果盛期 | 60～180 | 10～15 | 4～7 |
|  | 结果末期 | 181～拉秧 | 12～15 | 1～2 |
|  | 备注: 目标产量8000 kg/667m2～10000 kg/667m2。冬季12月至翌年1月期间，冲施一次腐殖酸类水溶肥。在开花现蕾期追施含钙水溶肥。 |  |  |  |

B.2 设施水果灌溉技术方案（以设施冬枣为例）

见表B.2。

表B.2  设施水果灌溉方案（以设施冬枣为例）

| 生育期 | 每次灌水量 （m3/667 m2） | 灌水 次数 |
| --- | --- | --- |
| 休眠期 | 100 | 1 |
| 蕾 期 | 100 | 1 |
| 坐果前 | 40～50 | 1 |
| 坐果后 | 100 | 1 |
| 膨果期 | 100 | 2～3 |
| 成熟期 | 不浇 |  |