ICS 01.120

CCS A 00

陕西省地方标准

马铃薯机械化生产技术规范

Technical specification for mechanized production of potato

（征求意见稿）

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

DB61

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　种植时间	1

5　整地	2

6　播种	2

7　田间管理	3

8　杀秧	3

9　地膜处置	4

10 收获	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由渭南市农业科学研究院提出。

本文件由陕西省农业农村厅归口。

本文件主要起草单位：渭南市农业科学研究院、榆林市农业科学研究院、渭南市华州区华农恒盛种植专业合作社。

本文件主要起草人：孟延、张艳艳、孙萍莉、梁永强、孟创鸽、罗恒福、张权峰、王璞、石磊、王永朝、刘滔。

本文件由渭南市农业科学研究院负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：渭南市农业科学研究院

电话：0913-2020035   地址：渭南市临渭区朝阳大街中段农业大厦A座4楼

邮编：710000

马铃薯机械化生产技术规范

- 1　范围

本标准规定了陕西省马铃薯全程机械化生产技术的整地、播种、施肥、覆土、杀秧、收获等环节技术要求。

本标准适用于陕西北部、关中平原以及陕南平川地带马铃薯机械化种植模式。

- 2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321.9  农药合理使用准则（九）

NY/T 496   肥料合理使用准则 通则

GB 18133-2012 马铃薯种薯

GB/T 25412 残地膜回收机

GB/T 25417-2010 马铃薯种植机 技术条件

NY/T 2383 马铃薯主要病虫害防治技术规程

NY/T 2706-2015 马铃薯打秧机 质量评价技术规范

NY/T 2464-2013 马铃薯收获机 作业质量

NY/T 43071 植保无人飞机

3  术语和定义

3.1 脱毒种薯  virus-free seed potato

通过茎尖剥离和组织培养技术生产的符合种薯质量标准的各级马铃薯种薯。

3.2 杀秧  vine killing

马铃薯收获前通过物理或化学方法杀灭植株地上部分的过程。

- 4  种植时间

根据陕北、关中、陕南不同气候条件适时播种，播种时的地下10 cm土层温度应在8℃~10℃，不同区域种植时间见表1。

表1 陕西不同区域马铃薯播种时间

| 区域 | 马铃薯播种茬口 | 播种时间 |
| --- | --- | --- |
| 陕北 | 春茬 | 4月上旬~5月下旬 |
| 关中 | 冬春茬 | 1月中旬~2月中下旬 |
| 陕南平川地带 | 冬茬 | 11月下旬~12月上旬 |

- 5  整地

- 5.1  地块要求

- 5.1.1 茬口要求

- 应选择前茬为各类非茄科作物的地块，马铃薯连续种植不应超过3年。

- 5.1.2 土地要求

- 应选择地势平坦连片，坡度不超过15度，便于拖拉机机械化作业，灌排方便、透气良好的壤土或沙土地。

- 5.2  整地施肥

- 5.2.1  整地

- 每季种植前采用旋耕机将15 cm~20 cm的耕作层土壤打碎平整，每2~3年应使用犁地机将30 cm~40 cm的土壤深翻，保持土壤结构良好。

- 5.2.2  底肥

- 采用施肥机施肥。结合测土配方技术，按照马铃薯每形成100 kg产量需要的氮、磷、钾用量分别为0.5 kg、0.2 kg、1.06 kg，根据当地目标产量算出养分总需求量和肥料用量。将2/3的氮肥和全部磷肥作为基肥和种肥，1/3的氮肥和全部钾肥作为追肥。肥料可用单质化肥或者比例合适的复合肥，禁忌使用含氯肥料，有条件的地方可以每亩增施有机肥2000 kg~3000 kg。

- 6  播种

- 6.1 种薯选择

- 种薯应符合 GB 18133-2012 的要求，至少选用二级以上脱毒种薯。陕北地区宜选用中晚熟抗病高产品种，关中和陕南平川地区宜选用中早熟抗病品种。

- 6.2 种薯处理

- 种薯切块后单个重量一般不超过50 g，每个切块含1~2个芽眼，注意刀具消毒，可选择当地常用的预防马铃薯病害的杀菌剂进行伴种处理。

6.3 播种机具

采用多功能机具一次性完成起垄、播种、施种肥、撒药、铺滴灌带、覆膜等作业。选用经过专业培训的农机手，按照机具使用说明将拖拉机和播种机调试到位，配备智能卫星导航的拖拉机可以进行无人驾驶。机具行驶方向为单方向，严禁倒退行驶。

6.4 下种

拖拉机应保持平稳均匀的速度前行，播种机车上配备1~2名添加种薯的操作人员以保证薯量充足。下种量200 ~ 250 kg/667m2，株距18 cm~20 cm，播种密度4000~5000株/667m2。

6.5 种肥

播种时同时向机具的肥料槽添加种肥，可选用高氮中磷低钾复合肥，每667m2用量20 kg~25 kg。

6.6 土壤杀虫

播种时同时向机具的药剂槽添加防治马铃薯地下害虫的药剂，可选用 1% 噻虫·氟氯氰颗粒剂，每667m2用量3 kg~4 kg。

6.7 铺滴灌带

- 采用单垄双行栽培，垄间距110 cm~120 cm,滴灌带位于垄中心线，机具播种的同时完成滴灌带的铺设。

6.8 覆膜

机具铺设滴灌带的同时完成地膜的覆盖，膜宽90 cm~100 cm，每667m2用量5 kg(1卷）。地膜厚度应不小于0.015 mm，便于地膜回收机回收，有条件的可选用生物降解膜。

7  田间管理

7.1 覆土

待马铃薯刚出苗1~2天后用覆土机覆土，防止日照灼伤薯苗同时抑制膜下杂草生长。合理调整覆土机铲刀与地面夹角及垄高垄宽的距离，确保土层能够均匀覆在垄上，覆土厚度2 cm~3 cm。

7.2 水肥管理

7.2.1 追肥

采用水肥一体化设备，幼苗期至块茎成熟期共追肥3次~4次。幼苗期至现蕾开花期追肥1次~2次，每次每667m2可用尿素或高氮水溶性复合肥5 kg~8 kg。结薯期至膨大期追肥 2 次，每次每667m2可用硫酸钾或高钾水溶性复合肥4 kg~6 kg。最后一次追肥距离收获 7 d~10 d 左右。

7.2.2 灌溉

采用膜下滴灌，全生育期共灌水4次~5次，根据土壤墒情每7 d~10 d 灌水1次，每次每667m2用水量10 m3~15 m3，收获前7 d~10 d停止灌水。

7.3 病虫害防治

7.3.1  主要病虫害

马铃薯主要病害有晚疫病、早疫病、青枯病、疮痂病、黑痣病等；主要虫害有蚜虫、地老虎、蛴螬、蝼蛄、金针虫等。

7.3.2  防治方法

采用无人机喷防，按照 NY/T 43071-2023 的使用要求进行相应病虫害防治。

8  杀秧

马铃薯完熟期采用杀秧还田机对地上部植株进行割秧并粉碎还田，一般在收获前3 d~5 d 进行，杀秧机应符合 NY/T 2706 有关要求。

9  地膜处置

按照 GB/T 25412-2021 的机具要求，利用地膜捡拾机对垄上残膜进行回收，并配合打包机打包成捆，剩余未回收的小块残膜可人工捡拾。

10 收获

陕北、关中、陕南根据各地马铃薯成熟条件用收获机适时收获，收获机应符合 NY/T 2464-2013 有关要求。

_________________________________