ICS 13.020.40 CCS Z05

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T  xxxx—xxxx

xxxx - xx - xx发布

xxxx - xx - xx实施

陕西省市场监督管理局   发布

涉重金属矿山环境污染防治技术指南

第2部分：调查评价

guidelines for environmental pollution prevention and control in heavy metal-involved mines Part 2: Investigation and assessment

（征求意见稿）

目 次

前 言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　一般要求	2

5　工作流程图	2

6　调查方案编写	2

7　矿区地质环境条件调查	3

8　污染源调查与评价	3

9　环境污染状况调查与评价	5

10　成果编制	6

附录A　 （资料性） 涉金属矿山环境污染监测因子参照表	7

附录B　 （资料性） 涉金属矿山环境污染调查方案编写提纲	8

附录C　 （资料性） 涉金属矿山环境污染调查用表	10

附录D　 （资料性） 涉金属矿山环境污染评价方法	15

附录E　 （资料性） 涉金属矿山环境污染调查评价报告编写提纲	18

附录F　 （资料性） 涉金属矿山环境污染调查评价图件编制建议	20

参 考 文 献	21

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB 61/T××××《涉重金属矿山环境污染防治技术指南》的第2部分。DB 61/T××××已经发布了以下部分：

——第1部分：通则；

——第2部分：调查评价；

——第3部分：监测；

——第4部分：分区风险评估及防控；

——第5部分：历史遗留矿山治理可行性研究报告编制；

——第6部分：矿硐勘查技术；

——第7部分：废弃矿硐封堵技术。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：陕西省环境科学研究院、生态环境部华南环境科学研究所、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、中国地质调查局西安地质调查中心、陕西省中勘环境地质研究中心有限公司、陕西省水工环地质调查中心。

本文件主要起草人：柴瑜、陈华清、陈岩贽、吴金文、王玉晶、陶诗阳、孙长顺、徐友宁、张怡冰、彭渊哲、张培栋、王炜、杨承华、胡恩、吴宇鑫、牛瑞博、郭嘉伟、郝宇勋、赵瑞锋、王丽香、胡龙刚、管隆垚

本文件首次发布。

本文件由陕西省生态环境厅负责解释。

联系信息如下：

单位：陕西省环境科学研究院

电话：029-85365505

地址：陕西省西安市碑林区长安北路49号

邮编：710061

涉重金属矿山环境污染防治技术指南 第2部分：调查评价

- 1　范围

本文件规定了涉金属矿产开发环境污染调查评价的一般要求、工作流程、调查方案编写、矿区地质环境条件调查、污染源调查与评价、环境污染状况调查与评价以及成果编制的内容和要求。

本文件适用于涉金属矿产开采活动结束后的矿山环境污染调查评价工作，生产过程中的矿山环境污染调查评价工作可参照执行。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 14848  地下水质量标准

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 36600  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

HJ 164  　地下水环境监测技术规范

HJ/T 166  土壤环境监测技术规范

HJ 494  水质 采样技术指导

DZ/T 0388  矿区地下水监测规范

DZ/T 0223  矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范

- 3　术语和定义

以下术语和定义适用于本文件。

  - 3.1

矿山环境污染调查 Investigation of Mining Environmental Pollution

通过资料收集、遥感解译、野外调查、物探、钻探、样品采集与测试等方法手段，查明矿山水土环境污染问题的类型、分布及危害状况。

  - 3.2

矿山环境污染评价 Assessment of Mining Environmental Pollution

在矿山环境污染调查的基础上，对矿山开发活动造成的地表水、地下水及土壤环境污染进行定性或定量评估的过程。

  - 3.3

对照值 Contrast value

用于评判矿区污染源对水体、土壤环境的客观影响时，位于不受污染源影响的上游或未开发利用处等，具有与评估区相同或相似的地质背景特征且未受到评估区环境污染影响的水土环境中污染物平均含量。

[来源：HJ 91.2-2022，有修改]

- 4　一般要求

    - 4.1　涉金属矿山环境污染调查评价工作区范围应覆盖矿权以及污染影响的区域，宜以流域为单元开展工作。

    - 4.2　调查评价工作应依据矿山地质环境背景、开采矿种、开采方式及规模、主要污染问题等特点，突出科学性和针对性，合理部署调查任务及工作手段。

    - 4.3　调查比例尺不宜小于1：25 000。对于调查区面积较小或污染情况复杂区域，调查精度可增加到1：10 000或更高，总体以查清污染源现状、影响范围及影响程度为原则。

    - 4.4　如调查区未开展过水文地质、环境地质等基础工作或调查精度达不到相关要求，应开展调查区地质环境条件补充调查。

    - 4.5　调查评价前应编制调查方案，经审查通过后实施。

- 5　工作流程图

涉金属矿山环境污染调查评价工作流程如图1所示。

图1 涉金属矿山环境污染调查评价工作流程图

- 6　调查方案编写

  - 6.1　编制流程

    - 6.1.1　应依据合同或者任务书要求，在资料收集、野外踏勘、预研究的基础上编写调查方案。

    - 6.1.2　应收集调查区相关社会经济、气象水文、遥感影像、土壤植被、地形地貌、土地利用、地质矿产、矿山开发、水工环调查、环境影响评价及等资料，初步了解矿区主要环境污染问题。

    - 6.1.3　野外踏勘时应实地了解调查区污染源基本特征、区域环境敏感目标、地质背景条件、水文地质条件等，确定重点调查区区域及主要调查对象。踏勘期间可选择典型污染源及污染区采集废渣、废水、水土环境质量等样品，检测指标可参照附录A执行。

    - 6.1.4　根据前期工作开展预研究，分析调查区地质环境条件、污染源分布、污染现状、土地利用、环境敏感目标等，为科学部署调查评价工作任务奠定基础。

  - 6.2　编制要求

方案编写应目标任务明确、问题识别清晰、技术方法科学、工作量设置合理、工作部署科学、经费预算合理、预期成果具体。

  - 6.3　方案内容

- 调查方案编制内容主要包括项目概况、调查区概况、以往工作程度、区域环境污染状况、

- 总体工作部署、主要工作量、项目预期成果、经费估算、保障措施等。编制内容按提纲参考附录B。

- 7　矿区地质环境条件调查

  - 7.1　调查内容

- 查明调查区以下内容：

原生地貌特征，包括平原、丘陵、山地、高原和盆地五大形态类型以及微地貌类型特征。

地层层序、地质年代、岩性特征、厚度，矿床类型与赋存特征等。

水文地质单元及其特征，地下水类型，主要含水岩组的分布、富水性、透水性、地下水位、地下水水化学特征，地下水补给、径流和排泄条件，地下水与地表水之间的关系，开采矿体与主要含水层空间关系等。

岩体结构及风化特征、岩体强度及形变特征、岩体抗风化及易溶蚀性特征，土体岩性类型及结构特征等。

崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害的有关情况。

土地利用现状，包括土地类型、面积、分布和利用状况，查明植被类型、分布、面积、覆盖率等。

矿业活动等主要人类工程活动相关情况。

  - 7.2　调查要求

矿区地质环境条件状况主要以收集分析已有资料来获取。若不能满足工作要求，可采取遥感解译、路线穿越、采样分析、地球物理及山地工程等手段查明调查区地质环境状况，具体参照DZ/T 0223相关要求执行。

- 8　污染源调查与评价

  - 8.1　调查

    - 8.1.1　固体废物调查：

- 参考DZ/T 0266，在遥感影像数据处理基础上解译调查区内废渣等固体废物的分布、面积、形态等基础信息；结合无人机航测、现场调查等手段，确定废渣等固体废物的位置、压占土地类型（林地、灌木林地、草地、耕地等）、堆积方式、稳定性等。

- 参考GB 50026，使用全站仪、激光测距仪、无人机等设备开展废石等固体废物地形测量，结合地球物理、钻探、浅井等工程辅助手段，初步查明固体废物堆体的规模；调查废渣等固体废物渗流废水情况，掌握堆体坡面汇水、地下水特征，流入、流出堆体水量，初步查明水文地质特征。

- 参考HJ/T 20，根据固体废物类别、形态、堆存状态分类分层采样，每类固体废物的采样点位数不少于5个，参照GB 34330等规范标准初步判别固体废物性质。结合矿区所在区域地表水水功能区划，参考GB 5084、GB 3838对固体废物浸出液进行评价。

- 根据固体废物样品重金属分析结果含量平均值，结合固体废物规模，分别估算固体废物中汞、铅、镉、铬、砷、铜、锌、镍等重金属的总量（kg）。

- 调查现有固废防治措施及效果，初步分析固体废物可否资源化利用，现场提出综合治理初步建议。固体废物调查现场记录可参考表C.1。

    - 8.1.2　废弃矿硐调查：

- 开展矿硐基本特征调查，查明硐口坐标、硐口朝向、所在位置、硐口完整性、封堵（治理）情况、淤积情况、硐口尺寸、可测长度等情况，同时调查硐口的稳定性以及周边是否存在崩塌滑坡安全隐患等。

- 开展矿硐涌水情况调查，查明矿硐涌水情况（持续涌水、季节性涌水、积水、无水）、水量、去向等基本情况，获取水温、pH、颜色、浊度等现场水质参数。

- 开展矿硐水文地质条件调查，对矿硐内渗水点的渗水位置、渗水量、渗水水质指标如pH值进行现场测试及记录，查明其涌水来源及地下水水力联系，测量出水状态、涌水量并现场采集水质样品。

- 开展矿硐口工程地质条件调查，查明硐口地层岩性及风化程度、裂隙发育程度等，重点区域应采集开岩石地球化学性质及工程力学参数样品。

- 开展已经封堵矿硐封堵成效初步调查，对未封堵的矿硐提出治理初步建议。废弃矿硐调查现场记录可参考表C.2。

    - 8.1.3　酸性废水调查：

- 应对易引发水土环境污染的废渣淋溶水、矿坑积水、矿硐涌水、尾矿库外排水等酸性废水开展调查，查明酸性废水来源及主要成因，酸性废水的去向及处理方式。

- 现场采集酸性废水样品，点位布设、采样频次及指标按照DB61/T ****.3执行。

- 现场检测酸性废水的pH、颜色、温度等指标。测量酸性废水产生量，具体可根据实际情况选用堰法、槽法、容积法等方法。

- 应对已有酸性水治理措施开展治理效果调查评估，对未治理酸性废水提出初步防治建议。酸性废水调查现场记录可参考表C.3。

  - 8.2　评价

      - 8.2.1　固体废物污染源危害程度评价主要考虑堆存量、占地面积、污染负荷、地形坡度、充水因素、水浸pH、水浸重金属浓度等，评价方法按照DB61/T ****.4执行。

      - 8.2.2　矿硐污染源危害程度评价主要考虑涌水类型、水质复杂程度、相对高程、构造复杂程度、涌水pH值等，评价方法按照DB61/T ****.4执行。

      - 8.2.3　酸性废水危害程度评价主要考虑pH值、超标因子数量及超标倍数等。超标因子及超标倍数宜先对照GB 8978中的标准限值进行评价，也可考虑调查区水域功能类别等按照GB 3838等进行评价，分析酸性废水超标项目、超标倍数等。

- 9　环境污染状况调查与评价

  - 9.1　地表水

    - 9.1.1　调查：

- 调查采样应结合矿业污染源分布情况，在地表水水系中设置地表水背景断面、对照断面或控制断面进行。

- 采样点数量以能反映流域（水系）或所在区域的水环境质量状况为原则，尽量以最少的调查点获取足够代表性环境信息，同时考虑实际采样的可行性和方便性。

- 采样位置应避开死水区、回水区、排污口处，尽量在顺直河段上，选择河床稳定、水流平稳、水面宽阔、无急流或浅滩且方便采样处。

- 点位布设、频次及采集方法按照 HJ 494执行，采样因子按照DB61/T ****.3执行。采样记录见附录C中的表C.4。

    - 9.1.2　评价：

- 评价因子和标准：结合调查区水体实际情况，在污染物监测清单中选取评价因子，按照区域规划与方案、GB 3838、对照值要求，对地表水污染状况进行评价。涉及集中式饮用水水源地保护区的，根据GB 3838中补充项目和特定项目标准限值及本调查区对照值进行评价。

- 评价方法：对评价因子进行单因子评价，计算单项污染指数和单项污染累积指数。

- 评价结果：应说明水质达标情况，超标的应说明超标项目、超标倍数和累积超标倍数、超标率。评价方法见附录D。

  - 9.2 土壤

    - 9.2.1　调查：

- 应对农用地、建设用地土壤类型、面积，灌溉用水及方式，农耕方式及种植结构，土壤重金属与矿业活动污染源（受污河水或地下水灌溉等）的关系，以及现有的土壤污染保护与修复方式、面积、范围、措施及成效进行调查。

- 点位布设、频次及采集方法按照HJ/T 166执行，检测因子按照DB61/T ****.3执行。土壤样品采集记录可参考表C.5。

    - 9.2.2　评价：

a） 评价因子和标准：结合调查区土壤实际情况，在污染物监测清单中选取评价因子，按照矿山调查区土地利用现状分类、环境保护规划和方案、区域背景值，结合土壤的pH值、水地与旱地、农业用地与果园地类型，依据GB 15618、GB 36600中土壤污染风险管控标准筛选值以及本调查区对照值标准，对土壤污染状况进行评价。

b） 评价方法：对评价因子进行单因子评价，计算单项污染指数和单项污染累积指数。评价方法见附录D。对某一点位，若存在多项污染物，分别采用附录D中单因子污染指数法计算后，取单因子污染指数中最大值作为该样点多项污染物污染指数。

c） 评价结果：应说明土壤达标情况，超标的应说明超标项目、累积超标倍数、超标率。

  - 9.3 地下水

    - 9.3.1　调查：

- 充分利用场地内的已有井（孔），以及前期土壤污染调查与水文地质调查建成的井（孔）开展地下水污染调查，井（孔）不满足调查要求时，进行必要的补充。

- 调查污染源区地下水系统结构，查明地下水埋深、包气带介质类型、含水层渗透系数等。

- 进行地下水采样分析，确定地下水污染特征指标，结合地下水系统结构，对污染物在地下水系统的存在形式、地下水污染可能的垂向和水平分布范围做出分析。

- 对地下水污染成因进行分析，分析污染物在“污染源-土壤-地下水”中的迁移转化规律。依据地下水污染调查结果，初步提出场地污染概念模型。

- 点位布设、频次及采样方法按照HJ 164执行，采样因子按照DB61/T ****.3执行。样品采集记录可参考表C.4。

    - 9.3.2　评价：

- 评价因子和标准：结合调查区地表水实际情况，在污染物监测清单中选取评价因子。矿区涉及地下水饮用水源补给径流区、保护区以及集中式饮用水水源地保护区的，宜优先选取GB/T 14848中III类标准进行评价。矿区不涉及地下水饮用水源补给径流区、保护区以及集中式饮用水水源地保护区的，宜选取GB/T 14848中Ⅳ类标准进行评价；若矿区地下水背景值偏高的情况需另外考虑背景情况，采用调查区对照值进行评价。

- 评价方法：对评价因子进行单因子评价，计算单项污染指数和单项污染累积指数。评价方法见附录D。

- 评价结果:应说明地下水达标情况，超标的应说明超标项目、累积超标倍数、超标率。

- 10　成果编制

  - 10.1　编制内容

涉金属矿山环境污染调查评价成果主要包括成果报告、成果图件及数据集等。

  - 10.2　编制要求

    - 10.2.1　成果报告：

- 成果报告编写应在各种资料综合整理的基础上进行，编制过程中应注重逻辑性、综合性，报告内容应真实全面、重点突出、层次清晰、结论可靠、图文并茂。

- 成果报告编写内容及提纲可参考附录E。

    - 10.2.2　成果图件：

- 应在分析研究已有成果和最新调查资料的基础上编制成果图件。

- 成果图件编制内容及具体要求参考附录F。

    - 10.2.3　数据集：

- 调查评价工作应建立数据集（库），将野外调查卡片、采样记录、测试报告、评价数据、多媒体资料、各类图件、调查方案、成果报告等分类整理、存放，便于随时查询、统计及分析。

- 各类资料及数据应以电子和纸介质形式同时保存。

（资料性）
涉金属矿山环境污染监测因子参照表

表A.1给出了涉金属矿山环境污染监测因子参照等。

- 表A.1　涉金属矿山环境污染监测因子参照表

| 主要矿种 | 地表水、地下水监测因子 | 河流底泥监测因子 | 土壤监测因子 | 增减的监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫铁矿 | pH、铁、锰、镉、镍、铊、氟化物、硫酸盐 | pH、铁、锰、镉、镍、铊、氟化物、硫酸盐 | pH、汞、镉、铅、铬、砷、铜、锌、镍 | 依据前人资料以及首期样品分析结果，对于不在本表中但存在超标或累积超标的其他因子，应纳入监测范围；对于有证据证明采矿活动无表中污染因子的，可不纳入监测范围。 |
| 石煤矿 | pH、铁、锰、镉、镍、铊、硒、钒、铝、氟化物、硫酸盐 | pH、铁、锰、镉、镍、铊、硒、钒、铝、氟化物、硫酸盐 | pH、汞、镉、铅、铬、砷、铜、锌、镍 |  |
| 钼矿 | pH、汞、镉、铜、锌、镍、铁、锰、铊、钼、铝、氟化物、硫酸盐 | pH、汞、镉、铜、锌、镍、锰、铊、钼、铝、氟化物、硫酸盐 | pH、汞、镉、铅、铬、砷、铜、锌、镍、钼 |  |
| 金矿 | 产生酸性水的金矿：pH、汞、铅、镉、铬、砷、铜、锌、铁、锰、氟化物、硫酸根 | pH、汞、铅、镉、铬、砷、铜、锌、铁、锰、氟化物、硫酸根 | pH、汞、镉、铅、铬、砷、铜、锌、镍 |  |
|  | 不产生酸性水的金矿：pH、汞铅、镉、砷、铬、铜、锌 | pH、汞、铅、镉、砷、铬、铜、锌 | pH、汞、镉、铅、铬、砷、铜、锌、镍 |  |
| 汞锑矿、锑矿 | pH、汞、锑、砷、镉、铬、氟化物、硫酸根 | pH、汞、锑、砷、镉、铬、氟化物、硫酸根 | pH、汞、镉、铅、铬、砷、铜、锌、镍 |  |
| 铅锌矿 | pH、汞、铅、镉、铬、砷、铜、锌、氟化物、硫酸根 | pH、汞、铅、镉、铬、砷、铜、锌、氟化物、硫酸根 | pH、汞、铅、镉、铬、砷、铜、锌、镍 |  |
| 铜矿、铜镍矿 | pH、铜、镍、铅、锌、镉、铬、砷、铊 | pH、铜、镍、铅、锌、镉、铬、砷、铊 | pH、汞、铅、镉、铬、砷、铜、锌、镍 |  |
| 磷矿 | pH、磷、镉、氟化物 | pH、磷、镉、氟化物 | pH、汞、铅、镉、铬、砷、铜、锌、镍 |  |
| 铁矿、钒钛磁铁矿、锰矿 | pH、铁、钛、锰、镉、砷、氟化物 | pH、铁、钛、锰、镉、砷 | pH、汞、铅、镉、铬、砷、铜、锌、镍 |  |

（资料性）
涉金属矿山环境污染调查方案编写提纲

项目概况

内容包括：

- 项目位置；

- 项目背景；

- 实施意义；

- 编制依据；

- 主要任务；

- 项目周期及经费。

调查区概况

内容包括：

- 自然地理概况；

- 矿山开发历史；

- 矿区地质概况；

- 矿区地质环境条件概况。

区域环境污染状况

内容包括：

- 主要环境问题（地表水、土壤及地下水等）；

- 环境质量现状；

- 污染成因初步分析；

- 制约环境整治的主要问题。

总体工作部署

内容包括：

- 目标任务；

- 技术路线；

- 调查内容；

- 调查评估方法及技术要求；

- 工作计划。

主要工作量

项目预期成果

经费估算

内容包括：

- 编制依据；

- 采用的费用标准和测算依据；

- 其他说明；

- 经费预算表。

保障措施

内容包括：

a） 组织保障；

b） 技术保障；

c） 经费保障；

d） 安全保障。

（资料性）
涉金属矿山环境污染调查用表

表C.1～C.5给出了矿山污染调查及采样表主要记录内容等。

- 表C.1  矿山固废污染源调查表

| 项目名称: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 固废编号 |  | 支沟名称 |  | 位置 |  |  |
|  | 所属矿山 |  | 堆放时间 |  | 座标 |  |  |
| 废渣 粒径 （mm） | 范围： | 占地 面积 | 长：宽： | 渣堆体积 | 厚度： | 堆放 位置 | 平台□ 斜坡面 河道边 其他： |
|  | 平均： |  | 面积： |  | 体积： |  |  |
| 废渣堆占压土地利用类型 | 林地 灌木林地□ 草地□ 耕地□ 采矿用地□ 河道□ |  |  |  | 颜色及成分等 |  |  |
| 渣堆稳定性 | 稳定□ 欠稳定 不稳定□ | 与开采关系 | 平硐开采 露天开采 混合开采 | 周边矿硐或采坑 | 距离矿硐及采坑位置： |  |  |
|  |  |  |  |  | 矿硐及采坑情况： |  |  |
| 废渣堆浸淋水 | 无□ 有 清水□ 磺水 白水□ pH= 流量： m3/d |  |  | 治理情况 | 未治理 治理□ 治理概况： |  |  |
| 废渣堆与地表水的关系 | 渣堆表面过水□ 渣堆底部过水 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 样品 类型 | 编号 | 样重 | 分析项目 |  | 航片（照片）： |  |  |
| 废渣堆重金属 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废类型鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废渣堆流水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理对策： |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人: 审核人： 调查日期： |  |  |  |  |  |  |  |

- 表C.2  矿硐污染源调查表

| 项目名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 矿硐编号 |  | 支沟名称 |  |  |  |  | 位置 |  |  | 矿山名称 |  |  |
|  | 座标 |  | 矿山状况 |  | 在产□ 关停 |  |  | 建硐 时间 |  |  | 停采时间及原因 |  |  |
| 地质特征 | 矿区地质构造 |  | 矿硐形态及尺寸 |  | 长：宽：深： |  |  | 硐口朝向 |  |  | 围岩类型及产状 |  |  |
| 矿体信息 | 矿种 |  | 矿体形态、产状及规模 |  |  |  |  |  |  | 矿石矿物成分及结构构造 |  |  |  |
| 水文地质 | 出水点位置及数量 |  | 出水形式及水量 |  |  |  |  |  |  | 矿硐水去向 |  |  |  |
|  | 地表水体情况 |  |  |  |  |  | 矿硐排水对其他出水点的影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿硐涌水原因初步分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全与环境 | 硐内有无积水、漏水、涌水等安全隐患 |  |  |  |  | 支护情况 |  |  |  | 有无崩塌等地质灾害风险 |  |  |  |
|  | 有无易燃、易爆及有毒气体等安全隐患 |  |  |  |  | 地质环境恢复治理情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他信息 | 褶曲、断层、节理等发育情况及其与成矿关系 |  |  |  |  | 采样情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现有治理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防治建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 素描图、平面图、展开图等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查人: 审核人： 调查日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表C.3  矿山酸性废水污染源调查表

| 项目名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 采样编号 |  |  | 支沟名称 |  |  |  | 地理 位置 |  |  |  |  |  |
|  | 座标 |  |  |  |  |  |  | 矿山名称 |  |  |  |  |  |
| 酸性水来源 | 废渣淋溶水□ 矿硐涌水□ 矿坑水□ 尾矿库外排水□ 其他□ |  |  |  |  |  |  | 酸性水去向 |  | 收集处理□ 直排河流□ 直排地表□ 其他□ |  |  |  |
| 酸性水现场检测指标 |  |  | 颜色 |  |  |  |  |  | 透明度 |  |  | 气味 |  |
|  |  |  | 水温 |  |  |  |  |  | pH值 |  |  | 流量 |  |
|  |  |  | 气温 |  |  |  |  |  | 容器 |  |  | 固定剂 |  |
| 酸性水送检分析指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酸性水处理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酸性水处置建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边环境描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多媒体照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人:                    审核人：                 调查日期：

- 表C.4  水体污染调查及样品采集记录表

项目名称:

| 支沟 |  |  |  |  | 天气 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点号 |  |  |  |  | E |  |  |  |  | 高程 |  |
|  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| 地理位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水样类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地表水体 |  | 河床宽度 |  |  | 河水过水断面宽度 |  |  |  |  | 河水深度 |  |
|  |  | 取样位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水样现场测试物理性质 |  | 颜色 |  |  | 透明度 |  |  |  |  | 气味 |  |
|  |  | 水温 |  |  | pH值 |  |  |  |  | 流量 |  |
|  |  | 气温 |  |  | 容器 |  |  |  |  | 固定剂 |  |
| 井 | 井水位埋深 |  | 井深 |  |  |  | 是否完整井 |  | 是 否 |  |  |
|  | 井径 |  | 建井年代 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 井的类型 | 筒井□ 管井□ |  |  | 水质类型 |  | 潜水□ 承压水□ |  |  |  |  |
|  | 井壁结构 | 砖砌□ 片石砌□ 铁管 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 井用途 | 农田灌溉□ 人畜饮用□ 工矿生产□ 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水层岩性 | 松散沉积物□ 沉积岩□ 火成岩/变质岩□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 | 污染源类型 | 矿坑水□ 选矿水□ 冶炼水□ 矿浆□ 尾矿废渣□ 矿硐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析测试项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边环境描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多媒体照片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人:                    审核人：                 调查日期：

- 表C.5  土壤污染调查及样品采集记录表

项目名称：

| 支沟 |  | 天气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点号 |  | 坐标 |  | N |  | 高程(m) |  |
|  |  |  |  | E |  |  |  |
| 行政区划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山名称 |  | 企业性质 |  |  |  | 开采时间 |  |
| 地貌地形 | 平原□ 丘陵□ 山地 高原□ 河谷阶地 盆地□ 其它： |  |  |  |  |  |  |
| 土地类型 | 耕地 园地□ 林地□ 草地□ 荒地□ 其它□ |  |  |  |  |  |  |
| 土壤类型 | 红壤□ 棕壤□ 褐土 黑土□ 栗钙土□ 漠土□ 潮土 灌淤土□ 水稻土□ 湿土□ 盐碱土□ 岩性土□ 高山土□ 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 耕地类型 | 旱地 水浇地 水田□ |  |  |  |  |  |  |
| 农作物 | 小麦□ 水稻□ 玉米 蔬菜□ 果树□ 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤颜色 |  | 样品干重 |  |  |  |  |  |
| 采样深度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉水源 | 河湖 井□ 泉□ 矿坑排水□ 选矿废水□ 冶炼废水□ 生活污染□ 其它□ |  |  |  |  |  |  |
| 周边污染源及距离 | 矿坑废水( m) 选矿废水□ ( m) 冶炼废水□( m) 生活污水□( m) 废石淋溶水□( m) 废渣扬尘□( m) 冶炼尾气□( m) 其它(＜50 m) 矸石堆 |  |  |  |  |  |  |
| 现有污染防治措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 多媒体照片 |  |  |  |  |  |  |  |

调查人:                    审核人：                 调查日期：

（规范性）
涉金属矿山环境污染评价方法

- D.1  地表水

- D.1.1  污染物污染指数

单项污染指数按公式（D.1）计算：

Pi=Ci/Si……………………………………………………………………………………（D.1）

式中：

Pi—水体中重金属元素i的单项污染指数；

Ci—水体中重金属元素i的实测含量（mg/L)；

Si—国家标准中水环境重金属元素i的限值（mg/L)。

当Pi＜1时，表示没有受到该重金属污染，属安全级别；当Pi≥1时，表示水体重金属含量超过国标限值，存在污染风险；Pi愈大，水体中重金属含量超过限值愈高，水体受到的污染愈严重，风险愈高。

单项累积污染指数按公式（D.2）计算：

Pi’=Ci/Ai……………………………………………………………………………………（D.2）

式中：

Pi’—水体中重金属元素i的单项累积污染指数；

Ci—水体中重金属元素i的实测含量（mg/L)；

Ai—位于该区域所有污染源上游或未开发利用处，能够反映这一区域地表水环境本底值的对照值（mg/L)。

当Pi’＜1时，表示没有受到区域污染源及开发利用活动影响，属安全级别；当Pi’≥1时，表示水体重金属含量超过对照值，存在污染风险；Pi’愈大，水体中重金属含量超过对照值愈高，水体受到的污染愈严重，风险愈高。

- D.1.2  污染物超标倍数

单项污染物超标倍数按公式（D.3）计算：

Pc=（Ci-Si）/Si………………………….………………………………………（D.3）

式中：

Pc—水体中第i种重金属元素的超标倍数；

Ci—水体中第i种重金属元素实测含量；

Si—国家标准中水体第i种重金属元素含量限值。

当Pc≤0时，表示水体中重金属含量符合国标限值，属安全级；当Pc≥0时，表示水体重金属含量超过国标限值，饮用会产生人群健康风险；Pc愈大，水体中重金属含量超过限值愈高，受到的污染愈严重。

单项污染物累计超标倍数按公式（D.4）计算：

Pc’=（Ci-Ai）/Ai………………………….………………………………………（D.4）

式中：

Pc’—水体中重金属元素i的累积超标倍数；

Ci—水体中第i种重金属元素实测含量；

Ai—位于该区域所有污染源上游或未开发利用处，能够反映这一区域地表水环境本底值的对照值（mg/L)。

当Pc’≤0时，表示水体中重金属含量符合对照值限值，属安全级；当Pc’≥0时，表示水体重金属含量超过对照值限值，饮用会产生人群健康风险；Pc’愈大，水体中重金属含量超过限值愈高，受到的污染愈严重。

- D.1.3  超标率

超标率按公式（D.5）计算：

超标率(%)=超标样本数/检测样本总数…………………………………………（D.5）

超标率为单项污染指数或单项累积污染指数大于1的样本数除以样本总数。超标率表达的是污染物在地表水体的污染分布状况及受环境本底的影响情况。

    - D.2  土壤

- D.2.1  污染物污染指数

对某一点位，若仅存在一项污染物，采用单因子污染指数法。计算公式同地表水单项污染物污染指数（D.1）和单项累积污染指数（D.2）。其中Pi为土壤中污染物i的单因子污染指数；Ci为土壤中污染物i的含量；Si为土壤污染物i的评价标准。Pi’为土壤中重金属元素i的单项累积污染指数；Ai为位于该区域所有污染源上游或未开发利用处，能够反映这一区域土壤环境本底值的对照值。

对某一点位，若存在多项污染物，分别采用单因子污染指数法计算后，取单因子污染指数和单因子累积指数中最大值，计算多项污染物污染指数和多项污染物累积污染指数。

多项污染物污染指数按公式（D.6）计算:

P=MAX(Pi)…………………….……………………………………………………（D.6）

式中：

P—土壤中多项污染物污染指数；

Pi—土壤中第i种重金属的单项污染指数。

多项污染物污染累积污染指数按公式（D.7）计算:

P’=MAX(Pi’)…………………….…………………………………………………（D.7）

式中：

P’—土壤中多项污染物累积污染指数；

Pi’—土壤中第i种重金属的单项累积污染指数。

土壤重金属单项（多项）污染指数（程度）和单项累积污染指数（程度）见表D.1、表D.2。

- 表D.1  农用地土壤重金属单项污染水平分级表

| 等级划分 | 单项污染指数 | 污染程度 | 单项累积污染指数 | 污染程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | Pi≤1 | 安全级 | Pi’≤1 | 安全级 |
| Ⅱ | 1＜Pi≤2 | 轻微污染 | 1＜Pi’≤2 | 轻微污染 |
| Ⅲ | 2＜Pi≤3 | 轻度污染 | 2＜Pi’≤3 | 轻度污染 |
| Ⅳ | 3＜Pi≤5 | 中度污染 | 3＜Pi’≤5 | 中度污染 |
| Ⅴ | Pi＞5 | 重度污染 | Pi’＞5 | 重度污染 |

- 表D.2  建设用地土壤重金属多项污染水平分级表

| 多项污染指数 | 污染等级 | 多项累积污染指数 | 污染等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pi≤1 | 安全级 | P’≤1 | 安全级 |
| Pi＞1 | 污染 | P’＞1 | 污染 |

- D.2.2  污染物超标倍数

单项污染物超标倍数和单项污染物累积超标倍数的计算公式同地表水单项污染物超标倍数中（D.3）和（D.4）。其中Pc为土壤中第i种重金属元素的超标倍数；Ci为土壤中第i种重金属元素实测含量；Si为国家标准中土壤第i种重金属元素含量限值。Pc’为土壤中重金属元素i的累积超标倍数；Ai为位于该区域所有污染源上游或未开发利用处，能够反映这一区域土壤环境本底值的对照值。

- D.2.3  超标率

单项污染物超标率按公式（D.8）计算：

超标率(%)=超标样本数/检测样本总数……………………………………………（D.8）

超标率为单项污染指数或单项累积污染指数大于1的样本数除以样本总数。超标率表达的是污染物在土壤的污染分布状况及受环境本底的影响情况。

    - D.3  地下水

- D.3.1  污染物污染指数

对某一点位，若仅存在一项污染物，采用单因子污染指数法。计算公式同地表水单项污染物污染指数（D.1）和单项累积污染指数（D.2）。其中Pi为地下水中污染物i的单因子污染指数；Ci为地下水中污染物i的含量；Si为地下水污染物i的指标评价限值。Pi’为地下水中重金属元素i的单项累积污染指数；Ai为位于该区域所有污染源上游或未开发利用处，能够反映这一区域地下水环境本底值的对照值。

- D.3.2  污染物超标倍数

单项污染物超标倍数和单项污染物累积超标倍数的计算公式同地表水单项污染物超标倍数中（D.3）和（D.4）。其中Pc为地下水中第i种重金属元素的超标倍数；Ci为地下水中第i种重金属元素实测含量；Si为国家标准中地下水第i种重金属元素指标评价限值。Pc’为地下水中重金属元素i的累积超标倍数；Ai为位于该区域所有污染源上游或未开发利用处，能够反映这一区域地下水环境本底值的对照值。

- D.3.3  超标率

单项污染物超标率按公式（D.9）计算：

超标率(%)=超标样本数/检测样本总数…………………………………………（D.9）

超标率为单项污染指数或单项累积污染指数大于1的样本数除以样本总数。超标率表达的是污染物在地下水的污染分布状况及受环境本底的影响情况。

（资料性）
涉金属矿山环境污染调查评价报告编写提纲

项目概况

内容包括：

- 项目背景；

- 项目来源与目标任务；

- 工作进展与完成情况；

- 主要结论；

- 工作方法及质量评述。

调查区概况

内容包括：

- 交通与自然地理；

- 区域地质环境；

- 矿产资源开发利用历史及现状；

- 主要环境监测历史数据。

涉重污染源调查

内容包括：

- 主要污染源概况；

- 固废污染源调查；

- 矿硐污染源调查；

- 酸性废水调查；

- e） 小结。

矿区地表水污染调查与评价

内容包括：

- 调查方法及样品布设；

- 评价标准及方法；

- 地表水质量评价；

- 地表水污染评价；

- 地表水污染成因分析；

- 小结。

矿区土壤污染调查与评价

内容包括：

- 调查方法及样品布设；

- 评价标准及方法；

- 土壤质量评价；

- 土壤污染评价；

- 土壤污染成因分析；

- 小结。

矿区地下水污染调查与评价

内容包括：

- 调查方法及样品布设；

- 评价标准及方法；

- 地下水质量评价；

- 地下水污染评价；

- 地下水污染成因分析；

- 小结。

综合治理对策建议

内容包括：

- 调查区污染治理现状；

- 污染整治对策建议。

成果及建议

内容包括：

- 主要成果；

- 存在问题；

- 下一步工作建议。

（资料性）
涉金属矿山环境污染调查评价成果图件编制建议

F.1  在分析研究已有成果和最新调查评价工作的基础上编制成果图件，成果图件坐标系应采用 2000 国家大地坐标系。

F.2  应按工作区范围编制成果图件，图件比例尺根据调查评价区面积、出图图件大小合理确定，最低不应小于 1:25000。

F.3  成果底图应采用最新的大比例尺地形图或经过校正的高分辨率遥感影像图，底图应以突出专业图层内容为原则，简要标注主要水系、重要居民地、交通干线、矿业布局、重要工程设施、行政境界、山脉等。依据图面主要表达内容需要，可适当减少背景图层要素。

F.4  成果图件应符合有关要求，体现科学性、针对性、实用性，图面简洁易懂，层次清晰，图式、图例、注记和责任签等齐全。

F.5  应编制包括但不限于项目实际材料图、矿区生态问题遥感解译图、矿区主要污染源分布图、矿区地表水土环境污染评价图等图件，具体以调查方案中的图件提交要求为准。

参 考 文 献

[1] DD 2014-05  矿山地质环境调查评价规范（1:50000）

[2] DD 2019-03  水文地质调查技术要求（1:50000）

_________________________________