《涉重金属矿山环境污染防治技术指南  第2部分：调查评价》

（征求意见稿）

编制说明

标准起草组

2025年4月

目  次

1 任务来源	1

2 编制目的及意义	1

2.1编制目的	1

2.2 编制意义	1

3 承担单位及任务分工	2

4 工作过程	3

5 标准制订的依据与原则	5

5.1 编制依据	5

5.2 编制原则	5

6 标准结构与主要技术内容	6

6.1 范围	6

6.2 规范引用文件	6

6.3 术语和定义	7

6.4 一般要求	8

6.5 工作流程图	8

6.6 调查方案编写	8

6.7 矿区地质环境条件调查	8

6.8 污染源调查与评价	9

6.9 环境污染状况调查与评价	10

6.10成果编制	10

7 本文件与国内相关标准的对比	11

8 知识产权说明	12

9 重大意见分歧的处理	12

10 其他应说明的事项	12

# 1 任务来源

2024年3月，陕西省环境科学研究院向陕西省生态环境保护标准化技术委员会上报了《涉重金属矿山环境污染调查评价指南》制定申请，提交了立项申请书、指南草案文件及实施方案。2024年4月，陕西省市场监督管理局组织专家对申报材料进行了评审，专家组一致同意通过立项申请。2024年5月，陕西省市场监督管理局下达“2024年第一批地方标准制修订计划（陕市监函〔2024〕276号）”，正式确定了本文件编制任务（计划编号SDBXM 009-2024）。本标准为首次制定，为推荐性标准。

# 2 编制目的及意义

2.1编制目的

开展涉金属矿产开发环境污染调查评价工作，是各地实施涉金属历史遗留矿区污染防治与生态修复、完成相关资金申请、开展工程项目可行性研究、初步设计文件编制与审批中的重要支撑工作。本文件的主要目的是在掌握矿区地质环境条件的基础上，查明矿山主要涉金属矿产开发环境污染源的类型、分布、规模及其对矿区地表水、土壤及地下水等环境的影响程度和范围，为矿山环境污染防治提供依据。

2.2 编制意义

一是规范并提高我国矿区污染防治技术水平的现实需要。根据起草组的调研和资料分析发现，当前我国针对涉金属矿产开发环境污染调查评估指南性文件尚属于空白。由于缺乏统一有效的规范性文件，不同单位、不同人员对于矿山重金属污染调查工作理解不同，导致调查评价内容不统一、调查深度不一、评价标准不统一等等，造成现实工作中无论是对后期治理方案的支撑，还是管理部门开展的立项申报、审批等环节中诸多问题和矛盾，给政府管理、企业污染治理造成困难。涉重金属矿区面临的生态环境问题的解决必须建立在制定一个科学、合理的调查评价结果的基础上。因此迫切需要制定相关标准进一步规范调查评价工作。

二是进一步规范指导涉金属矿产开发环境污染防治工作的需要。涉金属矿产开发地表水、地下水、土壤重金属污染是一个严重的社会与环境问题，系统调查评价矿山重金属污染现状，可为政府及矿山企业针对性的监管与治理提供科学依据。

三是提升我省汉丹江流域矿山污染综合治理工作成果的需要。2021年以来，陕西省生态环境厅组织开展的汉丹江流域涉金属矿产开发污染工作积累了众多的矿山重金属污染防治经验，编制《第2部分：调查评价》是汉丹江流域涉金属矿产开发环境污染防治的重要技术性成果之一。

四是支撑《陕西省汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划（2021-2030年）》的重要举措。该规划中明确提出编制相关技术规范，编制该标准将进一步为规划任务的完成提供支撑。

# 3 承担单位及任务分工

项目承担单位为陕西省环境科学研究院、生态环境部华南环境科学研究所、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、中国地质调查局西安地质调查中心、陕西省中勘环境地质研究中心有限公司、陕西省水工环地质调查中心。

任务分工: 陕西省环境科学研究院为项目主导单位，负责标准编制统筹安排，其余参编单位协作完成《第2部分 调查评价》编制。

本文件主要起草人：陈华清、柴瑜、陈岩贽、吴金文、王玉晶、陶诗阳、孙长顺、徐友宁、张怡冰、彭渊哲、张培栋、王炜、杨承华、胡恩、吴宇鑫、牛瑞博、郭嘉伟、郝宇勋、赵瑞锋、王丽香、胡龙刚、管隆垚。

# 4 工作过程

（1）准备阶段

2022年，陕西省环境科学研究院多次派员赴贵州、湖南、安徽等地，就不同区域的矿山污染治理情况进行现场调研。派员在安康市白河县硫铁矿区污染综合治理项目长期驻点，充分掌握矿区综合整治项目内容，工程技术特点，以及项目实施对相关环境要素产生得正向影响。2023年，陕西省环境科学研究院完成省级生态环境专项资金项目《白河县硫铁矿区主要污染物背景值调查与评估（一期）》，目前正在开展项目二期。上述工作为后续标准编制工作打下坚实的基础。针对现有的规范标准对涉金属矿产开发环境污染调查评价的支撑不足的实际情况，2023年12月初本文件成立起草组，计划开展编制工作。在前期开展工作开展和查阅国内外涉金属矿产开发环境污染调查评价资料的基础上，起草组成员认真学习《白河县硫铁矿区污染综合治理总体方案》和《陕西省汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划（2021-2030年）》，初步确定了涉本文件的主要内容，并讨论制定了规范编制任务以及各参加单位的基本任务分工，编制完成本文件（草案）、立项申请书、实施方案等立项材料的准备工作。

（2）立项阶段

在前期准备工作基础上，按照陕西省市场监督管理局标准制订工作程序，2024年3月经陕西省环境科学研究院、生态环境部华南环境科学研究所、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、中国地质调查局西安地质调查中心、陕西省中勘环境地质研究中心有限公司、陕西省水工环地质调查中心联合申报，陕西省生态环境厅推荐，本文件制订项目申报书正式提交至陕西省市场监督管理局。经专家评审后，该项目于2024年5月获批立项。

（3）起草阶段

项目获批立项后，陕西省环境科学研究院正式邀请相关单位组成标准起草小组，根据项目立项专家评审意见，原标准名称修改为《涉金属矿产开发环境污染防治技术指南 第2部分：调查评价》。

2024年5月29日，我院组织参编单位召开标准编制启动会。6月，起草组在全面整理、分析调研基础上，广泛参阅国内外现有标准和有关资料，听取多方面意见，按照标准编制分工协作，完成《第2部分：调查评价》（工作组讨论稿）。7月-10月，起草组多次召开内部研讨会，对标准进行讨论和修改完善。在此期间，多次邀请行业专家对标准编制工作进行指导。11月5日，我院组织召开标准编制工作推进会，根据标准发布要求倒排计划，对标准编制工作提出明确阶段性要求。

2024年12月3日，陕西省生态环境厅委托陕西省生态环境保护标准化技术委员会组织技术专家、管理部门相关人员组织召开标准技术审查会。与会专家听取标准起草小组对编制内容的汇报，审阅相关资料后一致认为标准内容调研充分、内容较完整，对涉金属矿山环境污染调查评价具有指导意义，同意通过技术审查。会后，标准起草小组按照专家技术审查意见进行修改完善，形成标准（征求意见稿）。

# 5 标准制订的依据与原则

5.1 编制依据

本文件编制依据国内外涉金属矿产开发污染防治方面的标准、法规以及相关领域的研究及应用成果。同时，按照 GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》要求规则进行编写。

5.2 编制原则

为了确保本文件的科学性、合理性、可操作性和社会可接受性，坚持如下原则：

（1）科学性

以提升生态环境质量为目标，科学确定调查和评价方法，客观反映涉金属矿山环境污染现状，评价涉金属矿产开发过程对矿区地表水、土壤及地下水的影响程度。

（2）规范性

明确了涉金属矿产开发环境污染调查评价的总体调查方案编写和污染源、地表水污染、土壤污染、地下水污染调查与评价，以及图件编制与报告编写等方面统一标准。

（3）可操作性

通过定量和定性相结合的方式开展调查评价，方法简便易行，评估数据与资料可获取、结果可量化，切合实际。

# 6 标准结构与主要技术内容

6.1 范围

本文件规定了涉金属矿产开发环境污染调查评价的总体要求、调查方案编写、矿山污染源调查、地表水污染调查与评价、土壤污染调查与评价、地下水污染调查与评价、成果编制等内容和要求。

本文件适用于涉金属矿产开采活动结束后的矿山环境污染调查评价工作，生产过程中的矿山环境污染调查评价工作可参照执行。

6.2 规范引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB 8978  污水综合排放标准

GB/T 14848  地下水质量标准

GB 15618  土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 36600  土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

HJ 164  　地下水环境监测技术规范

HJ/T 166  土壤环境监测技术规范

HJ 494  水质 采样技术指导

DZ/T 0388  矿区地下水监测规范

DZ/T 0223  矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范

6.3 术语和定义

起草组查阅大量我国涉金属矿产开发环境污染防治相关政策标准资料，对污染源及其对地表水、土壤、地下水影响方面的调查评价相关术语的解释进行了分析总结。经过详细论证，主要依据国家生态环境部发布的相关文件，在比较大量定义的基础上，给出本文件的定义。

6.3.1 术语和定义中3.1和3.2是关于“矿山环境污染调查”和“矿山环境污染评价”的定义

“矿山环境污染调查”和“矿山环境污染评价”定义均引自《矿山地质环境调查评价规范》（DD2014－05），因该标准不属于公权标准，故未列出。

6.3.2 术语和定义中3.3关于“对照值”的定义

定义引自《 地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022），有修改。

6.4 一般要求

根据涉金属矿山环境污染调查评价目的，调查评价范围应包括矿权以及污染影响的范围，原则上以流域为单元开展调查评价工作。污染源调查主要以固体废物、废弃涌水矿硐、酸性废水等可能产生重金属环境污染的污染源为主。同时，调查评价工作应依据矿山地质环境背景、开采矿种、开采方式及规模、主要污染问题等特点，突出科学性和针对性，合理部署调查任务及工作手段。调查精度原则上以查清污染源现状、污染成因及影响范围为依据，对于调查区面积较小或污染情况复杂区域，可增加调查精度。应根据实际工作需求，开展调查区地质环境条件补充调查。为确保涉金属矿山环境污染调查科学性、合理性，应编制调查方案并经审查通过后实施。

6.5 工作流程图

涉金属矿山环境污染调查评价工作流程图包括调查方案编写、矿区地质环境条件调查、污染源调查与评价、环境污染状况调查与评价、成果编制。

6.6 调查方案编写

在资料收集、野外踏勘基础上，基本掌握调查区主要矿山污染环境问题，编写调查方案。主要包括项目概况、调查区概况、区域环境污染概况、总体工作部署、主要工作量、预期成果、经费预算、保障措施等内容。

6.7 矿区地质环境条件调查

涉金属矿山环境污染调查工作前，应开展矿区地质环境条件调查，查明调查区原生地貌特征、地层岩性、水文地质单元及其特征，以及岩体结构及风化特征、岩体强度及形变特征、岩体抗风化及易溶蚀性特征、土体岩性类型及结构特征、地质灾害、土地利用现状、主要人类工程活动等相关情况。

6.8 污染源调查与评价

主要包括固体废物、废弃矿硐及酸性废水调查与评价。固体废物调查采用多种手段调查其分布、面积、形态、位置、堆积方式、稳定性及压占土地类型等信息，以及规模、渗流废水情况，初步查明水文地质特征。开展废渣等固体废物性质鉴定和重金属总量估算，调查现有防治措施及效果并提出综合治理初步建议。废弃矿硐调查主要开展矿硐基本特征、涌水情况、水文地质条件、硐口工程地质条件调查，对已封堵矿硐封堵成效进行初步调查。酸性废水主要调查其来源及主要成因、去向及处理方式、相关指标及产生量。调查过程中同时对上述固体废物、废弃矿硐及酸性废水已采取防治措施进行初步调查，未采防治措施的提出初步防治建议。

固体废物污染源危害程度评价主要考虑堆存量、占地面积、污染负荷、地形坡度、充水因素、水浸pH、水浸重金属浓度等，废弃矿硐污染源危害程度评价主要考虑涌水类型、水质复杂程度、相对高程、构造复杂程度、涌水pH值等，酸性废水危害程度评价主要考虑pH值、超标因子数量及超标倍数等。固体废物和废弃矿硐具体评价方法按照《涉金属矿产开发环境污染防治技术规范 第4部分：分区风险评估及防控》执行，酸性废水污染源评价对照GB 8978、GB 3838进行评价。

6.9 环境污染状况调查与评价

6.9.1地表水环境污染调查与评价

选取能反映流域（水系）或所在区域的水环境质量状况的调查点，根据实际需求设立背景断面、对照断面或控制断面，调查涉金属矿产开发特征污染物的水质指标。依据区域区域规划与方案、GB 3838、对照值要求进行评价，采用单项污染指数法评价地表水污染程度。

6.9.2 土壤环境污染调查与评价

主要调查农用地、建设用地土壤重金属与矿业活动污染源的关系，以及现有的土壤污染保护与修复方式、面积、范围、措施及成效。依据GB 15618、GB 36600中土壤污染风险管控标准筛选值以及对照值标准，采用单因子污染指数法评价土壤污染程度。对存在多项污染物的点位，则计算多项污染物污染指数。

6.9.3 地下水环境污染调查与评价

选择以钻探方法及成井方法为主的地下水污染调查方法，初步查明污染源区地下水系统结构，分析场地地下水污染特征，分析污染成因。依据GB/T 14848标准限值以及对照值，采用单因子污染指数法法评价地下水污染程度。

10成果编制

成果包括报告、图件、数据集。

# 7 本文件与国内相关标准的对比

经查阅，现行国家、行业、地方标准中未出现本文件内容与上述现行标准重复现象。涉及“重金属污染”、“矿山”、“环境污染调查评价”等相关标准有10项，其中生态环境部门相关行业标准5项，自然资源部门相关行业标准5项。该些标准都有不同的侧重点和局限性，不能满足我省涉金属矿产开发环境污染调查评价的需求。其中，《区域生态地球化学评价规范》（DZ/T 0289-2015）适用于农田、河流、城市、湖泊湿地、浅海、矿山、森林、草原等不同生态系统开展区域生态地球化学评价工作,其他类似工作可参照执行。《局部生态地球化学评价规范》（DZ/T 0354-2020）适用于矿区、污染场地、名特优农产品产地、富硒农产品产地、绿色食品产地和地方病病区的生态地球化学评价，其他类似工作可参照执行。《地球化学详查规范》（DZ/T 0353-2020）适用于1:100001:5000地球化学测量及矿区地球化学勘查工作。《土地整治项目基础调查规范》适用于农用地整治、未利用地开发和自然灾害损毁土地复垦等项目可行性研究和规划设计成果编制中的基础调查工作。《区域地下水污染调查评价规范》适用于1:50 000～1:250 000区域地下水污染调查评价工作,其他比例尺的调查评价工作可参照使用。《生态环境损害鉴定评估技术指南》适用于因环境污染或生态破坏导致的涉及土壤与地下水的生态环境损害鉴定评估。《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函〔2019〕770 号）适用于集中式地下水型饮用水源以及工业污染源、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等污染源及周边的地下水环境状况调查评价，可供分散式地下水型饮用水源和其他污染源地下水环境调查评价参考。《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》适用于工业企业场地的环境调查、风险评估、治理修复、修复环境监理、修复验收和后期管理工作。《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）适用于建设用地土壤污染状况调查，为建设用地土壤污染风险管控和修复提供基础数据和信息。上述标准均不涉及涉金属矿产开发。

本文件主要适用于涉金属污染类的矿山环境污染调查评价工作。

# 8 知识产权说明

无。

# 9 重大意见分歧的处理

无。

# 10 其他应说明的事项

无。