ICS 01.040.13

Z 05

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T XXXXX—XXXX

涉重金属矿山环境污染防治技术指南

第6部分：矿硐勘查技术

Guidelines for environmental pollution prevention and control in heavy metal-involved mines —Part 6: Mining exploration technology

202X - XX - XX发布

202X - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	IV

1范围	１

2规范性引用文件	１

3术语与定义	１

4  工作程序	１

5  勘查准备	２

6  矿硐口勘查	２

7  矿硐内部勘查	３

8  矿硐关联性勘查	３

9  地质安全影响范围内隐患勘查	４

10  报告编制	４

附　录　A （资料性） 矿硐勘查方案编写提纲	５

附　录　B （资料性） 矿硐涌水及底泥采样表	６

附　录　C （资料性） 记录表	７

附　录　D （资料性） 矿硐勘查报告编写提纲	９

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 DB 61/T××××《涉重金属矿山环境污染防治技术指南》的第6部分。DB 61/T××××《涉重金属矿山环境污染防治技术指南》已经发布了以下部分：

——第1部分：通则；

——第2部分：调查评价；

——第3部分：监测；

——第4部分：分区风险评估及防控；

——第5部分：历史遗留矿山治理可行性研究报告编制；

——第6部分：矿硐勘查技术；

——第7部分：废弃矿硐封堵技术。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：中国地质调查局西安地质调查中心、陕西省环境科学研究院、西安中地环境科技有限公司、陕西省中勘环境地质研究中心有限公司、陕西省水工环地质调查中心。

本文件主要起草人：孙芳强，吴金文，周玉海，孙长顺，徐友宁，陈华清，冯海涛，杨承华，马晓炜，张培栋。

本文件为首次发布。

本文件由陕西省生态环境厅负责解释。

联系信息如下：

单位：中国地质调查局西安地质调查中心

电话：029-89230318

地址：陕西省西安市长安区常宁新区仓台西路555号

邮编：710119

涉重金属矿山环境污染防治技术指南 第6部分：矿硐勘查技术

1范围

本文件规定了涉金属矿产开发矿硐水污染勘查的总体要求，包括工作程序、勘查准备、矿硐口勘查、矿硐内部勘查、矿硐关联性勘查、地质安全影响范围内隐患勘查以及勘查报告编制等方面的内容。

本文件适用于涉金属矿产开发废弃矿山矿硐以及生产矿山废弃矿硐的环境污染治理勘查工作。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注明日期的引用文件，其有效版本适用于本文件。

GB/T 40112       地质灾害危险性评估规范

HJ 91.2          地表水环境质量监测技术规范

HJ 164           地下水环境监测技术规范

DB61/T ×××.1  涉金属矿产开发环境污染防治技术规范 第1部分：总体要求

DB61/T ×××.2  涉金属矿产开发环境污染防治技术规范 第2部分：调查评价

DB61/T ×××.3  涉金属矿产开发环境污染防治技术规范 第3部分：监测

3术语与定义

DB61/T×××.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

关联性矿硐 associated mine

矿硐内部存在空间联通或水力联系的两个及以上的矿硐。

4  工作程序

4.1  工作程序分为三个阶段，分别为准备阶段、现场勘查阶段和报告编制阶段。流程图如图1所示。

4.2  准备阶段主要工作内容包括依据矿硐治理的目标任务制定勘查技术方案，成立勘查项目组，收集资料，对矿硐情况进行了解，制定安全应急预案，准备勘查工作所需设备。

4.3  现场勘查阶段主要工作内容包括矿硐口勘查，矿硐内部勘查，矿硐关联性勘查，地质安全影响范围内隐患勘查。

4.4  报告编制阶段主要工作内容包括勘查结果的汇总，明确矿硐勘查结论与污染防治建议，完成勘查报告的编写等。

准备阶段

成立勘查

项目组

勘查技术方案

制定

安全应急预案制定

设备准备

资料收集

现场勘查阶段

矿硐内部勘查

矿硐关联性

勘查

矿硐口勘查

地质安全影响

范围内隐患勘查

勘查结果汇总

报告编制阶段

勘查报告编制

图1 矿硐勘查工作程序

5  勘查准备

5.1  根据矿硐治理的目标任务，制定矿硐勘查技术方案，方案编写提纲参见附录A。

5.2  根据勘查工作需要，确定勘查人员，成立勘查项目组。

5.3  通过现场踏勘、调查访谈等方式，收集废弃矿硐资料，了解矿硐开采时间、空间分布、硐口封堵、硐内联通、塌方、不稳定硐室、有毒有害气体、积水积淤等情况。

5.4  编制安全应急预案，对勘查人员进行安全培训，做好矿硐勘查工作安全准备措施。

5.5  根据勘查内容，准备现场勘查所需仪器设备、办公设备及安全防护设备用品等。

6  矿硐口勘查

6.1  勘查内容与方法

6.1.1 采用实时动态测量技术或其它等符合精度要求的测量方法和仪器，测量矿硐口的经纬度坐标、高程、硐口尺寸；通过现场调查，查明矿硐口的类型、现有封堵形式、材料、成效等。

6.1.2 根据现场情况选用堰法、槽法、容积法等直接测量流量法，或流速计法、浮标法等流速测量计算流量的方法，测量矿硐口涌水流速，计算涌水量。应至少有3天的大气降水前、后矿硐涌水量的动态测量，每天测量不少于1次，且在同一时间段、同一断面进行测量；对于受大气降水影响明显的矿硐涌水量，增加测量次数；通过现场调查，了解矿硐涌水处理工艺及去向。

6.1.3 在测量硐口涌水量的同时，至少采集矿硐涌水水质样品1件，根据矿山特征污染因子以及治理目标，分析测试相应的污染因子，具体分析测试因子按照DB61/T ×××.3确定。样品采集、运输与交接等参照HJ91.2中规定执行。

6.2  勘查评价

按DB61/T ×××.2中的评价方法，对矿硐涌水水质污染程度进行评价。

6.3  勘查记录

硐口涌水采样记录内容参见附录B中B.1，矿硐口调查记录内容参见附录C中C.1。

7  矿硐内部勘查

7.1  勘查内容与方法

7.1.1 采用实时动态测量技术、三维激光扫描技术或其它符合精度要求的测量技术与装置，进行矿硐内形态扫描作业，采集硐壁点云数据，建立矿硐三维模型，查明矿硐及其支硐走向、长度、断面、底板坡度等空间形态，并采用点云数据处理与分析软件计算矿硐容积。

7.1.2  采用入硐调查方式，查明硐室存在塌方、不稳定地段，分析其安全稳定性；采用有毒有害气体检测装置，查明硐内有毒有害气体赋存情况等。

7.1.3  采用入硐勘查方式，查明矿硐出水及污染特征，勘查内容包括：

a） 查明矿硐出水点位置、出水形式、出水颜色；采用直接测量流量法或流速测量计算流量的方法，测量涌水点的涌水量；调查分析矿硐涌水来源、水力联系及涌水成因。

b）调查影响矿硐涌水的含（隔）水层岩性、厚度、分布范围、埋藏条件，富水性、渗透性；矿硐地下水的补径排条件；分析地表水、地下水对矿硐水的补给关系。

c）查明硐内积水位置、范围、颜色、深度，计算积水量。

d）查明矿硐淤积底泥位置、范围、颜色、厚度，计算底泥量。

e） 采集矿硐内测量涌水量的出水点水质样品，支硐流水水质样品，测量积水量的积水点水质样品、测量底泥量的积淤段底泥样品，至少采集水质样品、底泥样品各1件，样品采集、运输与交接等参照HJ164中要求执行，分析测试因子与矿硐口涌水相关要求相同。

7.2  勘查评价

按DB61/T ×××.2中的评价方法，对矿硐内涌水、积水、底泥污染程度进行评价。

7.3  勘查记录

矿硐水及底泥采样记录内容参照硐口涌水记录表进行，矿硐内调查记录内容参见附录C中C.2。

8  矿硐关联性勘查

8.1 勘查内容与方法

8.1.1 采用实时动态测量技术，查明涌水矿硐、积水矿硐与相联通矿硐的位置关系。

8.1.2 采用三维激光扫描技术或其它符合精度要求的测量技术与装置，查明联通矿硐空间形态。

8.1.3 采用入硐调查及测量方式，查明关联系矿硐内出水点的类型、水量、水质，积水区的范围、积水量以及水质，硐内水的去向。

8.2  勘查结果

绘制各矿硐的平面图、展布图，矿硐关联性的空间图。

9  地质安全影响范围内隐患勘查

9.1  勘查内容与方法

9.1.1 查明矿山开采活动诱发的地面塌陷（塌陷坑、塌陷槽、塌陷裂隙）形态、范围、面积与深度等特征；地表水进入矿硐的主要通道等。

9.1.2 按照GB/T 40112规范要求，对矿硐周边地质安全影响范围内地质灾害类型、分布、规模、发育特征、成因、危害程度等进行勘查。

9.2  勘查评价

按照GB/T 40112规范要求，对地质安全影响范围内地质灾害进行现状评估及危险性预测评估。

10  报告编制

10.1  编制内容

10.1.1 报告内容应包括勘查工作目标任务、勘查区概况、矿硐勘查、结论与建议、附图和附件等。报告编写提纲参见附录D。

10.1.2  附图应包括但不限于以下内容：

a） 勘查区实物工作量图，图中应包括以下内容：

1） 地理位置、矿硐类型（涌水矿硐、积水矿硐、干矿硐）、地下展布、出水点、硐内安全隐患点等；

2） 矿硐内涌水、积水、底泥的取样点位置及污染特征；

3） 矿硐之间的关联性；

4） 地面塌陷、崩塌、滑坡、泥石流等地质安全隐患点分布情况；

b） 单个矿硐俯视图、侧视图、平剖图及上覆岩层厚度图，应包括硐口朝向、矿硐展布、截面变化、底板坡度、矿硐内出水点位置、积水淤积范围、安全隐患范围等。

10.1.3 附件应包括勘查任务书、矿硐涌水、积水及底泥检测报告。

10.2  编制要求

勘查区实物工作量图，应表达在最新的比例尺不小于1:1000数字化地形图或地面分辨率不小于1米卫星或无人机航测的遥感影像图上。

- （资料性）
矿硐勘查方案编写提纲

  - 前言

- 目的任务；

- 勘查区概况，勘查区行政区划、自然地理、气象水文、地形地貌、地层岩性、地质构造、土壤、植被生态等，矿产资源开发利用情况；

- 矿硐治理现状概述。

  - 涉金属矿产开发矿硐勘查工作部署

- 勘查范围；

- 勘查工作部署原则、技术路线；

- 勘查内容、勘查手段及技术要求；

- 勘查工作部署；

- 勘查工作的保障措施（人员、设备、安全措施）。

  - 勘查经费概算

        - 勘查经费预算依据；

- 勘查经费预算；

- 勘查经费来源与保障。

  - 勘查预期成果

勘查报告、图件、附件及影像资料。

- （资料性）
矿硐涌水及底泥采样表

- 表B.1 矿硐涌水及底泥采样表

| #### 监测点编号 |  | #### 经纬度坐标 | 样品类型 | #### 采样时间 #### （年 月 日） | #### 物理感观 | #### 建议检测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 对 #### 照 #### 点 |  |  |  |  |  | #### pH值、Hg、Pb、Cd、Cr、As、Cu、Zn、Ni及矿山其它特征污染因子 |
| #### 监 #### 测 #### 点 #### 位 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：样品类型可分为矿硐口涌水及底泥、矿硐口积水、硐内出水点、硐内积水及底泥。 注2：矿山特征污染物：如钼矿山Mo，锑矿山Sb，铁矿山Fe，锰矿山Mn，硫铁矿山S、SO42-，石煤矿Fe、Mn，萤石矿F-等。 #### 注3：可以证明采矿活动与表中污染因子无关的，可不监测相关污染因子。 |  |  |  |  |  |  |

采集人员：      审核人：

- （资料性）
记录表

  - 矿硐口基本情况调查表

表C.1  矿硐口调查表

表编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿山性质 | □国营 □民营 □股份制 |  |  |  | 矿山现状 |  | □无主废弃 □有主停产 □有主生产 |  |  |  |
| 地理位置 | 市 县/区 乡/镇 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿硐编号 |  |  |  |  | 矿硐属性 |  | □有主矿硐 □无主矿硐 |  |  |  |
| 硐口坐标 | 经度： 纬度： 高程： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿硐用途 | □探矿硐 □采矿硐 □通风井 □运输巷道 □其他类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿硐现状 | □废弃矿硐（废弃年代： ） □停用矿硐（停用时间： ） □在用矿硐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硐的类型 | □平硐 □斜井 □竖井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硐口尺寸 | 高： m； 宽： m； 方位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硐口 安全性 | □安全 □存在安全隐患： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硐口封堵 | □已封堵 □半封堵 □封堵已损毁 □未封堵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封堵材料 | □砖砌 □石砌 □钢筋混凝土 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硐口涌水 | □持续涌水 □季节性涌水 □无涌水但硐口有积水 □干矿硐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涌水处理 | □直排 □沉淀后排放 □处理后排放 □生产回用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涌水颜色 | □红色 □黄色 □清水 □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底泥颜色 | □红色 □黄色 □灰色 □其他： |  |  |  |  | 厚度m |  |  |  |  |
| 涌水特征 | pH： | 涌水量(m3/s) |  |  | 测量时间 |  |  |  | 测量方法 |  |
| 涌水监测 | 年 月 日 时 |  | pH | 涌水量(m3/s) |  |  |  | 监测前10天内降水 |  | mm |
|  | 年 月 日 时 |  | pH | 涌水量(m3/s) |  |  |  | 监测前10天内降水 |  | mm |
|  | 年 月 日 时 |  | pH | 涌水量(m3/s) |  |  |  | 监测前10天内降水 |  | mm |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水样品 | □硐口涌水 |  | 编号 |  |  | 分析 项目 |  |  |  |  |
|  | □硐口积水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底泥样品 | □硐口外 |  | 编号 |  |  | 测试 项目 |  |  |  |  |
|  | □硐口内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片 | 内容及编号： |  |  | 录像 |  | 内容及编号： |  |  |  |  |
| 矿硐与其他矿硐的关联性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：测量时间填写到年月日时； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘查人员： 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 矿硐内部调查表

表C.2   矿硐内部调查表

表编号：

| 矿硐编号 |  |  |  |  | 硐口坐标 |  | 经度： 纬度： 高程： m |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硐口名称 |  |  |  |  | 硐口尺寸 |  | 宽 m，高 m |  |  |  | 形态 |  |  |  |
| 矿硐类型 | □涌水矿硐 □季节性涌水矿硐 □积水矿硐 □干矿硐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硐内拐点 | 方向1 |  |  |  | 长度 | m |  |  |  | 截面尺寸 |  |  | 宽 m，高 m |  |
|  | 方向2 |  |  |  | 长度 | m |  |  |  | 截面尺寸 |  |  | 宽 m，高 m |  |
|  | 方向3 |  |  |  | 长度 | m |  |  |  | 截面尺寸 |  |  | 宽 m，高 m |  |
|  | 方向4 |  |  |  | 长度 | m |  |  |  | 截面尺寸 |  |  | 宽 m，高 m |  |
| 出水点1 | 距离 硐 口 | m | 位置 |  | □硐顶 □硐壁 |  |  | 类型 |  | □渗水 □滴水 □水帘 □涌水 |  |  |  |  |
|  | pH值 |  | 颜色 |  |  |  |  | 水量 |  | L/s |  |  |  |  |
|  | 出水成因 |  | 基岩裂隙水□ 断层带水□ 岩溶水□ 塌陷地表漏水□ 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出水点2 | 距离 硐 口 | m | 位置 |  | □硐顶 □硐壁 |  |  | 类型 | □渗水 □滴水 □水帘 □涌水 |  |  |  |  |  |
|  | pH值 |  | 颜色 |  |  |  |  | 水量 | L/s |  |  |  |  |  |
|  | 出水成因 |  | 基岩裂隙水□ 断层带水□ 岩溶水□ 塌陷地表漏水□ 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 积水区 | 距离 硐 口 | m |  |  | pH值 |  |  | 颜色 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平面 形 态 |  |  |  | 积水深度 |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 积水 原 因 |  |  |  |  |  |  | 对硐口涌水影响 |  |  |  |  |  |  |
| 淤积区 | 距离 硐 口 | m |  |  | pH值 |  |  | 颜色 |  |  |  |  |  |  |
|  | 平面 形 态 |  |  |  |  |  |  | 底泥厚度 |  |  |  | m |  |  |
|  | 淤积 原 因 |  |  |  |  |  |  | 对涌水水质影响 |  |  |  |  |  |  |
| 硐内坍塌 | 距 离 范 围 | m～ m |  | 坍塌方量 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 硐室岩石冒落隐患 | 距离 | m～ m |  | 估算冒落量 |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 冒落可能性 |  |  | □大 □中 □小 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片 | 内容及编号： |  |  | 录像 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿硐与其他矿硐的关联性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：测量时间填写到年月日时； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （资料性）
矿硐勘查报告编写提纲

  - 勘查工作目标任务

- 任务由来及目标任务；

- 勘查对象、方法和手段；

- 勘查工作（时间）及工作量；

- 质量评述。

  - 勘查区概况

- 行政区划、自然地理、气象水文；

- 地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质；

- 土壤、植被生态等。

  - 矿硐勘查

- 勘查方法、手段；

- 矿硐口勘查；

- 矿硐内部勘查；

- 矿硐关联性勘查；

- 地质安全影响范围内隐患勘查。

  - 结论与建议

- 勘查结论；

- 污染防治建议。

  - 附图

- 勘查区实物工作量图；

- 单个矿硐俯视图、侧视图、平剖图及上覆岩层厚度图。

  - 附件

- 勘查任务书；

矿硐涌水、积水及底泥检测报告。

_________________________________