地方标准

《工业换热压力容器能效测试与评定》

编制说明

标准工作组

2024年4月25日

一、工作概况

1、编制的目的和意义

换热压力容器是一种常见的能量交换设备，广泛地应用于石油、化工、冶金、电力等高耗能行业中。目前，这四大行业在用换热压力容器25万台左右，年回收热量（主要是二次能源）折合标准煤约7亿吨，换热效率仅为60%~70%，如果将上述四个行业中50%的换热压力容器更新为换热效率达到80%~85%的高效换热器，则每年多回收的热量可折合4000万吨标准煤以上。根据《中华人民共和国节约能源法》第十六条“对高耗能的特种设备，按照国务院的规定实行节能审查和监管”的规定，负责特种设备监督管理的部门，制定了高耗能特种设备节能管理办法，结合实施的安全监督管理工作，开展设计文件节能方面审查、能耗测试等工作。

近十几年来，锅炉能效评价方面出台了GB/T10184-2015《电站锅炉性能试验规程》、GB/T10180-2017《工业锅炉热工性能试验规程》、TSG91-2021《锅炉节能环保技术规程》等相关标准。然而，同样属于高耗能特种设备，关于换热压力容器能效评价方面的标准仍为空白。为了加强对高耗能换热压力容器的管理，规范换热压力容器的设计、制造和使用工作，全面提高换热压力容器的能效水平，满足《特种设备安全法》关于“节能环保”的工作原则，制定换热压力容器能效测试及评价的标准，意义尤为重要。

通过地方标准的制定，一方面有助于能效测试机构在换热压力容器能效测试工作中，通过测试工作找出换热压力容器本身等存在的问题，并在测试报告中提出有针对性的改进建议。特种设备安全监察机构依据法规对问题汇总并进行分析，及时向地方政府和节能主管部门等报告有关情况，通过部门联动采取有效措施，促进换热压力容器实际运行能效水平的提升。另一方面，有效促使特种设备使用单位对高能耗的特种设备进行改造或淘汰，引用新技术和新设备，全面提高社会能源使用效率，达到节能环保的最终目标。

DB61/T 544-2012《工业换热压力容器能效测试与评定》自发布以来有效的指导了换热压力容器能效测试工作，但随着时间的推移，发现标准中有诸多不足，难以满足目前换热压力容器的能效测试工作，亟需对此进行修订。

2、编制单位及主要起草人

本标准的起草单位和人员包括：

陕西省特种设备检验检测研究院、西安交通大学、西安优耐特容器制造有限公司、西安特种设备检验检测院、榆林市特种设备检验检测院、陕西环通标准锅炉有限公司。

徐冉、屈治国、张晓明、王云刚、张成、张剑飞、韩涛、李德标、刘峰、郑朋刚、陈小龙、陈唐博、杨涛、任武昆、刘永锋、夏锋社、汪舸、王泉生、刘社社、张文琪、孟博。

本标准主要由陕西省特种设备检验检测研究院执笔。

3、工作进度安排

2024年03月01日-2024年08月01日，调研、验证、起草阶段；

2025年04月25日-2025年5月25日，征求意见阶段；

2025年5月26日-2025年06月21日，送审阶段。

二、修订编制原则和标准修订主要内容说明

1、修订编制原则

标准格式符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定；与国家标准、法规和有关标准相一致。

2、标准修订主要内容说明

本标准是《工业换热压力容器能效测试与评定》的第1次修订，主要包括以下几方面内容：

2.1 范围

本次修订将原“本标准适用于《特种设备安全监察条例》、《固定式压力容器安全技术监察规程》规定范围的工业过程中进行热交换的压力容器的能效测试及评定。”修订为“本文件规定了工业换热压力容器能效测试及评定等要求。本文件适用于工业用管壳式换热压力容器（以下简称热交换器）的能效测试及评定。其他类型热交换器能效测试可参照本文件执行。本文件适用的测试流体为液体—液体”。

工业换热压力容器名词出自TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》，其附件A“固定式压力容器分类”中A4条“压力容器按照在生产工艺过程中的作用原理，划分为反应压力容器、换热压力容器、分离压力容器、储存压力容器。其中换热压力容器，主要是用于完成介质的热量交换的压力容器”。从条文可以看出，换热压力容器未规定热交换器结构；但因热交换器结构不同，会导致其能效测试计算结算结果产生巨大差异，本标准换热器测试热效率与能效压降评定表是基于工业使用量最大的管壳式热交换器（介质为水-水）能效测试数据计算所得，因此本次修订将标准适用范围修订为工业用管壳式换热压力容器，适用介质为水-水。

2.2 规范性引用文件

本次修订将原4.2条“测试要求”进行了简化，将其内容与GB/T 27698.1 《热交换器及传热元件性能测试方法 第1部分：通用要求》要求一致；故本节把规范性引用文件从参数测量的相关标准修订为换热器产品标准和测试标准。将原：

GB/T 2624 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量

GB/T 3369.1 过程控制系统用模拟信号 第1部分：直流电流信号

GB/T 3369.2 过程控制系统用模拟信号 第2部分：直流电压信号

GB/T 17214 工业过程测量和控制装置工作条件

GB 50093 自动化仪表工程施工及验收规范

JB/T 7486 温度传感器系列型谱

JB/T 8207 工业自动化仪表用电源电压

JB/T 9234 工业自动化仪表公称通径值系列

修订为：

GB/T 151  热交换器

GB/T 27698.1  热交换器及传热元件性能测试方法 第1部分：通用要求

GB/T 27698.2  热交换器及传热元件性能测试方法 第2部分：热交换器

GB/T 27698.3  热交换器及传热元件性能测试方法 第3部分：传热元件”。

2.3 术语和定义

本节增加了“传热系数”、“压差”、“热交换器传热元件的热效率（传热有效度）”、“标准工况”的定义，并增加了“符号与单位”。其中为了明确新制热交换器能效测试工况，参考GB/T 27698.2 《热交换器及传热元件性能测试方法 第2部分：热交换器》和TSG R 0010-2019 《热交换器能效测试与评价规则》对“标准工况”进行规定。

下表为GB/T 27698.2中管壳式热交换器中推荐的标准工况液相流速。

以下为TSG R 0010-2019附件A  A3.1中规定冷热流体进口温度。

此外，本次修订还将原“换热元件”、“换热单元”更改为更为准确的“传热元件”和“传热单元”；将热交换器传热元件的热效率（传热有效度）的符号改为“ε”。

以下是《高等学校工程热物理专业规划教材:热交换器原理与设计(第4版)》（作者: 史美中 / 王中铮、出版社: 东南大学出版社、ISBN: 9787564116835）中第24也关于“传热单元数”和“传热有效度”内容。

2.4 能效测试

- 将原标准中“能效测试”修订为“测试要求”，表述更加准确。

- “测试内容”修订为“测量项目”，并简化了相关描述，表述更加简洁准确。

- 删除了“设备使用单位”相关内容，因设备使用单位相关要求与本标准相关内容关系不紧密，且其要求内容为测试活动基本内容，无需额外规定。

- 为将本标准“测试条件”相关要求与GB/T 27698.1 《热交换器及传热元件性能测试方法 第1部分：通用要求》要求一致，故将“测试仪器”“测试过程要求”的相关内容简化合并成为“测试条件”，并将相关内容简化。又因GB/T 27698.1中所要求测试条件适用于产品性能测试，对应本标准中的新制热交换器能效测试，故对在役热交换器能效测试条件另行规定。

- “测试数据分析及计算”修订为“数据采集及计算”，并修订了相关内容。主要修订内容为将“测试结果重复测试误差不超过 5%，且累积误差不超过 10%。”修改为与GB/T 27698.2第5.1.3条相一致的“数据采集应在运行工况下稳定运行30min后进行，每个测试工况稳定5min及以上，且热平衡相对误差不大于5%时，进行数据采集”。并增加了“若现场不具备相应测试条件，则可按照工艺流程及上下游介质流体关系，根据质量和能量守恒定律，推算测试对象的流量、温度等参数”这一条内容，解决在役热交换器测量项目不满足要求时的问题。以下为GB/T 27698.2第5.1.3条内容。

2.5 能效评定

修改了原标准中“表2 换热器能效计算权重系数”中的错误。并修改了5.1.4 换热器能效评定的总分值计算公式，使得公式表示更加科学合理。将“表6 换热器能效设计因素评定表”、“表7 换热器能效制造因素评定表”、“表8 换热器能效安装、改造、维修因素评定表”、“表9 换热器能效使用因素评定表”列为附表，标准文件格式更加合理，并对相关表格中个别表述进行了更正。

2.6 附录

本节无修订。

三、实证研究

本标准为修订，无相关实证研究。

四、知识产权说明

本标准无知识产权要求。

五、采标情况

国内GB/T 27698、 JB/T 10379、 TSG R0010等标准，都是对热交换器及换热元件设计制造环节的性能试验，对于在用换热器能效水平评价缺乏指导意义，且测试要求太高，操作难度大；DB31/T 628采用㶲效率作为能效指标，兼顾了能量转换的质和量问题，但是缺少阻力损失方面的考虑，对于在用换热器的日常能效水平评价不够全面。本标准从换热器元件热效率、压降、设计、制造、安装（含改造、修理）、使用管理六个方面综合评定，指标综合性强，操作性强，特别是对换热器的日常能效水平可以全面评价。

六、重大意见分歧的处理

暂无。

七、标准性质的建议说明

推荐性标准。

八、其他应予说明的事项

无其他应予说明的事项。