ICS

DB

陕西省地方标准

DB 61/ 1327—XXXX

检验检测机构资质认定

标准物质管理和使用要求

Mandatory approval for inspection body and laboratory——

requirements for management and use of reference materials

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB61/T 1327《检验检测机构资质认定》的第17部分。DB61/T 1327已经发布了以下部分：

——第1部分：评审指南；

——第2部分：现场试验考核技术要求；

——第3部分：设备检定和校准结果确认要求；

——第4部分：设备期间核查要求；

——第5部分：检验检测报告编制规范；

——第6部分：评审员管理要求；

——第7部分：内部审核要求；

——第8部分：检验检测机构从业人员行为要求；

——第9部分：设备验证要求；

——第10部分：测量不确定度在检测结果符合性判定中的应用指南；

——第11部分：实验室样品记录及检测记录管理规范；

——第12部分：分包要求；

——第13部分：内部校准要求；

——第14部分：检验检测信息系统电子数据采集要求；

——第15部分：设备维护保养要求；

——第16部分：标准方法验证和非标准方法确认要求；

——第17部分：标准物质管理和使用要求；

——第18部分：质量控制指南；

——第19部分：档案管理要求。

本文件由陕西省市场监督管理局提出归口。

本文件起草单位：陕西省质量认证认可协会、陕西省环境监测中心站、陕西省农业检验检测中心、西咸新区生态环境监测站、汉中市环境监测中心站、西安建筑科技大学、陕西智领环境检测有限公司

本文件主要起草人：王琼、杨洁、苏美冬、杏艳、王舒婷、窦蓓蕾、张鑫、罗涛、张海涵、齐笑妍、张轶

本文件由陕西省质量认证认可协会负责解释。

本文件为首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省质量认证认可协会

电话：029-87291424

地址：陕西省西安市未央区荣民中央国际16层(1603室)

邮编：710016

目  次

前  言	I

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 管理要求	2

4.1基本要求	2

4.2采购	2

4.3验收	2

4.4保存	3

4.5维护	3

4.6核查	3

4.7 档案	3

4.8处置	4

5 使用要求	4

5.1基本要求	4

5.2取用要求	4

5.3包装量	4

5.4最小取样量	5

5.5稀释倍数	5

5.6避免玷污、挥发、吸湿、氧化等措施要求	5

附录A（资料性附录）标准物质管理和使用台账	1

检验检测机构资质认定

标准物质管理和使用要求

# 适用范围

本标准规定了检验检测机构进行资质认定及取得资质认定证书后对标准物质的管理和使用要求。

本标准适用于所有从事检验检测活动的检验检测机构。

本标准不适用标准气体的管理和使用。

# 规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件或者其中的条款。凡是未注明日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB/T 15000.2 标准样品工作导则 第2部分：常用术语及定义标准

GB/T 15000.5 标准样品工作导则 第5部分：质量控制样品的内部研制

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

GB/T 601 化学试剂标准滴定溶液的制备

DB61/T 1327.4  检验检测机构资质认定第4部分：设备期间核查要求

《检验检测机构资质认定评审准则》（国家市场监督管理总局公告2023年第21号）

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

标准物质 reference materials

具有一种或多种规定特性足够均匀且稳定的材料，已被确定其符合测量过程的预期用途。

[来源：GB/T 15000.2,2.1.1]

3.2

有证标准物质  certified reference material, CRM

采用计量学上有效程序测定的一种或多种规定特性的标准样品,并附有证书提供规定特性值及其不确定度和计量溯源性的陈述。

[来源：GB/T 15000.2 ,2.1.2]

3.3

标准物质证书 reference materials certificate

包含使用有证标准样品的基本信息，确认已采用必要的程序保证所述特性值有效性和计量溯源性的文件。

[来源：GB/T 15000.2 ,2.3.2]

# 管理要求

# 4.1基本要求

4.1.1应配备标准物质专职或兼职管理人员。

4.1.2应将标准物质管理和使用的相关程序纳入体系文件。

4.1.3应有标准物质的管理记录。

4.1.4管理记录应至少保存6年。

4.1.5有证标准物质有特殊说明的，应遵照特殊说明保存。

# 4.2采购

- 4.2.1采购前，应按照标准物质使用目的，充分考虑其规格、数量、量值范围、成分、基体组成和标准值的不确定度等信息。

- 4.2.2应明确标准物质类别，包括但不限于液体标物、固体标物、纯净标物、基体标物。

- 4.2.3应明确标准物质组分，注明单标或混标，混标须明确所需组分的种类。

- 4.2.4申报标准物质名称要准确。选用时宜提供标准物质的CAS登录号，避免指代不明。

- 4.2.5应选择标准物质研制（生产）机构或具有有证标准物质生产资质的供应商。

4.2.6符合《检测和校准实验室能力的通用要求》（GB/T 27025）及《检验检测机构资质认定评审准则》有关标准物质的规定。

4.2.7属于危险化学品或易制毒化学品的标准物质，其采购应符合国家有关危险化学品或易制毒化学品的有关规定。

# 4.3验收

4.3.1到货后，应对其进行及时验收并填写验收记录。

4.3.2 对采购标准物质的数量、外观、特性量值、不确定度和有效期进行验收和确认，包括：

- 检查标准物质外观是否完好；

- 检查标准物质特性量值和不确定度是否符合使用要求；

- 检查标准物质是否在有效期内；

- 标识是否清晰完整。

4.3.3验收合格后，应赋予标准物质明确的标识，内容包括：标准物质名称、测量范围、不确定度等。

4.3.4验收合格后，应建立标准物质管理台账（详见附录A），内容包括：标准物质名称、编号、特性量值和不确定度、数量、生产制造商、有效期、定值日期、购买日期等。

# 4.4保存

4.4.1在接收到标准物质时，应立即按照证书确认运输状态、严格按规定的保存条件保存。

4.4.2标准物质应存放在干燥、清洁的专用房间或专用橱柜内，避光保存，严防污染或损坏。

4.4.3要求低温贮存的标准物质应存放在冷藏柜内。

4.4.4属于危险化学品或易制毒化学品的标准物质，其保存应符合国家相关规定。

# 4.5维护

4.5.1应对标准物质进行定期的维护，以确保其量值的可靠性。

4.5.2对于标准物质证书中规定了“一次性使用”的标准物质，应尽快使用，不能留存后反复使用。

4.5.3对于可多次使用的标准物质，取样时应严格防止污染，采用“只出不进”的原则，并对开封后的包装单元给予恰当保存和包装。

4.5.4非一次性使用标准物质开封后，须根据证书要求，对剩余的标准物质进行密封包装，并按规定保存。

4.5.5定期检查包装、标签及证书的完好性、有效期、保存条件等。

4.5.6对于开封后可多次使用的标准物质，除检查外，实验室应制定相应的文件，用以规范其后续使用和管理。

# 4.6核查

4.6.1应对标准物质进行定期的核查，以确保其量值的可靠性。

4.6.2应制定期间核查计划，定期对标准物质进行核查。

4.6.3期间核查的主要内容包括：核查方法、核查频率、核查参数和核查结果。

4.6.4 对未开封、在保质期内，且保存条件符合证书要求的，不进行期间核查。

4.6.5 对于已开封标准物质，应检查标准物质的有效期，以及保存方法是否符合该标准物质证书上的要求。必要时，根据其稳定特性、使用频率、储存条件变化、测量结果可信度等，按DB61/T 1327.4中方法对其特性量进行核查。

# 4.7 档案

应建立标准物质档案。标准物质档案应包含但不限于以下内容：

- 采购记录；

- 验收记录；

- 标准物质证书；

- 标准物质发放记录；

- 标准物质领用记录；

- 标准物质更新替换时的验证和比对记录；

- 标准物质期间核查记录；

- 其他信息。

# 4.8处置

4.8.1应将废弃标准物质的管理纳入安全管理的职责范围内。

- 4.8.2建立和实施废弃标准物质的管理制度，特别是有毒有害标准物质的处理程序.

- 4.8.3检查废弃标准物质的处理情况，无法由实验室妥善处理的，应定期由具有资质的专业机构统一

- 处理。

- 4.8.4属于危险化学品或易制毒化学品的废弃标准物质，应按照国家有关危险废物相关规定处理处置，确保符合相关法律法规的要求。

# 使用要求

# 5.1基本要求

5.1.1 应建立使用台账，详细记录标准物质的使用情况（详见附录A）。

5.1.2 应在标准物质证书中规定的有效期限内使用标准物质。

5.1.3 开封后的标准物质，尤其是含有挥发性组分或者生物基体等所含组分易变的标准物质，应尽快使用，并评估使用过程中的稳定性。

5.1.4 对于明确规定为一次使用的标准物质，应严格遵守。在有效期内但出现异常的标准物质，经过测试已发生变化，经技术负责人批准后，及时处理。

# 5.2取用要求

5.2.1 实验室使用液体标准物质时，必须严格按标准方法及标准物质证书要求配制，在配制和标定过程中应复核每个数据，并粘贴显著标签，注明标准溶液名称、浓度、配制日期、有效期、配制人员和标定人员姓名等。

5.2.2 现场使用标准物质时，应在标准物质的运输、保管和使用过程中采取有效措施，防止污染和损坏。

5.2.3 标准滴定溶液的配制和标定方法见《化学试剂 标准滴定溶液的制备》（GB/T 601）。

5.2.4 有关内部制备质量控制物质的相关要求，可参考 GB/T 15000.5。

# 5.3包装量

5.3.1包装量不能作为准确转移的量。

5.3.2包装量非常小（如mg级）的标准物质应首先检查是否具有称量条件。

# 5.4最小取样量

5.4.1标准物质的实际取样量应不低于证书中规定的最小取样量。

5.4.2应特别留意证书中给出的一些使用注意事项。应关注标准物质前处理说明要求。

5.4.3应留意取样时样品温度要求，冷藏样品取用时必须恢复室温再使用。

# 5.5稀释倍数

5.5.1对于需要经过稀释得到标准值的标准物质，应按标准物质所附证书对稀释方法详细说明操作使用。

使用时，仔细阅读标准物质所附证书的使用说明，关注标准物质的浓度、生产厂家、稀释倍数等。

# 5.6避免玷污、挥发、吸湿、氧化等措施要求

5.6.1保持取样和预处理环境清洁。不应在存在交叉污染的环境里使用标准物质。

5.6.2对于可多次使用的标准物质，开盖时间尽可能的短，取样工具清洁，取样方式正确，用完后将瓶盖盖紧。

5.6.3有外包装标准物质的应还原，保持其包装的完整性，然后放回原处或者其他妥善位置保存。

5.6.4参考标准物质的使用记录，及时跟踪使用与保存情况。

- 附录A

- （资料性附录）

- 标准物质管理台账

管理人员：

| 标准物质名称 | GBW编号及批号 | 标准值及不确定度 | 稀释方法 | 定值日期 | 购买日期 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 标准物质使用台账

| 标准物质名称 | GBW编号及批号 | 数量/库存量 | 取样量 | 领取日期 | 领取人 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |