DB61

陕西省地方标准

- DB61/T ****—****

检验检测机构资质认定

第27部分：质量管理体系编写技术指南

Inspection body and laboratory mandatory approval

—Part 27 ：Guidelines for writing quality manuals, procedural documents,

work instructions, and records

征求意见稿

****- ** - **发布

**** - ** - **实施

陕西省市场监督管理局   发布

ICS 01.040.13

Z 00

目  次

目  次	I

前  言	II

1 范围	- 1 -

2 规范性引用文件	- 1 -

3 术语和定义	- 1 -

4 文件层次	- 2 -

5 编写要求	- 2 -

6 文件编号规则	- 7 -

7 审核、批准与受控标识	- 7 -

附录A（资料性附录）质量手册示例	- 9 -

附录B（资料性附录）程序文件示例	- 10 -

附录C（资料性附录）操作规程示例	- 13 -

附录D（资料性附录）记录示例	- 15 -

前  言

DB61/T  1327 《检验检测机构资质认定》目前已发布了以下部分：

—第1部分：评审指南；

—第2部分：现场试验考核技术要求；

—第3部分：设备检定和校准结果确认要求；

—第4部分：设备期间核査要求；

—第5部分：检验检测报告编制规范；

—第6部分：评审员管理要求；

—第7部分：内部审核要求；

—第8部分：检验检测机构从业人员行为要求；

—第9部分：设备验证要求；

—第10部分：测量不确定度在符合性判定中的应用要求；

—第11部分：实验室样品记录及检测记录管理规范；

—第12部分：分包要求；

—第13部分：内部校准要求；

—第14部分：检验检测信息系统电子数据采集要求；

—第15部分：设备维护保养要求；

—第16部分：标准方法验证和非标准方法确认要求。

本部分为DB61/T  1327的第27部分。

本部分按照GB/T  1.1给出的规则起草。

本部分由陕西省市场监督管理局提出并归口。

本部分起草单位：陕西省质量认证认可协会、陕西省环境监测中心站、陕西地矿汉中检测有限公司、陕西省辐射环境监督管理站、陕西环保产业集团监测技术服务咨询有限公司。

本部分主要起草人：张沛，王晓岩，许伊蕾，张静雪，周桂红，苏美冬，杨洁，姚文杰，李倩，罗仪宁。

本部分由陕西省质量认证认可协会负责解释。

本部分首次发布。

检验检测机构资质认定                                     第27部分：质量管理体系编写技术指南

- 范围

本文件提供了检验检测机构编写质量手册、程序文件、作业指导书、记录的指导，包括了质量管理体系文件的主要组成部分。检验检测机构建立建立质量手册、程序文件、作业指导书和记录是《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）的要求。

本文件适用于陕西省行政区域内取得资质认定的检验检测机构（以下简称机构）质量手册、程序文件、作业指导书和记录的编写，检验检测行业、领域或标准规范对质量管理体系有特定要求的，从其规定。

其他类型机构编制的体系文件可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19000  质量管理体系 基础和术语

GB/T 19023  质量管理体系文件指南

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。检验检测机构的质量管理体系可以使用不同的术语来命名其文件类型。

3.1

质量管理体系文件  quality management system documents

建立方针和目标，指挥和控制检验检测机构，以实现质量管理目标的文件。

3.2

质量手册  quality manual

规定组织质量管理体系的文件。旨在详细介绍质量管理体系的运行、流程和程序等，阐明检验检测机构的质量方针并描述管理体系的文件，全面地规定检验检测机构的管理要求和技术要求。

3.3

程序文件  program file

含有为进行某项活动或过程所规定的途径的文件，是描述实施质量管理体系要素所涉及各项活动或过程规定的途径(或方法)，是质量体系有效运行及每个任务得到正确和及时的执行的保障。

3.4

作业指导书  work instructions

程序文件的支持性文件，对有关任务如何实施和记录的详细描述，是检验检测工作的依据和指导性文件。

3.5

记录   records

阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，通常分为质量记录和技术记录。

质量记录为检验检测机构管理体系活动中的过程和结果的记录。

技术记录是检验检测机构进行检验检测活动的信息记录，表明检测的过程信息。

- 文件层次

质量管理体系文件的层次架构可金字塔构架来比喻，分为三个层次。质量手册、程序文件、作业指导书和记录组成了质量管理体系文件的重要架构。

质量手册：位于金字塔的顶层，规定管理体系的文件，是指导检验检测机构全部检验活动的法规性、纲领性文件。

程序文件：位于金字塔的第二层次，描述实施管理体系要素所涉及到的质量活动为什么做（目的）、做什么、由谁来做、何时做、何地做等。

作业指导书和记录：位于金字塔的第三层次，用以指导检验检测活动技术细节，对有关任务如何实施和记录进行详细描述，是指导某个具体过程、描述事物形成的技术性细节的可操作性文件。

- 编写要求

5.1 质量手册

- 5.1.1 总则

质量手册是阐明检验检测机构的质量方针并描述管理体系的文件，反映了检验检测机构为实现其方针和目标所采用的方法。质量手册对质量管理体系实施过程及其相互作用描述，全面地规定了检验检测机构的管理要求和技术要求，包括了质量方针、质量目标、组织机构、质量体系要素等内容，具有全面性、纲领性、概括性，能反映出组织质量管理体系运行的总体情况。

- 5.1.2 结构

质量手册内容宜包含如下内容：

- 封面；

- b）批准页;

- c）发布令；

- d）目录；

- e）修订页；

- f）公正性声明；

- g）前言和概述；

- h）质量方针和目标；

- i）《质量手册》管理；

- j）质量体系要素；

- k）附件，包括法律地位证明文件、组织机构图、平面布置图、机构人员表、仪器设备表、职能分配表、程序文件目录、相关文件等。

- 5.1.3 技术要求

- 5.1.3.1 封面

质量手册宜包含检验检测机构名称、文件名称、文件编号、版次、发布日期等信息。

- 5.1.3.2 批准页

质量手册宜包含检验检测机构名称、文件名称、文件编号、版次、发布日期、受控编号、编制人、审核人、批准人、受控状态、发放编号及持有人等信息。

- 5.1.3.3 发布令

最高管理者签发颁布实施质量手册通告和和实施日期。

- 5.1.3.4 目录

应列出手册中各章节及附件的标题及查询页码，章节分类及分析应清楚、合理。

- 5.1.3.5 修订页

宜包含序号、修订章节号、修订内容、批准人、批准日期等信息。

- 5.1.3.6 公正性声明

公正性声明最高管理者对检验检测机构独立规范开展工作以及满足法律法规要求的公开声明，宜包含如下内容：

a）管理层对良好职业行为和为客户提供检验检测服务质量的承诺，管理层关于服务标准的声明；

b）质量目标；

c）要求所有与检验检测活动有关的人员熟悉质量文件，并执行相关政策和程序；

d）管理层对遵循本标准及持续改进管理体系的承诺。

- 5.1.3.7 前言和概述

介绍检验检测机构的基本信息，宜包括其名称、地址、通讯方式，也可对业务性质、背景、历史、体系发展情况、人员、场所、仪器设备等情况的简单说明。

5.1.3.8 质量方针和目标

本章应阐述组织的质量方针，明确组织对质量的承诺并概述组织的质量目标，如何在所有层次上得到贯彻和保持，也可在有关的质量体系要素中对质量方针作具体陈述。质量目标包含检验检测机构体系运行遵循的要求、编制引用文件，以及客户满意率、报告差错率、投诉处理率等指标。

5.1.3.9 《质量手册》管理

涉及信息宜包含如下内容：

- 质量手册的适用范围、编制依据、实施目的；

- 对质量手册编制与审核、发放与回收做出明确的规定；

c）质量手册如何修订，以及宣贯保管的简单说明，被授权更改及批准的人员等，这些内容也可在有关的质量体系要素中说明；

d）质量手册的版本状态和控制其分发的形成文件的程序的简单说明，是仅供本组织内部使用还是也可以对外。

5.1.3.10 质量体系要素

- 质量手册的其余各章应描述所有适用的质量体系要素，宜包含机构、人员、设施与环境、仪器设备、质量管理体系等方面。章的划分应合理，应能体现质量体系的良好协调性。对要索的描述可以直接包括或引用形成文件的质量体系程序。每一个检验检测机构的质量体系和质量手册都有其独特性，应编制适合本机构实际情况的体系运行，不适宜采用相同的表述方法与内容。

在手册中对组成管理体系的各要素分章进行编写，每一章节宜包含如下内容(示例见附录A)：

- a ) 目的范围；

- b）负责和执行部门；

- c）达到要素要求原则性、概述性的描述；

- d）开展活动的时机、地点及资源保证；

- e）支持性文件，主要为与本要素相关的程序文件。

5.2 程序文件

- 5.2.1 总则

- 程序文件是描述实施管理体系要素所涉及到的质量活动，是质量手册的支持性文件，是为落实质量手册的要求而规定的标准和流程，其内容比质量手册的内容更具体、更详细。程序文件的内容要求应与质量手册的规定一致，对检测工作中的每个质量活动环节做出具体、可行的规定。

- 5.2.2 结构

程序文件宜包含如下内容：

- a）封面；

- b）批准页；

- c）目录；

- d）修订页；

e）×××程序。

- 5.2.3 内容

程序文件应至少包含检验检测机构资质认定要求体系运行必备的程序，通常宜包含如下程序：

a）公正和诚信程序；

b）保护客户的机密信息和所有权程序；

c）人员管理程序；

d）质量监督程序；

e）设施和环境条件控制程序；

f）内务管理程序；

g）设备和设施管理程序；

h）标准物质管理程序；

i）文件控制和管理程序；

j）分包管理程序；

k）服务和供应品管理程序；

l）服务客户程序；

m）处理投诉程序；

n）不符合工作处理程序；

o）纠正措施、应对风险和机遇控制程序；

p）记录控制程序；

q）内部审核程序；

r）管理评审程序；

s）检验检测方法控制程序；

t）抽样控制程序；

u）样品管理程序；

v）结果有效性控制程序；

w）数据信息管理程序；

x）结果报告控制程序；

y）档案管理程序；

z）防范和惩治弄虚作假行为管理程序。

- 5.2.4 技术要求

5.2.4.1 封面

程序文件宜包含检验检测机构名称、文件名称、文件编号、版次、发布日期等信息。

5.2.4.2 批准页

程序文件宜包含检验检测机构名称、文件名称、文件编号、发布时间、受控编号、编制人、审核人、批准人、受控状态、发放编号及持有人等信息。

5.2.4.3 目录

目录宜列出手册中各章节及附件的标题及查询页码，章节分类及分析应清楚、合理。

5.2.4.4 修订页

程序文件宜包含序号、修订章节号、修订内容、批准人、批准日期等信息。

5.2.4.5 程序

程序宜由目的、适用范围、职责、工作程序、相关支持性文件和记录组成。程序的编写，需说明该程序的作用，用来判断程序属于体系运行的某方面。需描述该程序适用的工作、部门和使用人员，明确人员和组织职能部门的职责和权限，以及它们在程序所描述的过程和活动中的相互关系。工作程序需对某项工作进行描述，包括完成某项工作所需的人员、设备、培训等的要求，以及涉及部门的职能分工。最后，还应明确与此程序相关的程序文件和记录格式（示例见附录B）。

5.3 作业指导书

- 5.3.1 总则

作业指导书是质量体系运行和持续改进的证据，是实现可追溯性的基础，对使用的任何材料、设备和文件进行描述，包括设备操作规程、样品制备方法、检验检测细则等，由具体操作执行人员使用。作业指导书可以是详细的书面描述、流程图、图表、模型、图样中的技术注释、规范、设备操作手册、图片、录像、检查清单，或这些方式的组合。

- 5.3.2 结构

作业指导书宜包含如下内容：

- a）封面；

- b）批准页；

- c）修订页；

d）目录；

e）×××操作规程（方法细则）

- 5.3.3 技术要求

5.3.3.1 操作规程

仪器设备操作规程宜至少包含如下内容(示例见附录C)：

a）操作步骤，包括仪器开机和关机的步骤，如何进行调节、校准、样品测试、数据处理等；

b）仪器的维护，包括仪器维护方法及周期；

c）仪器使用时的注意事项；

d）应急措施，即发生停电、停水及意外情况时，为了防止对仪器造成损坏的应急措施；

e）运行检查，仪器计量溯源的方式和周期，并进行检定/校准确认或核查。

5.3.3.2 检验检测细则

- 当检验检测机构需要建立非标检测方法、自制方法，或方法内容不便于理解，有可选择的步骤，在方法运用时造成因人而异，可能影响检验检测数据和结果正确性，需要对检验检测方法进行补充或修改时，应根据需求编制检验检测细则。

- 检验检测细则宜包含如下内容：

- a）目的和依据，说明编制方法的目的和编写依据；

- b）适用范围，规定该方法的适用范围（样品类型、检测参数）和限制范围；

- c）检测方法原理或方法摘要；

- d）检测设备、试剂及环境条件；

- e）检测分析、样品前处理步骤、质量控制要求；

- f）结果计算（含质控数据）；

- g）测量精密度和准确度，必要时给出测量不确定度的评定；

- h）原始记录格式。

5.4 记录

5.4.1 总则

记录为质量体系运行中产生的各种表格、报告、原始记录等，是检验检测机构开展所有活动的证据。规范管理体系运行和技术运作所需的各种记录，为有效验证质量体系运作和检测工作是否符合要求提供了证据。检验检测机构在使用记录上分为质量记录和技术记录。

5.4.2 结构

记录宜包含如下内容：

- a）封面；

- b）批准页；

- c）修订页；

d）目录；

e）×××记录。

5.4.3 技术要求

5.4.3.1 质量记录

质量记录是程序文件的对应记录，是检验检测机构体系运行活动的证据，应做到信息完整可实现跟踪检验，便于管理，易于操作。

质量记录宜包括文件发放登记、合同评审、分包协议、采购验收、服务评价、内部审核、管理评审、纠正措施、预防措施和投诉、培训记录、质量控制计划、内务检查、试剂领用、危废处理、发现不符合项报告、跟踪验收整改记录等。

5.4.3.2 技术记录

技术记录用于记载检测过程中原始观察、导出数据和建立审核路径过程中的相关信息，记录格式设计应确保真实、客观、包含足够的信息量、便于记录、易于复（再）现到原检测工作。

技术记录体现在环境条件控制、人员、设备管理、方法、样品等方面，宜包括实验室环境条件监控记录、质量监督记录、仪器设备使用维护及核查记录、标准溶液配制、现场采样记录、样品流转单、检验检测记录、检测报告格式、报告审核记录、试剂耗材验收记录、标准样品交接记录等(示例见附录D) 。

- 文件编号规则

质量手册、程序文件、作业指导书和记录具有唯一性标识系统，以便于识别体系文件及其修订状态，防止误用。文件编号一般由机构名称汉语拼音缩写、文件层次编号、序号和年号构成。文件层次编号一般为：01—质量手册；02—程序文件；03—作业指导书；04—记录表格。

如图所示：

- □□□□—0 □（××）— □□— □□□□

年号

序号

体系文件的层次和类别（01为第一层文件，02为第二层文件，03为第三层文件；第三层文件的类别可用首字母进行区分）

机构名称首字母缩写

文件层级和类别：01—质量手册

02—程序文件

03-CG—操作规程

03-FX—方法细则

03-ZJ—质量记录

03-JJ—技术记录

- 审核、批准与受控标识

质量手册、程序文件、作业指导书和记录发布前,应由各负责人员对其进行评审,确保其清晰、准确、适用和结构合理。预期的使用者也应有机会对手册的可用性进行评定和评论，然后由最高管理者批准发放。质量手册和程序文件宜由检验检测机构的质量负责人编写，技术负责人审核，最高管理者审批。作业指导书、技术记录宜由操作执行人员编写及审核，技术负责人审批。质量记录宜由操作执行人员编写及审核，质量负责人审批。

质量手册、程序文件、作业指导书和记录在发放给各使用人员时，需标注受控标识，可对接收人员的每套文件使用不同的序列号进行区分。文件发放如涉及到外部人员，如用于投标、顾客的非现场使用以及其他特殊发放的文件,应当作为非受控文件进行明确标识。

- （资料性附录）
质量手册示例

| A 场所环境 质量手册 | 第×章 第×节 |
| --- | --- |
|  | 页 码：第×页，共×页 |
|  | 版 次：××××版 |
| 主题：场所环境 | 发布日期：××××-××-×× |

A.1 总则

本机构拥有管理权和使用权固定的监测活动场所，满足监测仪器设备放置、开展监测活动所需的条件要求；在固定场所和现场开展监测活动的环境条件均得到有效控制，能满足监测方法、技术规范要求，保证监测结果的准确性和有效性。

A.2 适用范围

适用于固定和现场监测场所和环境条件的配置、监控和管理。

A.3 控制要求

A.3.1 固定场所

A.3.1.1 有独立、固定的工作场所，保证在监测任务完成期内的管理权和使用权。

A.3.1.2 固定场所环境条件均满足监测仪器和监测方法所需的技术要求，并得到有效控制。

A.3.1.3 有满足要求的供水、供气、供电、照明、防雷、防火和防爆等保障性设施条件。

A.3.1.4 监测区域有明显标识，并控制进入和使用，对相互有影响的活动区域进行有效隔离，防止交叉污染；对可能影响监测结果质量的环境条件，进行识别、控制和记录，保证其符合相关技术要求。

A.3.1.5 远离工作场所、相对固定的监测设施，有定期巡查制度和远程监控措施，以保证其持续满足监测技术要求。

A.3.1.6 有效控制危害人员安全和人体健康的潜在因素，配备必要的防护和处置措施，保证化学品、废弃物、火、电、气、雷和高空作业等的安全。

A.3.2 非固定（现场监测）场所

A.3.2.1 非固定场所是指在现场开展监测工作的场地，监测环境和条件应符合相应技术要求，并有安全防护设施，保证水、气、电等供应条件。

A.3.2.2 开展现场监测工作时，对影响监测结果因素应予以识别和控制，在条件满足监测技术要求的情况下开展监测。

A.3.2.3 记录可能影响监测结果质量和参与监测结果计算的环境条件，并定期归档。

- 附 录  B

（资料性附录）

程序文件示例

| 质量手册 | 编 号：××××-××-××-×××× |
| --- | --- |
|  | 页 码：第×页，共×页 |
|  | 版 次：××××版 |
| 主题：设施和环境条件控制程序 | 发布日期：××××-××-×× |

B.1  目的

为满足仪器设备和监测方法的技术要求，对监测设施和环境条件进行控制，保证监测结果的准确性和有效性。

B.2  适用范围

适用于本机构监测设施和环境条件的配置、监控和管理的控制。

B.3  职责

3.1  最高管理者负责本机构监测设施和环境条件的资源配置。

3.2  技术负责人负责本机构监测设施和环境条件的评价和管理。

3.3  各业务部门负责对监测设施和环境条件进行日常维护和监控，并保证监测过程在有效条件下实施。

3.4  业务部负责监测环境条件的保障。

3.5  质量管理部负责对监测环境条件实施监督。

B.4  工作程序

### B.4.1 监测设施和环境条件要求

B.4.1.1  监测设施和环境条件应能满足仪器设备放置、使用和维护的要求。

B.4.1.2  监测场所应合理布局，按监测项目特点采取有效隔离措施，防止相邻工作区域间交叉影响或对监测质量产生不利影响。

B.4.1.3  样品、化学试剂和标准物质等的贮存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足，避免其损坏或变质，并记录环境条件。

B.4.1.4  配置合适的排风系统，以保证测试工作质量和人员的身体健康不受影响，并满足环境保护要求。

B.4.1.5  无菌室应单独设置，定期检查灭菌效果。

B.4.1.6  监测场所应配有足够的照明、采暖、除湿、空调和通风橱等设施，上下水应方便使用，不堵不漏。

B.4.1.7 当设施、设备和环境条件对监测结果有影响时，应严格控制环境条件，并进行监控和记录；当出现波动时，应及时发现和调控这种波动，避免其影响监测结果。

B.4.1.8 在固定场所以外的临时或移动场所开展监测时，其场地、设施和环境条件应符合监测技术要求。

### B.4.2  监测设施和环境条件控制

B.4.2.1 各监测业务部门负责人根据监测标准、规范等技术文件，对影响监测的环境因素（如温度、湿度、电压、水压、通风、噪声、振动、防尘、无菌等）提出书面的控制要求，交技术负责人审核并经站长批准后，由业务部组织实施。

B.4.2.2 实验室的布局应合理，按项目特点采取有效隔离措施，防止相邻工作区间交叉影响，同时应充分考虑实验室能源、采光、通风的要求。测试区域（包括样品制备和存放区域）应与办公场所分离。

B.4.2.3 实验室环境条件必须能满足测试需要及仪器设备使用维护的要求。天平室、仪器室、大型分析仪器间应安装窗帘、配置空调、安放干湿温度计以对环境温湿度（温度：15～30℃，湿度：65%以下）进行有效监控，并在仪器使用登记本上作好记录。

B.4.2.4 测定溶解氧、五日生化需氧量、二氧化硫、氟化物（电极法）等项目的实验室应根据需要控制适宜温度，并在分析原始记录表中记录测定时的环境温度。

B.4.2.5 监测用消耗性材料的储存对环境条件有要求时，应有措施予以满足，避免耗材的损坏和变质。化学试剂应存放在干燥、洁净、通风、阴凉、避光的房间，固体试剂与酸类、有机类液体试剂隔离存放，有机类液体试剂仓库应安换气扇和防爆灯。标准溶液和标准物质的储存应满足相应要求。

B.4.2.6 监测过程中有废雾废气产生的实验室和试验装置，须配备合适的排风系统，以保证监测质量和监测人员健康。原子吸收分光光度计、原子荧光光度计上方应配有抽气罩，测汞仪废气应引向室外。气相色谱、液相色谱仪器间应安装换气扇。酸碱溶液配制、有机溶剂蒸馏和有机物提取操作应在通风橱中进行。

B.4.2.7 仪器间应与样品前处理间分开，应保持样品前处理实验室清洁、整齐，室内不得存放对样品可能造成污染的挥发性化学试剂。在试样处理、制备过程中尤其应注意不使样品污染和损失。

B.4.2.8 本机构使用的危险品包括易燃、易爆、有毒、强腐蚀性化学物品及高压气瓶等，危险品试剂应储存于专用试剂柜中，申购、领用按《服务和供应品管理程序》执行。

B.4.2.9 实验室应配有急救箱、灭火器、烟雾报警器、紧急喷淋室、洗眼器等与监测范围相适应的安全防护报警设施。

B.4.2.10  大气、废气、水质连续监测系统及需在现场进行采样和监测的项目，其环境条件应按有关标准、规范进行控制。

B.4.2.11 监测区域应有明显标识；无菌室、试剂库、气瓶间、样品库、大型仪器实验室和计算机中心机房等特殊区域，同时还应有警示标识，并控制进入和使用。

B.4.2.12 监测人员进行实验操作时，应着工作服；无关的物品不得带入实验区域，不得进行与监测无关的活动。

B.4.2.13 外来人员不得擅自进入实验室，确因工作需要，应经技术负责人批准，填写《外来人进入实验室登记表》，由实验室人员陪同方可进入。

B.4.2.14 应识别、判断和防护可能危害人员安全和人体健康的潜在因素，配备必要的防护和处置措施，防止化学品、废弃物、火、电、气、雷和高空作业等引起安全事故，一旦发生应能实施简单的处置，并需根据所涉及的安全因素制定相应的应急预案。

B.4.2.15 在环境条件可能危及监测结果时，检测人员应停止检测活动，并报告科室主任，及时采取措施保证监测工作有效进行，同时对此期间出具的检测数据有效性进行分析、判断和处理。

B.4.2.16 业务部负责空调等各种保证环境条件设施的日常维护，定期检查设施完好性和环境条件的符合性。

### B.4.3 记录和归档

B.4.3.1 对于温度、湿度有要求的实验室，应有环境条件监控记录并定期归档。检测人员应在检测过程中在原始记录上记录当时的温、湿度。

B.4.3.2 质量监督员负责抽查实验室环境条件记录，质量管理部门对监测环境实施监督。若环境条件不符合要求，技术负责人应查找原因，提出整改措施，使其达到标准、规范的要求。

B.5  相关程序文件

5.1 ××××  监测业务工作程序

B.6  相关记录

6.1 ××××  外来人进入实验室登记表

6.2 ××××  仪器使用记录表

6.3 ××××  无菌室沉降菌监测记录

- 附 录 C

（资料性附录）

操作规程示例

# ××××-××（××）-××-××××             ××型紫外可见分光光度计操作规程

C.1操作步骤

C.1.1开机

C.1.1.1依次打开打印机、计算机，Windows完全启动后，打开主机电源，仪器初始化。

C.1.1.2在计算机窗口上双击工作站，仪器进行自检,大约需要四分钟。进入工作界面，预热半小时后，便可任意进入以下操作。

C.1.2光度测量

C.1.2.1参数设置

进入光度测量。设置光度测量参数，a波长数；b相应波长值（从长波到短波）；c测光方式（一般为T%或Abs）；d重复测量次数，是否取平均值，单击确认键退出设置参数。

C.1.2.2校零

单击，将两个样品池中都放入参比溶液，校完后，取出外池参比溶液。

C.1.2.3测量

开始倒掉取出的参比溶液，放入样品溶液，单击开始；即可测出样品的Abs值。

C. 1.3光谱扫描

C.1.3.1参数设置

进入光谱扫描。设置光谱扫描参数，a波长范围（先输长波再输短波）；b测光方式（一般为T%或Abs）；c扫描速度（一般为中速）；d采样间隔（一般为1nm或0.5nm）；e记录范围（一般为0--1）。单击确定退出参数设置。

C.1.3.2基线校正

将两个样品池中都放入参比溶液单击确定，校完后单击确定存入基线，取出参比溶液。

C.1.3.3扫描

倒掉取出的参比溶液，放入样品单击开始进行扫描，当扫描完毕后，查看检出图谱的峰、谷波长值及Abs值。

C.1.4定量测量

C.1.4.1参数设置

进入定量测量；设置具体参数：a测量模式（一般为单波长）；b输入测量波长；c选择曲线方式（一般为C =K0A+K1…）；单击确定退出参数设置，

C.1.4.2校零

将两个样品池中都放入参比溶液，校零，校完后取出外池参比溶液。

C.1.4.3测量标准样品

将鼠标移动到标准样品测量窗口，倒掉取出的参比溶液， 放入一号标准样品，单击确定输入相应的标液浓度。以次类推将所配标准样品测完。检查曲线相关系数,K值情况；

C.1.4.4样品测定

放入待测样品，将鼠标移动到未知样品测量窗口，即可测出样品浓度。

C.1.5关机

退出紫外操作系统后，依次关掉主机电源，计算机，打印机电源。

C.2维护

2.1机内应尽可能保持无尘，样品架应经常清洗，立即擦去溅出的化学物质；

2.2定期进行波长校准。

C.3注意事项

3.1仪器安装环境严格执行《操作手册》中的要求；

3.2本规程的狭缝均设置为2nm；

3.3供给仪器的电源必须从供电器上断开，应等待三分钟以上让电容放电，方可移动仪器；

3.4氘灯发出的紫外线对皮肤眼睛有害,观察灯泡时请使用起保护作用，能吸收紫外辐射的眼罩、眼镜。避免直接观察氘灯，避免皮肤暴露于直射或反射的紫外辐射。

C.4特殊情况处理

4.1一旦安全保护可能受损，仪器及附件不可操作并通知相关的服务单位，切勿自行解决；

4.2如果突然断电，要立即关闭仪器电源开关，来电后，再启动仪器并检查运转是否正常；

4.3氘灯的功率发生改变时，应及时更换，否则会引起数据不准确。

C.5运行检查

每年由具备资质的计量机构进行检定/校准，并确认满足分析方法要求。

- 附 录  D 
（资料性附录）
记录示例

- ××××-××（××）-××-××××                                             仪器使用记录表

| 使用日期/时间 | 项目名称 | 样品编号 | 分析项目 | 样品种类 | 样 数 （个） | 温 度 （℃） | 相对 湿度 （%） | 仪 器 状 况 |  | 使用人 签 字 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 使用前 | 使用后 |  |  |

_________________________________