ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB61

陕西省地方标准

DB61/T XXXX—XXXX

建设项目使用草地现状调查技术规范

Technical Specifications for Grassland Use Assessment in Construction Projects

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布                              XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

5资料准备	3

6调查内容及方法	3

7调查成果	5

附录A（规范性附录）建设项目使用草地现状调查表	7

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省林业科学院提出。

本文件由陕西省林业局归口。

本文件起草单位：陕西省林业科学院、西北农林科技大学、西安电子科技大学。

本文件主要起草人：谢治国、李军保、俞靓、杨培志、周笛、杨波、李联队、马志林、武哲、吴爱姣、高娅妮、孙瑞鑫。

本文件由陕西省林业科学院负责解释。

本文件首次发布。

联系方式如下：

单    位：陕西省林业科学院

地    址：西安市未央区大白杨路3号

邮    编：710016

建设项目使用草地现状调查技术规范

# 1范围

本文件规定了建设项目使用草地现状调查的术语和定义、总则、资料准备、范围确认、调查内容及方法等技术内容。

本文件适用于陕西省建设项目使用草地现状调查。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TD/T 1055第三次全国国土调查技术规程

LY/T 3398草原等级评定技术规程

LY/T 1820野生植物资源调查技术规程

NY/T 2997草地分类

NY/T 2998草地资源调查技术规程

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

使用草地 grassland using

在草地上建造永久性、临时性的建筑物、构筑物，以及其他改变草地用途的建设行为。

3.2

自然保护地nature reserves

省级及以上自然保护区、森林公园、重要湿地、湿地公园、地质公园、风景名胜区和自然遗产等生态区域。

3.3

草地资源管理一张图grassland resources management map

在现有草地“一张图”及年度更新的基础上，完善草地资源各类属性因子、人工牧草地、天然牧草地等信息，整合形成为草地资源管理服务的矢量图形及属性数据库。

3.4

项目区 project area

建设项目拟使用土地的范围。

3.5

项目区域 project administrative area

建设项目拟使用土地所在的县（市、区）行政区城。

# 4 总则

4.1 目的

执行《草原征占用审核审批管理规范》（林草规〔2020〕2号）等规定，为全省各级草地主管部门审核审批和监督管理建设项目使用草地提供依据。

4.2 任务

查清建设项目拟使用草地现状。

4.2 原则

4.3.1符合国家和地方有关草地资源管理的法律、法规、规章、政策规定和草地保护利用规划。

4.3.2调查方法科学，内容全面，数据真实、准确。

4.3.3表述言简意赅、突出重点，详细说明建设项目使用草地现状。

# 5资料准备

- 国家和地方颁布、出台的有关草地资源管理的法律、法规、规章和规范性文件；

- b）最新草地资源管理“一张图”；

c）草地权属证书或其它草地地权属证明材料；

d）各类自然保护地资料；

e）可体现项目拟使用土地范围红线的项目有关批准文件等资料，包括项目立项批复、项目初步设计批复、项目备案文件（表）、采矿许可证、项目施工设计及相关评审或审查意见等；

f）各类林草重点工程、生态保护红线等其他资料。

# 6调查内容及方法

6.1项目使用草地的背景

查阅资料，访问调查、实地踏勘，调查项目使用草地的的用途、项目区涉及的生态红线与自然保护区、湿地公园等自然保护地相关情况、涉及基本草原情况；项目区域的的气候、地形地貌、植被、土壤等自然条件及社会经济、畜牧业生产概况。

6.2使用草地的范围和面积

a）确定项目主体工程以及与主体工程相关的进场道路、施工便道、取弃土场、办公区等附属设施工程拟使用的草地范围；

b）将具有相同坐标系统的使用土地范围红线图等矢量数据与草地资源管理“一张图”进行叠加，确定使用草地范围和面积；

c）不得拆分项目、化整为零确定用地范围。

6.3草地权属

走访、查验使用草地承包经营者草地权属证，草地权属不清晰的，应以县级人民政府出具的权属证明材料为准。

6.4草地特征调查

6.4.1样方数量

同一个草地型点状或块状建设项目用地，均匀布设3个~5个样方进行调查。

原生植被已经灭失的地块，在相邻的区域开展调查；冬春单位地上生物量无法通过实地调查获取的，参照历年资料和现场调查的覆盖度估算

6.4.2样方面积

样方面积设定要求：

a）草本样方为1m2（1m×1m）；

b）具灌木（高度≤50cm）样方为25m2（5m×5m）；

c）具高大灌木或小乔木（高度>50cm）样方，以及高大草本（高度>80cm）样方为100m2（20m×5m）。

6.4.3样方测定方法

草本及小（半）灌木样方具体测定内容及方法见附录表A.3。

灌木及高大草本植物样方具体测定内容及方法见附录表A.4。

6.4.4草地类型划分

参照NY/T 2997。

6.4.5草地等级划分

参照NY/T 1579。

6.5专项调查

6.5.1自然保护地等重点区域调查

通过实地调查和查阅相关资料，查清项目建设是否涉及自然保护地、生态保护红线等，如果涉及，则须说明使用草地面积等情况，同时说明是否有相关管理部门出具的行政许可、意见材料或符合相关规划的证明材料。

6.5.2重点保护野生植物

调查区域内，采用野外调查与查阅资料相结合的方法，调查国家和省级重点保护野生植物，记录生活型、高度、密度、保护级别及生活型等，野外调查方法按照LY/T 1820执行。调查表见附录A，并填写表A.9。

6.6先行使用草地面积

现场踏勘调查项目违法使用草地面积及处理情况。

# 7调查成果

7.1提交报告

依据调查结果，分析评价项目使用草地的可行性，编写《项目使用草地可行性报告》或撰写《调查报告》。

7.2提交表格

提交的调查表格A.1~A.10。

7.3提交图件

提交的调查图件包括地理位置示意图、项目建设布局图、项目建设使用草地范围与重点生态区域关系图，项目使用草地现状图，重点保护野生植物分布点位置示意图。

7.4提交的照片和影像

反映项目区草地地形地貌、草地类型以及工作人员实地调查、访问农户的照片或影像。草地类型图片拍摄要尽可能反映群落类型和结构特征。要求原图像素>400万，文件大小>2MB，保留完整的EXIF信息，RAW或者JPG格式。图片名称和标注真实、详细。

# 附录A

（规范性附录）

建设项目使用草地现状调查表

表A.1建设项目使用天然草地现状调查表

| # 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 调查时间 |  |  |  |  | # 调查人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 调查地点 | # 市 县（区） 乡（镇） 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 地理坐标 | # 东经 |  |  |  |  | # 北纬 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 海拔 |  |  |
| # 草地类 |  |  |  |  |  | # 草地型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 草地保护建设情况 | # 禁牧区（ ） 退牧还草区（ ） 实施年度（ ） 其他： 实施年度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 基本特征 | # 地貌 |  |  |  |  |  | # 地形 |  | # 山地（ ）平地（ ） 低地（ ） 沟谷（ ） 塬（ ） 川（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 气候条件 |  |  | # 年降雨量（mm） |  |  |  |  | # 年均温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 土壤类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 群落特征 | # 植物种类组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 优势种 |  |  |  |  | # 重点保护野生植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 覆盖度（%） |  |  |  |  | # 草丛高度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 地上生物量（kg/m2） |  |  |  |  | # 可食牧草产量（kg/hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  | # 草地等级 |  |  |
| # 主要功能类别 | # 1、生态公益类 2、生产经营类 3、生活服务类 4、综合功能用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 畜牧业生产 | # 利用状态 |  | # 1.放牧 2.刈割 3.休牧 4.禁牧 5.未利用 |  |  |  |  |  |  |  | # 利用季节 |  | # 1.全年放牧 2.冬春放牧 3.夏秋放牧 4. 人工 |  |  |  |  |
| # 1、生态会益类指具有木主保持、防风固沙、固碳释氧、水源涵养、生物多年性维持、种质资源保存等主等功能的草地；生下经营类指草地指具有放牧、刈割利用等主导功能的草地；生活展务类草地指用于文化遗迹地、科研示范、文化传播、生态旅游等主导功能的草地；综合功能指兼有多种功能用途的草地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.2建设项目使用人工草地现状调查表

| # 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 调查时间 |  |  | # 调查人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 调查地点 | # 市 县（区） 乡（镇） 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 地理坐标 | # 东经 |  |  |  | # 北纬 |  |  |  |  |  | # 海拔 |  |  |
| # 种植牧草 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 种植年份 |  |  |
| # 草地现状 | # 地貌 |  |  |  |  | # 地形 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 气候条件 |  |  | # 年降雨量（mm） |  |  |  |  | # 年均温度（℃） |  |  |  |  |
|  | # 土壤类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 植物种类组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 覆盖度（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 草丛高度（cm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 地上生物量（kg/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 优良牧草占比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 利用状态 |  |  | # 1.放牧 2.刈割 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.3使用草地草本及小（半）灌木样方调查汇总表

| 样方编号 | 野外调查地点 | 东经 | 北纬 | 海拔（m） | 覆盖度（%） | 草丛高度（cm） | 植物种数（种） | 主要植物名称 | 地上生物量（kg/hm2） | 草地类 | 草地型 | 等级 | 地形地貌 | 土壤类型 | 利用方式 | 利于季节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.4使用草地灌木及高大草本样方调查汇总表

| 样方编号 | 野外调查地点 | 东经 | 北纬 | 海拔（m） | 覆盖度（%） | 标准株高度（cm） | 标准株丛径（cm） | 标准株丛数 | 植物种数（种） | 主要植物名称 | 标准株地上生物量（g） | 草地类 | 草地型 | 等级 | 地形地貌 | 土壤类型 | 利用方式 | 利于季节 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准株：在样方内选取中等大小、形态均匀的株丛作为标准株；标准株丛径：不同灌木分别选取标准株，测定标准株冠层的东西向、南北向宽度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.5建设项目使用草地按类别统计表

| 草地类别 | 草地型 | 面积（hm2） | 植被覆盖度（%） | 草地等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、天然牧草地 |  |  |  |  |
| XX草地类 | X草地型 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二、其他草地 |  |  |  |  |
| XX草地类 | X草地型 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二、人工牧草地 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

表A.6建设项目使用草地按行政村面积统计表

| # 涉及乡（镇）村庄 | # 使用草地面积（hm2） | # 天然牧草地 |  |  | # 其他草地 |  |  | # 人工草地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 面积（hm2） | # 权属 | # 涉及农户数 | # 面积（hm2） | # 权属 | # 涉及农户数 | # 面积（hm2） | # 权属 |
| 草地权属指草地所有权、使用权、承包经营权。使用权分为国有单位经营和使用、集体经济组织经营和使用；经营权分为承包到户、国有林场经营、公益事业使用、未承包的等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建设内容 | 地点 | 使用草地地块（块） | 使用面积（hm2） | 天然牧草地（hm2） | 其他草地（hm2） | 人工牧草地（hm2） | 涉及基本草地面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.7建设项目使用草地按建设内容统计表

表A.8项目使用自然保护地草地面积统计表

| # 重点生态区域名称 | # 区域类型 | # 级别 | # 功能区 | # 面积（hm2） | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 填写说明：区域类型：包括国家公园、自然保护区、自然公园（包括森林公园、湿地公园、沙漠公园、草地公园、地质公园、风景名胜区、世界自然遗产地等）。级别：包括国家级、省级、市级、县级。功能区：按照所涉重点生态区域的功能分区名填写。同一生态区域涉及多个功能分区的，需逐条填写。 |  |  |  |  |  |

# 表A.9重点保护野生植物调查表

| # 项目名称 |  |  |  |  |  | # 使用草地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 调查人 |  |  |  |  |  | # 调查日期 |  |  |  |  |  |  |
| # 调查地点 | # 县（市、区） |  |  | # 乡（镇） |  |  |  | # 村（社区） |  |  |  |  |
| # 草地类 |  |  |  |  |  | # 草地型 |  |  |  |  |  |  |
| # 地形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 重点保护野生植物名称 |  |  |  |  |  | # 拉丁名 |  |  |  |  |  |  |
| # 保护级别 |  |  |  |  |  | # 种群密度 |  |  |  |  |  |  |
| # 分布范围 | # 东 |  | # 南 |  |  |  | # 西 |  |  |  | # 北 |  |
|  | # 东经 |  | # 东经 |  |  |  | # 东经 |  |  |  | # 东经 |  |
|  | # 北纬 |  | # 北纬 |  |  |  | # 北纬 |  |  |  | # 北纬 |  |
|  | # 海拔 |  | # 海拔 |  |  |  | # 海拔 |  |  |  | # 海拔 |  |
| # 主要伴生种 |  |  |  |  | # 物种丰富度 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 在调查地块分布面积 |  |  |  |  | # 在项目区的分布面积 |  |  |  |  |  |  |  |

# 表A.10建设项目使用草地因子调查表

| # 县（区） | # 乡（镇） | # 村 # （社区） | # 地块序号 | # 综合监测小班号 | # 面积hm2 | # 地类 | # 权属 | # 草地类 | # 草地型 | # 草地等级 | # 优势种 | # 盖度% | # 高度cm | # 利用方式 | # 功能类别 | # 建设内容 | # 使用性质 | # 涉及生态保护红线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |