陕西省地方标准

《大型展览消防安全技术规范》

（征求意见稿）

编 制 说 明

陕西省消防救援总队

2025年6月

《大型展览消防安全技术规范》

（征求意见稿）编制说明

一、工作概况

（一）项目概述

根据消防技术标准变化以及大型展览活动实际，省消防救援总队牵头组织对《大型展览消防安全技术规范》DB61/T-1035进行修订，省消防救援总队为承担单位，中联西北工程设计研究院有限公司、西安国际会展中心为参编单位。总队组织编写团队2次深入西安国际会展中心开展调研，召开商讨会。目前，该标准由陕西省消防标准化技术委员会归口管理。

（二）目的意义

大型展览活动现场具有可燃物较多、不同火灾危险性物品集中存放、用电设备多、火灾荷载大等特点，安全疏散方面，展览活动现场人员较为集中且人员流动性大，一旦发生火灾事故，社会影响恶劣，且易造成群死群伤事故。陕西省级地方标准《大型展览消防安全技术规范》自2016年发布实施以来，填补了展览建筑临时搭建场地在建筑防火方面的空白，对举办展览活动期间消防安全管理做出了明确要求，提升了火灾风险抗御能力，完善了消防管理责任链条。

随着2018消防救援队伍转制以来，在归口管理部门、机构设置和职能任务方面都发生了变化，相关法律法规也进行了修订完善，同时随着近年来新业态、新领域的不断发展，消防安全工作也面临新形势、新挑战，部分条款已经不适应当前消防工作需要，具体表现为以下方面：一是部分引用文件不适用，本规范中引用的《建筑设计防火规范》GB 50016、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084等规范在本规范发布后进行过修订，《民用建筑电气设计规范》JGJ 16已废止，相关内容需进行对比修改。二是新出台规范、标准需借鉴，在本标准发布后，相继出台了《人员密集场所消防安全管理》GB/T 40248、《建筑防火通用规范》GB 55037、《消防设施通用规范》GB 55036，其中对建筑消防救援场地、建筑总平面布局、消防安全管理等方面提出了更为详细、严格的要求，需要结合以上规范内容，对本标准进行修订。三是随着时代发展进步，展览活动规模不断扩大，涉及领域更加广泛，其中参展展品不乏易燃易爆、有毒和有害等危险物品，火灾风险点进一步增多。因此，应结合当前大型展览活动消防安全现状重新进行调研，针对本规范的适用范围、安全疏散设计要求、火灾风险点指引、重点部位管理等内容进行补充和完善。

二、标准修订原则和主要内容

（一）修订原则

本标准在修订工作中严格遵循“因地制宜、注重实效、科学先进、适应推广”的原则，符合相关法律法规和技术标准。

（二）主要内容

1.基本结构。原标准包括范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、总平面布局、室内布展平面布置、布展构件及材料、消防设施设备、消防安全管理等9个章节。文件修订后，修改了部分机构名称，对部分与现行规范不相符的内容进行更新，对当前大型展览活动消防安全现状重新进行深入调研，提出了一些新的要求。

2.第1章“范围”。按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定，本文件第1章给出了“范围”，规定了大型展览活动的总平面布局、室内布展平面布置、布展构件及材料、消防设施设备、消防安全管理等方面的技术要求及措施。本文件适用于在展览场馆及临时建筑物内举办的建筑面积不小于10000㎡或日观众流量不少于20000人次的大型展览活动，其他展览活动可参照执行。

3.第2章“规范性引用文件”。列出了对于本标准修订引用必不可少的相关国家标准、行业标准，在原标准基础上。

4.第3章“术语和定义”。本文件所给出的术语定义，便于理解本标准内容，包括展览活动、展览建筑、展览空间、展厅、展场、展位单元、展位、特装展位、展厅（场）主通道、展厅（场）次通道、公共服务空间、仓储空间、辅助空间、微型消防站等术语定义。

5.第4章“总则”。本部分明确了大型展览活动应符合有关文件标准的规定，大型展览活动布展应符合原建筑消防设计的技术条件。

6.第5章“总平面布局”。本部分明确了大型展览活动一般要求、消防车道设置要求和展场布置要求，增加了各空间总平面布局应满足安全出口和消防车登高操作场地的消防安全要求。

7.第6章“室内布展平面布置”。明确了室内布展平面布置的一般要求以及展厅、公共服务空间、仓储空间、辅助空间、安全疏散等六个方面的具体要求。修改了展厅消防设施设置、展位布置、特殊用途的前厅和过厅、辅助空间布置、展览活动布置以及通道设置的要求，增加了展厅人行出入口门式闸机和临时布设管线防护盖板的要求。

- 8.第7章“布展构件及材料”。明确了一般要求、展览建筑内部布展构件及材料、展场内布展构件及材料的设置要求。增加了装饰材料的性能要求，对展览建筑内和展场内布展构件及材料进行了修改，增加了开关、插座和照明灯具靠近可燃物时的要求及具体灯具的设置要求，以及外部装修和户外广告牌的设置、展厅电加热设备的餐饮操作区、展厅内顶盖及二层上人平台的建筑构件、展台与高温照明灯具贴邻等方面的要求。

- 9.第8章“消防设施设备”。规定了一般要求，明确了消防给水和灭火设施，防烟、排烟和通风、空调，用电设备配电、电气线路及电器装置、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统等七个方面的要求。增加了消防设施设备引用标准，对消防给水和灭火设施、防烟排烟和通风空调、用电设备配电、气线路及电器装置、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统和消防控制室设置进行了修改。

- 10.第9章“消防安全管理”。规定了一般要求，并细致明确了主（承）办单位、展览建筑管理单位、参展单位、布展单位等四个方面单位的消防安全职责，制定了布展、展览及撤展期间的安全疏散、用火、用电、易燃易爆危险品、防火巡查检查、消防安全信息提示等六个方面的消防安全管理要求，以及灭火和应急疏散预案编制及演练。在原标准基础上，提出了展馆内易燃易爆危险物品存储、动火作业、给电驱动车辆充电的要求，增加了展厅内公共显示屏幕播放内容，明确了展览活动期间防火检查频次。

三、主要实验（或验证）情况分析

本标准不涉及实验或验证情况。

四、知识产权说明

本标准不涉及知识产权问题。

五、产业化情况，推广运用论证和预期达到的经济效果等情况

本标准不涉及产业化情况。

六、采标情况

（一）本标准引用了如下的国家、行业标准和有关规章：

GB 13495.1  消防安全标志 第1部分：标志

GB 15630  消防安全标志设置要求

GB 17945  消防应急照明和疏散指示系统

GB 20517  独立式感烟火灾探测器报警器

GB 25201  建筑消防设施的维护管理

GB 25506  消防控制室通用技术要求

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 50067  汽车库、修车库、停车场设计防火规范

GB 50084  自动喷水灭火系统设计规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50222  建筑内部装修设计防火规范

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

GB 51249  建筑钢结构防火技术规范

GB 51251  建筑防烟排烟系统技术标准

GB 51309  消防应急照明和疏散指示系统技术标准

GB 51348  民用建筑电气设计规范

GB 55036  消防设施通用规范

GB 55037  建筑防火通用规范

GB/T 40248  人员密集场所消防安全管理

GB/T 51313  电动汽车分散充电设施工程技术标准

XF503  建筑消防设施检测技术规程

XF/T 3005  单位消防安全评估

JGJ 218  展览建筑设计规范

七、与现行相关法律法规、规章及现行有效标准的协调性

本标准首次修订，与本行业现有的其他标准协调配套，没有冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

标准修订讨论和实地调研征求建议过程中，尚无重大意见分歧。

九、标准性质的建议说明

本标准建议发布为推荐性地方标准。

十、贯彻标准的要求、措施和建议

建议在陕西省行政区划内，其他展览活动可参照执行。

十一、废止现行相关地方标准的建议

不涉及。

十二、其他应予以说明的事项

无。