ICS 01.040.35

CCS A 20

DB

陕西省地方标准

XX/T XXXXX—XXXX

中尺度流域水文模型构建技术指南

- （本稿完成日期：2021年12月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局  发布

目  次

1范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 中尺度流域	1

3.2 水文模型	1

3.3参数率定	1

4 水文模型构建	2

4.1 模型选择	2

4.2 数据收集	2

4.3 数据质量控制与优化	3

4.4 模型构建	3

5 参数率定和验证	3

5.1 参数率定的一般步骤	3

5.2 参数率定的时间要求	4

5.3 评价标准	4

6 模拟结果分析与应用	5

6.1 模拟结果分析	5

6.2 模型应用	5

6.3 模型更新与维护	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省水利标准化技术委员会提出并归口。

本文件主要起草单位：西安交通大学、黄河水利委员会黄河水利科学研究院、西安理工大学。

本文件由西安交通大学负责解释。

本文件主要起草人：吴一平、赵富波、邱临静、孙彭成、黄强、刘登峰。

本文件为首次发布。

本文件联系信息如下：

单位：西安交通大学

电话：029-88965100

地址：陕西省西安市咸宁西路28号

邮编：710049

中尺度流域水文模型构建技术指南

# 1范围

本文件对陕西省中尺度流域水文预报模型构建、参数率定和验证、模拟结果分析和应用等做出了规定。

本文件适用于陕西省以内中尺度流域水文预报模型的构建及应用。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21010 土地利用现状分类

GB 50179 河流流量测验规范

GB/T 35221 地面气象观测规范

HJ 724 环境基础空间数据加工处理技术规范

# 3 术语和定义

下列术语和定语适用于本文件。

## 3.1 中尺度流域

空间范围在200km2-2000km2的流域。

## 3.2 水文模型

用于模拟和预测流域内水文过程变化、应用数学方法建立的机理模型。

## 3.3 参数率定

在具备物理意义的范围内借助工具或手动调整参数取值，使模型输出结果与观测结果的偏差达到一定要求的过程。

# 4 水文模型构建

## 4.1 模型选择

4.1.1 根据流域特征和实际情况选择合适的模型工具：

1）关中地区流域模型工具需具备城市区域模拟和非城市区域模拟的能力；

2）陕北和陕南地区流域需采用非城市区域模拟能力较强的模型工具。

4.1.2 选用的模型工具应满足下列条件：

1）基于水量平衡的水文过程迁移模拟的计算模块；

2）长时间尺度、中等空间尺度流域的水文过程模拟功能；

3）模型输入、输出数据的可编辑性；

4）模型参数率定、验证及评价功能；

5）支持多种流域类型水文过程模拟，具有较强普适性。

## 4.2 数据收集

4.2.1 地形数据

宜收集栅格数据格式的数字高程模型数据，根据流域规模选择合适的数字高程模型空间分辨率，200km2-1000km2之间的流域选择30m分辨率的高程模型数据，1000-2000km2选择90m分辨率的高程模型数据。

4.2.2 土地利用数据

宜收集土地利用调查数据；若无法直接获取土地利用调查数据，可采用高分辨率卫星影像数据解译，分辨率不低于100m，土地利用分类需结合GB/T 21010和模型数据要求开展；陕北地区200km2-1000km2之间流域水文模型土地利用数据需每5年更新一次。

4.2.3 土壤数据

宜收集中国土壤数据库中涉及建模区域的土壤类型及其相关参数，土壤数据精度以实际获取的数据精度为准；若无法直接获取时，需结合全球土壤信息系统数据和野外调查获取。

4.2.4 气象数据

应收集建模流域内符合GB/T 35221要求的所有气象站数据，数据时间精度为不低于日尺度；含有雨量观测站的流域，需将雨量站的降雨观测纳入数据收集范围。

4.2.5 流量数据

宜收集流域内符合GB 50179要求的已有监测站点的历史数据，河流流量的时间尺度宜为日尺度。

4.2.6 管理数据

宜收集流域内农业实际管理措施数据，需通过开展野外调研获取，时间尺度不低于季度。

4.2.7 其他数据

建模流域内存在对自然径流有显著影响的水利水电工程时，需收集工程相关数据。

## 4.3 数据质量控制与优化

4.3.1 对原始数据进行检验，对于缺失或异常数据，需进行插补和修正，以确保数据在时间和空间上的一致性以及区域的代表性。

4.3.2 气象数据、流量数据需覆盖至少8年以上时间跨度。

4.3.3 需定期更新土地利用、气象、土壤数据，确保模型与地方实际情况相符。

4.3.4 空间数据应使用统一的平面坐标和高程基准，平面坐标系统采用WGS84，高程基准采用1985年国家高程基准。空间数据处理应符合HJ 724标准的相关规定。

## 4.4 模型构建

4.4.1 模型构建过程遵循图1流程：

图1 模型构建程序

# 5 参数率定和验证

## 5.1 参数率定的一般步骤

参数率定和模型验证按照下列步骤开展：

1）确定率定的目标和主要参数；

2）对实测数据适用性进行评估，选取可作为模型率定的实测数据；

3）根据流域的空间范围和参数数量，选择参数率定方法；

4）采用一套或多套独立实测数据进行参数率定，比较模拟结果与实测结果，逐步缩小误差，使模型结果与实测数据满足参数率定标准；

5）采用另外一套或多套独立数据进行模型验证，评估模型的预测能力是否达到验证标准；

6）对率定和验证过程中出现的误差进行分析，调整参数范围或优化算法，直到使得模型模拟与实测数据的你和程度达到验证标准；

7）出具报告说明率定过程中使用的参数、初始值、调整过程及结果。

## 5.2 参数率定的时间要求

模型参数率定和验证采用独立实测数据，率定数据时间长度不低于5年，时间步长至少是日尺度；模型验证数据的时间长度不低于3年，时间步长至少是日尺度。

## 5.3 评价标准

5.3.1 水文模型的模拟结果应能够反映流域的实际水文状况，一般选择纳什效率系数（NSE）、百分比偏差（PB）和决定系数（R2）三者的组合作为评价指标，它们的计算公式为：

纳什效率系数：

百分比偏差：

决定系数：

以上公式中，、、、分别表示第i个数据点的模拟值、实测值、模拟值平均值、观测值平均值，n为总数据点个数。

5.3.2 模型率定和验证须符合NSE、PB和R2指标要求，一般将模型模拟表现分为四个等级：非常好、良好、中等、差，分级方法见表1：

表1 流域水文过程模拟效果评估标准

| 评价指标 | 非常好 | 良好 | 中等 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NSE | 0.75≤NSE≤1 | 0.65≤NSE<0.75 | 0. 5≤NSE<0.65 | NSE<0.5 |
| PB | -10%≤PB≤10% | -15%≤PB<-10或 10%<PB≤15% | -25%≤PB<-15%或 15%<PB≤25% | -100%≤PB<-25%或25%<PB |
| R2 | 0.8≤R2≤1 | 0.65≤R2<0.8 | 0.5≤R2<0.65 | 0≤R2<0.5 |

# 6 模拟结果分析与应用

## 6.1 模拟结果分析

1）采用曲线图开展模拟结果对比分析，标注NSE、PB和R2的计算值，符合验证条件的模型可用于分析和应用。

2）模型分析内容包含水文响应单元、子流域、河道的流量分析，具体分析尺度根据流域大小和应用目的确定，分析方法可采用线性趋势分析、周期性分析等。

3）模拟结果可采用时序图、散点图、柱状图、箱型图、水文单元空间分布图、累计曲线图、统计表格、统计报告等方式表达。

## 6.2 模型应用

6.2.1 模型应用包括但不限于以下3个方面：

1）中尺度流域的水文、水资源状况评价；

2）流域水文水情预报及水资源管理优化调度；

3）流域水土保持措施的水文过程影响评价。

## 6.3 模型更新与维护

6.3.1 水文模型的更新应至少包括以下3个方面：

- 气象、土地利用、土壤数据等的更新，确保模型输入数据的时效性和代表性，更新周期一般不少于一个水文年；

- 模型参数动态调整，确保参数与实际水文过程相符；

- 模型结构更新，确保模型是最新的版本；

6.3.2 模型数据更新后，及时进行数据备份，确保数据的稳定性和可溯源性。