ICS 01.120

CCS A 00

DB61

DB 61/T  XX-2024

园艺作物专用棚建造技术规范

第4部分：藤本果树对称保温塑料大棚

Part 4: Symmetrical insulated plastic greenhouse dedicated to vine fruit trees

（征求意见稿）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

陕西省地方标准

目 录

前    言	II

1    范围	1

2    规范性引用文件	1

3    术语和定义	1

4    选址与布局	2

5    结构与宜机化要求	2

6    材料要求	4

7    施工安装	5

8     验收	7

9     维护	7

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB61/T XX《园艺作物专用棚建造技术规范》分为14个部分：

——第1部分：矮化乔木果树对称保温塑料大棚

——第2部分：矮化乔木果树三连栋保温塑料大棚

——第3部分：矮化乔木果树土墙日光温室

——第4部分：藤本果树对称保温塑料大棚

——第5部分：藤本果树三连栋保温塑料大棚

——第6部分：藤本果树土墙日光温室

——第7部分：层架式栽培食用菌塑料大棚

——第8部分：地上栽培食用菌塑料大棚

——第9部分：吊袋式栽培食用菌塑料大棚

——第10部分：14/16米大跨度土墙温室

——第11部分：

——第12部分：

——第13部分：

——第14部分：

本部分为DB61/T XX的第4部分。

本部分由西北农林科技大学提出。

本部分由陕西省农业农村厅归口。

本部分起草单位：西北农林科技大学、陕西省园艺技术工作站、杨凌鸿腾农业科技有限公司、杨凌雨露绿化农业科技有限公司、陕西天耕农业规划设计股份有限公司。

本部分主要起草人：李建明、王周平、曹晏飞、候满伟、张伟兵、张淑辉、秦源泽、王金兴、戴文婧、付帅、吉建章 。

本部分由西北农林科技大学负责解释。

本部分首次发布。

园艺作物专用棚建造技术规范

第4部分：藤本果树对称保温塑料大棚

# 1    范围

本文件规定了藤本果树对称保温塑料大棚的术语和定义、选址与布局、结构与宜机化要求、材料要求、施工安装、验收等内容。

本文件适用于陕西地区（北纬31.70°～39.59°）藤本果树生产的对称保温塑料大棚建造。同时，同纬度地区的对称保温塑料大棚的建造也可参考使用。

# 2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700    碳素结构钢

GB/T 13912    金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层  技术要求及试验方法

GB/T 19791   温室防虫网设计安装规范

GB/T 23393     设施园艺工程术语

GB 50205    钢结构工程施工质量验收规范

GB/T 51057   种植塑料大棚工程技术规范

GB/T 51183     农业温室结构荷载规范

GB/T 51424     农业温室结构设计标准

JB/T 13080     设施农业装备  温室用固膜卡槽、卡簧

NY/T 1145    温室地基基础设计、施工与验收技术规范

NY/T 1420    温室工程质量验收通则

NY/T 1966   温室覆盖材料安装与验收规范  塑料薄膜

NY/T 2132    温室灌溉系统设计规范

NY/T 2533    温室灌溉系统安装与验收规范

# 3    术语和定义

GB/T 23393界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

藤本果树 vine fruit trees

具有攀援或匍匐生长特性的果树类型，通常依靠卷须、枝条或茎蔓攀附支撑物生长，以便更好地利用空间。

3.2

对称保温塑料大棚 symmetrical insulated plastic greenhouse

南北延长，采光屋面呈对称形状，透光覆盖物为塑料薄膜，夜间用活动保温材料对采光屋面外覆盖保温的单跨塑料大棚。

3.3

藤本果树对称保温塑料大棚 symmetrical insulated plastic greenhouse dedicated to vine fruit trees

采用对称性钢骨架结构，专用于藤本果树种植的对称保温塑料大棚。

# 4    选址与布局

4.1    选址

4.1.1    建造场地宜选择地势较高，有可靠的水源和电源、排水通畅、交通便利、采光条件好的平整地块。

4.1.2    场地选择应符合国土空间规划、农业发展规划；保温塑料大棚及辅助设施用地应符合设施农业用地管理有关规定。

4.1.3    在电力走廊附近建设保温塑料大棚时，大棚与架空电力边导线之间的安全距离为：10 kV及以上电压等级电路不得小于10 m，10 kV以下不得小于5 m。

4.2    布局

4.2.1    保温塑料大棚宜按屋脊方向南北布置。多栋大棚布局时宜成排成列，横向、纵向宜对齐。

4.2.2    相邻两栋保温塑料大棚间距，跨度方向宜为1.5 m～2.0 m，长度方向应不小于4.0 m。

4.2.3    园区道路宽度应满足车辆运输要求，便于农业机械行走。

4.2.4    保温塑料大棚两侧应设置排水沟，主干道两侧设置排水道，排水沟与主干道连接，确保排水顺畅。有条件的可修建集雨池。

# 5    结构与宜机化要求

5.1 规格尺寸

对称保温塑料大棚跨度、脊高、肩高、拱杆间距和纵向系杆数量等可按照表1确定。藤本果树对称保温塑料大棚剖面形状见附录A、附录B，平面图见附录C。

表1   藤本果树对称保温塑料大棚基本参数推荐值

| 项目 | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整形方式 | 一字型 |  |  |  | H型或U型 |  |  |  |
| 主蔓间距（m） | 3.0 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.0 |  |
| 行距（m） | 3.0 |  | 2.5 |  | 5.0 |  | 4.0 |  |
| 边距（m） | 1.8 |  | 1.5 |  | 2.8 |  | 2.2 |  |
| 行数 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 跨度（m） | 15.6 | 18.6 | 15.5 | 18.0 | 15.6 | 20.6 | 16.4 | 20.4 |
| 脊高（m） | 4.1～4.9 | 4.9～5.8 | 4.1～5.8 | 4.8～5.6 | 4.1～4.9 | 5.4～6.3 | 4.4～5.1 | 5.4～6.3 |
| 肩高（m） | 1.8～2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长度（m） | 50～100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柱间距（m） | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柱边距（m） | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拱间距（m） | 0.8～1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 纵向系杆数量（个） | 8～11 |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 骨架

5.2.1    骨架设计使用年限应大于10年，骨架结构强度应按照GB/T 51424的规定计算，在受到不超过设计组合荷载时，骨架的变形应在允许范围内。

5.2.2    保温塑料大棚两端应设置斜撑，斜撑与拱杆的夹角应不小于25°。

5.2.3    保温塑料大棚两端立柱应设置剪刀撑。沿长度方向立柱间设置横梁或桁架。

5.3  基础

保温塑料大棚可采用混凝土基础，设计应符合NY/T 1145的规定。其他形式基础应符合设计图纸要求。

5.4    荷载

保温塑料大棚荷载取值及组合应符合GB/T 51183的规定。

5.5    工艺与设备

5.5.1    保温塑料大棚配套设备应根据藤本果树生产工艺要求、生产管理水平和当地气候条件合理配置。

5.5.2    根据不同地区的气候条件和种植要求，保温塑料大棚可增设辅助加温或降温设备。

5.5.3    保温塑料大棚灌溉系统宜根据藤本果树的品种和栽培方式合理选择滴灌、微喷灌等设备。

5.5.4    保温塑料大棚采光屋面应采用外保温材料覆盖保温，根据生产需要及经济条件可选择合适的保温被。保温被宜配置卷帘机。

5.5.5    保温塑料大棚应在采光屋面双侧向和顶部设置通长的通风口，通风口宽度宜为1.5 m～2.2 m，侧向通风口上沿应高于植物冠层高度。顶部通风口内侧应设置喷塑钢丝网架做支撑。通风口宜配置卷膜器。根据环境控制需要，可在山墙设置通风机，内部设置环流风机。

5.5.6    保温塑料大棚根据藤本果树需要增设CO2增施装置、人工补光装置等。

5.6    山墙

5.6.1    保温塑料大棚北侧山墙宜做双层设计或者密封保温设计。

5.6.2    保温塑料大棚山墙拱杆下方均应设置1排立柱，且至少设置3排横梁。

5.7    棚门

在保温塑料大棚两端山墙距地面不低于2.0 m高度宜设置横梁，且在横梁下方设置便于管理人员及小型农机具出入的推拉门或平开门，门框下缘应与地面形成平面，门洞尺寸（宽×高）宜(2.0 m～2.2 m) ×2.0 m。

5.8    宜机化要求

5.8.1    保温塑料大棚内部宜少设置立柱，且立柱应不影响农机作业。

5.8.2    保温塑料大棚内宜南北向长垄栽培。

5.8.3    卷帘机宜采用电动形式。

5.8.4    卷膜器宜采用电动形式。

# 6    材料要求

6.1    骨架材料

6.1.1    保温塑料大棚骨架材料所用钢构件宜采用 Q235，质量应符合 GB/T 700 的规定。

6.1.2    骨架、立柱等宜工厂化生产，钢构件加工质量应符合设计图纸规定的技术要求。热浸镀锌处理的镀层外观质量、厚度应符合 GB/T 13912的规定。

6.2    紧固件材料

6.2.1    标准件应符合 GB 50205 的规定；专用紧固件宜采用 Q235，并经热浸镀锌处理，镀锌质量应符合 GB/T 13912 的规定。专用紧固件表面应无尖角、毛刺。

6.2.2    卡槽、卡簧应符合 JB/T 13080 的规定。

6.2.3    压膜线应质地柔软、表面光滑、抗拉力强、韧性好、耐老化。抗拉强度应满足结构设计要求，不应采用钢丝。

6.3    覆盖材料

6.3.1    塑料薄膜应具有防雾滴性能，流滴持效期同寿命。可选用 PO（聚烯烃）膜、EVA(乙酸—醋酸乙烯共聚物)膜和 PEP(PE+EVA+PE 三层共挤)膜等功能型薄膜，厚度不小于0.08 mm，初始透光率应不低于 85%。

6.3.2    通风口应根据防虫要求安装适宜目数的防虫网，防虫网应按照 GB/T 19791 的规定选择。
6.3.3    保温被宜选用多层复合保温被，保温被要求保温性能好，面层防水、抗老化，推荐值为1.5～2.5 kg/m2。

# 7    施工安装

7.1    基础施工

7.1.1    保温塑料大棚采用混凝土基础时，施工质量应符合NY/T 1145的规定。

7.1.2    回填土施工前应清除基底的垃圾、树根等杂物；回填土不应有大于50.0 mm的土块，分层回填，压实系数应满足设计要求。

7.1.3    预埋件施工应按照GB/T 51057和设计图纸的要求执行。

7.1.4    采用螺旋桩基础等形式时，应按设计图纸的要求执行。

7.2    骨架安装

7.2.1    骨架宜现场组装，不宜现场焊接。现场加工安装时，不应破坏原材料和零部件的防腐镀层。打孔或切削面应进行现场防腐处理。
7.2.2    拱杆采用分组安装的方式，5～6根为1组，从任意一侧山墙端第二榀拱杆开始安装，每安装20m后应进行校验、修正和固定，以此类推，最后安装两端山墙位置的拱杆、立柱及斜撑。

7.2.3    每组拱杆采用螺栓初步固定后，安装拉杆，确保拉杆的水平，使拱杆和拉杆形成相对稳定的结构后，进行校准和最终的固定。

7.3    覆盖材料安装

7.3.1    覆盖材料安装时施工现场风力应不超过3级。

7.3.2    安装前应检査并去除钢构件表面污迹及影响覆盖材料安装的毛刺。覆盖材料的安装顺序应按防虫网、塑料薄膜、保温被顺序安装，安装过程中各工序应紧密配合。
7.3.3    防虫网宜采用卡槽和卡簧固定，安装质量应符合GB/T 19791的规定。

7.3.4    塑料薄膜安装时注意正反面，不应装反，宜先固定山墙塑料薄膜，后固定屋面塑料薄膜，塑料薄膜应绷紧，避免出现兜水现象。塑料薄膜、卡槽、卡簧、压膜线等安装质量应符合 NY/T 1966 的规定。

7.3.5    保温被连接不应拼接，安装时应按“品”字型搭接，每条保温被间搭接宽度应不小于10 cm，使保温被形成一个整体，减少缝隙放热。

7.3.6    保温被在保温塑料大棚山墙端应有压被绳（带）等压紧措施。

7.3.7    保温被屋脊固定边应连续压紧，间隔固定，固定点间距不应大于0.4 m，固定点不得有遗漏。

7.4    棚门安装

7.4.1    门框应与骨架同步安装，横梁和两侧立柱应与山墙位置拱杆等构件连接牢固，两侧立柱与地面固定应牢固。

7.4.2    安装过程中应避免棚门和门框产生变形，棚门开闭应平顺、流畅，无卡滞现象，棚门与门框间隙应不大于3 mm。

7.5    卷膜器安装

7.5.1    卷膜器应与塑料薄膜同时安装。

7.5.2    卷轴表面应干净整洁，不应有明显弯曲、扭曲。塑料薄膜在卷轴上缠绕不应少于2圈。塑料薄膜与卷轴固定时，不应使塑料薄膜出现破损或褶皱。塑料薄膜在卷轴上固定点宜均匀分布，间距宜0.4～0.5 m。

7.5.3    卷轴上卷和下铺时应能停留在任意位置，且在任意停留位置卷轴通长方向高差不宜大于3 cm。
7.5.3    电动卷膜器接线应符合国家相关规定，应有防水措施，防护等级不低于IP 55。设备运转部位应有安全防护措施，设备相应部位应有安全警示标志。

7.6    卷帘机安装

7.6.1    卷帘机应与保温被同时安装。

7.6.2    卷轴表面应干净整洁，不应有明显弯曲、扭曲。保温被在卷轴上缠绕不应少于2圈。保温被与卷轴固定时，不应使保温被出现破损或褶皱。保温被在卷轴上固定点宜均匀分布，间距不宜大于0.4 m。

7.6.3   卷帘机运行时应运转灵活、平顺、无异常声音，上卷和下铺时应能停留在任意位置，且在任意停留位置卷轴通长方向高差不宜大于6 cm。

7.6.3    电动卷帘机接线应符合国家相关规定，应有防水措施，防护等级不低于IP 55。设备运转部位应 有安全防护措施，设备相应部位应有安全警示标志。

7.7    节水灌溉装置安装

保温塑料大棚应采用节水灌溉，灌溉系统应按照NY/T 2132和NY/T 2533的规定进行设计和安装。

# 8     验收

验收程序、验收组织与人员构成、检验项目、验收方法与验收规则应符合NY/T 1420的规定。

附录A

（资料性）

一字型藤本果树对称保温塑料大棚剖面示意图

A.1    一字型奇数行藤本果树对称保温塑料大棚剖面示意图见图A.1。

A.1    一字型奇数行藤本果树对称保温塑料大棚剖面示意图

A.2    一字型偶数行藤本果树对称保温塑料大棚剖面示意图见图A.2。

A.2    一字型偶数行藤本果树对称保温塑料大棚剖面示意图

附录B

（资料性）

H型或U型藤本果树对称保温塑料大棚剖面示意图

B.1    H型或U型奇数行藤本果树对称保温塑料大棚剖面示意图见图B.1。

B.1    H型或U型奇数行藤本果树对称保温塑料大棚剖面示意图

B.2    H型或U型偶数行藤本果树对称保温塑料大棚剖面示意图见图B.2。

B.2    H型或U型偶数行藤本果树对称保温塑料大棚剖面示意图

附录C

（资料性）

藤本果树对称保温塑料大棚平面示意图

C.1    单行立柱藤本果树对称保温塑料大棚平面示意图见图C.1。

B.1    单行立柱藤本果树对称保温塑料大棚平面示意图

C.2  双行立柱藤本果树对称保温塑料大棚平面示意图

B.2    双行立柱藤本果树对称保温塑料大棚平面示意图