ICS 01.120

CCS A 00

DB61

DB 61/T  XX-2024

园艺作物专用棚建造技术规范

第5部分：藤本果树三连栋保温塑料大棚

Part 5: Triple-span insulated plastic greenhouse dedicated to vine fruit trees

（征求意见稿）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

陕西省地方标准

目 录

前    言	II

1    范围	1

2    规范性引用文件	1

3    术语和定义	2

4    选址与布局	2

5    结构与宜机化要求	3

6    材料要求	5

7    施工安装	5

8     验收	7

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB61/T XX《园艺作物专用棚建造技术规范》分为14个部分：

——第1部分：矮化乔木果树对称保温塑料大棚

——第2部分：矮化乔木果树三连栋保温塑料大棚

——第3部分：矮化乔木果树土墙日光温室

——第4部分：藤本果树对称保温塑料大棚

——第5部分：藤本果树三连栋保温塑料大棚

——第6部分：藤本果树土墙日光温室

——第7部分：层架式栽培食用菌塑料大棚

——第8部分：地上栽培食用菌塑料大棚

——第9部分：吊袋式栽培食用菌塑料大棚

——第10部分：14/16米大跨度土墙温室

——第11部分：

——第12部分：

——第13部分：

——第14部分：

本部分为DB61/T XX的第5部分。

本部分由西北农林科技大学提出。

本部分由陕西省农业农村厅归口。

本部分起草单位：西北农林科技大学、陕西省园艺技术工作站、杨凌鸿腾农业科技有限公司、杨凌雨露绿化农业科技有限公司、陕西天耕农业规划设计股份有限公司。

本部分主要起草人：李建明、王周平、曹晏飞、候满伟、张伟兵、张淑辉、秦源泽、王金兴、戴文婧、付帅、吉建章。

本部分由西北农林科技大学负责解释。

本部分首次发布。

园艺作物专用棚建造技术规范

第5部分：藤本果树三连栋保温塑料大棚

# 1    范围

本文件规定了藤本果树三连栋保温塑料大棚的术语和定义、选址与布局、结构与宜机化要求、材料要求、施工安装、验收等内容。

本文件适用于陕西地区（北纬31.70°～39.59°）藤本果树生产的三连栋保温塑料大棚建造。同时，同纬度地区的三连栋保温塑料大棚的建造也可参考使用。

# 2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700    碳素结构钢

GB/T 13912    金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层  技术要求及试验方法

GB/T 19791   温室防虫网设计安装规范

GB/T 23393     设施园艺工程术语

GB 50052    供配电系统设计规范

GB 50054    低压配电设计规范

GB 50205    钢结构工程施工质量验收规范

GB 50303    建筑电气工程施工质量验收规范

GB/T 51057   种植塑料大棚工程技术规范

GB/T 51183     农业温室结构荷载规范

GB/T 51424     农业温室结构设计标准

JB/T 10296    温室电气布线设计规范

JB/T 10306    温室控制系统设计规范

JB/T 13079    设施农业装备  温室用卷膜器

NY/T 1145    温室地基基础设计、施工与验收技术规范

NY/T 1420    温室工程质量验收通则

NY/T 1832    温室钢结构安装与验收规范

NY/T 1966   温室覆盖材料安装与验收规范  塑料薄膜

NY/T 2132    温室灌溉系统设计规范

NY/T 2205    大棚卷帘机  质量评价技术规范

NY/T 2533    温室灌溉系统安装与验收规范

NY/T 2970    连栋温室建设标准

# 3    术语和定义

GB/T 23393和NY/T 2970界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

藤本果树vine fruit trees

具有攀援或匍匐生长特性的果树类型，通常依靠卷须、枝条或茎蔓攀附支撑物生长，以便更好地利用空间。

3.2

三连栋保温塑料大棚 triple-span insulated plastic greenhouse

由3座独立但相连的塑料大棚通过统一的框架和覆盖材料组合成的农业设施，南北延长，采光屋面为圆拱屋面，通过天沟连接，透光覆盖物为塑料薄膜，夜间用活动保温材料对采光屋面外覆盖保温的3连跨塑料大棚。

3.3

藤本果树三连栋保温塑料大棚 triple-span insulated plastic greenhouse dedicated to vine fruit trees

采用钢骨架结构，专用于藤本果树种植的三连栋保温塑料大棚。

# 4    选址与布局

4.1    选址

4.1.1    建造场地宜选择地势较高，有可靠的水源和电源、排水通畅、交通便利、采光条件好的平整地块。

4.1.2    场地选择应符合国土空间规划、农业发展规划；三连栋保温塑料大棚及辅助设施用地应符合设施农业用地管理有关规定。

4.1.3    在电力走廊附近建设保温塑料大棚时，大棚与架空电力边导线之间的安全距离为：10 kV及以上电压等级电路不得小于10 m，10 kV以下不得小于5 m。

4.2    布局

4.2.1    三连栋保温塑料大棚屋脊的走向宜为南北走向。

4.2.2    东西相邻两栋塑料大棚之间的距离不少于3.0 m，南北相邻两栋塑料大棚之间的距离应不少于7.0 m。

4.2.3    园区道路宽度应满足车辆运输要求，便于农业机械行走。

4.2.4    三连栋保温塑料大棚周边应设置排水沟，主干道两侧设置排水道，排水沟与主干道连接，确保排水顺畅。有条件的可修建集雨池。

# 5    结构与宜机化要求

5.1 规格尺寸

三连栋保温塑料大棚跨度、脊高、肩高、拱杆间距和纵向系杆数量等可按照表1确定。藤本果树三连栋保温塑料大棚剖面形状见附录A、附录B。

表1   藤本果树三连栋保温塑料大棚基本参数推荐值

| 项目 | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整形方式 | 一字型 |  |  |  | H型或U型 |  |  |  |
| 主蔓间距（m） | 3.0 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.0 |  |
| 行距（m） | 3.0 |  | 2.5 |  | 5.0 |  | 4.0 |  |
| 边距（m） | 1.8 |  | 1.5 |  | 2.8 |  | 2.2 |  |
| 行数 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 跨度（m） | 12.6 | 15.6 | 13 | 15.5 | 10.6 | 15.6 | 12.4 | 16.4 |
| 宽度（m） | 37.8 | 46.8 | 39 | 46.5 | 31.8 | 46.8 | 37.2 | 49.2 |
| 脊高（m） | 3.3～3.9 | 4.1～4.9 | 3.5～4.1 | 4.1～4.8 | 2.8～3.6 | 4.1～4.9 | 3.3～3.9 | 4.4～5.1 |
| 肩高（m） | 1.8～2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长度（m） | ≤60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柱间距（m） | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 柱边距（m） | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拱杆间距（m） | 0.8～1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 纵向系杆数量（个） | 18～24 |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 骨架

5.2.1    骨架设计使用年限不应少于15年，骨架结构强度应按照GB/T 51424的规定计算，在受到不超过设计组合荷载时，骨架的变形应在允许范围内。

5.2.2    结构平面内应加装适当的斜撑。斜撑包括基础水平连接杆、柱间斜撑、柱顶水平斜撑、屋面斜撑等。

5.3  基础

三连栋保温塑料大棚可采用混凝土基础，设计应符合NY/T 1145的规定。其他形式基础应符合设计图纸要求。

5.4    荷载

保温塑料大棚荷载取值及组合应符合GB/T 51183的规定。

5.5    配套设备

5.5.1    三连栋保温塑料大棚配套设备应根据藤本果树生产工艺要求、生产管理水平和当地气候条件合理配置。

5.5.2    根据不同地区的气候条件和种植要求，保温塑料大棚可增设辅助加温或降温设备。

5.5.3    保温塑料大棚灌溉系统宜根据藤本果树的品种和栽培方式合理选择滴灌、微喷灌等设备。

5.5.4    保温塑料大棚采光屋面采用外保温材料覆盖保温，根据生产需要及经济条件可选择合适的保温被。保温被宜配置卷帘机。

5.5.5    保温塑料大棚应在侧向和顶部设置通长的通风口，通风口宽度宜为1.5 m～2.2 m，侧向通风口上沿应高于植物冠层高度。顶部通风口内侧应设置喷塑钢丝网架做支撑。通风口宜配置卷膜器。根据环境控制需要，可在山墙设置通风机，或内部设置环流风机。

5.5.6    保温塑料大棚根据藤本果树需要增设CO2增施装置、人工补光装置等。

5.6    棚门

在三连栋保温塑料大棚两端山墙距地面不低于2.0 m高度宜设置横梁，且在横梁下方设置便于管理人员及小型农机具出入的推拉门或平开门，门框下缘应与地面形成平面，门洞宽度应不小于2.0 m，高度应不小于2.0 m。棚门数量不少于2樘。

5.7    配电及环境控制系统

5.7.1    三连栋保温塑料大棚供电电力负荷等级应为三级，配电系统应符合JB/T 10296、GB 50052和GB 50054等标准的规定。

5.7.2    三连栋保温塑料大棚应配置环境控制系统，控制系统设计应符合JB/T 10306的规定。

5.8    宜机化要求

5.8.1    三连栋保温塑料大棚内部宜少设置立柱，且立柱应不影响农机作业。

5.8.2    三连栋保温塑料大棚内宜南北向长垄栽培。

5.8.3    卷帘机宜采用电动形式。

5.8.4    卷膜器宜采用电动形式。

# 6    材料要求

6.1    骨架材料

6.1.1    三连栋保温塑料大棚骨架材料所用钢构件宜采用 Q235，质量应符合 GB/T 700 的规定。

6.1.2    骨架、立柱等宜工厂化生产，钢构件加工质量应符合设计图纸规定的技术要求。热浸镀锌处理的镀层外观质量、厚度应符合 GB/T 13912的规定。

6.2    紧固件材料

6.2.1    主体结构构件之间的连接应采用镀锌或不锈钢紧固件或标准件连接。

6.2.2    标准件应符合 GB 50205 的规定；专用紧固件宜采用 Q235，并经热浸镀锌处理，镀锌质量应符合 GB/T 13912 的规定。专用紧固件表面不应有毛刺、压伤、划痕和裂纹等缺陷。

6.3    覆盖材料

6.3.1    塑料薄膜应具有防雾滴性能，流滴持效期同寿命。可选用 PO（聚烯烃）膜、EVA(乙酸—醋酸乙烯共聚物)膜和 PEP(PE+EVA+PE 三层共挤)膜等功能型薄膜，厚度不小于0.08 mm，初始透光率应不低于 85%。

6.3.2    根据防虫要求安装适宜目数的防虫网，防虫网应按照 GB/T 19791 的规定选择。
6.3.3    保温被宜选用多层复合保温被，保温被要求保温性能好，面层防水、抗老化，推荐值为1.5～2.5 kg/m2。

# 7    施工安装

7.1    基础施工

7.1.1    三连栋保温塑料大棚采用混凝土基础时，施工质量应符合NY/T 1145的规定。

7.1.2    回填土施工前应清除基底的垃圾、树根等杂物；回填土不应有大于50.0 mm的土块，分层回填，压实系数应满足设计要求。

7.1.3    采用螺旋桩基础等形式时，应按设计图纸的要求执行。

7.2    骨架安装

7.2.1    钢骨架宜现场组装，所有构件均采用连接件、螺栓和自攻螺丝连接。主体钢结构安装应符合NY/T 1832的要求。现场加工安装时，不应破坏原材料和零部件的防腐镀层。打孔或切削面应进行现场防腐处理。
7.2.2    检查各部零件是否楔紧牢固，螺栓螺母是否拧紧，使整个骨架应成为高度一致、弧度一致、横平竖直的坚固笼体。

7.2.3    天沟安装平直，接缝和螺栓连接处应用密封胶密封，不允许有渗漏现象。

7.3    覆盖材料安装

7.3.1    覆盖材料安装时施工现场风力应不超过3级。

7.3.2    安装前应检査并去除钢构件表面污迹及影响覆盖材料安装的毛刺。覆盖材料的安装顺序应按防虫网、塑料薄膜、保温被顺序安装，安装过程中各工序应紧密配合。
7.3.3    防虫网宜采用卡槽和卡簧固定，安装质量应符合GB/T 19791的规定。

7.3.4    塑料薄膜安装时注意正反面，不应装反，宜先固定四周立面塑料薄膜，后固定屋面塑料薄膜，塑料薄膜应绷紧，避免出现兜水现象。塑料薄膜、卡槽、卡簧、压膜线等安装质量应符合 NY/T 1966 的规定。

7.3.5    保温被连接不应拼接，安装时应按“品”字型搭接，每条保温被间搭接宽度应不小于10 cm，使保温被形成一个整体，减少缝隙放热。

7.3.6    保温被在三连栋保温塑料大棚山墙端应有压被绳（带）等压紧措施。

7.3.7    保温被屋脊固定边应连续压紧，间隔固定，固定点间距不应大于0.4 m，固定点不得有遗漏。

7.4    棚门安装

7.4.1    门框应与骨架同步安装，横梁和两侧立柱应与山墙位置拱杆等构件连接牢固，两侧立柱与地面固定应牢固。

7.4.2    安装过程中应避免棚门和门框产生变形，棚门开闭应平顺、流畅，无卡滞现象，棚门与门框间隙应不大于3 mm。

7.5    卷膜器安装

7.5.1    卷膜器应与塑料薄膜同时安装。

7.5.2    卷轴表面应干净整洁，不应有明显弯曲、扭曲。塑料薄膜在卷轴上缠绕不应少于2圈。塑料薄膜与卷轴固定时，不应使塑料薄膜出现破损或褶皱。塑料薄膜在卷轴上固定点宜均匀分布，间距宜0.4～0.5 m。

7.5.3    卷轴上卷和下铺时应能停留在任意位置，且在任意停留位置卷轴通长方向高差不宜大于3 cm。
7.5.3    电动卷膜器接线应符合国家相关规定，应有防水措施，防护等级不低于IP 55。设备运转部位应有安全防护措施，设备相应部位应有安全警示标志。

7.6    卷帘机安装

7.6.1    卷帘机应与保温被同时安装。

7.6.2    卷轴表面应干净整洁，不应有明显弯曲、扭曲。保温被在卷轴上缠绕不应少于2圈。保温被与卷轴固定时，不应使保温被出现破损或褶皱。保温被在卷轴上固定点宜均匀分布，间距不宜大于0.4 m。

7.6.3   卷帘机运行时应运转灵活、平顺、无异常声音，上卷和下铺时应能停留在任意位置，且在任意停留位置卷轴通长方向高差不宜大于6 cm。

7.6.3    电动卷帘机接线应符合国家相关规定，应有防水措施，防护等级不低于IP 55。设备运转部位应 有安全防护措施，设备相应部位应有安全警示标志。

7.7    节水灌溉装置安装

三连栋保温塑料大棚应采用节水灌溉，灌溉系统应按照NY/T 2132和NY/T 2533的规定进行设计和安装。

# 8     验收

验收程序、验收组织与人员构成、检验项目、验收方法与验收规则应符合NY/T 1420的规定。

附录A

（资料性）

一字型藤本果树三连栋保温塑料大棚剖面示意图

A.1    一字型奇数行藤本果树三连栋保温塑料大棚剖面示意图见图A.1。

A.1    一字型奇数行藤本果树三连栋保温塑料大棚剖面示意图

A.2   一字型偶数行藤本果树三连栋保温塑料大棚剖面示意图见图A.2。

A.2    一字型偶数行藤本果树三连栋保温塑料大棚剖面示意图

附录B

（资料性）

H型或U型藤本果树三连栋保温塑料大棚剖面示意图

B.1    H型或U型奇数行藤本果树三连栋保温塑料大棚剖面示意图见图B.1。

B.1    H型或U型奇数行藤本果树三连栋保温塑料大棚剖面示意图

B.2   H型或U型偶数行藤本果树三连栋保温塑料大棚剖面示意图见图B.2。

B.2    H型或U型偶数行藤本果树三连栋保温塑料大棚剖面示意图

附录C

（资料性）

藤本果树三连栋保温塑料大棚平面示意图

C.1    单立柱藤本果树三连栋保温塑料大棚平面示意图见图C.1。

C.1   单立柱藤本果树三连栋保温塑料大棚平面示意图

C.2   双立柱藤本果树三连栋保温塑料大棚平面示意图见图C.2。

C.2   双立柱藤本果树三连栋保温塑料大棚平面示意图

C.3   双立柱藤本果树三连栋保温塑料大棚平面示意图见图C.3。

C.3   双立柱藤本果树三连栋保温塑料大棚平面示意图