ICS 01.120

CCS A 00

DB61

DB 61/T  XX-2024

园艺作物专用棚建造技术规范

第8部分：地上栽培食用菌塑料大棚

Part 1: Plastic greenhouse for edible fungi cultivated on ground

（征求意见稿）

2024-XX- XX发布

2024- XX-XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

陕西省地方标准

目录

前言	I

1    范围	1

2    规范性引用文件	1

3    术语和定义	1

4    选址与布局	2

5    结构与宜机化要求	2

6    材料要求	4

7    施工安装	5

8     验收	7

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB61/T XX《园艺作物专用棚建造技术规范》分为14个部分：

——第1部分：矮化乔木果树日光温室

——第2部分：矮化乔木果树三连栋日光温室

——第3部分：矮化乔木果树土墙日光温室

——第4部分：藤本果树日光温室

——第5部分：藤本果树三连栋日光温室

——第6部分：藤本果树土墙日光温室

——第7部分：层架式栽培食用菌塑料大棚

——第8部分：地上栽培食用菌塑料大棚

——第9部分：吊袋式栽培食用菌塑料大棚

——第10部分：14/16米大跨度土墙温室

——第11部分：14/16米大跨度柔性墙体温室

——第12部分：单/双层大跨度非对称保温大棚

——第13部分：大跨度对称保温大棚

——第14部分：大跨度非对称非等高保温大棚

本部分为DB61/T XX的第8部分。

由文件由西北农林科技大学提出。

本文件由陕西省农业农村厅归口。

本文件起草单位：西北农林科技大学、陕西省园艺技术工作站、陕西天耕农业规划设计股份有限公司、杨凌职业技术学院。

本文件主要起草人：李建明，王周平，孙国涛，张伟兵，曹晏飞，秦源泽，王金兴，戴文婧，付帅，李帅。

本文件由西北农林科技大学负责解释。

本文件首次发布。

园艺作物专用棚建造技术规范

第8部分：地上栽培食用菌塑料大棚

# 1范围

本文件规定了地上栽培食用菌塑料大棚的术语和定义、场地选择、设计参数、材料等内容。

本文件适用于陕西地区（北纬31.70°～39.59°），同纬度地区的塑料大棚的建造可参考使用。

# 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23393     设施园艺工程术语

GB/T 51424     农业温室结构设计标准

GB/T 51183     农业温室结构荷载规范

GB/T 700       碳素结构钢

GB/T 13912     金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB/T 19791     温室防虫网设计安装规范

GB/T 51057     种植塑料大棚工程技术规范

GB 50205       钢结构工程施工质量验收规范

JB/T 13080      设施农业装备温室用固膜卡槽、卡簧

NY/T 1966       温室覆盖材料安装与验收规范塑料薄膜

NY/T 1420      温室工程质量验收通则

# 3术语和定义

GB/T 23393界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地上栽培食用菌塑料大棚Plastic greenhouse for edible fungi cultivated on ground

一种专门为食用菌栽培设计的单跨塑料大棚，屋面采用对称性钢骨架结构，在大棚内地面上设置栽培床食用菌的生产，使用不透光塑料薄膜作为覆盖材料，具有良好的遮阴性和保温性。

3.2

地上栽培Ground cultivation

在地面上设置栽培床，将栽培基质直接铺放在栽培床上，进行食用菌的生产，适合一些季节性或温度敏感的食用菌种类。

# 4选址与布局

4.1   选址

4.1.1    建造场地宜选择地势较高，有可靠的水源和电源、排水通畅、交通便利、采光条件好的平整地块。

4.1.2    场地选择应符合国土空间规划、农业发展规划；食用菌塑料大棚及辅助设施用地应符合设施农业用地管理有关规定。

4.1.3    在电力走廊附近建设食用菌塑料大棚时，大棚与架空电力边导线之间的安全距离为：10 kV及以上电压等级电路不得小于10 m，10 kV以下不得小于5 m。

4.2   布局

4.2.1   多栋大棚布局时宜成排成列，横向、纵向宜对齐。

4.2.2    相邻两栋食用菌塑料大棚间距，跨度方向宜为1.5 m～2.0 m，长度方向应不小于4.0 m。

4.2.3    园区道路宽度应满足车辆运输要求，便于农业机械行走。

4.2.4    食用菌塑料大棚两侧应设置排水沟，主干道两侧设置排水道，确保排水顺畅。有条件的可修建集雨池。

# 5结构与宜机化要求

5.1 规格尺寸

地上栽培食用菌塑料大棚跨度、脊高、肩高、长度、立柱间距、拱杆间距和纵向系杆数量等可按照表1确定。地上栽培食用菌塑料大棚剖面形状见附录A，侧面形状见附录B。

表1   地上栽培食用菌塑料大棚基本参数推荐值

| 项目 | 设计值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种植床宽度（m） | 1.2 |  | 1.4 |  | 1.6 |  |
| 边距 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 种植床行间距（m） | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 种植床行数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 跨度（m） | 8.0 | 10 | 8.8 | 11 | 9.6 | 12 |
| 脊高（m） | 2.8～3.0 | 3.0～3.2 | 2.8～3.0 | 3.0～3.2 | 3.0～3.2 | 3.2～3.4 |
| 长度（m） | 40～60 |  |  |  |  |  |
| 立柱间距（m） | 4.0～6.0 |  |  |  |  |  |
| 拱杆间距（m） | 0.8～1.2 |  |  |  |  |  |
| 纵向系杆数量（个） | 5～8 |  |  |  |  |  |

5.2   骨架

5.2.1    骨架结构强度应按照GB/T 51424的规定。

5.2.2    食用菌塑料大棚两端应设置斜撑，斜撑与拱杆的夹角应不小于25°。

5.2.3    食用菌塑料大棚两端立柱应设置剪刀撑。沿长度方向立柱间设置横梁或桁架。

5.3 基础

食用菌塑料大棚可采用混凝土基础，设计应符合NY/T 1145的规定，基础应符合设计图纸要求。

5.4   荷载

食用菌塑料大棚荷载取值及组合应符合GB/T 51183的规定。

5.5   工艺与设备

5.5.1    食用菌塑料大棚配套设备应根据食用菌地上栽培生产工艺要求、生产管理水平和当地气候条件合理配置。

5.5.2根据不同地区的气候条件和不同菌类种植要求，可增设辅助加温、降温和加湿设备。

5.5.3食用菌塑料大棚屋面应采用外遮阳材料覆盖遮阳，根据生产需要及经济条件可选择合适的遮阳材料。遮阳的拱杆间距为3米，遮阳材料宜配置卷帘机。

5.5.4食用菌塑料大棚应在侧向和顶部设置通风口，通风口宽度宜为1.5 m～2.0 m。顶部通风口内侧应设置喷塑钢丝网架做支撑。通风口宜配置卷膜器。大棚长度小于35米时，不需要设施机械通风设备，当大棚长度大于35米时，两侧山墙宜设置机械通风口2个，采用轴流风机进行机械通风，使用时风门自动开启，不通风时风门自动关闭。

5.6   山墙

5.6.1    食用菌塑料大棚北侧山墙宜做双层设计或者密封保温设计。

5.6.2    食用菌塑料大棚山墙拱杆下方均应设置1排立柱，且至少设置3排横梁。

5.7  棚门

在食用菌塑料大棚两端山墙距地面不低于1.8 m高度宜设置横梁，且在横梁下方设置便于管理人员及小型农机具出入的推拉门或平开门，门框下缘应与地面形成平面，门洞尺寸（宽×高）宜(1.5 m～2.2 m) ×1.8 m。

5.8   宜机化要求

5.8.1   食用菌塑料大棚内部宜少设置立柱，且立柱应不影响农机作业。

5.8.2   食用菌塑料大棚内宜长垄栽培。

5.8.3   卷膜器宜采用电动形式。

5.9    供配电要求

5.9.1    配电参数：220V/380V，50Hz。

5.9.2    配电功率：5Kw。

# 6    材料要求

6.1   骨架材料

6.1.1    食用菌塑料大棚骨架材料所用钢构件应符合 GB/T 700 的规定。

6.1.2   骨架、立柱等宜工厂化生产，钢构件加工质量应符合设计图纸规定的技术要求。热浸镀锌处理的镀层外观质量、厚度应符合 GB/T 13912的规定。

6.2   紧固件材料

6.2.1    标准件应符合 GB 50205 的规定；专用紧固应经热浸镀锌处理，镀锌质量应符合 GB/T 13912 的规定。

6.2.2    卡槽、卡簧应符合 JB/T 13080 的规定。

6.3    覆盖材料

6.3.1    塑料薄膜应具有防雾滴和不透光性能，流滴持效期同寿命。宜选用不透光的黑白PO（聚烯烃）膜、EVA(乙酸—醋酸乙烯共聚物)膜和 PEP(PE+EVA+PE 三层共挤)膜等功能型薄膜，厚度不小于0.08 mm，初始遮光率应不低于90%。

6.3.2    通风口应根据防虫要求安装适宜目数的防虫网，防虫网应按照 GB/T 19791 的规定选择。
6.3.3    遮阳材料选用铝箔材质，遮阳率85%，面层防水、抗老化。

# 7    施工安装

7.1   基础施工

7.1.1    食用菌塑料大棚采用混凝土基础时，施工质量应符合NY/T 1145的规定。

7.1.2    回填土施工前应清除基底的垃圾、树根等杂物；回填土应分层回填，压实系数应满足设计要求。

7.1.3    预埋件施工应按照GB/T 51057和设计图纸的要求执行。

7.1.4    采用螺旋桩基础等形式时，应按设计图纸的要求执行。

7.2    骨架安装

7.2.1    骨架宜现场组装，尽量避免现场焊接。现场加工安装时，打孔或切削面应进行现场防腐处理。
7.2.2    拱杆采用分组安装的方式，5～6根为1组，从任意一侧山墙端第二榀拱杆开始安装，每安装20m后应进行校验、修正和固定，以此类推，最后安装两端山墙位置的拱杆、立柱及斜撑。

7.2.3    每组拱杆采用螺栓初步固定后，安装拉杆，确保拉杆的水平，使拱杆和拉杆形成相对稳定的结构后，进行校准和最终的固定。

7.3       覆盖材料安装

7.3.1    覆盖材料安装时施工现场风力应低于3级。

7.3.2   安装前应检査并去除钢构件表面污迹及影响覆盖材料安装的毛刺。覆盖材料的安装顺序应按防虫网、塑料薄膜、遮阳网顺序安装，安装过程中各工序应紧密配合。
7.3.3    防虫网宜采用卡槽和卡簧固定，安装质量应符合GB/T 19791的规定。

7.3.4   塑料薄膜安装时注意正反面，不应装反，宜先固定山墙塑料薄膜，后固定屋面塑料薄膜，塑料薄膜应绷紧，避免出现兜水现象。塑料薄膜、卡槽、卡簧、压膜线等安装质量应符合 NY/T 1966 的规定。

7.3.5    大棚屋面两侧各增设一道卷膜机，大棚屋面遮阳网可通过卷膜机从底角向上卷起。

7.4    棚门安装

7.4.1    门框应与骨架同步安装，横梁和两侧立柱应与山墙位置拱杆等构件连接牢固，两侧立柱与地面固定应牢固。

7.4.2    安装过程中应避免棚门和门框产生变形，棚门与门框间隙应不大于3 mm。

7.5    卷膜器安装

7.5.1    卷膜器应与塑料薄膜同时安装。

7.5.2    卷轴表面应干净整洁，不应有明显弯曲、扭曲。塑料薄膜在卷轴上缠绕不应少于2圈。塑料薄膜在卷轴上固定点宜均匀分布，间距宜0.4～0.5 m。

7.5.3    卷轴上卷和下铺时应能停留在任意位置，且在任意停留位置卷轴通长方向高差不宜大于3 cm。
7.5.4电动卷膜器接线应符合国家相关规定，应有防水措施，防护等级不低于IP 55。设备运转部位应有安全防护措施，设备相应部位应有安全警示标志。

7.6 地上栽培床设置

7.6.1    根据栽培床的尺寸和食用菌的栽培需求，确定网格的尺寸。网格间距应根据菌包大小来调整，一般网格的宽度为10～15cm，保证菌包不会滑落，并能有效支持菌丝的扩展。网格的设计要考虑空气流通，避免过密导致空气不畅，影响菌丝生长。

7.6.2    地面上确定栽培床的位置和尺寸，通常栽培床的宽度为1～1.5米，长度根据栽培空间和面积确定。使用木材、方管或角钢等材料搭建栽培床的框架。确保框架稳固，防止在栽培过程中发生变形。

7.6.2    根据栽培床的长度和宽度，安装支撑网格的支架。这些支架可以是铁丝、PVC管或其他坚固的材料，用来承载和固定网格。将铁丝或PVC管固定在支架上，形成规则的网格结构。网格的尺寸应适合菌包放置，既不至于过大导致菌包掉落，也不应过小，以避免影响空气流通。

# 8验收

验收程序、验收组织与人员构成、检验项目、验收方法与验收规则应符合NY/T 1420的规定。

附录A

（资料性）

地上栽培食用菌塑料大棚剖面示意图

奇数行地上栽培食用菌塑料大棚剖面示意图见图A.1

A.1     奇数行地上栽培食用菌塑料大棚剖面示意图

偶数行行地上栽培食用菌塑料大棚剖面示意图见图A.2

A.2     偶数数行地上栽培食用菌塑料大棚剖面示意图

附录B

（资料性）

地上栽培食用菌塑料大棚侧面示意图

地上栽培食用菌塑料大棚侧面示意图见图B

B地上栽培食用菌塑料大棚侧面示意图