ICS 01.120

CCS A 00

DB61

陕西省地方标准

DB 61/T  XX-2024

园艺作物专用棚建造技术规范

第14部分：大跨度非对称非等高保温大棚

Part 14:  large-span asymmetrical non-equal height thermal insulation greenhouse

（征求意见稿）

2024 - XX - XX发布

2024 - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目 录

前    言	II

1    范围	1

2    规范性引用文件	1

3    术语和定义	2

4    场地选择	2

5    结构参数与配套设施设备要求	3

6    建筑尺寸及材料要求	5

7    施工安装	6

8     验收	9

9    档案记录	9

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

DB61/T XX《园艺作物专用棚建造技术规范》分为14个部分：

——第1部分：矮化乔木果树日光温室

——第2部分：矮化乔木果树三连栋日光温室

——第3部分：矮化乔木果树土墙日光温室

——第4部分：藤本果树日光温室

——第5部分：藤本果树三连栋日光温室

——第6部分：藤本果树土墙日光温室

——第7部分：层架式栽培食用菌塑料大棚

——第8部分：地上栽培食用菌塑料大棚

——第9部分：吊袋式栽培食用菌塑料大棚

——第10部分：14/16米大跨度土墙温室

——第11部分：14/16米大跨度喷胶棉温室

——第12部分：单/双层大跨度非对称保温大棚

——第13部分：大跨度对称保温大棚

——第14部分：大跨度非对称非等高保温大棚

本部分为DB61/T XX的第14部分。

本文件由陕西省农业农村厅提出并归口。

参与单位: 西北农林科技大学，陕西省园艺技术工作站，杨凌鸿腾农业科技有限公司，杨凌雨露绿化农业科技有限公司，陕西天耕农业规划设计股份有限公司。

起草人：李建明，王周平，胡晓辉，孙国涛，张伟兵，王杰，雷  丽，丁  明，戴文婧，李晓峰，马鑫旺，许良鹤。本部分由西北农林科技大学负责解释。

本部分首次发布。

园艺作物专用棚建造技术规范

第14部分：大跨度非对称非等高保温大棚

# 1    范围

本文件规定了大跨度非对称非等高保温大棚的选址与布局、结构参数与配套设施设备要求、建筑尺寸及材料要求、施工安装、验收、档案记录等内容。

本文件适用于陕西地区（北纬31.70°～39.59°）大跨度非对称非等高保温大棚建造。同纬度地区的大跨度非对称非等高保温大棚的建造可参考使用。

# 2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 15618   土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)

GB 50003    砌体结构设计规范

GB 50007-2011    建筑地基基础设计规范

GB 50009-2012    建筑结构荷载规范

GB 50052    供配电系统设计规范

GB 50054    低压配电设计规范

GB 50303    建筑电气工程施工质量验收规范

GB/T 13912    金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层  技术要求及试验方法

GB/T 19791-2005    温室防虫网设计安装规范

GB/T 23393     设施园艺工程术语

GB/T 51183-2016 农业温室结构荷载规范

JB/T 10292-2001 温室工程.术语

JB/T 10296-2013    温室电气布线设计规范

JB/T 10594-2006    日光温室和塑料大棚结构与性能要求

JB/T 11913-2014    大棚卷帘机

JB/T 12445-2015    日光温室卷帘机 减速机

JB/T 13079    设施农业装备  温室用卷膜器

JB/T 13080    设施农业装备  温室用固膜卡槽、卡簧

NY/T 7-1984    农用塑料棚装配式钢管骨架

NY/T 391    绿色食品  产地环境质量

NY/T 1145    温室地基基础设计、施工与验收技术规范

NY/T 1420    温室工程质量验收通则

NY/T 1451-2018    温室通风设计规范

NY/T 1832   温室钢结构安装与验收规范

NY/T 1966    温室覆盖材料安装与验收规范  塑料薄膜

NY/T 2132    温室灌溉系统设计规范

NY/T 2134    日光温室主体结构施工与安装验收规程

NY/T 2533    温室灌溉系统安装与验收规范

NY/T 3223    日光温室设计规范

QB/T 2472-2000    农业用软聚氯乙烯压延拉幅薄膜

# 3    术语和定义

GB/T 23393和JB/T 10292-2001界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1    大跨度非对称非等高保温大棚 large-span asymmetrical non-equal height thermal insulation greenhouse

包括南部大棚和北部大棚，南部大棚跨度大于北部大棚跨度，形成非对称结构，南部大棚采用南桁架连接拱架，北部大棚采用北桁架连接拱架，南桁架、北桁架错开形成南高北低的非等高结构。无后墙结构，南北屋面覆盖保温被。

3.2    物联网 Internet of Things

物联网是通过信息感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行信息交换和通信与处理，并作出反应的智能服务系统。

# 4    场地选择

4.1    选址

4.1.1    温室应避开在基本农田中（有特殊规定的除外）建设，占用一般耕地的，应符合耕地用途管制要求，符合国土空间规划和农业发展规划，符合设施农业用地使用管理有关规定，并应考虑当地的中、长期土地利用规划。

4.1.2   选择地势平坦开阔、排水良好的场地，避免在低洼易积水处建造。

4.1.3    生产环境应符合NY/T 391的要求。

4.1.4   土壤环境质量符合GB 15618的要求。

4.2    布局

4.2.1    园区道路宽度应满足车辆运输要求，主干道宽度应不超过6.0 m。

4.2.2    邻栋大棚有操作间侧东西间距宜为5.0 m～8.0 m，无操作间侧东西间距宜为3.0 m～5.0 m。邻栋大棚距安排应符合NY/T 1145的规范。

4.2.3    大棚两侧应设置排水沟，主干道两侧设置排水道，排水沟与主干道的排水道连接，确保排水顺畅。有条件的可修建集雨池。

# 5    结构参数与配套设施设备要求

5.1    结构参数

5.1.1    温室示意图

大跨度非对称非等高保温大棚剖面图、平面图、四周条形基础、独立基础示意图见文末附录。

5.1.2    设计参数

大跨度非对称非等高保温大棚跨度、脊高、肩高、拱杆间距和纵向系杆数量等可按照表1确定。

表1大跨度非对称非等高保温大棚基本参数表

| 项目 | 设计值 |  |
| --- | --- | --- |
| 跨度（m） | 18 | 21 |
| 南屋面投影（m） | 6 | 7 |
| 北屋面投影（m） | 7 | 14 |
| 脊高（m） | 南部5.6～6.5 | 北部5.0～5.7 |
| 肩高（m） | 2.0～2.2 |  |
| 长度（m） | 50～100 |  |
| 屋面角（°） | 21.1～26.4 |  |
| 立柱间距（m） | 6 |  |
| 拱杆间距（m） | 0.8～1.2 |  |
| 纵向系杆数量（个） | 10～16 |  |

5.1.3    塑料大棚的方位

针对当地栽培模式，大跨度非对称非等高保温大棚宜取南北向，东西延长。

5.1.4    塑料大棚的间距

沿跨度方向上，大棚间距宜为6～10 m，并排大棚山墙的间距应不小于4 m。

5.2    结构设计荷载要求

5.2.1    荷载应符合GB/T 51183-2016和GB 50009-2012的要求。

5.2.2    主要构件的使用寿命应≥10 年。

5.3    配套设备

5.3.1    通风口

5.3.1.1    保温大棚的通风口应该设置2道。在大棚南脊高与北脊高非等高处设置1道脊部通风口，在前屋面底角0.5 m～1.0 m处设置1道底通风口，通风口宽1.0 m～2.0 m。

5.3.1.2    通风口处棚膜要重叠15～20 cm，通风口处配备防虫网。通风口的设定应符合NY/T 1451-2018的要求。

5.3.1.3    通风口均采用电动卷膜器开启。采用卷轴滚动方式。卷轴缩口连接，棚膜与卷轴用固膜卡紧固，固膜卡间隔0.4～0.5 m，电机驱动，卷膜器应符合 JB/T 13079的规定。

5.3.2    卷帘系统

塑料大棚应配有2套电动保温被卷帘系统，应包含电机、保温被、卷管、导轨和控制系统等。大棚卷帘机应符合 JB/T 11913-2014的规定。

5.3.3    环境监控

大棚内可设置空气温湿度、光照、二氧化碳、土壤温湿度等环境调控的监控设备，可采用物联网技术进行生产管理。

5.3.4    增配设备

5.3.4.1    大棚配套设备应根据作物生产工艺要求、生产管理水平和当地气候条件合理配置。

5.3.4.2    根据不同地区的气候条件和种植要求，大棚可增设辅助应急加温或降温设备。

5.3.4.3    大棚灌溉系统宜根据作物品种和栽培方式合理选择滴灌、微喷灌等设备。

5.3.4.4    大棚根据作物需要增设CO2增施装置、人工补光装置等。

5.4    供配电

5.4.1    园区供配电系统设计应符合GB 50052的规定，大棚工程供电电路工程设计应符合GB 50054和NY/T 3223的规定。

5.4.2    控制箱宜安装在操作间内适当位置，大棚内的灯具、电源插座、开关等电气设备应具备密闭防水功能，插座回路应设有剩余电流动作保护器或漏电保护装置。

5.5    宜机化要求

5.5.1    宜在保温大棚的适当位置设置高度不小于2.0 m、宽度不小于2.0 m的农机进出通道，方便农机作业和进出。

5.5.2    保温大棚内部设置1道立柱，且立柱应不影响农机作业。

5.5.3    卷帘机宜采用电动形式。

5.5.4    卷膜器宜采用电动形式。

# 6    建筑尺寸及材料要求

6.1    建筑尺寸

6.1.1    保温大棚的屋面基础宜采用钢筋混凝土加预埋件的条形基础，柱下基础宜采用独立基础。

6.1.2    基础埋深应大于当地冻土层深度，温室建设地区的标准冻深按 GB 50007的有关规定确定。

6.1.3    温室的屋面基础墙外侧宜设置防寒沟或贴附保温板，基础墙体保温结构应符合NY/T 2134的相关规定。

6.1.4    温室的前屋面基础构造和承载力应满足温室承重要求，温室地基的基础构型和承重设计应符合NY/T 1145的相关规定。

6.1.5    保温大棚山墙采用钢骨架、保温被复合结构，应满足承重和保温要求。

6.1.6    保温大棚宜东西走向，南偏西或南偏东5～10°。

6.2    骨架材料

6.2.1    大棚拱架、立柱、纵向拉杆使用热镀锌钢管应符合GB/T 13912的相关规定。根据不同场地及气候条件，大棚主拱架可选择镀锌椭圆管、圆形钢管、几字钢等。

6.2.2    骨架可采用组装桁架式、单杆式、焊接桁架式等形式。组装桁架式和单杆式宜采用椭圆钢管、圆钢管、冷弯内卷边或外卷边等型钢，工厂化生产，现场组装；焊接桁架可用钢筋或钢管焊接而成，焊接处应进行防腐处理。钢构件加工质量应符合设计图纸规定的技术要求。

6.2.3    钢构件表面应进行防腐处理，宜采用热浸镀锌方式，镀锌质量应符合 GB/T 13912的规定。

6.2.4    骨架支撑点与预埋件现场焊接处应做防腐处理。

6.2.5    温室屋面角0.7m处骨架高度应不低于1.7 m。

6.3    覆盖材料

6.3.1    棚膜

6.3.1.1    棚膜透光率不应低于85%，厚度不小于0.08 mm。棚膜应具有防雾滴性能，选择应符合NY/T 1966和QB/T 2472-2000的规定。

6.3.1.2    塑料薄膜用卡膜槽和弹簧卡固定，卡槽材料宜选用镀锌钢材或铝合金，厚度不应小于0.7 mm。卡槽尺寸不应小于30 mm×12 mm。卡簧宜选用覆塑处理的卡簧，表面光滑无尖。卡槽、卡簧的选择应符合JB/T 13080的规定。

6.3.2    复合保温被

关中、陕南地区宜选择1.5kg/m2～2.0 kg/m2规格新型复合保温被，陕北地区宜选择4.0kg/m2～4.5 kg/ m2规格新型复合保温被。

6.3.3    防虫网

防虫网安装在通风口处，宜采用20～50目纱网。防虫网的选型应符合GB/T 19791-2005的相关规定。

# 7    施工安装

7.1    墙体施工

7.1.1    大棚山墙应采用间距为两米的立柱和横向杆件组成骨架，外覆盖采用彩钢泡沫板，保温性能较好。

7.1.2    为便于机械设备进入，棚门尺寸不小于2.0 m(宽)×2.2 m(高)，采用推拉方式，并保证安全强度和保暖性。

7.1.3   墙体施工应符合GB 50003和NY/T 2134的规定。

7.2    基础施工

7.2.1    基础要求

基础应埋置在当地地下水位以上，不应埋置于杂填土、淤泥等不利土层上，应符合GB 50007-2011的有关规定。

7.2.2    垫层要求

基础应开挖至老土以下100mm（或将基坑开挖至图中设计标高），若基底标高下有湿陷性黄土、杂填土或者淤泥，应将其清除后采用3:7灰土回填至基底标高。灰土垫层分层夯实，压实系数≥0.97。

7.2.3    铺设要求

7.2.3.1   大棚两侧分别覆盖新型复合保温被，保温被宽幅3m，搭接方式采用粘带衔接，每条保温被间搭接宽度应不小于10cm，使保温被形成一个整体，减少缝隙放热。

7.2.3.2    防虫网的选择和安装符合GB/T 19791-2005的要求。

7.2.4    基础建造

7.2.4.1    大棚屋面基础宜采用条形基础，其垫层采用比例为3：7的灰土垫层，宽度不小于0.50 m，上部用1层37砖和11层24砖做基础。

7.2.4.2    屋面基础浇筑顶部混凝土圈梁时，按设计的拱架间距埋设预埋件，用于焊接固定屋面拱架。

7.2.4.3    室内立柱采用独立柱基础，其垫层采用比例为3：7的灰土垫层，上部现浇混凝土强度等级不低于C20。

7.2.4.4    独立柱基础顶面预留埋件，与上部立柱焊接或螺栓连接。

7.2.4.5    基础的施工与验收应符合NY/T 1145的有关规定。

7.3    骨架安装

7.3.1    圈梁混凝土强度达到设计强度75%以上时进行拱架安装，拱架与预埋件之间可采用螺栓连接，也可采用焊接连接。

7.3.2    拱架采用分组安装的方式，每5根为1组，从温室一侧开始顺序安装。

7.3.3    每组拱架采用螺栓初步固定后，安装拉杆，确保拉杆的水平，使拱架和拉杆形成相对稳定的结构后，进行校准和最终的固定。

7.3.4    安装立柱时，立柱上端与对应拱架连接固定，下端用混凝土浇筑固定。

7.3.5    骨架安装应符合NY/T 1832和NY/T 7-1984的有关要求。

7.4    覆盖材料安装

7.4.1    覆盖材料安装时施工现场风力应不超过3级。

7.4.2    安装前应检査并去除钢构件表面污迹及影响覆盖材料安装的毛刺。

7.4.3    覆盖材料的安装顺序应按防虫网、塑料薄膜、保温被顺序安装，安装过程中各工序应紧密配合。
7.4.4    防虫网宜采用卡槽和卡簧固定，安装质量应符合GB/T 19791-2005的规定。

7.4.5    塑料薄膜安装时注意正反面，不应装反，宜先固定山墙塑料薄膜，后固定屋面塑料薄膜，塑料薄膜应绷紧，避免出现兜水现象。塑料薄膜、卡槽、卡簧、压膜线等安装质量应符合 NY/T 1966 的规定。

7.4.6    保温被连接不应拼接，安装时应按“品”字型搭接，每条保温被间搭接宽度应不小于10 cm，使保温被形成一个整体，减少缝隙放热。

7.4.7    保温被屋脊固定边应连续压紧，间隔固定，固定点间距不应大于0.4 m，固定点不得有遗漏。

7.4.8    覆盖材料安装应符合GB/T 19791-2005和NY/T 1966的有关要求。

7.5    卷膜器安装

7.5.1    卷膜器应与塑料薄膜同时安装。

7.5.2    卷轴表面应干净整洁，不应有明显弯曲、扭曲。

7.5.3    塑料薄膜在卷轴上缠绕不应少于2圈，塑料薄膜与卷轴使用压膜卡固定时，不应使塑料薄膜出现破损或褶皱。

7.5.4    塑料薄膜在卷轴上固定点宜均匀分布，间距宜0.4 m～0.5 m。

7.5.5    卷轴上卷和下铺时应能停留在任意位置，且在任意停留位置卷轴通长方向高差不宜大于3 cm。
7.5.6    电动卷膜器接线应符合JB/T 10296-2013的规定，应有防水措施，防护等级不低于IP 55。设备运转部位应有安全防护措施，设备相应部位应有安全警示标志。

7.5.7    卷膜器的选型与安装使用应符合JB/T 13079的有关要求。

7.6    卷帘机安装

7.6.1    卷帘机应与保温被同时安装。

7.6.2    卷轴表面应干净整洁，不应有明显弯曲、扭曲。

7.6.3    保温被在卷轴上缠绕不应少于2圈。保温被与卷轴固定时，不应使保温被出现破损或褶皱。保温被在卷轴上固定点宜均匀分布，间距不宜大于0.4 m。

7.6.4    卷帘机运行时应运转灵活、平顺、无异常声音，上卷和下铺时应能停留在任意位置，且在任意停留位置卷轴通长方向高差不宜大于6 cm。

7.6.5    电动卷帘机接线应符合JB/T 10296-2013的规定，应有防水措施，防护等级不低于IP 55。设备运转部位应有安全防护措施，设备相应部位应有安全警示标志。

7.6.6    电动卷帘机的选型与安装使用应符合JB/T 11913-2014和JB/T 12445-2015的有关要求。

7.7    节水灌溉装置安装

大棚应采用节水灌溉，灌溉系统应按照NY/T 2132和NY/T 2533的规定进行设计和安装。

# 8     验收

8.1    验收程序、验收组织与人员构成、检验项目、验收方法、验收物料与验收规则应符合NY/T 1420通则。

8.2    保温大棚地基基础施工质量验收应符合NY/T 1145的规定。

8.3    保温大棚主体结构安装质量验收应符合NY/T 2134的规定。

8.4    保温大棚保温被、塑料薄膜和防虫网安装质量验收应符合NY/T 1966和设计图纸的规定。

8.5    灌溉系统安装质量验收应符合NY/T 2533的规定。

8.6    相关配套供电配电电路工程施工质量验收应符合GB 50052、GB 50054的规定。

8.7    电气工程施工质量验收应符合 GB 50303的规定。

8.8    大跨度非对称非等高保温大棚的屋面结构验收应符合JB/T 10594-2006和设计图纸的规定。

# 9    档案记录

建立大跨度非对称非等高保温大棚建造档案，保存相关文件资料，记录与大棚建设有关的重要活动，包括项目名称、施工合同、施工记录、竣工图纸、验收报告等。

附录A

（资料性）

A.1    20m大跨度非对称非等高保温大棚剖面示意图见图A.1。

A.1    20m大跨度非对称非等高保温大棚剖面示意图

A.2    20m大跨度非对称非等高保温大棚平面示意图见图A.1。

A.2    20m大跨度非对称非等高保温大棚平面示意图

A.3    四周条形基础示意图见图A.3。

A.3    四周条形基础示意图

A.4    后墙基础示意图见图A.4。

A.4    后墙基础示意图