| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

陕西省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

黄土高原坡面壤中流监测规范

Specification for monitoring interflow on slopes of the Loess Plateau

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 总则	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 监测设施	1

5 监测取样	3

6 监测时间	4

7 监测记录	5

8 监测数据整编	5

附录A（规范性附录）记录整编表格	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由陕西省自然资源厅提出并归口。

本文件起草单位：陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司、陕西省农业发展集团有限公司。

本文件主要起草人：张扬、张露、张盼盼、孙语彤、夏利恒、马晨光、李想、雷娜、张庭瑜、张金阳、张静、范鸿建、代依伦、胡雅、魏雨露。

本文件由陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司负责解释。

本文件为首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司

电话：029-86625010

地址：陕西省西安市未央区广运潭大道与兴泰七街北侧

邮编：710021

黄土高原坡面壤中流监测规范

总则

本文件规定了坡面壤中流监测技术的术语和定义，壤中流监测设施，降水径流观测、取样、清洗、监测记录等技术要求。

本文件适用于黄土高原坡面壤中流监测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HJ 493  水质样品的保存和管理技术规定

HJ 494  水质采样技术指导

SL 21  降水量观测规范

SL277  水土保持监测技术规程

SL342  水土保持监测设施通用技术条件

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

径流监测小区 runoff monitoring plots

为定量监测径流量，在坡地上围起来的矩形小块地。一般由围埂、截排水沟、集流槽、导流管和排水系统等组成。

监测设施 monitoring facilities

用于收集、储存和测量坡面壤中流的装置和设备，包括但不限于地表径流收集装置、壤中流收集装置等。

监测时间 monitoring Period

坡面壤中流流出时段，包括降雨事件期间和降雨后的出流过程。

监测设施

监测设施的坡面处理及建设参照SL277、SL342执行。

图1 监测设施坡面布设图

标引序号说明：

a——集流槽；

b——导流管；

c——集流桶；

d——截排水沟。

围埂

设置在监测小区边界的隔离设施，互相连接不渗水、不吸水，埋深牢固，高出地面25 cm~35 cm，埋入地下30 cm~40 cm。

集流槽

设置在监测小区坡面下端位置，垂直于监测水分流向的汇集通道，集流槽建设应符合下列规定：

a)  长度与监测小区宽度一致，槽缘与小区坡底等高；

b)  槽身由两端向中间导流管位置倾斜；

c)  槽身表面光滑，应不拦挂泥沙。

导流管

设置在集流槽的底处，用以输导收集的水流和泥沙。导流管由PVC管制成，内径15 cm，长度一般为30 cm~90 cm，上部开口与集流槽紧密连接，下部通向集流桶。

集流桶

采用高20 cm~80 cm、直径10 cm~50 cm的塑料桶收集导流管输导下来的全部径流和泥沙，顶部加设盖板。

截排水沟

采用梯形断面设计，深度为0.5 m，底宽0.5 m，岸坡坡比1:1。

图2 截水沟断面设计

标引序号说明：

b——深度， 单位为米（m）；

L——底宽， 单位为米（m）。

监测取样

总体要求

监测取样应包括降水、壤中流水量、水质及水温的监测和取样，所有数据需按附录A的表格格式完整记录。监测过程应遵循以下原则：

a）  同步性：降水、水量、水质、水温监测应在同一时间窗口内完成，确保数据时空一致性。

b）  代表性：取样点应避开人为干扰区域，确保采集样本反映自然状态下的壤中流特征。

c）  规范性：操作流程应符合HJ 493、HJ 494、SL 21等引用文件的技术要求。

降水监测

监测设备应包括人工雨量器和自记雨量计，每种设备各1台其距离坡面壤中流监测小区距离不应大于100 m，并确保降水监测设备无物体遮挡。自记雨量计宜优先采用翻斗式或称重式雨量计，设备安装场地选择、安装要求等按SL 21相关规定执行。定期检查设备的工作状态，确保其功能正常，并做好记录和数据的整合。监测中的数据采集和异常处理应符合以下规定：

a）  人工雨量器每日8:30和17:30各读取1次，记录时段降水量（精确至0.1 mm）。

b）  自记雨量计数据每小时自动记录1次，降雨事件期间加密至每15分钟记录1次。

c）  若发现雨量计数据异常（如翻斗卡滞、数据丢失），应立即启用备用设备，并在记录表中标注异常原因及处理措施。

水量监测

采用人工测量方法，使用清洗干净的集流桶承接导流管中的地表径流和壤中流，集流桶应符合以下规定：

a)  集流桶每次使用前应检查有无明显变形，顶部盖板是否完好，底部排泄阀门有无渗漏。

b)  桶内残留泥沙需彻底清除，避免影响容积计算。

c)  测量完成后，通过底部阀门排空径流，用清水冲洗集流桶内壁3次，确保无残留。

水量测量应满足以下规定：

a)  产流开始后，立即记录时间，并确保导流管与集流桶连接紧密。

b)  使用钢尺垂直测量集流桶内水面高度（精确至1 mm），根据校准曲线换算径流量（m³）。

c)  若泥沙沉积量超过桶容积的5%，需分层取样并记录泥沙体积。

水质监测

采用人工采样结合实验室分析的方法，使用聚乙烯材质采样瓶。采样瓶应提前用10%硝酸浸泡24小时，超纯水冲洗3次，自然晾干备用。取样人员应佩戴一次性手套，避免手部接触瓶口及水样。

采样时，使用清洁搅拌棒将集流桶内水样上下搅动10次，确保悬浮物均匀分布后，迅速采集2份水样，每份不少于500 mL。其中一份样品应立即添加固定剂（如H₂SO₄调节pH<2），并在4℃冷藏保存，24小时内送至实验室分析；另一份样品常温保存备用。采样瓶身应清晰标注采样时间、地点及监测人姓名。

样品采集与保存应符合以下规定：

a）  采样方法应符合HJ 494的相关规定。

b）  水样保存应符合HJ 493的相关规定。

c）  样品运输与交接应做好记录，确保全程可追溯。

水温监测

采用人工监测的方法，水温测具放置在集流桶水面以下或放置在导流管出水流中心处静止5 min后读数，同一次水温监测应连续进行两次操作，两次操作数值之差不应大于0.4 ℃，否则应重新监测，应将两次监测数值的算术平均值作为本次监测的水温值。水温测具应符合以下规定：

a）  水温测具最小分度值不应小于0.1 ℃。

b）  水温测具应每年校验1次，校验的允许误差不得超过0.1 ℃。

c）  水温测具应在使用前每次清洗，以免污染水样。

清洗

取样完成后，应对集流槽、导流管及采样工具进行清洗，确保集流槽、导流管水流通畅，采样工具干净整洁，为下次监测采样做好准备。搅拌棒、量筒等工具使用后需用超纯水冲洗3次，晾干后存放于防尘柜中。

监测时间

日常监测

每日固定时间1~2次，建议8:30~17:30，根据出流情况调整时间，如若日常监测无壤中流现象发生，需采取特殊监测。

特殊监测

降雨事件期间

在降雨发生期间进行监测的时间段。在此阶段内，记录降雨开始时间，并持续监测地表径流和壤中流的产生情况，以及相关水文过程的变化。

降雨后水文过程

在降雨停止后，地表径流和壤中流仍在产生并影响水文过程的时间段。在此阶段内，应继续监测地表径流和壤中流的产生情况，以及相关水文特征的变化，直至水文过程趋于稳定。

监测记录

监测数据录入、整理应符合下列规定:

a）  数据记录过程中，应保证原始数据的准确性。

b）  观测结束后，数据录入人员对原始数据进行检査，査看是否存在漏填、错填、记录错误等情况，如有应及时纠正。

c）  记录表中的各项计算指标应填写齐全，不应遗漏、缺测、插补，对数据存在可疑、改正、不全或合并等情况，应标明或备注以便查阅。

d）  资料整理必须坚持随测、随算、随整理、随分析，以便及时发现问题并予以处理。

监测数据整编

a）  监测资料整编应包括监测资料统计、绘制有关图表、初步分析等，编写年度整编报告，并及时归档。

b）  监测数据用于坡面壤中流的控制或利用。

附录A

(资料性附录)

记录整编表格

表A.1 壤中流记录表

| 年 | 月 | 日 | 观测起止 时间 |  | 降雨 |  |  | 是否产流 | 地表径流 |  |  | 壤中流 |  |  | 水温（℃） | 观测人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起时 | 止时 | 起时 | 止时 | 降水量(mm) |  | 产流时间 | 结束时间 | 径流量(m3) | 产流时间 | 结束时间 | 壤中流量(m3) |  |  |  |