| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 11 |

61

陕西省地方标准

DB 61/T 1088—XXXX

砒砂岩与沙复配成土造田工程技术规范

Technical specification for the engineering of remixing soft rock and sand as arable land

20   -    -   发布

20   -    -   实施

陕西省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  建设条件	2

5  田块设计	3

6  土体物理重构	3

7  土体化学重构	4

8  土体营养重构	5

9  配套工程	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB61/T 1088-2017《砒砂岩与沙复配成土造田工程技术规范》，与DB61/T 1088-2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- ——更改了文件适用范围（见1）；

- ——更新了规范性引用文件引导词及规范性引用文件（见2）；

- ——删除了术语和定义中的主体工程（见2017年版的3.2）；

- ——增加了砒砂岩与沙复配成土造田工程建设的基本条件（见4.1）、优先建设区域（见4.2）、禁止建设区域（4.3）；

- ——删除了砒砂岩与沙复配成土造田工程土体物理重构中的材料要求（见2017年版的5.1.1）；

- ——更改了“有效土层厚度”（见2017年版的5.1.2.1 表2）；

- ——删除了砒砂岩与沙复配成土造田工程土体物理重构中对砒砂岩存量和检测的要求（见2017年版的5.1.3.2）；

- ——更改了砒砂岩与沙复配成土造田工程土体物理重构中验收要求（见2017年版的5.1.4）；

- ——删除了砒砂岩与沙复配成土造田工程土体化学重构施工要求中的阳离子交换量限值要求（见2017年版的5.2.2.2）；

- ——增加了砒砂岩与沙复配成土造田工程土体化学重构施工要求中取样测试方法（见7.2.1）；

- ——删除了砒砂岩与沙复配成土造田工程生物营养重构中多年养分培育肥料施用量计算方法（见2017年版的5.3.1.2）；

- ——删除了砒砂岩与沙复配成土造田工程生物营养重构施工要求中玉米和马铃薯施肥方法（见2017年版的5.3.2.3）；

- ——删除了砒砂岩与沙复配成土造田工程灌溉工程中灌溉方式（见2017年版的6.1.1.4）；

- ——更改了砒砂岩与沙复配成土造田工程排水工程中设计暴雨重现期（见9.1.1.2.1）；

- ——更改了砒砂岩与沙复配成土造田工程灌溉与排水工程施工要求（见2017年版的6.1.2）；

- ——删除了灌溉与排水工程验收要求中关于DB61/T 991.3的要求（见2017年版的6.1.3）；

- ——更改了农田输配电工程设计要求（见9.2.1）；

- ——更改了田间道路工程施工要求（见9.3.2）；

- ——更改了农田防护与生态环境保持工程设计要求（见9.4.1）；

- ——删除了砒砂岩与沙复配成土造田工程种植作物建议覆砒砂岩厚度（见2017年版附录A）。

- 本文件由陕西省自然资源厅提出并归口。

- 本文件起草单位：

- 本文件主要起草人：

本文件由陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司负责解释。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- ——2017年首次发布为DB61/T 1088-2017；

- ——本次为第一次修订。

- 联系信息如下：

单位：陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司

电话：029-86625010

地址：陕西省西安市浐灞生态区兴泰七街北侧

邮编：710021

砒砂岩与沙复配成土造田工程技术规范

范围

本文件规定了应用砒砂岩与沙复配成土技术进行造田工程的田块设计、土体物理重构、土体化学重构、土体营养重构和配套工程等内容和相关要求。

本文件适用于砒砂岩与沙复配成土造田工程的设计、施工和验收。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 16453.5 水土保持综合治理 技术规范 风沙治理技术

GB/T 19077 粒度分析 激光衍射法

GB/T 33469 耕地质量等级

GB/T 50085 喷灌工程技术规范

GB 50141 给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB 50148 电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB 50168 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准

GB 50173 电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范

GB 50288 灌溉与排水工程设计标准

GB/T 50363 节水灌溉工程技术标准

GB/T 50485 微灌工程技术标准

GB/T 50625 机井工程技术标准

GB/T 51224 乡村道路工程技术规范

HJ 802 土壤 电导率的测定 电极法

NY/T 889 土壤速效钾和缓效钾含量的测定

NY/T 1121.1 土壤检测 第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存

NY/T 1121.2 土壤检测 第2部分：土壤pH的测定

NY/T 1121.5 土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定

NY/T 1121.7 土壤检测 第7部分：土壤有效磷的测定

NY/T 1121.24 土壤检测 第24部分：土壤全氮的测定自动定氮仪法

SL/T 4 农田排水工程技术规范

SL 27 水闸施工规范

SL 274 碾压式土石坝设计规范

SL 319 混凝土重力坝设计规范

TD/T 1013 土地整治项目验收规程

TD/T 1041 土地整治工程质量检验与评定规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

砒砂岩  soft rock

古生代二叠纪（约2.5亿年前）和中生代三叠纪、侏罗纪和白垩纪时期形成的由厚层砂岩、砂页岩和泥质砂岩组成的岩石互层，是一种泥质胶结的松散裸露沉积岩。

土体物理重构  soil mass physical reconstruction

通过客土、复配等物理措施，调配土壤机械组成、确定复配土层厚度、优化土体剖面构型，改良土体物理结构的过程。

土体化学重构  soil mass chemical reconstruction

通过施用改良剂等措施，有效调节土体pH值、阳离子交换量等指标含量，使土体中各化学组分含量处于人类、动植物和微生物正常生命活动的安全值范围内的过程。

土体营养重构  soil mass nutrition reconstruction

通过土体基础养分培育与调节，形成有利于复配土中植物、动物和微生物良好生长的营养环境。

耕作层  plow layer

经耕种熟化满足作物根系主要活动的表土层。

注：本文件中将0cm～30cm复配土层视为耕作层。

[TD/T 1048-2016，定义3.2，有修改]

建设条件

建设原则

坚持生态保护，从砒砂岩自然分布和生态建设要求出发，科学合理使用砒砂岩。

坚持以水定地，从区域水资源承载力出发，合理控制砒砂岩与沙复配成土造田工程规模，建设区域应相对集中。

优先建设区域

耕地后备资源，以及国土空间规划、国土空间生态修复规划等土地整治区域。

存在砒砂岩料场，且为氧化型的泥质砒砂岩，机械组成符合表1，环境质量符合GB 15618中相关规定，且区域水资源充足，经工程建设，能够满足种植作物正常生长。

砒砂岩机械组成要求

| 材料 | 机械组成/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 砂粒（2mm～0.05mm） | 粉粒（0.05mm～0.002mm） | 粘粒（＜0.002mm） |
| 砒砂岩 | ≤30 | 60～75 | ≥8 |

禁止建设区域

灌溉水源无法保障的区域。

存在土壤污染且难以修复为耕地的区域。

其他法律法规严禁开垦的区域。

田块设计

设计要求

田块大小

田块规模应根据地形条件、耕作方式、作物类型等综合确定，不宜低于20hm2，选用大型喷灌时，田块划分面积宜采用20hm2～50hm2。

田块划分方向应满足在耕作方向上光照时间最长、受光热量最大要求，田块长边应按当地主风向垂直或与主风向垂直线的交角小于30°的方向划分调整。田块应相对集中连片。

平整坡度

喷滴灌田块的田面高差控制在±10cm范围内，坡降≤1/30。

施工要求

土地平整采取就近原则，挖高填低，尽量减少推移土方量、降低土方推运距离。平整过程中使用测量仪器对平整田块的高程、坡度进行测量，控制其限值。

根据设计基准点，使用测量仪器进行施工放线，确定平整田块区域并指定开挖区和回填区。

根据推移土方运距对地块进行平整，填方区域完工后的平场高程应按照填方高度每米高于设计标高20 cm，平整过程中应合理布置开挖路线和土方堆放点等，综合调配土方移动距离。

验收要求

按照一个田块作为一个平整单元，对田块面积和平整坡度进行测量，对每个平整单元进行质量检测与评定，确保符合设计要求。

验收评定按照TD/T 1013和TD/T 1041的有关规定执行。

土体物理重构

设计要求

复配的砒砂岩岩块直径≤4cm。土体物理重构设计要求见表2。

土体物理重构设计要求

| 指标 | 检测方法 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 砂粒（0.05～2mm） | GB/T 19077 | ≤76% |
| 粉粒（0.002～0.05mm） |  | ≥20% |
| 粘粒（＜0.002mm） |  | 3%～6% |
| 耕作层厚度/（cm） | GB/T 33469 | ≥30 |
| 容重/（g/cm3） | GB/T 33469 | ≤1.45 |

根据项目区种植作物类型确定土壤粘粒含量范围。主要种植作物为马铃薯，土壤粘粒（＜0.002mm）含量宜设计为3%～4%；主要种植作物为玉米，土壤粘粒（＜0.002mm）含量宜设计为5%～6%。砒砂岩摊覆厚度按照公式（1）计算。

H=Hf×Cf-Cs/Cp-Cs	()

式中：

H  ——复配材料摊覆厚度，单位为厘米（cm）；

Hf  ——复配土层厚度，建议取30，单位为厘米（cm）；

Cf  ——复配土粘粒含量，单位为百分比（%）；

Cs  ——沙的粘粒含量，单位为百分比（%）；

Cp  ——复配材料粘粒含量，单位为百分比（%）。

施工要求

根据主要种植作物类型，计算砒砂岩摊覆厚度，按照施工面积核算砒砂岩挖运总量。

以每个田块为一个施工单元，在田面上划出方格网，使每个方格网面积和单车砒砂岩摊覆面积相等。

对粒径大于4cm砒砂岩使用机械或人工破碎，摊覆后对砒砂岩厚度全面采点测量，使用旋耕机械纵横交叉翻旋耕作层至均匀。

验收要求

样品采集参照NY/T 1121.1耕层混合土样的方法。

一个田块作为一个采样单元，采样密度为20hm2/个，采样点数量不足1时，按1算。

土体物理重构各指标检测方法见表2，验收各指标应达到设计要求。

土体化学重构

设计要求

土体化学重构要求复配土体耕作层阳离子交换量、电导率、pH等基础化学指标能够满足作物的基本生长需求，土体化学重构设计要求见表3。

土体化学重构设计要求

| 检测项目 | 检测/计算方法 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 阳离子交换量（CEC）/（cmol/kg） | NY/T 1121.5 | ≥5 |
| 电导率（EC）/（mS/m） | HJ 802 | ≤200 |
| pH | NY/T 1121.2 | 7.5～8.5 |

如果土壤轻度盐渍化或者pH高于8.5，不符合设计要求，采用式（2）计算改良剂施用量。

G=[10-J-10-K×Hf×B×N×I]÷D×m	()

式中：

G ——改良剂添加量，单位为千克每公顷（kg/hm2）；

J ——设计pH值；

K——复配土实际pH值；

Hf  ——复配土层厚度，建议取30，单位为厘米（cm）；

##### B   ——耕作层容重，单位为克每立方厘米（g/cm3）。

N  ——pH测定水土比，取2.5，单位为毫升每克（ml/g）；

I   ——改良剂摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

D ——1mol改良剂能中和的OH-离子摩尔数，单位为摩尔（mol）；

m ——单位换算系数，值为100。

施工要求

施工前应参照6.3.1和6.3.2进行取样测试，计算改良剂添加量。

根据改良剂种类和施用量选择合适的施用方法，将改良剂均匀施入复配土耕作层。

验收要求

土体化学重构验收样品的采集方法参照6.3.1和6.3.2，各指标检测/计算方法见表3。土体化学重构验收各指标应达到设计要求。

土体营养重构

设计要求

新复配土体营养重构以培肥地力为主要目的，增施有机肥、配施化肥，并种植适宜的绿肥作物，养分设计要求见表4。

营养重构养分设计要求

| 检测项目 | 检测/计算方法 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 有机质/（g/kg） | GB/T 33469 | ≥8 |
| 全氮/（g/kg） | NY/T 1121.24 | ≥0.3 |
| 有效磷/（mg/kg） | NY/T 1121.7 | ≥2 |
| 速效钾/（mg/kg） | NY/T 889 | ≥50 |

对复配土耕作层取样测试，根据营养重构土体养分要求，计算肥料施用量，施用量采用式（3）计算。

Y=(Q-S)×Hf×B×n	()

式中：

Y   ——某肥料养分施用量，单位为千克每公顷（kg/hm2）；

Q  ——土壤某养分含量设计值，单位为毫克每千克（mg/kg）；

S   ——土壤某养分含量测定值，单位为毫克每千克（mg/kg）；

Hf ——耕作层厚度，建议取30，单位为厘米（cm）；

B ——耕作层容重，单位为克每立方厘米（g/cm3）；

n ——单位换算系数，值为10。

施工要求

施工前应参照6.3.1和6.3.2进行取样测试，计算肥料施用量。

采用穴施、条施等方式将肥料施入复配土耕作层。

验收要求

营养重构验收样品的采集方法参照6.3.1和6.3.2，各指标检测/计算方法见表4。营养重构验收各指标应达到设计要求。

配套工程

灌溉与排水工程

设计要求

灌溉工程

- 农田灌溉水质满足GB 5084规定。灌溉水量应符合GB/T 50363相关规定。灌溉保证率应符合GB 50288相关规定。

排水工程

设计暴雨重现期宜采用3a～10a，排涝标准暴雨1d～3d排出。

应以满足农作物全生育期要求的最大排渍深度为排渍标准。旱作区在渍害敏感期间宜采用3d～4d内将地下水埋深降至田面以下0.4m～0.6m，根据砒砂岩与沙的复配比例，偏黏性的复配土取较小值，偏砂性的复配土取较大值。

以地下水临界深度为标准，为防治盐碱化，排水标准宜在返盐季节前将地下水位控制到临界深度以下。

施工要求

灌溉工程

水源工程

水源工程主要包括塘堰（坝）、小型拦河坝（闸）、井、蓄水池和水窖等其他雨水集蓄工程。塘堰（坝）和小型拦河坝（闸）采用土质材料、混凝土材料和砌石材料的施工可分别参照SL 274、SL 319的相关规定和要求执行。井的施工应符合GB/T 50625的有关规定。蓄水池的施工应符合GB 50141的有关规定。

输水工程

输水工程主要包括渠道输水工程、管道输水工程和喷微灌工程。渠道输水工程和管道输水工程的施工应符合GB 50288的有关规定；喷微灌工程的施工应符合GB/T 50085和GB/T 50485有关规定。

排水工程

排水工程的施工应符合SL/T 4有关规定。施工宜选在地下水位较低的非汛期，宜按“先下游后上游，先骨干后田间”的顺序施工。排水建筑物的混凝土结构、砌石结构和金属结构施工可参照SL 27的相关规定和要求执行。

验收要求

验收按照TD/T 1013的有关规定执行。质量检验与评定应按照TD/T 1041有关规定执行。

农田输配电工程

设计要求

- 农田输配电工程的设计应符合TD/T 1012、GB 50173、GB 50168的有关规定。

施工要求

农田输配电工程的施工应符合GB 50173、GB 50168和GB 50148的有关规定。

验收要求

验收按照TD/T 1013有关规定执行。质量检验与评定应按照TD/T 1041有关规定执行。

田间道路工程

设计要求

田间道

- 田间道主要是为农用物资、农产品运输所修建的交通设施，并兼具村间道路功能。路基宽度宜为4m～5m，厚度宜为0.2m～0.3m，边坡1:1～1:1.5，压实度不低于94%；路面宽度宜为3m～4m，厚度宜为15cm～20cm；路肩宜采用砒砂岩材料，两侧路肩各宽0.5m。田间道最大纵坡宜取9%～11%，路拱横坡宜取1.0%～1.5%。

生产路

- 生产路主要是为农业机械和人工田间作业服务所修建的交通设施。路基宽度2m～3m，厚度宜为0.2m～0.3m，路基边坡同田间道，压实度不低于90%；路面宽度宜为1m～3m，厚度宜为10cm～15cm；单向横坡宜取0.3%～0.4%，最大纵坡宜取11%。

施工要求

田间道路施工应符合GB/T 51224的有关规定，路面参照垫层的施工方法。

验收要求

验收按照TD/T 1013有关规定执行。质量检验与评定应按照TD/T 1041有关规定执行。

农田防护与生态环境保持工程

设计要求

林带方向与间距

- 主林带应与主害风向垂直，斜设时偏角不得超过45°；副林带与主林带垂直。主林带宽4m～8m，栽3行～5行乔木，1行～2行灌木；副林带宽2m～3m，栽1行～2行乔木，1行灌木。人少地多地区可适当加宽。

林网密度

- 风沙区农田防护林网密度一般占耕地面积的6%～8%，农田防护林网格面积应不小于20hm2。

树种选择

- 风沙区农田防护林树种的选择应遵循适应性强、耐干旱、生长快、当地现有生长品种等原则。乔木宜选用樟子松、旱柳等，樟子松栽植株行距为2m×3m、旱柳灌木栽植株行距为2m×2m；灌木宜选用沙柳、紫穗槐等，栽植株行距为1m×1.5m。林网成活率不低于85%。

施工要求

农田防护与生态环境保持工程的施工应符合GB/T 16453.5有关规定。

验收要求

验收按照TD/T 1013有关规定执行。质量检验与评定应按照TD/T 1041有关规定执行。