陕西省洗衣粉和衣料用液体洗涤剂产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在生产企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊样品除外）。

在流通领域抽样时，应遵循所抽产品尽量覆盖所经销的产品种类及不同生产企业的原则，所抽样品应涵盖经销企业经销的主要产品类别。

产品抽样时，随机抽取样品，随机数使用随机数扑克牌产生。

2 检验依据

表1  洗衣粉（含磷型）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 13171.1-2009 | GB/T 13173-2008中13 |
| 2 | 总活性物质量分数 | GB/T 13171.1-2009 | GB/T 13173-2008中7 |
| 3 | 总五氧化二磷质量分数 | GB/T 13171.1-2009 | GB/T 13173-2008中6.2 |
| 4 | 游离碱（以NaOH计）质量分数 | GB/T 13171.1-2009 | GB/T 13171.1-2009附录A |
| 5 | pH（0.1%溶液，25℃） | GB/T 13171.1-2009 | GB/T 13171.1-2009中5.7 |
| 6 | 规定污布的去污力 | GB/T 13171.1-2009 | GB/T 13171.1-2009中5.8 |

表2  洗衣粉（无磷型）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | GB/T 13171.2-2009 | GB/T 13173-2008中13 |
| 2 | 总活性物质量分数 | GB/T 13171.2-2009 | GB/T 13173-2008中7 |
| 3 | 总五氧化二磷质量分数 | GB/T 13171.2-2009 | GB/T 13173-2008中6.2 |
| 4 | 游离碱（以NaOH计）质量分数 | GB/T 13171.2-2009 | GB/T 13171.1-2009附录A |
| 5 | pH（0.1%溶液，25℃） | GB/T 13171.2-2009 | GB/T 13171.2-2009中5.7 |
| 6 | 规定污布的去污力 | GB/T 13171.2-2009 | GB/T 13171.2-2009中5.8 |

表3  衣料用液体洗涤剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定性 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012中6.3 |
| 2 | 总活性物 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012中6.4 |
| 3 | pH（25℃，1%水溶液） | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012中6.5 |
| 4 | 总五氧化二磷 | QB/T 1224-2012 | GB/T 13173-2008中6.2 |
| 5 | 规定污布的去污力 | QB/T 1224-2012 | QB/T 1224-2012中6.7 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13171.1-2009 洗衣粉（含磷型）

GB/T 13171.2-2009 洗衣粉（无磷型）

QB/T 1224-2012 衣料用液体洗涤剂

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。