陕西省内衣产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表  （内衣）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 5713-2013 |
| 4 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 5 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 7 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013相应产品标准 | FZ/T 01057 GB/T 2910等 |

3 判定规则

3.1依据标准

相关产品标准

GB 18401-2010        国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 8878-2014       棉针织内衣

FZ/T 73017-2014      针织家居服

FZ/T 73024-2014      化纤针织内衣

FZ/T 81001-2016      睡衣套

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。